ЛЕКЦИЯ 1

Общие сведения о геодезическом обеспечении строительства.

  - Основные задачи геодезического обеспечения строительства

Геодезические работы в строительстве выполняются в определенном объеме и с заданной точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров возводимых объектов требованиям строительных норм и правил. Основные задачи геодезического обеспечения всех стадий строительства:

I. Задачи, связанные с проектированием и подготовкой строительства:

1) инженерно-геодезические изыскания строительных площадок; геодезическое обеспечение других видов инженерных изысканий, необходимых для проектирования сооружений;

2) геодезические расчеты при разработке проектной документации объекта: а) геодезическая подготовка проекта для выноса его на местность;

б) горизонтальная и вертикальная планировка;

в) подсчеты площадей и объемов земляных работ.

II. Задачи, решаемые в процессе строительства:

1) разбивочные работы:

а) создание на местности геодезической разбивочной основы;

б) вынос в натуру основных осей сооружения;

в) детальные разбивки;

2) геодезические выверки при монтаже конструкций и технологического оборудования.

III. Задачи, связанные с контролем строительства и обеспечением надежной эксплуатации объектов строительства:

1) исполнительные съемки частей зданий и сооружений, а также сооружения в целом;

2) наблюдения за деформациями сооружений и их оснований.

  - Состав геодезических работ на этапах строительства.

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического процесса строительного производства. Они должны выполняться по единому для строительной площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ.

Геодезические работы в строительстве – это комплекс измерений, вычислений и геометрических построений на местности и чертежах с целью обеспечить правильное и точное размещение зданий и сооружений, а также возведение их объемно-планировочных и конструктивных элементов в соответствии с проектом и требованиями нормативных документов.

Комплекс геодезических работ выполняется последовательно, во взаимосвязи с проектированием сооружений и строительно-монтажным производством. Так, выбор площадки под строительство сопровождается сбором, анализом и обобщением топографо-геодезических и картографических материалов на территорию будущего строительства. Стадия строительного проектирования требует производства инженерно-геодезических изысканий, а также геодезического обеспечения других видов изысканий, например, инженерно-геологических. В результате получают дополнительные данные в виде топографических карт и планов, каталогов координат и высот, профилей. В процессе изготовления строительных конструкций к геодезическим работам можно отнести контроль геометрических размеров формующих элементов, а также статистический контроль параметров готовых строительных конструкций. В течение подготовительного периода строительства на строительной площадке создается геодезическая разбивочная основа, выполняется инженерная подготовка территории, осуществляется вынос и закрепление на местности основных осей зданий, сооружений.

На протяжении основного периода строительства на местность выносятся оси элементов конструкции, т.е. ведется детальная разбивка осей сооружения; осуществляются работы по геодезическому обеспечению строительно-монтажных работ при возведении подземной и надземной части здания (вынос отметок, передача осей и отметок на монтажные горизонты, выверка конструкций при их монтаже и т.п.) Кроме того, ведется исполнительная съемка элементов конструкций и оформляется исполнительная документация в виде исполнительных схем и чертежей).

По окончании строительства составляется и сдается технический отчет о результатах выполнения геодезических работ в процессе строительства. Составляется исполнительный генеральный план законченного строительства, специальные исполнительные инженерные планы (коммуникаций. Вертикальной планировки, например), исполнительные профили, разрезы.

Регламентация геодезических работ в строительстве подчинена задаче обеспечения единства геодезических измерений, вычислений и построений как на чертежах, так и на местности.

Основным средством регламентации работ является установление системы строительных норм и правил (СНиП) и государственных стандартов (ГОСТ). Геодезические работы в строительстве регламентируются следующими основными документами:

1. СНиП 3.01.03-84 «Правила производства и приемки работ. Геодезические работы в строительстве». В этом нормативном документе содержатся требования к геодезической разбивочной основе, разбивочным работам, контролю точности выполнения строительно-монтажных работ и определяются условия обеспечения точности геодезических измерений.

Утратил силу в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 26 ноября 2004 года № 451

2. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». Утратил силу

3. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Утратил силу

Действующие (КАЗНИИСА):

СН РК 1.02-02-2016 "Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрозонирование. Общие положения" (Приказ 31-НҚ от 12.07.2016)

СН РК 1.03-03-2013 «Геодезические работы в строительстве»

РДС РК 1.03-01-2013 «Положение о геодезической службе и организации геодезических работ в строительстве»

СП РК 1.02-101-2014 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Основные положения»

СП РК 1.02-104-2013 «Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрозонирование. Общие положения»

СП РК 1.02-105-2014«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

СП РК 1.03-103-2013 «Геодезические работы в строительстве»

В них содержатся сведения о требованиях, предъявляемых к инженерно-геодезическим изысканиям: плотность пунктов геодезической основы, методы ее создания, требования к точности измерений и т.д.

Кроме того, в практике производства геодезических работ в строительстве используются нормативные документы, связанные с применением геодезических приборов, терминологии, технологией измерений.

  - Понятие о генплане

Генплан – научно обоснованный проект реконструкции и перспективного формирования существующих городов и развития новых.

На основе генплана составляются проекты размещения строительства 1ой очереди, детальной планировки, рабочие проекты застройки. Для городов масштаб генпланов – 1:10 000, для населенных пунктов - 1:5 000. Различают генеральные планы оперативные, дежурные и окончательные.

После завершения строительства и благоустройства территории выполняют исполнительную съемку контуров застройки и спланированного рельефа. Эта съемка является единственной и окончательной проверкой правильности перенесения проекта зданий и сооружений на местность в соответствии с требованиями строительных допусков. На её основе составляют исполнительный генеральный план расположения капитальных зданий и сооружений, подземных и надземных коммуникаций, подъездных путей.

Исполнительный генеральный план представляет собой комплекс документов. Например, для большого промышленного предприятия в его состав входят:

1) исполнительный генеральный план территории площадки в масштабе 1:500 на отдельных планшетах стандартного размера;

2) исполнительные планы отдельных сложных участков застройки, узлов и установок в масштабе 1:200;

3) сводный план инженерных коммуникаций в масштабе 1:1000 или 1:2000 с приложением каталога координат сетей, эскизов под земных колодцев и опор надземных сетей;

4) сводный план железнодорожных путей и автодорог в масштабе 1:2000;

5) сводный план (с координатами) зданий и наземных сооружений в масштабе 1:2000 с приложением альбома обмерных чертежей;

6) технический отчет о геодезических работах, выполненных на площадке, с приложением пояснительной записки, схем опорных сетей, каталога координат и высот пунктов геодезического обоснования, альбома зарисовок местоположения геодезических знаков, центров и привязок их к постоянным предметам местности. Для небольших предприятий часть отчетной документации объединяют.

Стройгенплан – генеральный план, где кроме строящегося объекта нанесены временные производственные сооружения, зоны работы строительных механизмов и участки складирования строительных материалов.