Лекция 1

1 Деформации сооружений, их виды и причины возникновения

Для обеспечения нормальной работы сооружение должно быть устойчивым, т.е. сохранять в установленных пределах свое первоначальное (проектное) положение. Однако, вследствие конструктивных особенностей, влияния природных и техногенных факторов сооружения подвержены различного вида деформациям, характеризуемым изменением как его пространственного положения в целом, так и взаимного положения отдельных частей и элементов.

Деформации могут приводить к нарушению прочности строительных конструкций, запроектированных условий эксплуатации технологического оборудования и даже вызывать опасные разрушения сооружений.

Природные факторы, вызывающие деформации, связаны в основном с инженерно-геологическими и гидрологическими процессами в толще горных пород и грунтов, используемых в качестве основания сооружения. К ним относятся подвижки земной поверхности в районе разрывных тектонических смещений, карстовые и склоновые процессы (оползни, обвалы), просадки - коренные изменения структуры грунтов под действием собственного веса грунта и его замачивание, изменение гидротермических условий, связанных с сезонными и многолетними колебаниями температуры, влажности и уровня грунтовых вод.

Основными техногенными факторами являются:

- влияние на грунты давления от массы сооружения;

- изменение несущих свойств грунтов искусственным понижением или повышением уровня грунтовых вод;

- смещения грунтов над подземными выработками;

- вибрация фундаментов сооружения в связи с работой различных агрегатов, механизмов, движением транспорта и другими динамическими воздействиями;

- изменение давления на основание, вызванное возведением рядом новых сооружений.

На деформации сооружения также влияют форма, размеры и жёсткость фундамента и строительных конструкций, распределение статических и динамических нагрузок внутри сооружения.

Причиной деформации могут быть боковое давление грунта, воды, ветра, неравномерный солнечный нагрев и др.

Для изучения деформаций в характерных местах сооружения фиксируют точки и определяют изменения их пространственного положения за выбранный интервал времени относительно принятого начального положения и начала счёта времени. Оценку устойчивости и состояния сооружения производят на основе анализа величин полученных изменений (деформаций).

Обычно принято раздельно определять основные составляющие общей деформации в отдельной точке сооружения: осадку и горизонтальное смещение.

Осадка - деформация в вертикальной плоскости, т.е. смещение точки сооружения по высоте.

Горизонтальное смещение - деформация в горизонтальной плоскости, характеризуемая обычно её составляющими по осям принятой системы координат.

Для получения абсолютных или полных осадок и горизонтальных смещений определяют отметки и координаты фиксированных на сооружении точек относительно исходных точек, принимаемых за неподвижные.

Осадку S каждой отдельной точки сооружения вычисляют как разность её отметок Нi и Н0 из текущего и начального цикла наблюдений:

S = Hi - Н0.                                                     (1)

Горизонтальные смещения по осям выбранной системы координат вычисляют по формулам:

qx = хi - х0; qy = yi – у0.                                          (2)

Для более полной характеристики осадки сооружения служат другие виды осадок.

Среднюю осадку SСР всего сооружения или отдельных его частей определяют по абсолютным осадкам всех n исследуемых точек:

SСР=i=1nSn.                                                 (3)

Средняя скорость осадки υСР за определённый промежуток времени t между двумя циклами, например, текущим и начальным равна:

υСР=Si-S0t,                                                 (4)

где t выражают числом месяцев или лет, чтобы получить среднемесячную или среднегодовую скорость.

Осадки различных точек сооружения чаще всего бывают неравномерными - разными по величине и знаку. Основной причиной этого является неодинаковая сжимаемость грунтов под фундаментом и различная нагрузка на грунт частей сооружения.

Неравномерные осадки приводят к таким видам деформации как крен, прогиб, кручение.

Неравномерность осадок в одном цикле наблюдений характеризуют разностью осадок Si и Sj двух точек:

ΔSi, j = Si - Sj,                                             (5)

или разность осадок Sm и Sn одной точки в двух (m и n) циклах наблюдений:

ΔSm, n = Sm – Sn,                                         (6)

Крен (наклон, завал, перекос) сооружения определяют как разность осадок двух точек i и j, фиксированных на противоположных краях сооружения или его частей вдоль выбранной оси на расстоянии l. Относительный крен вычисляют по формуле:

К=(Sj-Si)l.                                             (7)

Симметричный относительный прогиб отдельных частей сооружения определяют по формуле:

f= 2SК-Si-Sj2l ,                                         (8)

где SК - осадка точки К, расположенной в середине между точками i и j.

Кручение сооружения относительно вертикальной оси находят как изменение углового положения радиуса вектора фиксированной точки, проведенного из центра исследуемого горизонтального сечения. Кручение характерно в основном для сооружений башенного типа.