Лекция 4

Наблюдения за осадками

Наблюдения за осадками выполняют различными методами нивелирования: геометрического, тригонометрического, гидростатического, микронивелирования, а также фотограмметрическим и стереофотограмметрическим методами.

Наиболее широко распространён метод геометрического нивелирования, обладающего рядом достоинств: высокая точность и быстрота измерений, стандартные приборы и оборудование, возможность выполнять измерения в сложных стеснённых условиях.

Наблюдения за осадками состоят в проведении циклов измерений по определению отметок осадочных марок относительно одного из опорных реперов, принимаемого за исходный, путём проложения отдельных или системы нивелирных ходов. Нивелирование выполняют с точностью, определяемой в зависимости от заданной ошибки mS определения осадки, схемы и размеров нивелирной сети.

При наблюдении за осадками точность нивелирования характеризуют средней квадратической ошибкой mhСТ определения превышения на станции. Связь её с ошибкой определения величины осадки точки i, как разности отметок из двух циклов измерений, представлена формулами:

mSi=mhСТ2QHi     или    m∆Si,  j=mhСТ2Qhi,j,                       (1)

где QHi - обратный вес определяемой отметки в отдельном ходе или в схеме нивелирной сети;

Qhi,j - обратный вес превышения между исследуемыми осадочными марками i и j, разность осадок которых задано определять с ошибкой m∆Si,j.

Для большинства типовых сооружений требуемая точность определения осадок обеспечивается государственным нивелированием I, II и III класса, основные технические характеристики которого представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные технические характеристики классов нивелирования

| Класс нивелирования | Длина плеч, м | mhi Ikm, мм | mhСТ, мм | Допустимая невязка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 50 | 0,50 | 0,16 | 3L км |
| II | 65 | 0,84 | 0,42 | 5√L км |
| III | 75 | 1,68 | 0,65 | 10√L км |
| IV | 100 | 6,68 | 3,00 | 20√L км |
| Техническое | 125 | 16,68 | 8,34 | 50√L км |

Для выбора необходимого класса нивелирования по формулам (1) находят для наиболее слабоопределяемой точки в схеме нивелирной сети величины

mhСТ=mSC2QHСТ     и      mhСТ=m∆Si,j2Qhi,j                                    (2)

и сравнивают с данными таблицы 1.

Расчёт величины обратного веса определения отметки точки производят способом эквивалентной замены или по методу наименьших квадратов на ЭВМ с использованием известных программ для оценки точности и уравнивания нивелирных сетей параметрическим или коррелатным способом.

Если вычисленные по формуле (2) ошибки окажутся меньше ошибки mhСТ= 0,16 мм для I класса, возникает необходимость в разработке специальной методики нивелирования, предусматривающей уменьшение влияния различных источников ошибок нивелирования. Разработанная в МИИГАиК методика специального высокоточного геометрического нивелирования позволяет измерять превышения на станции с ошибкой 0,03 мм.

Основные положения этой методики состоят в следующем:

1 Применение высокоточных нивелиров, типа Н-05, H1, их тщательное исследование и юстировка.

2 Ограничение длины визирного луча до 25 м для уменьшения ошибки нивелирования из-за влияния вертикальной рефракции.

3 Производство нивелирования строго из середины для обеспечения чёткого изображения задней и передней рейки без перефокусировки трубы и уменьшения ошибки из-за несоблюдения главного условия нивелира.

4 Применение специальных реек или оборудования стандартных инварных реек подпятниками, обеспечивающими при нивелировании совпадение оси шкалы и точки установки рейки на знаке, что уменьшает ошибку из-за наклона рейки.

5 Определение поправок штрихов шкал реек путём эталонирования на компараторе и при необходимости введение их в результаты измерений. Вместо этого возможно визирование на каждой станции во всех циклах измерений на заранее обусловленные штрихи рейки, применяя для изменения высоты инструмента специальную подставку на головке штатива.

Эти положение нашли отражения в ведомственных руководствах и инструкциях.

В «Руководстве по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений» измерение осадок предлагается выполнять нивелированием I, II и III класса, несколько отличающегося методикой от государственного нивелирования.

I класс нивелирования предназначен для измерения осадок сооружений, построенных на скальных и полускальных грунтах со средней квадратической ошибкой не превышающей 1 мм.

Нивелирование производят при двух горизонтах инструмента в прямом и обратном направлениях. Длина визирного луча не должна превышать 25 м, а его высота над поверхностью земли должна быть не менее 0,8 м; в отдельных случаях при работе в подвальных помещениях - соответственно 15 м и 0,5 м. Неравенство расстояний от нивелира до реек не должно превышать 0,4 м, а накопление неравенств в замкнутом ходе до 7 м. Для установки рейки вертикально применяют круглый уровень с ценой деления 10 - 12ʹ. Ошибки метровых интервалов шкал и всей шкалы не должны превышать 0,15 мм. Рекомендуется применять подпятники, у которых центр оградительного кольца лежит на оси шкалы рейки.

Контроль измерений:

- разность отсчётов по основным и дополнительным шкалам реек не должна отличатся от постоянного числа более чем на 2 деления барабана нивелира (0,1 мм);

- расхождение удвоенных превышений по основным и дополнительным шкалам должно быть не более 4 делений (0,2 мм);

- расхождения в превышениях при двух горизонтах не более 0,2 -       0,3 мм;

- допустимая невязка в замкнутом ходе вычисляется по формуле:

fh = 0,15n мм.

II классом измеряют осадки сооружений, построенных на сжимаемых грунтах со средней квадратической ошибкой до 2 мм. Особенности методики: нивелирование выполняют нивелирами типа Н1 и Н2 при одном горизонте инструмента в прямом и обратном направлениях; длина визирного луча - до 30 м, а его высота - не менее 0,5 м над поверхностью земли; неравенство расстояний от нивелира до реек - до 1 м, а накопление неравенства - не более 3 - 4 м.

Контроль измерений:

- разность отсчетов по основной и дополнительным шкалам каждой рейки должна находиться в пределах трех делений барабана (0,15 мм);

- расхождение в удвоенных превышениях по основной и дополнительной шкалам должно быть не более 6 делений барабана (0,3 мм);

- допустимая величина невязки в замкнутом ходе:

fh = 0,5n мм.

III класс нивелирования предназначен для измерения осадок сооружений на насыпных, просадочных и других сильно сжимаемых грунтах со средней квадратической ошибкой 5 мм характеризуется следующими особенностями:

1 Нивелирование производят нивелиром типа Н3 способом совмещения или способом отсчитывания по шашечным двухсторонним рейкам с сантиметровыми делениями.

2 Длина визирного луча должна быть не более 40 м, высота над поверхностью земли не менее 0,3 м. Неравенство расстояний от инструмента до реек не должно превышать 2 м, а накопление их в ходе - 5 м.

Контроль измерений:

- расхождение превышений из наблюдений по чёрной и красной сторонам не должно превышать 2 мм, а по основной и дополнительным шкалам - 1,5 мм;

- невязка в замкнутом ходе не должна превышать:

fh = 1,5n мм.