Лекция 6

Наблюдения за осадками другими методами

В определённых условиях для наблюдений за осадками сооружения применяют другие геодезические методы.

Метод тригонометрического нивелирования позволяет определить осадки точек, расположенных на существенно разных высотах, в труднодоступных местах. Такие случаи возникают при наблюдениях за высокими зданиями, башнями, плотинами, при производстве измерений через препятствия.

В тригонометрическом нивелировании с короткими лучами (100 м) превышение h1, 2  между точками 1 и 2 определяют по зенитному расстоянию марки Z и горизонтальному проложению l1, 2 от теодолита до визирной марки

h1, 2=l1, 2ctgZ.

Для повышения точности определения превышений зенитные расстояния измеряют на 2 - 3 штриха рейки или на специально прикреплённые к рейке марки. Величину l1, 2  измеряют непосредственно или косвенно по формуле:

l1,2=bsinZH∙sinZBsinZH-ZB,

где b - расстояние между визирными марками на рейке;

ZH и ZB - зенитные расстояния двух (нижней и верхней) марок на рейке.

В тригонометрическом нивелировании применяют три схемы измерений: одностороннего, двухстороннего и нивелирование из середины.

Формулы для вычисления превышения по этим схемам имеют вид:

h1, 2=l1, 2tgZ1,2+i-ν;

h1,2СР=l1,2tgZ2,1-Z1,22+i1+i22+ν1-ν22;

hЗ, П=lПctgZП-lЗctgZЗ+νЗ-νП;

где i - высота прибора;

ν - высота визирной марки;

lП и lЗ - горизонтальные проложения от теодолита до передней и задней рейки соответственно;

ZП и ZЗ - измеренные зенитные расстояния.

Если при определении превышения hЗ, П из середины использованы по две визирные марки на рейках, то для вычисления применяют формулу:

hЗ, П=bЗ2∙sinZB+ZHЗsinZB-ZHЗ-bП2∙sinZB-ZHПsinZB-ZHП+12bз-bП,

где b3, bП - расстояние между верхней и нижней визирными марками.

Наибольшая точность тригонометрического нивелирования (до 0,1 мм) обеспечивается при коротких (до 100 м) лучах визирования с применением высокоточных теодолитов и специальной методики, позволяющей измерять зенитные расстояния с ошибкой до 1,5". Методикой предусматривается тщательное исследование и юстировка теодолита, его однообразная установка во всех циклах измерений, строгая вертикальность реек, выбор времени и условий наблюдений для уменьшения влияния вертикальной рефракции и ряд других мер, направленных на ослабление влияния различных источников ошибок. Горизонтальные проложения до визирных марок должны быть измерены с ошибкой 3 - 5 мм.

Гидростатическое нивелирование целесообразно применять при наблюдениях за осадками фундаментов и несущих строительных конструкций в стеснённых условиях подвальных и цеховых помещений, где возможность геометрического нивелирования весьма ограничена из-за отсутствия удобных мест для установки нивелира и для работы наблюдателя.

Определение превышений между осадочными марками производят переносными гидростатическими приборами, либо стационарной гидростатической системой.

На сооружениях, где в связи с производственным процессом пребывание человека нежелательно или вообще исключено, создают гидростатические системы с дистанционным получением информации о высотных перемещениях наблюдаемых точек.

Уровень жидкости в сообщающихся сосудах, гидростатических приборах и системах измеряют или механически, вводя в контакт с поверхностью жидкости острие штока, связанного с измерительным устройством, или автоматически, когда положение уровня определяется при помощи электрических или оптико­электронных датчиков.

Рисунок 1. Стационарная гидростатическая система

Простейшая система, используемая на гидротехнических сооружениях (рисунок 1), состоит из отрезка металлических труб 1, уложенных на стержнях 2, заделываемых в стену. Отрезки труб соединяются между собой шлангами 3. Над трубой в точках, между которыми систематически определяются превышения, в стену закладывают марки 4 с посадочными втулками для переносного измерителя 5. При наблюдениях измеритель вставляется во втулку марки. Вращением микрометренного винта измерителя острие штока контактируют с поверхностью жидкости. В момент контакта загорается сигнальная лампочка и берётся отсчёт по барабану микрометра.

При большом диапазоне величин осадок, а также для упрощения процесса автоматизации наблюдений применяют гидродинамические системы нивелирования. Они основаны на равномерном изменении уровня всей жидкости в сообщающихся сосудах и фиксировании его контакта с игольчатым штоком датчиков, установленных на наблюдаемых осадочных марках.

Гидронивелирование обеспечивает такую же точность, как и геометрическое нивелирование.

При наблюдениях за взаимным высотным положением точек на сооружении, расположенных на расстоянии до 1,5 м, применяют способ микронивелирования. Измерения выполняют микронивелиром, основанным на применении высокоточного уровня и индикатора часового типа. Средняя квадратическая ошибка измерения превышения не превышает 0,01 - 0,02 мм.