Лекция 9

Наблюдения за кренами сооружений

Крен - один из важнейших видов деформаций сооружения, определяющий его устойчивость и эксплуатационную надежность, особенно для высоких башенных сооружений.

Причиной возникновения кренов являются неравномерные осадки вследствие неоднородных физико-механических свойств грунтов основания, а также изменение этих свойств в процессе строительства, переменные строительные нагрузки, динамические нагрузки технологических процессов и др.

Причина изгиба и наклона верхней части сооружений башенного типа может быть боковое давление ветра и односторонний солнечный нагрев.

Для полного представления о кренах и изгибах башенных сооружений производят периодические наблюдения за кренами на различных горизонтах и за осадками фундамента. Все известные способы определения кренов основаны на применении механических и оптических отвесов или теодолитов. Выбор способа зависит от условий и требуемой точности наблюдений. К механическим отвесам относят нитяные прямые и обратные поплавковые отвесы, в которых вертикальную линию задает вертикально подвешенная проволока. Оптические отвесы представлены различными приборами вертикального проектирования, в которых вертикальная линия фиксируется визирной осью зрительной трубы, приводимой в отвесное положение при помощи уровня или компенсатора.

Для наблюдений за креном с использованием приборов вертикального проектирования необходимо иметь условия для визирования с исходного горизонта на наблюдаемый. На бетонных плотинах наблюдения производят через имеющиеся в теле плотины вертикальные шахты и специально заложенные смотровые трубы, связывающие гребень и горизонтальные галереи.

Наблюдения состоят в периодическом фиксировании положения вертикальной линии, задаваемой прибором и проходящей через точку, закрепленную на исходном горизонте. Для этой цели на наблюдаемом горизонте закрепляют мишень в виде координатной сетки, по которой берут отсчёты.

При отсутствии условий для применения отвесов и приборов вертикального проектирования используют различные способы, основанные на геодезических построениях с помощью теодолита, например, способы координат, вертикального проектирования, горизонтальных углов и др.

Способ координат состоит в определении прямой однократной или многократной засечки с пунктов опорной геодезической сети координат хорошо заметной или специально замаркированной точки О в верхней части сооружения (рисунок 1). Составляющие крена по осям координат Qxi и Qyi , полную величину Qi и дирекционные направления αQi полного крена на момент j-ro цикла относительно начального вычисляют по формулам:

где

Рисунок 1. Определение крена способом координат

Более полное представление о крене сооружения может быть получено, если за х0 и у0 принять определённые от опорных пунктов координаты точки в основании сооружения, соответствующей проектному положению наблюдаемой на верху. В этом случае величина полного крена включает в себя не только крен из-за деформации, но и ошибку возведения сооружения по вертикали.

Однако, чаще всего при исследованиях деформаций сооружений ограничиваются наблюдением за изменением крена уже построенного сооружения, определяя координаты выбранной точки через определённые промежутки времени.

Способ вертикального проектирования. Наблюдения выполняют теодолитами с двух опорных пунктов, расположенных на взаимно перпендикулярных осях сооружения (рисунок 2). Хорошо заметную точку или марку на верху сооружения проектируют коллимационной плоскостью теодолитов и фиксируют отсчётами на специально закреплённых рейках или палетках в основании сооружения.

Разность отсчётов, полученных из наблюдений в текущем и начальном цикле наблюдений, дают величины кренов QI и QII в плоскости реек. Фактические величины составляющих крена получают из выражений:

где d и d' - расстояния от теодолита до рейки соответственно на пунктах I и II;

r и r' - расстояния от реек до наблюдаемой точки.

Точность способа главным образом зависит от точности приведения основной оси теодолита в отвесное положение.

Рисунок 2. Определение крена способом вертикального проектирования