Лекция 11

МЕТОДИЧЕСКИЕ И КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Определение деформаций инженерных сооружений предусматривает выполнение различного вида геодезических измерений. В геодезии традиционно все измерения делят на две группы. Первая группа включает «прямые» (ещё их называют «непосредственные») измерения, при которых результат получается непосредственно из измерения самой величины. Измерения второй группы называют «косвенными», основанными на известных зависимостях между искомой величиной и непосредственно измеряемыми величинами. В результате косвенных измерений получают вычисленное значение искомой величины.

Ряд авторов приводит в качестве примера косвенных измерений таковые, выполненные с помощью различного вида дальномеров.

Под «дистанционными» измерениями, согласно (БСЭ, т. 8, 1972, стр. 314), следует понимать «измерение физических величин на расстоянии». Эти измерения применяют в случаях, когда трудно или невозможно измерять с помощью приборов, установленных в непосредственной близости от точки замера. Таким образом, при исследовании пространственного положения строительных конструкций зданий и сооружений могут применяться прямые и косвенные виды геодезических измерений, в которых измеряемые величины могут быть получены непосредственно или дистанционно.

Практически все исследования отечественных и зарубежных учёных, связанные с нормированием точности геодезических работ, направлены на обоснование корректного перехода от допусков СНиП к СКО геодезических измерений. Наиболее часто точность геодезических измерений устанавливается путём введения понижающих коэффициентов на такие допуски.

Доверительную оценку точности на практике записывают в виде символического равенства:

где lф – величина некоторого параметра, измеренное значение которого lизм;

t – нормированный множитель, соответствующий определенному значению доверительной вероятности (изменяется от 1,65 до 3,0);

m – СКО измерения параметра.

В каждом конкретном случае необходимо исходить из критического значения определяемого параметра, который в результате измерений требуется фиксировать с заданной степенью достоверности.

В практике геодезических работ исторически сложилось так, что за допустимую ошибку измерения какой-либо величины принимается tm. Если значение определяемой величины равно или больше tm, то вероятность её определения будет не ниже вероятности, соответствующей заданному значению t . Поэтому, в качестве критического значения определяемого параметра следует принимать tm , который должен равняться dф – допуску на геодезические измерения рассматриваемого параметра. В качестве последнего может фигурировать величина 0,4d, в достаточной степени теоретически обоснованная в работе (Хохлов Г.П. Методология расчёта и оценки точности геодезических измерений с учётом ограничения ошибок контроля параметров возводимых объектов: автореф. дис. докт. техн. наук. МГУГиК. – М. , –1994. – 40 с). Исходя из равенства tm = dф = 0,4d , имеем СКО:

Предложенная формула (2) является универсальной, поскольку позволяет осуществлять корректный переход от допусков СНиП к СКО геодезических измерений, с учётом степени доверительной оценкой точности. В практике назначения допусков на ошибки функций от измеренных величин по формуле d = tm параметр t следует выбирать не только в зависимости от имеющихся приборов, точности выполнения работы и её методики, но и из экономических соображений и важности работ.

На основании анализа существующих способов геодезического контроля пространственного положения строительных конструкций зданий и сооружений разработана классификация геодезических способов определения деформаций инженерных сооружений (рисунок 1). Она призвана ориентировать исследователей, во-первых, в широком спектре задач по определению деформаций инженерных сооружений и, во-вторых, в многообразии геодезических способов их решения с целью выбора оптимальных или разработки новых способов.

Все способы определения деформаций инженерных сооружений дифференцированы в шесть основных групп:

- наблюдения за осадками сооружений;

- определение горизонтальных смещений;

- определение крена высоких зданий и сооружений башенного типа;

- исследование пространственного положения строительных конструкций;

- геодезическая съёмка подкрановых путей;

- наблюдения за трещинами несущих конструкций.

Каждая из перечисленных групп включает не только методы и средства измерений, но и методику обработки результатов полевых измерений, то есть методику выявления деформационных характеристик.

Осадки зданий и сооружений можно определять геометрическим или тригонометрическим нивелированием, гидронивелированием, микронивелированием, а также фото- и стереофотограмметрическим способами. Наибольшее распространение на практике получил способ геометрического нивелирования путём периодического высокоточного нивелирования осадочных марок, закреплённых на инженерном сооружении.

Для наблюдения за осадками могут быть применены цифровые нивелиры со специальными штрих-кодовыми рейками. Однако необходимо напомнить, что цифровые нивелиры (как и все нивелиры с компенсаторами) подвержены влиянию вибрации, а также воздействию сильных электромагнитных полей при работе вблизи ЛЭП, открытых распределительных устройств (ОРУ), трансформаторов, токопроводящих шин и т.п., что может привести к повреждению их электроники. 	Высокоточное геометрическое нивелирование практически полностью решает вопрос определения осадок зданий и сооружений. Однако в стеснённых условиях подвальных, цеховых и других помещений возможность геометрического нивелирования может быть весьма ограничена. Здесь для определения превышений между осадочными марками могут применяться переносные гидростатические приборы типа шланговых нивелиров.

При эксплуатации же таких сооружений, как плотины, ускорители заряженных частиц, атомные электростанции и другие подобные объекты, необходим непрерывный геодезический контроль за их осадками и деформациями. Для этих целей можно применять различные стационарные гидростатические и гидродинамические системы с визуальным сбором информации. А на сооружениях, где пребывание человека нежелательно или вообще исключается, необходимы гидросистемы с дистанционным получением информации о высотных перемещениях осадочных марок. Однако применение гидросистем связано со значительными организационными и технологическими трудностями, поэтому случаи их использования единичны.

Что касается тригонометрического нивелирования, то, в настоящее время, в связи с широким внедрением в практику геодезических работ электронных тахеометров, может в корне измениться как сам вид осадочных марок, так и процесс их закрепления и наблюдения за ними. Так, наличие у тахеометра клавиши SDh позволяет сразу определять превышения наблюдаемых точек над точкой стояния прибора. А с помощью клавиши ОНР можно последовательно определять превышения между соседними наблюдаемыми точками, либо между одной из них и всеми остальными. Здесь в качестве осадочной марки может служить обыкновенная горизонтальная черта, закреплённая в любом месте несущей конструкции, обеспечивающем её недоступность и сохранность, причём теперь отпадает надобность в использовании нивелирной рейки, а работу может производить один человек.

Определение горизонтальных смещений крупных сооружений, особенно таких как дамбы, плотины и др. осуществляется, в основном, створным и триангуляционным способами наблюдений.

Створный метод применяют для наблюдений за горизонтальными смещениями сооружений прямолинейной формы. Смещения контрольных точек по направлению, перпендикулярному створу, определяют путём измерения теодолитом малых углов на каждую точку. Другой способ створного метода заключается в том, что на каждую контрольную точку устанавливают визирную цель, положение которой фиксируется соответствующим отсчётом по шкале. Рассмотренные способы носят название способа общего створа. Для створов значительной протяжённости и с большим количеством контрольных точек могут применяться способы последовательных и частных створов. Из других способов определения горизонтальных смещений назовём способ измерения углов на контролируемых пунктах и метод полигонометрии.

Перспективным способом створных измерений считаем применение цифровых фотокамер, совместимых с персональным компьютером. Здесь достаточно сфотографировать контрольные точки створа, располагая оптическую ось камеры вдоль него. В этом случае линию створа можно использовать в качестве референтной линии, от которой измерять отклонения контрольных точек, используя программы редактирования фотографических изображений, ArchiCAD 11, 12, 15 и др.

Методы триангуляции и трилатерации предусматривают периодические определения координат контрольных точек с «твёрдых» геодезических пунктов путём измерения в каждом треугольнике всех трёх горизонтальных углов или длин сторон. Горизонтальные смещения получают как разность координат в i-м и начальном цикле наблюдений.

В литературных источниках можно встретить сведения о других единичных методах определения горизонтальных смещений с применением параллактического способа по 2-метровой базисной рейке, способа прямых и обратных угловых засечек, а также о различных способах с применением светодальномеров, лазеров, гироскопов, фотограмметрии и GPS-измерений. 	Из всего многообразия способов определения крена высоких зданий и сооружений башенного типа наиболее употребительными являются следующие: высокоточное нивелирование; вертикальное проектирование; измерение горизонтальных углов; способ направлений; способ малых углов; способ координат (засечек); использование приборов вертикального проектирования.

Из других менее известных способов определения крена можно отметить способ горизонтальных и вертикальных углов, способ фоторегистрации. Известны предложения по использованию наклономеров, микронивелиров, маятниковых кренометров, систем видеоизмерения, телевидения, GPS-приемников и электронных тахеометров.

Способ высокоточного нивелирования позволяет выявлять только прирост крена между двумя циклами наблюдений, а не фактическую его величину, поэтому он рекомендуется как контрольный, дополняющий другие способы.

Способ вертикального проектирования осуществляется наклонным визирным лучом теодолита хорошо заметной верхней точки сооружения на горизонтальную рейку, закрепленную внизу сооружения. Если совместить эту операцию с фотографированием цифровой фотокамерой этого сооружения, то получим новый фотографический способ геодезического контроля, основанный на использовании так называемой вертикальной «референтной» линии и программы редактирования фотографических изображений.

Особенностью методики определения крена сооружений башенного типа с помощью приборов вертикального проектирования является закрепление на нулевом горизонте внутри сооружения опорной точки так, чтобы её можно было проектировать на все монтажные горизонты и производить от неё все необходимые измерения. Однако, по окончании строительства эта методика для дымовой трубы неприемлема, а для башни треугольной формы проблематична из-за последующего расположения внутри сооружения специального контейнера. В то же время такие приборы могут с успехом применяться для контроля вертикальности колонн, стен зданий и пр.

Способ координат (засечек) заключается в определении прямой однократной или многократной угловой засечкой координат хорошо заметной точки на верху сооружения. По разности координат между начальным и последующими циклами наблюдений находят величину и направление крена за истекший период.

Практически всем известным способам определения крена присущи недостатки, связанные с их зависимостью от застроенности территории, что затрудняет выбор точек стояния применяемого прибора для производства наблюдений в двух или более направлениях. Исключить этот недостаток можно, применяя так называемые односторонние координатные способы, выполняемые с одной точки стояния прибора. Так, для башен треугольной или четырёхугольной формы предлагается методика, по которой вначале определяют координаты вершин нижнего и верхнего треугольников (четырёхугольников) и находят средние координаты этих фигур, по которым затем получают всю необходимую информацию. Для сооружений круглой формы достаточно определить координаты любых трёх точек нижнего, промежуточных и верхнего наблюдаемых сечений, по которым можно вычислить координаты координаты центров наблюдаемых сечений. По координатам центров сечений можно определить частные и общий крен сооружения.

Другой односторонний линейно-угловой способ предусматривает определение крена высокого сооружения (труба, колонна, стена и т. п.) в двух взаимно перпендикулярных направлениях путём выполнения линейных и угловых измерений с одной точки стояния электронного тахеометра с использованием его клавиши SDh.

Исследование пространственного положения строительных конструкций (стен, колонн, балок, ферм покрытия и др.) зданий и сооружений предусматривает выполнение различного вида геодезических измерений: определение расстояний между фермами покрытия зданий, между колоннами в ряду и пролёте; определение смещений опорных узлов ферм на оголовках колонн; определение стрелы прогиба конструкций; проверка вертикальности и соосности колонн и т.п. Решающими факторами, оказывающими влияние на выбор методики геодезической съёмки является их доступность для производства измерений.

Применение лазерных рулеток позволяет упростить и ускорить процесс выполнения непосредственных линейных измерений. Основная трудность заключается в доставке рулетки в точки замера, требующая подъёма работника к оголовку колонн, выхода на подкрановый путь мостового крана и др. Для устранения этого недостатка на кафедре инженерной геодезии ННГАСУ разработан лазерно-зеркальный способ для производства таких измерений дистанционно. Применение ЛЗУ здесь и далее обеспечивает наиболее безопасные условия работы с обеспечением необходимой точности измерений. Определение расстояний между осями колонн в пролёте и в ряду можно осуществлять с помощью ЛЗУ, причём одним исполнителем. Для таких и других недоступных и труднодоступных расстояний предложен косвенный способ с помощью электронного тахеометра, основанным на использовании его клавиши SDh и теоремы косинусов.

Непосредственные измерения смещений опорных узлов ферм на оголовках колонн труднодоступны, небезопасны, трудоёмки и малопроизводительны. Здесь перспективным является применение дистанционных способов, разработанных и исследованных на кафедре инженерной геодезии ННГАСУ: механического, лазерно-зеркального, угломерного и фотографического, которые дают практически одинаковые результаты, отличаются высокой точностью, производительностью и обеспечивают надежную безопасность работ.

Определение стрелы прогиба ферм, балок покрытия, подкрановых балок и др. может осуществляться геометрическим или тригонометрическим нивелированием, угломерным, фотографическим и лучевым способами. Особо рекомендуем способ использования электронного тахеометра, предусматривающий дискретное сканирование по вертикали одновременно точек колонн и фермы перекрытия. Предложен также новый фотографический способ определения прогибов ферм перекрытий с применением цифровых фотоаппаратов. Он предусматривает использование горизонтальной или произвольной референтной линии, от которой с помощью стрелки-курсора измеряют на фотографиях вертикальные расстояния до нижнего пояса ферм, масштабируя снимки по горизонтальным и вертикальным размерам элементов фермы.

Известны различные способы определения вертикальности колонн: тригонометрическое нивелирование; вертикальное проектирование с помощью теодолита верхней осевой риски колонны на уровень её нижней осевой риски; вертикальное проектирование с использованием рулеток или ЛЗУ; реечный, безреечный и комбинированный способы; координатный способ; боковое нивелирование; использование приборов вертикального проектирования, шнурового отвеса в сочетании с лазерной рулеткой или ЛЗУ, электронного тахеометра и др. Рекомендуется выполнять тригонометрическое нивелирование с использованием клавиши SDh электронного тахеометра. Предложенное вертикальное проектирование с помощью теодолита и рулеток позволяет определять одновременно вертикальность двух соседних колонн в ряду, а вертикальное проектирование с помощью теодолита и ЛЗУ позволяет производить необходимые измерения дистанционно.

Контроль соосности колонн удобно осуществлять путём бокового нивелирования их верха с последующим приведением результатов измерений к оси сооружения. Развитием способа является предложение, заключающееся в совмещении процесса определения отклонения верха колонн от оси сооружения с контролем расстояния между ними в пролёте с помощью ЛЗУ.

Геодезическая съёмка подкрановых путей включает следующие непосредственные или косвенные измерения: определение планового положения подкрановых рельсов; определение ширины колеи подкранового пути; нивелирование подкрановых рельсов; измерение смещения рельса с оси подкрановой балки и расстояния от грани колонны до оси рельса и др. Определение планового положения подкрановых рельсов заключается в определении прямолинейности рельсов и их взаимного расположения способом непосредственных или косвенных измерений.

Определение прямолинейности может осуществляться различными способами створных измерений: способом струнного створа; с использованием базисных линий; способом оптического створа; с помощью подвижной марки; путем измерения малых углов; с помощью лучевых створов; способом фотограмметрических створов и др.

Предлагаемый новый фотографический способ определения прямолинейности рельсов с применением цифровых фотоаппаратов предусматривает использование параллельной или произвольно расположенной по отношению к рельсу референтной линии. От неё с помощью стрелки-курсора следует измерять на фотографиях горизонтальные расстояния до рельса, масштабируя снимки по горизонтально расположенной нивелирной рейке.

Косвенные измерения непрямолинейности путей, основанные на определении плановых координат осевых точек рельсов, позволяют получать данные для контроля ширины колеи. Наличие пространственных координат осевых точек рельсов дает возможность осуществлять комплексный контроль положения подкрановых рельсов как в плане, так и по высоте.

Известны различные непосредственные и косвенные способы измерения ширины колеи мостовых кранов. В настоящее время заслуживают внимания способы, основанные на использовании лазерной рулетки, лазерно-зеркального устройства и электронного тахеометра. Основным недостатком непосредственных измерений ширины колеи кранового пути с помощью лазерной рулетки является необходимость выхода наблюдателя на подкрановый путь. Исключить этот недостаток можно, используя способ дистанционных измерений с тормозных площадок крана с помощью лазерно-зеркального устройства ЛЗУ.

Измерения ширины колеи с помощью электронного тахеометра предусматривают определение прямоугольных координат осевых точек рельсов в условной системе, где одна из осей координат параллельна оси кранового пути. Предлагается новый линейно-угловой способ контроля пространственного положения путей мостового крана. Его сущность заключается в измерении на осевые точки рельсов горизонтальных углов, а с помощью клавиши SDh - горизонтальных проложений и превышений каждой точки над точкой стояния тахеометра. Этот способ позволяет совместить три отдельных операции: определение ширины колеи подкранового пути, определение непрямолинейности рельсов и их нивелирование. Следует также сказать, что с помощью клавиши ОНР современного тахеометра («определение недоступного расстояния»), можно сразу определить ширину колеи кранового пути, наклонное расстояние, горизонтальное проложение и превышение между противоположными точками рельсов.

Для определения геометрии кранового пути и траектории движения мостового крана предлагается использовать способ, основанный на применении ЛЗУ в сочетании со створными измерениями с помощью теодолита. Этот способ позволяет за один проход крана произвести выверку прямолинейности и параллельности обоих крановых рельсов, определить ширину колеи и траекторию движения самого крана.

Нивелирование подкрановых рельсов может осуществляться геометрическим, тригонометрическим, гидростатическим, комплексным способами или с использованием ориентированных горизонтальных оптических или лучевых створов. Рекомендуется методика разработанных на кафедре инженерной геодезии ННГАСУ способов нивелирования с использованием лазерной рулетки или ЛЗУ [56]. Тригонометрическое нивелирование в настоящее время удобнее всего производить с помощью электронного тахеометра с использованием его клавиши SDh или путём определения пространственных координат точек крановых рельсов. 	Наблюдения за трещинами могут производиться различными способами: простейшими измерениями; с помощью маяков (гипсовых, стеклянных, шкаловых, раздвижных металлических, с закладными металлическими частями и др.); с использованием деформометра, щелемера, измерительных скоб, отсчётного микроскопа; дистанционно-оптическим способом.

Наличие цифровых фотоаппаратов и программ редактирования фотографических изображений позволяет рекомендовать два варианта фотографического способа наблюдений за температурными швами и трещинами несущих конструкций инженерных сооружений [81]. Оба варианта (горизонтальной базы и вертикальной базы) основаны на фотографировании объекта наблюдений, выводе его изображения на экран монитора, выполнении линейных измерений в некоторых условных единицах с последующим переводом результатов измерений в метрическую систему единиц (миллиметры).

В заключение отметим, что практически всем обычным способам геодезического контроля присущи недостатки, связанные с их зависимостью от застроенности территории, насыщенностью цехов технологическим оборудованием, необходимостью использования мостового крана, выходом наблюдателя на крановый путь или его подъёмом к оголовку колонн. Для их устранения нами были предложены практически в каждой из шести основных групп классификации новые приспособления, дистанционные и фотографические способы, основанные на новейших технологиях использования ручных безотражательных дальномеров, электронных тахеометров, цифровых фотокамер и разработанного на кафедре инженерной геодезии ННГАСУ лазерно-зеркального устройства ЛЗУ.