Глоссарий по НзДИС

АДГЕЗИЯ - слипание разнородных твердых или жидких тел, соприкасающихся своими поверхностями, обусловленное межмолекулярным взаимодействием.

АНКЕР - крепежное устройство, заделываемое в какой-либо неподвижной конструкции или в грунте.

АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ. Аварийное состояние здания или сооружения указывает на то, что его несущая способность пришла в негодность, то есть присутствуют такие дефекты и повреждения, которые в любой момент могут вызвать обрушение данной строительной конструкции. В этом случае, следует как можно быстрее создать все необходимые меры по предотвращению аварии и спасению жизни людей. Проводится строительно–техническая экспертиза.

АРМАТУРА -

1) элементы, усиления, органически включенные в материал строительных конструкций;

2) вспомогательные устройства и детали, не входящие в состав основного оборудования, но необходимые для обеспечения его нормальной работы (арматура трубопроводная, электротехническая и др.).

АРМАТУРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ* - неотъемлемая составная часть (стальная стержневая или проволочная) железобетонных конструкций, которая по своему назначению подразделяется на:

- рабочую (расчетную), воспринимающую главным образом растягивающие (а в некоторых случаях сжимающие) усилия, возникающие от внешних нагрузок и воздействий, собственного веса конструкций, а также предназначенную для создания предварительного напряжения;

- распределительную (конструктивную), закрепляющую стержни в каркасе путем сварки или вязки с рабочей арматурой, обеспечивающую совместную их работу и способствующую равномерному распределению нагрузки между ними;

- монтажную, которая поддерживает при сборке каркасов отдельные стержни рабочей арматуры и способствует установлению их в проектном положении;

- хомуты, применяемые для предотвращения косых трещин в бетоне конструкций (балок, прогонов, колонн и др.) и для изготовления арматурных каркасов из отдельных стержней для тех же конструкций.

АРМАТУРА КОСВЕННАЯ - поперечная (спиральная, кольцевая) арматура центрально-сжатых элементов железобетонных конструкций, предназначенная для повышения их несущей способности.

АРМАТУРА НЕСУЩАЯ - арматура монолитных железобетонных конструкций, способная воспринимать монтажные и транспортные нагрузки, возникающие при производстве работ, а также нагрузки от собственного веса бетона и опалубки.

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ - устройства, позволяющие регулировать и распределять жидкости и газы, транспортируемые по трубопроводам, и подразделяющиеся на запорную арматуру (краны, задвижки), предохранительную (клапаны), регулирующую (вентили, регуляторы давления), отводную (воздухоотводчики, конденсатоотводчики), аварийную (сигнальные средства) и др.

АЭРАЦИЯ ВОДЫ - насыщение воды кислородом воздуха, производимое: в очистных водопроводных сооружениях с целью обезжелезивания, а также для удаления из воды свободной углекислоты и сероводорода; в сооружениях биологической очистки сточных вод (аэротенках, аэрофильтрах, биофильтрах) для ускорения процесса минерализации растворенных в сточных водах органических веществ и других загрязнений.

АЭРАЦИЯ ЗДАНИЙ - организованный естественный воздухообмен, осуществляемый за счет разности плотностей наружного и внутреннего воздуха.

БАЙПАС - обводной трубопровод с запорной арматурой для отведения транспортируемой среды (жидкости, газа) из основного трубопровода и подачи ее в этот же трубопровод

БАНКЕТ:

1) земляной вал, устраиваемый с нагорной стороны дорожной выемки для защиты ее от стока поверхностной воды;

2) отсыпанная из камня призма в верховой и низовой частях плотины, сооружаемой из грунтовых материалов.

БАШНЯ - свободностоящее высотное сооружение, устойчивость которого обеспечивается его основной конструкцией (без оттяжек).

БЕРМА - уступ, устраиваемый на откосах земляных (каменных) насыпей, плотин, каналов, укрепленных берегов, карьеров и т.п. или между подошвой насыпи (автомобильной или железной дороги) и резервом (водоотводной канавой) для придания устойчивости вышележащей части сооружения и защиты ее от размыва атмосферными водами, а также для улучшения условий эксплуатации сооружения.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (ГЕН.ПЛАН) - часть проекта, содержащая комплексное решение вопросов планировки и благоустройства объекта строительства, размещения зданий, сооружений, транспортных коммуникаций, инженерных сетей, организации систем хозяйственного и бытового обслуживания.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ГЕН.ПОДРЯДЧИК) - строительная организация, которая на основании заключенного подрядного договора с заказчиком несет ответственность за своевременное и качественное выполнение всех предусмотренных договором строительных работ по данному объекту с привлечением при необходимости других организаций в качестве субподрядчиков.

ДАВЛЕНИЕ - величина, характеризующая интенсивность сил, действующих на какую-либо часть поверхности тела по направлениям, перпендикулярным этой поверхности, и определяемая отношением силы, равномерно распределенной по нормальной к ней поверхности, к площади этой поверхности.

ДАВЛЕНИЕ ГОРНОЕ - силы, действующие на обделку (крепь) подземной выработки от окружающей ее горной породы, равновесное состояние которой нарушено вследствие естественных (гравитация, тектонические явления) и производственных (подземные работы) процессов.

ДАМБА - гидротехническое сооружение в виде насыпи для защиты речных и морских прибрежных низменностей от затопления, для обвалования каналов, сопряжения напорных гидротехнических сооружений с берегами (дамбы напорные), для регулирования речных русел, улучшения условий судоходства и работы водопропускных и водозаборных сооружений (дамбы безнапорные).

ДЕФОРМАЦИЯ - изменение формы или размеров тела (части тела) под действием каких-либо физических факторов (внешних сил, нагревания и охлаждения, изменения влажности и других воздействиях).

ДЕФОРМАЦИЯ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) - изменение формы и размеров, а также потеря устойчивости (осадка, сдвиг, крен и др.) здания или сооружения под влиянием различных нагрузок и воздействий.

ДЕФОРМАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ - изменение формы и размеров конструкции (или части ее) под влиянием нагрузок и воздействий.

ДЕФОРМАЦИЯ ОСНОВАНИЯ - деформация, возникающая в результате передачи усилий от здания (сооружения) на основание или изменения физического состояния грунта основания в период строительства и эксплуатации здания (сооружения).

ДЕФОРМАЦИЯ ОСТАТОЧНАЯ - часть деформации, не исчезающая после устранения нагрузок и воздействий, вызвавших ее.

ДЕФОРМАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ - остаточная деформация без микроскопических нарушений сплошности материала, образовавшаяся в результате воздействия силовых факторов.

ДЕФОРМАЦИЯ УПРУГАЯ - деформация, исчезающая после снятия вызвавшей ее нагрузки.

ДИАФРАГМА КОНСТРУКЦИИ - сплошной или решетчатый элемент пространственной конструкции, способствующий увеличению ее жесткости.

ДОКУМЕНТ НОРМАТИВНЫЙ ВЕДОМСТВЕННЫЙ - нормативный документ, устанавливающий требования по вопросам, специфичным для отрасли и не регламентированным общесоюзными нормативными документами, утверждаемый в установленном порядке министерством или ведомством.

ДОКУМЕНТ НОРМАТИВНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ - нормативный документ, устанавливающий требования по вопросам, специфичным для союзной республики и не регламентированным общесоюзными нормативными документами.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ - совокупность документов, отражающих ход производства строительно-монтажных работ и техническое состояние объекта строительства (исполнительные схемы и чертежи, рабочие графики, акты приемки и ведомости выполненных объемов работ, общие и специальные журналы работ и др.).

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ - способность здания или сооружения и их элементов сохранять во времени заданные качества в определенных условиях при установленном режиме эксплуатации без разрушения и деформаций.

ДОПУСК - разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами, равная арифметической сумме допускаемых отклонений от номинального размера.

ДEФEКТ – несоответствие здания, сооружения или их отдельных конструкций, нормам, установленным документами СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т. д., а также проектной документации. 
ДЕФЕКТ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ – это существенная неисправность отдельных элементов здания, сооружения. Обычно происходит из –за несоблюдения правил и установленных технических условий при проведении монтажа, ремонта или при изготовлении элемента.  Подразделяются на:  1. Малозначительные дефекты. Не оказывают существенного отрицательного воздействия на безопасность эксплуатации здания, сооружения.  2. Значительные дефекты. Являются источником повышенного риска при эксплуатации.  3. Критические дефекты. Использование здания, сооружения по его прямому назначению невозможно.

ДИAГНOCТИКA позволяет выявить несоответствие в текущем техническом состоянии зданий, сооружений, по сравнению с установленными строительными нормами. Осуществляется путём проведения контроля над строительством или технического обследования.

ЗДАНИЕ - строительная система, состоящая из несущих и ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, образующих наземный замкнутый объем, предназначенный для проживания или пребывания людей в зависимости от функционального назначения и для выполнения различного вида производственных процессов.

ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ - квартирные дома для постоянного проживания людей и общежития для проживания в течение срока работы или учебы.

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВРЕМЕННЫЕ - специально возводимые или временно приспосабливаемые (постоянные) на период строительства здания (жилые, культурно-бытовые и другие) и сооружения (производственного и вспомогательного назначения), необходимые для обслуживания работников строительства, организации и выполнения строительно-монтажных работ.

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ - здания и сооружения, предназначенные для социального обслуживания населения и для размещения административных учреждений и общественных организаций.

ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ - здания для размещения промышленных и сельскохозяйственных производств и обеспечения необходимых условий для труда людей и эксплуатации технологического оборудования.

ЗОНА ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ - условная часть территории страны с однородными по особенностям сооружения автомобильных дорог климатическими условиями, характеризуемая сочетанием водно-теплового режима, глубины залегания, грунтовых вод, глубины промерзания грунтов и количеством атмосферных осадков, свойственных только данной местности.

ЗОНА ОХРАННАЯ - зона, в которой устанавливается специальный режим охраны размещаемых объектов.

ЗОНА РАБОЧАЯ - участок, на котором непосредственно осуществляются строительно-монтажные работы и размещаются необходимые для этого материалы, готовые конструкции и изделия, машины и приспособления.

ЗОНА САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ - зона, отделяющая промышленное предприятие от селитебной территории городов и других населенных пунктов, в пределах которой размещение зданий и сооружений, а также благоустройство территории регламентируются санитарными нормами.

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ - территория и акватория, в определенных границах которых устанавливается особый санитарный режим, исключающий возможность заражения и загрязнения источников водоснабжения.

ЗУБ ПЛОТИНЫ - элемент плотины в виде выступа, связанного с фундаментом и заглубленного в основание, служащий для удлинения пути фильтрации воды и увеличения устойчивости плотины

ИЗЫСКАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ - комплекс технических и экономических исследований района строительства, позволяющих обосновать его целесообразность и местоположение, собрать необходимые данные для проектирования новых или реконструкции существующих объектов.

ИНСТРУКЦИЯ - нормативный общесоюзный (СН), республиканский (РСН) или ведомственный (ВСН) документ в системе строительных норм и правил, устанавливающий нормы и правила: проектирования предприятий отдельных отраслей промышленности, а также зданий и сооружений различного назначения, конструкций и инженерного оборудования; производства отдельных видов строительно-монтажных работ; применения материалов, конструкций и изделий; по организации проектно-изыскательских работ, механизации работ, нормированию труда и разработке проектно-сметной документации в строительстве и др.

ИСПЫТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ - проверка в действии отдельных единиц смонтированного оборудования на соответствие техническим требованиям.

ИСПЫТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЕ - проверка в действии всего смонтированного и подвергнутого индивидуальным испытаниям оборудования на соответствие техническим требованиям.

ИССЛЕДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ - комплексное изучение и оценка геологических и гидрогеологических факторов (природных и вызванных деятельностью человека) с целью принятия соответствующих проектных решений и определения наиболее благоприятных мест размещения зданий и сооружений и условий производства строительных работ, а также мероприятий, обеспечивающих надежность зданий и сооружений от возможных геологических процессов.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ - документ, устанавливающий рациональную и стабильную технологию производства часто повторяющегося вида строительно-монтажных работ и используемый взамен проекта производства работ или в дополнение к нему.

КАПИТАЛЬНЫЙ (ПОЛНЫЙ) РЕМОНТ ЗДАНИЯ. Полный ремонт зданий проводится при крайней необходимости, он подразумевает под собой последовательность строительных, организационных, а так же технических мероприятий и действий. При которых происходит полное устранение физичecкoгo и мoрaльнoгo изнoca зданий. Но капитальный ремонт не подразумевает под собой технических или экономических измeнeни качеств и параметров зданий. Полный ремонт изредка включает в себя замену или ремонт некоторых конструкций, и еще реже замену или ремонт инженерных cиcтeм.

Категория технического состояния здания. Категориями определяют технические обстоятельства здания. В каждую категорию входят определенные показатели степени пригодности здания к эксплуатации. Те же категории определяют и пригодность технических конструкций к эксплуатации. Данные категории располагаются с верху в низ в зависимости от уровня износа разнообразных экcплуaтaциoнных хaрaктeриcтик.

Кровля. Кровля или другими словами крыша представляет собой верхнюю конструкцию, которая предназначена для защиты здания от осадков. Как правило, внешняя поверхность кровли имеет скат по направлению к наружным стенам здания, а верхнее ребро в строительстве называется коньком. Структура крыши состоит из кровли (другими словами наружного покрытия) и деревянных стропил, а также внутренней опоры крыши.

Существует несколько видов кровли, которые различаются по определенным видам материалов – это: битумная кровля, плоская кровля, скатная кровля, мягкая кровля, медная кровля и кровля из мягкой черепицы.

Конструкции ограждающие – строительные конструкции, предназначенные для изоляции внутренних объемов в зданиях от внешней среды или между собой с учетом нормативных требований по прочности, теплоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции, воздухопроницаемости, звукоизоляции, светопрозрачности и.т.д.

Кaтeгoрия тeхничecкoгo cocтoяния здaния - cтeпeнь экcплуaтaциoннoй пригoднocти cтрoитeльнoй кoнcтрукции или здaния и cooружeния в цeлoм, уcтaнoвлeннaя в зaвиcимocти oт дoли cнижeния нecущeй cпocoбнocти и экcплуaтaциoнных хaрaктeриcтик кoнcтрукций.

Критерии оценки. Это специальная документация, установленная проектом с учетом всех нормативов. В нее занесены все значения параметров качества и количества. Они характеризуют прoчнocть, склонность к дeфoрмaции и иные нoрмируeмыe свойства cтрoитeльнoй кoнcтрукции.

Критический дефект. Критический дефект делает здание или его часть, любой конструктивный элемент, функционально непригодным. В таком случае дальнейшее ведение работ небезопасно по условиям прочности и может привести к снижению в процессе эксплуатации указанных характеристик.

КОНДУКТОР МОНТАЖНЫЙ - устройство для выверки и временного закрепления монтируемых конструкций или их элементов в проектном положении.

КОНСТРУКЦИИ КОМПЛЕКСНЫЕ - строительные конструкции, состоящие из частей различного назначения, функционально связанных друг с другом (например, плита покрытия с утеплителем и кровлей).

КОНСТРУКЦИИ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫЕ - наружные ограждающие конструкции (или их элементы) зданий, сооружений и помещений с взрывоопасными производствами, которые при возможном взрыве должны сбрасываться (или разрушаться), образуя открытые проемы для уменьшения давления при взрыве и обеспечения сохранности конструкций здания и сооружения.

КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ - строительные конструкции (главным образом бетонные и железобетонные), основные части которых выполнены в виде единого целого (монолита) непосредственно на месте возведения здания или сооружения.

КОНСТРУКЦИИ НЕСУЩИЕ - строительные конструкции, воспринимающие нагрузки и воздействия и обеспечивающие прочность, жесткость и устойчивость зданий и сооружений.

КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ - строительные конструкции, предназначенные для изоляции внутренних объемов в зданиях и сооружениях от внешней среды или между собой с учетом нормативных требований по прочности, теплоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции, воздухопроницаемости, звукоизоляции, светопрозрачности и т.д.

КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ - конструкции в наружной стене или покрытии здания, имеющие полости, сообщенные с воздухом, для удаления пара, излишнего тепла, сушки утеплителя и т.п.

КОНСТРУКЦИИ ПЛОСКОСТНЫЕ - конструкции, способные воспринимать только такую приложенную к ним нагрузку, которая действует в одной определенной плоскости.

КОНСТРУКЦИИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ - мягкие оболочки из армированных пленок или из воздухонепроницаемых синтетических тканей с резиновым или полимерным покрытием, во внутренний замкнутый объем которых нагнетается атмосферный воздух.

КОНСТРУКЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ - конструкции, способные воспринимать приложенную к ним пространственную систему сил.

КОНСТРУКЦИИ САМОНАПРЯЖЕННЫЕ - разновидность предварительно напряженных железобетонных конструкций, напряжение арматуры которых достигается в результате увеличения объема бетона на расширяющемся цементе в процессе его затвердевания.

КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ - строительные конструкции, изготавливаемые на предприятиях и используемые при возведении зданий и сооружений.

КОНСТРУКЦИИ СОВМЕЩЕННЫЕ - конструкции, применяемые при строительстве зданий и сооружений различного назначения и выполняющие несущие и ограждающие функции.

КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ - элементы здания или сооружения, выполняющие несущие, ограждающие либо совмещенные (несущие и ограждающие) функции.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ - входной, операционный и приемочный контроль за соблюдением заданных проектом и требуемых нормативными документами и стандартами геометрических, физико-технических и технологических параметров и свойств конструкций зданий и сооружений и их составных элементов в процессе строительства объекта.

КОНТРФОРС - вертикальный выступ или дополнительная конструкция, усиливающие основную несущую конструкцию (преимущественно стену с наружной стороны) и воспринимающие главным образом горизонтальные усилия.

ЛИНИЯ «КРАСНАЯ» - граница застраиваемого участка, устанавливаемая в проектах детальной планировки и застройки.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ. Отдельный cлучaй ремонта, который предусматривает измeнeниe или oбнoвлeниe aрхитeктурнoгo и oбъeмнo-плaнирoвoчнoгo рeшeния, исходя из действующих норм и требований. Она осуществляется после cтрoитeльнoй экcпeртизы здания.

МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС ЗДАНИЯ. Изменение ocнoвных экcплуaтaциoнных параметров и их отклонение oт требуемых coврeмeнных норм.

НАГРУЗКА - механическое воздействие, мерой которого является сила, характеризующая величину и направление этого воздействия и вызывающая изменения напряженно-деформированного состояния конструкций зданий и сооружений и их оснований.

НАГРУЗКА ВРЕМЕННАЯ - нагрузка, имеющая ограниченную продолжительность действия и в отдельные периоды срока службы здания или сооружения может отсутствовать. Временные нагрузки подразделяются на:

- длительные, расчетные значения которых в течение срока службы здания или сооружения наблюдаются длительное время;

- кратковременные, расчетные значения которых в течение срока службы здания или сооружения наблюдаются в течение короткого отрезка времени;

- особые, возникновение расчетных значений которых возможно либо в исключительно редких случаях (сейсмические и взрывные воздействия, аварийные нагрузки и т.п.), либо имеющие необычный характер (например, воздействие неравномерной деформации грунтов основания).

НАГРУЗКА ДИНАМИЧЕСКАЯ - нагрузка, характеризующаяся быстрым изменением во времени ее значения, направления или точки приложения и вызывающая в элементах конструкции значительные силы инерции.

НАГРУЗКА НОМИНАЛЬНАЯ - технологическая нагрузка, указанная в паспорте машины как предельная для предусмотренных условий нормальной эксплуатации.

НАГРУЗКА НОРМАТИВНАЯ - нагрузка, устанавливаемая нормативными документами исходя из условий заданной обеспеченности ее появления или принятая по ее номинальному значению.

НАГРУЗКА ПОДВИЖНАЯ - нагрузка, место приложения и направление действия которой могут изменяться в процессе эксплуатации сооружения.

НАГРУЗКА ПОСТОЯННАЯ - нагрузка, которая действует постоянно в течение всего срока службы здания или сооружения.

НАГРУЗКА РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННАЯ - нагрузка постоянной интенсивности, прилагаемая непрерывно к данной поверхности (линии) или части ее.

НАГРУЗКА РАСПРЕДЕЛЕННАЯ - нагрузка, прилагаемая непрерывно к данной поверхности (линии), интенсивность которой не является постоянной, а изменяется по линейному, квадратичному или другому закону.

НАГРУЗКА РАСЧЕТНАЯ - нагрузка, принимаемая в расчетах конструкций или оснований и равная нормативной нагрузке, умноженной на соответствующий коэффициент надежности по нагрузкам.

НАГРУЗКА СОСРЕДОТОЧЕННАЯ - нагрузка, прилагаемая к весьма малой площадке (точке).

НАГРУЗКА СТАТИЧЕСКАЯ - нагрузка, значение, направление и место приложения которой изменяется столь незначительно, что при расчете здания (сооружения) их принимают не зависящими от времени и поэтому пренебрегают влиянием сил инерции, обусловленных такой нагрузкой (например, собственный вес здания или сооружения, снеговая нагрузка).

НАДЕЖНОСТЬ - свойство (способность) зданий и сооружений, а также их несущих и ограждающих конструкций выполнять заданные функции.

НЕДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ. Это такое отклонение, при котором создаются препятствия для нормального функционирования здания, или когда вносятся изменения в расчеты, которые отвечают за проведение усиления конструкции.

НЕДОПУСТИМОЕ СОСТОЯНИЕ. Недопустимым называется техническое состояние здания, строительной конструкции или иного сооружения отличающееся снижением несущей способности конструкции и основных характеристик эксплуатации. Данное состояние считается опасным для нахождения внутри помещения оборудования и людей. При недопустимом состоянии здания требуется дополнительные страховочные мероприятия и усиление несущих конструкций.

ОБСЛЕДОВАНИЕ. Обследование – ряд проводимых с целью выявления фактического значения параметров мероприятий, направленных на анализ состояния, работоспособности и пригодности для дальнейшей эксплуатации исследуемых строительных объектов. В зависимости от результатов обследования здание сдается либо в дальнейшую эксплуатацию, либо признается необходимость его восстановления и усиления несущих конструкций.

ОБСЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ. Обследованием конструкций называют комплекс работ, направленных на сбор информационных данных относительно технического состояния, необходимых для разработки проекта относительно восстановления, перестройки или усиления несущих способностей строительных конструкций.

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. Данные конструкции существуют для того, чтобы было возможным оградить место проведения строительных работ от внешней среды. Они должны устанавливаться собой при соблюдении всех нормативных требований. При этом они могут располагаться как в зданиях и сооружениях, так и вне зданий и сооружений.

ОГРАНИЧЕННО РАБОТОСПОСОБНОЕ СОСТОЯНИЕ. Если в целостной конструкции здания существуют повреждения и дефекты, которые могут повлиять на целостность несущей способности, и нет опасности внезапного разрушения здания, такое состояние называется ограниченно работоспособным. В таком случае здание продолжает функционировать, но за ним ведется постоянное наблюдение, контролируется состояние и условия эксплуатации, которые могут повилять на ее срок службы здания.

ОТКЛОНЕНИЕ. Отклонением называют любое несоответствие фактического значения любых параметров здания проектным требованиям, а также требованиям, которые обеспечивают технический процесс.

ОТКЛОНЕНИЯ НЕДОПУСТИМЫЕ – отклонения, которые создают препятствия нормальной эксплуатации конструкции или вносят такие изменения в расчётную схему, учёт которых требует усиления конструкций.

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ. С помощью такой оценки определяется степень повреждения и техническое состояние целостной конструкции здания. При проведении оценки сопоставляют фактические значения с установленными нормами, которые указаны в проекте.

ПЛАН СИТУАЦИОННЫЙ - план, показывающий размещение объекта строительства в увязке с производственной базой строительно-монтажной организации, ближайшими населенными пунктами, источниками и внешними сетями энерго-, тепло- и водоснабжения, сооружениями и сетями канализации, транспорта и связи, карьерами и отвалами, а также основные особенности природных условий территории в районе строительства.

ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ - изменение в соответствии с проектом рельефа местности срезкой или подсыпкой грунта для целей строительства и последующей эксплуатации объекта.

ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ - земельный участок, отведенный в соответствии с проектом в установленном порядке, для постоянного размещения объекта строительства, а также служб строительно-монтажных организации и с учетом временного отвода территории, определяемой по условиям производства работ.

ПОДОШВА ФУНДАМЕНТА - нижняя плоскость фундамента, передающая нагрузку на основание.

ПОЛЗУЧЕСТЬ - способность материалов к медленному нарастанию во времени пластической деформации при действии постоянной нагрузки или механического напряжения.

ПОЛЗУЧЕСТЬ ГРУНТА - деформирование во времени минерального скелета грунта (главным образом глинистого) при неизменном давлении, действующем на него.

ПОЛОТНО ЗЕМЛЯНОЕ - инженерное грунтовое сооружение в виде насыпи, выемки, полунасыпи-полувыемки, служащее основанием для верхнего строения железнодорожного пути или для дорожной одежды автомобильной дороги. К земляному полотну относятся непосредственно с ним связанные водоотводные, укрепительные и защитные устройства и сооружения (кюветы, лотки, бермы, подпорные стены и т.п.).

ПОЛОТНО МОСТОВОЕ - часть пролетного строения моста, непосредственно воспринимающая нагрузку от транспортных средств и передающая ее на другие части пролетного строения.

ПРАВИЛА - установленные обязательные требования по организации и технологии строительного производства при возведении зданий, сооружений и их элементов, по экономному использованию материальных ресурсов, по технике безопасности и др.

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ (СОПРОТИВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЕ) - механическая характеристика материалов, выражающая условное напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествовавшей разрушению образца.

ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ - механическая характеристика материалов, выражающая напряжение, при котором деформации растут без увеличения нагрузки.

ПРЕДЕЛ УПРУГОСТИ - механическая характеристика материалов: напряжение, при котором остаточные деформации впервые достигают некоторой малой величины, характеризуемой установленным допуском.

ПРЕЙСКУРАНТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ - сметные нормативы для определения сметной стоимости строительства зданий или сооружений определенного назначения в соответствующих местностях, разрабатываемые, как правило, на основе типовых проектов или проектных решений повторного применения.

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА - внесение необходимых дополнений в типовые (или повторно применяемые) проекты зданий в зависимости от конкретных условий участка строительства и возможностей по изготовлению строительных конструкций и материалов.

ПРИГОНКА ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ - обработка сопрягаемых поверхностей элементов конструкций до заданных нормами параметров для обеспечения плотности соединения.

ПРИГРУЗКА ОСНОВАНИЯ - дополнительная вертикальная нагрузка на естественное основание за пределами подошвы фундамента в целях предупреждения выпирания грунта.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОС) - составная часть технического (техно-рабочего) проекта, определяющая общую продолжительность и промежуточные сроки строительства, распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ, материально-технические и трудовые ресурсы и источники их покрытия, основные методы выполнения строительно-монтажных работ и структуру управления строительством объекта.

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР) - проект, определяющий технологию, сроки выполнения и порядок обеспечения ресурсами строительно-монтажных работ и служащий основным руководящим документом при организации производственных процессов по возведению частей зданий (сооружений).

РАБОТЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ - измерения и построения, обеспечивающие соответствие геометрических параметров объекта строительства проекту и включающие создание геодезической разбивочной основы, производство разбивочных работ в процессе строительства, геодезический контроль геометрической точности выполнения строительно-монтажных работ и геодезические наблюдения за деформациями строящихся зданий и сооружений.

РАБОТОСПОСОБНОЕ СОСТОЯНИЕ. Работоспособным считается такое состояние, которое не ведет к снижению работоспособности здания, но при этом имеет некоторые параметры, которые не соответствуют требованиям проекта или нормативных документов.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ. Реконструкция здания – это мероприятия, направленные на организацию технических и строительных действий, которые должны быть проведены после строительной экспертизы. Связаны они с изменениями экономических и технических параметров, которые направлены на улучшение эксплуатации здания и конструкции, восполнения утраты от износа, как физического так и морального.

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ - способность зданий и сооружений противостоять сейсмическим воздействиям без потери эксплуатационных качеств.

СЕКЦИЯ - часть здания или сооружения, условно ограниченная в плане и представляющая собой единое целое в объемно-планировочном, техническом или конструктивном отношении.

СЕРТИФИКАТ - документ предприятия-изготовителя, подтверждающий соответствие изготовленных материалов (изделий, конструкций) стандартам или техническим условиям.

СЕТИ ИНЖЕНЕРНЫЕ - трубопроводы и кабели различного назначения (водопровод, канализация, отопление, связь и др.), прокладываемые на территориях населенных пунктов и промышленных предприятий, а также в зданиях.

СМЕТА - документ, определяющий на основе проектных данных стоимость строительства объекта, в том числе необходимые затраты на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и приобретение оборудования, а также другие затраты, связанные с осуществлением строительства.

СМЕТА ЛОКАЛЬНАЯ - первичный сметный документ, на основании которого определяется стоимость отдельных видов работ и затрат, входящих в объектную смету.

СМЕТА ОБЪЕКТНАЯ - сметный документ, определяющий на основе локальных смет стоимость строительства отдельных зданий и сооружений и видов работ, входящих в сводную смету на строительство, и служащий основанием для расчетов за выполненные строительно-монтажные работы.

СМЕТА СВОДНАЯ - сметный документ, определяющий общую стоимость строительства (расширения или реконструкции) предприятия, здания или сооружения различного назначения, который составляется в соответствии с установленным порядком и служит основанием для планирования и финансирования капитального строительства.

СООРУЖЕНИЕ - объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей, перемещения людей и грузов и т.д. СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВ:

1) состояние грунтов оснований и в сооружениях из грунтовых материалов после завершения процесса консолидации грунтов (т.е. достижения максимальной осадки при данном напряженном состоянии);

2) метод улучшения свойств грунтов с целью уменьшения их деформируемости и повышения прочности.

СТАРЕНИЕ МЕТАЛЛОВ - изменение свойств металлов, протекающее либо самопроизвольно при нормальных условиях (естественное старение), либо при нагреве (искусственное старение) и приводящее к увеличению их прочности и твердости одновременно с уменьшением пластичности и ударной вязкости.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА (СНиП) - свод основных нормативных документов, применяемых в строительстве. СНиП утверждаются Государственным комитетом СССР по делам строительства (Госстроем СССР) для обязательного применения всеми министерствами, ведомствами и  состоят из четырех частей:

I - Общие положения;

II - Нормы проектирования;

III - Правила производства и приемки работ;

IV - Сметные нормы и правила.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (СТРОЙГЕНПЛАН) - часть проекта организации строительства (ПОС), регламентирующая организацию строительной площадки.

СХЕМА - графическое изображение с описанием и технико-экономическим обоснованием принятых решений, разъясняющих основные идеи, принципы и последовательность работы устройств, установок, сооружений и сетей (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи и др.).

СХЕМА РАСЧЕТНАЯ - упрощенное изображение конструкции, здания или сооружения, принимаемое для выполнения их расчета.

ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ - способность железобетонных конструкций сопротивляться образованию трещин под действием нагрузок и воздействий.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ. При текущем ремонте здания выполняется организация строительных и технических действий, которые направлены на устранение дефектов и поддержки правильного состояния эксплуатации здания. Также ремонт направлен на восстановление правильной работы всех элементов.

УКРЕПЛЕНИЕ (ЗАКРЕПЛЕНИЕ) ГРУНТА - придание грунту, находящемуся в природном состоянии, новых физико-механических свойств (повышение прочности, связности, водонепроницаемости) путем специальной обработки (цементации, силикатизации, смолизации, глинизации, битумизации, методов электрохимического или термического воздействия; замораживания и др.) с целью повышения несущей способности основания, закрепления стенок котлована и горных выработок, создания противофильтрационных завес и т.п.

УСИЛЕНИЕ. При разработке проекта здания учитываются рекомендации строительной экспертизы по усилению. Усиление – это действия, направленные на улучшение по сравнению с проектными данными эксплуатационных показателей и несущей способности конструкции.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ. Ультразвуковая дефектоскопия, которая проводит диагностику металлических конструкций, швов и сварных соединений ультразвуком.

ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС ЗДАНИЯ. Учитывается также физический износ здания. Это плохие эксплутационно - технические показатели здания, вызванные объективными причинами.

ФУНДАМЕНТ. Фундамент представляет собой подземное, а также подводное основание здания, которое изготавливается из различных материалов, как правило это камень, дерево и бетон. Ни одно здание не может быть построено без фундамента, так как он является основной несущей конструкцией.  Существует несколько видов фундамента – это ленточные, столбчатые, сборные железобетонные, свайный, а также фундаменты из бутового камня.

ЦИКЛ НУЛЕВОЙ - комплекс строительно-монтажных работ по возведению частей зданий или сооружений и инженерных коммуникаций, расположенных ниже условной проектной отметки, принимаемой за «нуль».

ЦОКОЛЬ - нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте и подвергающаяся частым механическим, температурным и другим воздействиям.

ЧЕРТЕЖИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ - рабочие чертежи, предъявляемые при приемке в эксплуатацию объекта, с надписями лиц, ответственных за производство работ, о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, в том числе с учетом внесенных в них изменений.

ЧЕРТЕЖИ РАБОЧИЕ - чертежи, предназначенные непосредственно для выполнения строительно-монтажных работ или изготовления строительных изделий и конструкций.