МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ ЗВУКА

Средний уровень звука по результатам нескольких измерений определяется как среднее арифметическое по формуле (1), если измеренные уровни отличаются не более чем на 7 дБА, и по формуле (2), если они отличаются более чем на 7 дБА:

Lср.= 1/n (L1+L2+L3+...+Ln), дБА								(1)

Lср.= 10 1g (100.111+100.112+100.113+...+100.11n) – 10 1gn, дБА					(2)

где L1, L2, L3, ...Ln – измеренные уровни, дБА,

n – число измерений.

Для вычисления среднего значения уровней звука  по формуле (2) измеренные уровни необходимо просуммировать с использованием табл. П 12.1 и вычесть из этой суммы 10 lgn, значение которых определяется по табл. П 12.2, при этом формула (2) принимает вид:

Lср.= Lсум- 10 lgn										(3)

Суммирование измеренных уровней L1, L2, L3, ...Ln производят попарно последовательно следующим образом. По разности двух уровней L1и L2 по табл. 1 определяют добавку  L, которую прибавляют  к большему уровню L1, в результате чего получают уровень L1 2= L1+L. Уровень L1 2 суммируется таким же образом с уровнем L3 и получают уровень L1,2,3 и т.д. Окончательный результат Lсум округляют до целого числа децибел.

Таблица  П 12.1

| Разность слагаемых уровней L1-L3, дБ (L1L3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавка L, прибавляемая к большему из уровней L1, дБ | 3 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |

При равных слагаемых уровнях, т.е. при L1= L2= L3= ...=Ln=L, Lсум можно определять по формуле:

Lсум= L+ 10 lgn									(4)

В табл.2 приведены значения 10 lgn в зависимости от n.

Таблица П 12.2.

| Число уровней или источников n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 lgn, дБ | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 |

Пример: Необходимо определить среднее значение для измеренных уровней звука 84, 90, и 92 дБА.

Складываем первые два уровня 84 и 90 дБА; их разности 6 дБ соответствует добавка по табл. П 12.1, равная 1 дБ, т.е их сумма равна 90+1=91 дБА. Затем складываем полученный уровень 91 дБА с оставшимся уровнем 92 дБА; их разности 1 дБ соответствует добавка 2,5 дБ, т.е. суммарный уровень равен 92+2,5= 94,5 дБА или округленно получаем 95 дБА.

По табл. П. 12.2 величина 10 lgn для трех уровней равна 5 дБ, поэтому получаем окончательный результат для среднего значения, равный 95-5= 90 дБА.

- РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ ЗВУКА

Эквивалентный уровень звука LAэкв, дБ А следует определять по таблице П 12. 3-5, составленным на основе формулы:

где fi – доля числа отсчетов в данном интервале уровней звука в общем числе отсчетов, %;

Li – средний уровень звука в данном интервале, дБ А;

i – 1, 2, ... n.

Расчет эквивалентного уровня звука должен производится в следующей последовательности:

- Диапазон подлежащих измерению уровней звука должен разбиваться на следующие интервалы: от 38 до 42; от 43 до 47; от 48 до 52; от 53 до 57; от 58 до 62; от 63 до 67; от 68 до 72; от 73 до 77; от 78 до 82; от 83 до 87; от 88 до 92; от 93 до 97; от 98 до 102; от 103 до 107; от 108 до 112; от 113 до 117; от 118 до 122 дБ А.

- Измеряемые уровни звука распределяются по интервалам, подсчитывается количество отсчетов уровней звука в каждом интервале.

Результаты отсчетов заносятся в графы 2 и 3 формы 1 (отметками и цифрами).

- Доли числа отсчетов в данном интервале уровней звука в общем числе отсчетов следует определить по табл.П 12. 3 в зависимости от числа отсчетов в каждом интервале уровней звука и значения вписать в графу 4 формы 1

- Частные индексы [1/100 fi х 1001(Li-30)] следует определять по таблице П 12.4 в зависимости от интервала и доли числа отсчетов в данном интервале уровней звука в общем числе отсчетов и значения их заносить в графу 5 формы 1.

- Определенные частные индексы следует суммировать.

- Величину LA, дБ А, следует определять по таблице П12.5 в зависимости от величины суммарного индекса.

- Эквивалентный уровень звука LA экв., дБ А, следует определять по формуле:

LA экв = 30 + LA

- При измерении непостоянных шумов, изменяющихся во времени ступенчато так, что уровни звука LA , дБ А, остаются постоянными в течение 5 мин. и более, расчет эквивалентного уровня звука

LA экв., дБ А, может быть упрощен.

9.   Измерения и расчет должны производиться в следующей после-довательности:

а) в течение рабочей смены (8 ч) проводится хронометраж изменения уровня звука LA .

По результатам хронометража для каждого из измеренных уровней звука LiA  следует установить время ti , ч, в течение которого уровень звука остается постоянным;

б) по табл. П 12.6 в зависимости от времени ti следует определить поправки LiA к величинам измеренных уровней звука LiA

в) найденные поправки LiA следует суммировать с уровнями звука, которым они соответствуют и определить величины (LiA +LiA), дБ А;

г) в соответствии с разделом 1  настоящего приложения следует определить суммарный уровень звука Lm , дБ А по формуле:

Lm = 10 lg          100.1(LiA+LiA)

Суммарный уровень звука Lm, дБ А, и является эквивалентным уровнем LA экв., дБ А, который и следует сравнивать с допустимыми уровнями звука по действующим нормам.

Таблица П 12. 3

| Число отсчетов уровней звука в интервале | Доля числа отсчетов в данном интервале уровней звука в общем числе отсчетов, % | Число отсчетов уровней звука в интервале | Доля числа отсчетов в данном интервале уровней звука в общем числе отсчетов, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,3 | 75 | 21 |
| 2 | 0,6 | 85 | 24 |
| 3 | 0,8 | 90 | 25 |
| 4 | 1,1 | 100 | 28 |
| 5 | 1,4 | 110 | 31 |
| 6 | 1,7 | 120 | 33 |
| 7 | 1,9 | 130 | 36 |
| 8 | 2,2 | 140 | 39 |
| 9 | 2,5 | 150 | 42 |
| 10 | 2,8 | 160 | 45 |
| 12 | 3,3 | 170 | 47 |
| 14 | 3,9 | 180 | 50 |
| 16 | 4,5 | 190 | 53 |
| 18 | 5,0 | 200 | 56 |
| 20 | 5,6 | 215 | 60 |
| 25 | 7,0 | 230 | 64 |
| 30 | 8,3 | 245 | 68 |
| 35 | 9,7 | 260 | 72 |
| 40 | 11 | 275 | 76 |
| 45 | 13 | 290 | 81 |
| 50 | 14 | 305 | 85 |
| 55 | 15 | 320 | 89 |
| 60 | 17 | 335 | 93 |
| 65 | 18 | 350 | 97 |
| 70 | 20 | 360 | 100 |

### Таблица П 12.4

| До-ля* | Интервалы уровней звука, дБ А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От 38 до 42 | от 43 до 47 | от 48 до 52 |  | от 53 до 57 |  | от 58 до 62 | от 63 до 67 | от 68 до 72 | от 73 до 77 | от 78 до 82 |
| Частные индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0,3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 3 | 10 | 30 | 95 | 300 |
| 0,6 | 0 | 0 |  | 1 |  | 2 | 6 | 19 | 60 | 190 | 600 |
| 0,8 | 0 | 0 |  | 1 |  | 3 | 8 | 25 | 80 | 253 | 800 |
| 1,1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 4 | 11 | 35 | 110 | 350 | 1100 |
| 1,4 | 0 | 0 |  | 1 |  | 4 | 14 | 44 | 140 | 445 | 1400 |
| 1,7 | 0 | 1 |  | 2 |  | 5 | 17 | 54 | 170 | 540 | 1700 |
| 1,9 | 0 | 1 |  | 2 |  | 6 | 19 | 60 | 190 | 600 | 1900 |
| 2,2 | 0 | 1 |  | 2 |  | 7 | 22 | 69 | 220 | 690 | 2200 |
| 2,5 | 0 | 1 |  | 3 |  | 8 | 25 | 79 | 250 | 790 | 2500 |
| 2,8 | 0 | 1 |  | 3 |  | 9 | 28 | 90 | 280 | 900 | 2800 |
| 3,3 | 0 | 1 |  | 3 |  | 10 | 33 | 104 | 330 | 1040 | 3300 |
| 3,9 | 0 | 1 |  | 4 |  | 12 | 39 | 123 | 390 | 1230 | 3900 |
| 4,5 | 0 | 1 |  | 5 |  | 14 | 45 | 142 | 450 | 1420 | 4500 |
| 5,0 | 1 | 2 |  | 5 |  | 16 | 50 | 158 | 500 | 1580 | 5000 |
| 5,6 | 1 | 2 |  | 6 |  | 18 | 56 | 180 | 560 | 1800 | 5600 |
| 7,0 | 1 | 2 |  | 7 |  | 22 | 70 | 222 | 700 | 2220 | 7000 |
| 8,3 | 1 | 3 |  | 8 |  | 26 | 83 | 261 | 830 | 2610 | 8300 |
| 9,7 | 1 | 3 |  | 10 |  | 31 | 97 | 306 | 970 | 3060 | 9700 |
| 11 | 1 | 3 |  | 11 |  | 35 | 110 | 347 | 1100 | 3470 | 11000 |
| 13 | 1 | 4 |  | 13 |  | 41 | 130 | 408 | 1300 | 4080 | 13000 |
| 14 | 1 | 4 |  | 14 |  | 44 | 140 | 445 | 1400 | 4450 | 14000 |
| 15 | 2 | 5 |  | 15 |  | 48 | 150 | 480 | 1500 | 4800 | 15000 |
| 17 | 2 | 5 |  | 17 |  | 54 | 170 | 535 | 1700 | 5350 | 17000 |
| 18 | 2 | 6 |  | 18 |  | 57 | 180 | 570 | 1800 | 5700 | 18000 |
| 19 | 2 | 6 |  | 19 |  | 60 | 190 | 598 | 1900 | 5980 | 19000 |
| 21 | 2 | 7 |  | 21 |  | 66 | 210 | 662 | 2100 | 6620 | 21000 |
| 24 | 2 | 8 |  | 24 |  | 76 | 240 | 756 | 2400 | 7560 | 24000 |
| 25 | 3 | 8 |  | 25 |  | 79 | 250 | 790 | 2500 | 7910 | 25000 |
| 28 | 3 | 9 |  | 28 |  | 88 | 280 | 882 | 2800 | 8820 | 28000 |
| 31 | 3 | 10 |  | 31 |  | 98 | 310 | 977 | 3100 | 9770 | 31000 |
| 33 | 3 | 10 |  | 33 |  | 104 | 330 | 1040 | 3300 | 10400 | 33000 |
| 36 | 4 | 11 |  | 36 |  | 113 | 360 | 1130 | 3600 | 11300 | 36000 |
| 39 | 4 | 12 |  | 39 |  | 123 | 390 | 1230 | 3900 | 12300 | 39000 |
| 42 | 4 | 13 |  | 42 |  | 132 | 420 | 1320 | 4200 | 13200 | 42000 |
| 45 | 5 | 14 |  | 45 |  | 142 | 450 | 1420 | 4500 | 14200 | 45000 |
| 47 | 5 | 15 |  | 47 |  | 148 | 470 | 1480 | 4700 | 14800 | 47000 |
| 50 | 5 | 16 |  | 50 |  | 158 | 500 | 1580 | 5000 | 15800 | 50000 |
| 53 | 5 | 17 |  | 53 |  | 167 | 530 | 1670 | 5300 | 16700 | 53000 |
| 56 | 6 | 18 |  | 56 |  | 176 | 560 | 1760 | 5600 | 17600 | 56000 |
| 60 | 6 | 19 |  | 60 |  | 190 | 600 | 1900 | 6000 | 19000 | 60000 |
| 64 | 6 | 20 |  | 64 |  | 202 | 640 | 2020 | 6400 | 20200 | 64000 |
| 68 | 7 | 21 |  | 68 |  | 214 | 680 | 2140 | 6800 | 21400 | 68000 |
| 72 | 7 | 23 |  | 72 |  | 227 | 720 | 2270 | 7200 | 22700 | 72000 |
| 76 | 8 | 24 |  | 76 |  | 239 | 760 | 2390 | 7600 | 23900 | 76000 |
| 81 | 8 | 26 |  | 81 |  | 255 | 810 | 2550 | 8100 | 25500 | 81000 |
| 85 | 9 | 27 |  | 85 |  | 268 | 850 | 2680 | 8500 | 26800 | 85000 |
| 89 | 9 | 28 |  | 89 |  | 280 | 890 | 2800 | 8900 | 28000 | 89000 |
| 93 | 9 | 29 |  | 93 |  | 293 | 930 | 2930 | 9300 | 2930 | 93000 |
| 97 | 10 | 31 |  | 97 |  | 306 | 970 | 3060 | 9700 | 30600 | 97000 |
| 100 | 10 | 32 |  | 100 |  | 316 | 1000 | 3160 | 10000 | 31600 | 100000 |

*Доля числа отсчётов в данном интервале уровней звука в общем числе отсчётов%

Продолжение таблицы П 12.4

| Интервалы уровней звука, дБ А |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 83 до 87 | от 88 до 92 | от 93 до 97 | от 98 до 102 | от 103 до 107 | от 108 до 112 | от 113 до 117 | от 118 до 122 |
| Частные индексы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 950 | 3000 | 9500 | 30000 | 95000 | 300000 | 950000 | 3000000 |
| 1900 | 6000 | 19000 | 60000 | 190000 | 600000 | 1900000 | 6000000 |
| 2530 | 8000 | 25300 | 80000 | 253000 | 800000 | 2530000 | 8000000 |
| 3500 | 11000 | 35000 | 110000 | 350000 | 1100000 | 3500000 | 11000000 |
| 4450 | 14000 | 44500 | 140000 | 445000 | 1400000 | 4450000 | 14000000 |
| 5400 | 17000 | 54000 | 170000 | 540000 | 1700000 | 5400000 | 17000000 |
| 6000 | 19000 | 60000 | 190000 | 600000 | 1900000 | 6000000 | 19000000 |
| 6900 | 22000 | 69000 | 220000 | 690000 | 2200000 | 6900000 | 22000000 |
| 7900 | 25000 | 79000 | 250000 | 790000 | 2500000 | 7900000 | 25000000 |
| 9000 | 28000 | 90000 | 280000 | 900000 | 2800000 | 9000000 | 28000000 |
| 10400 | 33000 | 104000 | 330000 | 1040000 | 3300000 | 10400000 | 33000000 |
| 12300 | 39000 | 123000 | 390000 | 1230000 | 3900000 | 12300000 | 39000000 |
| 14200 | 45000 | 142000 | 450000 | 1420000 | 4500000 | 14200000 | 45000000 |
| 15800 | 50000 | 158000 | 500000 | 1580000 | 5000000 | 15800000 | 50000000 |
| 18000 | 56000 | 180000 | 560000 | 1800000 | 5600000 | 18000000 | 56000000 |
| 22200 | 70000 | 222000 | 700000 | 2220000 | 7000000 | 22200000 | 70000000 |
| 26100 | 83000 | 261000 | 830000 | 2610000 | 8300000 | 26100000 | 83000000 |
| 30600 | 97000 | 306000 | 970000 | 3060000 | 9700000 | 30600000 | 97000000 |
| 34700 | 110000 | 347000 | 1100000 | 3470000 | 11000000 | 34700000 | 110000000 |
| 40800 | 130000 | 408000 | 1300000 | 4080000 | 13000000 | 40800000 | 130000000 |
| 44500 | 140000 | 445000 | 1400000 | 4450000 | 14000000 | 44500000 | 140000000 |
| 48000 | 150000 | 480000 | 1500000 | 4800000 | 15000000 | 48000000 | 150000000 |
| 53500 | 170000 | 535000 | 1700000 | 5350000 | 17000000 | 53500000 | 170000000 |
| 57000 | 180000 | 570000 | 1800000 | 5700000 | 18000000 | 57000000 | 180000000 |
| 59800 | 190000 | 598000 | 1900000 | 5980000 | 19000000 | 59800000 | 190000000 |
| 66200 | 210000 | 662000 | 2100000 | 6620000 | 21000000 | 66200000 | 210000000 |
| 75600 | 240000 | 756000 | 2400000 | 7560000 | 24000000 | 75600000 | 240000000 |
| 79100 | 250000 | 791000 | 2500000 | 7910000 | 25000000 | 79100000 | 250000000 |
| 88200 | 280000 | 882000 | 2800000 | 8820000 | 28000000 | 88200000 | 280000000 |
| 97700 | 310000 | 977000 | 3100000 | 9970000 | 31000000 | 97700000 | 310000000 |
| 104000 | 330000 | 1040000 | 3300000 | 10400000 | 33000000 | 104000000 | 330000000 |
| 113000 | 360000 | 1130000 | 3600000 | 11300000 | 36000000 | 113000000 | 360000000 |
| 123000 | 390000 | 1230000 | 3900000 | 12300000 | 39000000 | 123000000 | 390000000 |
| 132000 | 420000 | 1320000 | 4200000 | 13200000 | 42000000 | 132000000 | 420000000 |
| 142000 | 450000 | 1420000 | 4500000 | 14200000 | 45000000 | 142000000 | 450000000 |
| 148000 | 470000 | 1480000 | 4700000 | 14800000 | 47000000 | 148000000 | 470000000 |
| 158000 | 500000 | 1580000 | 5000000 | 15800000 | 50000000 | 158000000 | 500000000 |
| 167000 | 530000 | 1670000 | 5300000 | 16700000 | 53000000 | 167000000 | 530000000 |
| 176000 | 560000 | 1760000 | 5600000 | 17600000 | 56000000 | 176000000 | 560000000 |
| 190000 | 600000 | 1900000 | 6000000 | 19000000 | 60000000 | 190000000 | 600000000 |
| 202000 | 640000 | 2020000 | 6400000 | 20200000 | 64000000 | 202000000 | 640000000 |
| 214000 | 680000 | 2140000 | 6800000 | 21400000 | 68000000 | 214000000 | 680000000 |
| 227000 | 720000 | 2270000 | 7200000 | 22700000 | 72000000 | 227000000 | 720000000 |
| 239000 | 760000 | 2390000 | 7600000 | 23900000 | 76000000 | 239000000 | 760000000 |
| 255000 | 810000 | 2550000 | 8100000 | 25500000 | 81000000 | 255000000 | 810000000 |
| 268000 | 850000 | 2680000 | 8500000 | 26800000 | 85000000 | 268000000 | 850000000 |
| 280000 | 890000 | 2800000 | 8900000 | 28000000 | 89000000 | 280000000 | 890000000 |
| 293000 | 930000 | 2930000 | 9300000 | 29300000 | 93000000 | 293000000 | 930000000 |
| 306000 | 970000 | 3060000 | 9700000 | 30600000 | 97000000 | 306000000 | 970000000 |
| 316000 | 1000000 | 3160000 | 10000000 | 31600000 | 100000000 | 316000000 | 1000000000 |

Таблица П 12.5

| Суммарный индекс | LA дБ А | Суммарный индекс | LA дБ А | Суммарный индекс | LA дБ А | Суммарный индекс | LA дБ А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 8 | 3162 | 35 | 1585000 | 62 | 794300000 | 89 |
| 8 | 9 | 3981 | 36 | 1995000 | 63 | 1000000000 | 90 |
| 10 | 10 | 5012 | 37 | 2512000 | 64 | 1259000000 | 91 |
| 13 | 11 | 6310 | 38 | 3162000 | 65 | 158500000 | 92 |
| 16 | 12 | 7943 | 39 | 3981000 | 66 |  |  |
| 20 | 13 | 10000 | 40 | 5012000 | 67 |  |  |
| 25 | 14 | 12590 | 41 | 6310000 | 68 |  |  |
| 32 | 15 | 15850 | 42 | 7943000 | 69 |  |  |
| 40 | 16 | 19950 | 43 | 10000000 | 70 |  |  |
| 50 | 17 | 25120 | 44 | 12590000 | 71 |  |  |
| 63 | 18 | 31620 | 45 | 15850000 | 72 |  |  |
| 79 | 19 | 39810 | 46 | 19950000 | 73 |  |  |
| 100 | 20 | 50120 | 47 | 25120000 | 74 |  |  |
| 126 | 21 | 63100 | 48 | 31620000 | 75 |  |  |
| 159 | 22 | 79430 | 49 | 39810000 | 76 |  |  |
| 200 | 23 | 100000 | 50 | 50120000 | 77 |  |  |
| 251 | 24 | 125900 | 51 | 63100000 | 78 |  |  |
| 316 | 25 | 158500 | 52 | 79430000 | 79 |  |  |
| 393 | 26 | 199500 | 53 | 100000000 | 80 |  |  |
| 501 | 27 | 251200 | 54 | 125900000 | 81 |  |  |
| 631 | 28 | 316200 | 55 | 158500000 | 82 |  |  |
| 794 | 29 | 398100 | 56 | 199500000 | 83 |  |  |
| 1000 | 30 | 501200 | 57 | 251200000 | 84 |  |  |
| 1259 | 31 | 631000 | 58 | 316200000 | 85 |  |  |
| 1585 | 32 | 794300 | 59 | 398100000 | 86 |  |  |
| 1995 | 33 | 100000 | 60 | 501200000 | 87 |  |  |
| 2512 | 34 | 1259000 | 61 | 631000000 | 88 |  |  |

# Таблица П 12.6

| Время, в течение которого уровни звука LiA, дБ А, остаются постоянными | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправка LiA, дБ А | 0 | -0,6 | -1,2 | -2,0 | -3,0 | -4,2 | -6,0 | -9,0 | -12,0 | -15,1 | -19,0 |

Форма 1

| Интервал уровней звука, дБ А | Отметки отсчетов уровней звука в интервале | Число отсчетов уровней звука в интервале | Доля числа от-счетов в данном интервале уров-ней звука в общем числе отсчетов, % | Частные индексы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| От 38 до 42 |  |  |  |  |
| От 43 до 47 |  |  |  |  |
| От 48 до 52 |  |  |  |  |
| От 53 до 57 |  |  |  |  |
| От 58 до 62 |  |  |  |  |
| От 63 до 67 |  |  |  |  |
| От 68 до 72 |  |  |  |  |
| От 73 до 77 |  |  |  |  |
| От 78 до 82 |  |  |  |  |
| От 83 до 87 |  |  |  |  |
| От 88 до 92 |  |  |  |  |
| От 93 до 97 |  |  |  |  |
| От 98 до 102 |  |  |  |  |
| От 103 до 107 |  |  |  |  |
| От 108 до 112 |  |  |  |  |
| От 113 до 117 |  |  |  |  |
| От 118 до 122 |  |  |  |  |

Суммарный индекс ..........................................................................................................

Эквивалентный уровень звука, дБА .............................................................................

Пример № 1 расчета эквивалентного уровня звука.

В производственном помещении промышленного предприятия непостоянный шум.

Требуется определить эквивалентный уровень звука LA экв., дБА, на постоянном рабочем месте.

Измерения и расчет производят в следующем порядке:

- Точка измерения – постоянное рабочее место.

- Измерительный прибор включается на характеристику «А».

- Продолжительность измерения – не менее 30 мин. при интервале между отсчетами от 5 до 6 с.

- Составляем форму 1.

- Измеряем уровни звука LA, дБА, на постоянном рабочем месте и заносим их значения в графу 2 формы 1 соответственно интервалам уровней звука.

- Подсчитываем количество отсчетов уровней звука по интервалам (3 отсчета в интервале от 68 до 72 дБА; 30 – в интервале от 73 до 77 дБА; 108 – в интервале от 78 до 82 дБА и т.д. – см. прилагаемую форму 1, заполненную данными о производственных измерениях.

Результаты подсчетов заносим в графу 3 формы 1.

- По табл. П 12.3 в зависимости от полученного количества отсчетов определяем долю числа отсчетов в данном интервале уровней звука в общем числе отсчетов.

- По табл.П 12.4 и данным, занесенным в форму 1, определяем частные индексы в зависимости от интервала уровней звука и доли числа отсчетов в общем числе отсчетов (для интервала уровней звука от 68 до 72 дБА и доли числа отсчетов 0,8% частный индекс равен 80%, для интервала от 73 до 77 дБА и доли числа отсчетов 8,3% частный индекс равен 2610 и т.д.)

Результаты подсчетов заносим в графу 5 формы 1.

- Определяем величину суммарного индекса, равного сумме полученных частных индексов. В настоящем примере суммарный индекс равен 3628390.

- Для полученного суммарного индекса определяем по табл.П 12.5 поправку LA, дБА, которая в данном случае равна 66 дБА (принимается значение поправки по наиболее близкому указанному в табл. П 12.5 значению суммарного индекса).

- Определяем значение эквивалентного уровня звука LA экв., дБА, по формуле:

LA экв.= (30+ LA )=30+66=96 дБ А.

Форма 1 (к  примеру № 1)

| Интервал уровней звука, дБ А | Отметки отсчетов уровней звука в интервале | Число отсчетов уровней звука в интервале | Доля числа от-счетов в данном интервале уров-ней звука в общем числе отсчетов, % | Частные индексы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| От 38 до 42 |  |  |  |  |
| От 43 до 47 |  |  |  |  |
| От 48 до 52 |  |  |  |  |
| От 53 до 57 |  |  |  |  |
| От 58 до 62 |  |  |  |  |
| От 63 до 67 |  |  |  |  |
| От 68 до 72 |  | 3 | 0,8 | 80 |
| От 73 до 77 |  | 30 | 8,3 | 2610 |
| От 78 до 82 |  | 108 | 31 | 31000 |
| От 83 до 87 |  | 39 | 11 | 34700 |
| От 88 до 92 |  | 60 | 17 | 170000 |
| От 93 до 97 |  | 65 | 18 | 570000 |
| От 98 до 102 |  | 38 | 11 | 1100000 |
| От 103 до 107 |  | 16 | 4,5 | 1420000 |
| От 108 до 112 |  | 1 | 0,3 | 300000 |
| От 113 до 117 |  |  |  |  |
| От 118 до 122 |  |  |  |  |

Суммарный индекс 3628390

Эквивалентный уровень звука 96 дБ А

## Пример № 2 расчета эквивалентного уровня звука

В производственном помещении промышленного предприятия рабочее место непостоянное, шум непостоянный.

Требуется определить средний эквивалентный уровень звука LmA экв., дБ А, в рабочей зоне.

Измерения и расчет производятся в следующем порядке:

- В рабочей зоне выбирается три точки измерения в зависимости от конкретных условий.

- В каждой из выбранных точек измерения определяется эквивалентный уровень звука, дБ А, в соответствии с настоящим приложением (пример расчета 1).

- Средний эквивалентный уровень звука LmA экв., дБ А, определяется в соответствии с разделом 1 настоящего приложения.

Полученный по расчету средний эквивалентный уровень звука является параметром шума в рабочей зоне, который и следует сравнивать с допустимыми уровнями звука по действующим нормам.

3. Расчет эквивалентного уровня звука упрощенным методом.

Метод расчета эквивалентного уровня звука основан на  использовании поправок на время действия каждого уровня звука. Он применим в тех случаях, когда имеются данные об уровнях и продолжительности воздействия шума на рабочем месте, в рабочей зоне или различных помещениях.

Расчет производится следующим образом. К каждому измеренному уровню звука добавляется (с учетом знака) поправка по таблице П 12.7, соответствующая его времени действия (в часах или % от общего времени действия). Затем полученные уровни  звука складываются в соответствии с приложением 12, раздел 1.

Таблица П 12.7

| Время | в часах | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,5 | 15 мин | 5 мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в %% | 100 | 88 | 75 | 62 | 50 | 38 | 25 | 12 | 6 | 3 | 1 |
| Поправка в дБ |  | 0 | -0,6 | -1,2 | -2 | -3 | -4,2 | -6 | -9 | -12 | -15 | -20 |

3. Расчет эквивалентного уровня звука упрощенным методом.

Метод расчета эквивалентного уровня звука основан на  использовании поправок на время действия каждого уровня звука. Он применим в тех случаях, когда имеются данные об уровнях и продолжительности воздействия шума на рабочем месте, в рабочей зоне или различных помещениях.

Расчет производится следующим образом. К каждому измеренному уровню звука добавляется (с учетом знака) поправка по таблице П 12.7, соответствующая его времени действия (в часах или % от общего времени действия). Затем полученные уровни  звука складываются в соответствии с приложением 12, раздел 1.

Таблица П 12.7

| Время | в часах | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,5 | 15 мин | 5 мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в %% | 100 | 88 | 75 | 62 | 50 | 38 | 25 | 12 | 6 | 3 | 1 |
| Поправка в дБ |  | 0 | -0,6 | -1,2 | -2 | -3 | -4,2 | -6 | -9 | -12 | -15 | -20 |

Пример № 1  расчета эквивалентного уровня звука упрощенным методом.

Уровни шума за 8-часовую рабочую смену составляли 80, 86 и 94 дБА в течение 5, 2 и 1 часа соответственно. Этим временам соответствуют поправки по таблице П 12.7, равные –2, -6, -9 дБ. Складывая их с уровнями шума, получаем 78, 80, 85 дБА Теперь, используя табл. П 12.1 настоящего приложения, складываем эти уровни попарно: сумма первого и второго дает 82 дБА, а их сумма с третьим – 86,7 дБА. Округляя, получаем окончательное значение эквивалентного уровня шума 87 дБА. Таким образом, воздействие этих шумов равносильно действию шума с постоянным уровнем 87 дБА в течение 8 часов.

Пример № 2 расчета эквивалентного уровня звука упрощенным методом.

Прерывистый шум 119 дБА действовал в течение 6-часовой смены суммарно в течение 45 мин. (т.е. 11% смены), уровень фонового шума в паузах (т.е. 89% смены) составлял 73 дБА.

По таблице П 12.1 поправки равны –9 и –0,6 дБ: складывая их с соответствующими уровнями шума, получаем 110 и 72,4 дБА, и поскольку второй уровень значительно меньше первого (см. табл. П 12.1), им можно пренебречь. Окончательно получаем эквивалентный уровень шума за смену 110 дБА, что превышает допустимый уровень 80 дБА на 30 дБА.

4. РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ  ИНФРАЗВУКА

В случае непостоянного инфразвукового воздействия производят расчет эквивалентного общего (линейного) уровня звукового давления с учетом поправок на время его действия по табл. П 12.7, добавляемых к значениям измеренного уровня.