Лекция 13 : Охрана окружающей среды в проектировании промышленных предприятий

1.1  Санитарная классификация производственных и других объектов

и минимальные размеры СЗЗ

- В проектной документации на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих объектов и сооружений должны предусматриваться мероприятия по организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

Проект организации и благоустройства СЗЗ представляется одновременно с проектом на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) предприятия.

2. Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами и оборудованием, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества, выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемых шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека устанавливаются следующие размеры СЗЗ:

1) объекты I класса - не менее 1000 м;

2) объекты II класса - не менее 500 м;

3) объекты III класса - не менее 300 м;

4) объекты IV класса - не менее 100 м;

5) объекты V класса - не менее 50 м.

В настоящей санитарной классификации производственных объектов, отмечены звездочкой (*) производства, для которых ведущим фактором при установлении минимального размера санитарно-защитной зоны является шумовое воздействие.

Размещение объектов I, II, III классов и объектов с превышением минимальных размеров СЗЗ (с учетом вредных производственных факторов воздействия на среду обитания человека), в селитебной территории не допускается.

Размещение объектов IV, V классов, не требующих железнодорожных подъездных путей и интенсивного движения грузового автотранспорта, допускается в пределах селитебных территорий, однако они должны размещаться на окраине.

3. Для современных крупных промышленных комплексов (черная и цветная металлургия, энергетика, добыча нефти и газа, нефтепереработка и нефтехимия, биосинтез, лесопромышленный комплекс и другие) размеры СЗЗ устанавливают для всех объектов комплекса как единого.

4. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта и метрополитена должны устанавливаться санитарные разрывы. Санитарный разрыв должен определяться минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации. Величина разрыва должна устанавливаться в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шум, вибрация, электромагнитное поле ионизирующее излучение).

5. Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взрыво-пожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов.

6. Величина санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должна составлять не менее 2000 м.

7. Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятой величины СЗЗ для максимальной проектной или фактически достигнутой его мощности.

8. Для объектов, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, или не имеющих аналогов в стране, ширина СЗЗ устанавливается индивидуально.

9. Размеры СЗЗ зон могут изменяться:

1) для объектов I и II классов - по постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;

2) для объектов III, IV и V классов - по решению Главного государственного санитарного врача области (городов Астаны и Алматы).

10. Размер СЗЗ увеличивается, по сравнению с классификацией, при невозможности обеспечения современными техническими и технологическими средствами нормативных уровней, полученных расчетным путем и/или по результатам лабораторного контроля, по любому фактору воздействия.

11. Размеры СЗЗ могут быть уменьшены при соблюдении следующих условий:

1) наличия объективных доказательств, по материалам систематических (не менее чем трех лет) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды, достижения стабильного уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже установленных нормативов;

2) подтверждения замерами в пределах жилой застройки фактических уровней шума и других физических факторов ниже нормативных.

12. Размер СЗЗ может быть уменьшен: при уменьшении мощности; изменении состава; перепрофилировании объектов и связанным с этим изменением класса опасности. Не допускается уменьшение размера СЗЗ действующих объектов на основании данных, полученных только расчетным путем.

13. Размер СЗЗ для научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и других объектов, имеющих в своем составе мастерские, производственные, полупроизводственные и экспериментальные установки, устанавливается с учетом требований настоящих санитарных правил при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

14. В границах СЗЗ допускается размещение:

1) сельскохозяйственных угодий для выращивания технических культур, неиспользуемых для производства продуктов питания;

2) объектов, их отдельных зданий и сооружений с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно исключение превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарных депо, бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочных станций, общественных и административных зданий, конструкторских бюро, учебных заведений, поликлиник, научно-исследовательских лабораторий, спортивно-оздоровительных сооружений, связанных с обслуживанием данного объекта;

4) нежилых помещений для дежурного аварийного персонала и охраны организации, для работающих по вахтовому методу;

5) местных и транзитных коммуникаций, линий электропередач (далее - ЛЭП), электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения, питомников растений для озеленения промышленных площадок и санитарно-защитной зоны объектов.

15. В СЗЗ организаций пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение новых пищевых объектов при отсутствии взаимного отрицательного воздействия.

16. СЗЗ для объектов IV, V классов должна быть озеленена - не менее 60% площади; II и III класса - не менее 50% для предприятий, имеющих СЗЗ 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. Сказанное относится к природно-климатическим условиям, в которых данное положение может быть реализовано. В противном случае в проекте должно быть дано обоснование отступления от положения.

17. Наличие автомагистрали в санитарно-защитной зоне объектов не является основанием для снижения процента озеленения, соответствующие выбросы учитывают в фоновом загрязнении при установлении размера СЗЗ объекта. При СЗЗ между производством и границей жилой застройки в 50 м. ширина трассы для движения городского транспорта не должна рассматриваться как составляющая требуемого по санитарной классификации разрыва.

2. Учет физических факторов при установлении СЗЗ

18. Размеры СЗЗ промышленных, коммунальных, энергетических объектов и по обслуживанию средств транспорта, станций и других объектов автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, а также метро, трамвайных путей, тоннелей, являющихся источниками неблагоприятных физических факторов устанавливают расчетным путем с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, инфразвука и других физических факторов. Обоснованность расчетов для установления СЗЗ должна быть подтверждена натурными замерами при приемке в эксплуатацию новых объектов.

19. Размеры СЗЗ должны определяться в соответствии с действующими НПА допустимых уровней шума, инфразвука и других физических факторов на территории жилой застройки и в жилых помещениях.

20. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (далее - ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв ВЛ устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 килоВольт на метр (далее - кВ/м).

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:

20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;

30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;

40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;

55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.

Если проектной документацией предусматривается увеличение напряжения, то санитарный разрыв устанавливается по максимальному его значению. Если в процессе эксплуатации произошло увеличение напряжения ВЛ, то санитарный разрыв должен быть увеличен в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил.

21. Величины СЗЗ в местах размещения передающих радиотехнических объектов устанавливают в соответствии с НПА по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методикам расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

22. Для линий электропередач СЗЗ определяются с учетом следующих требований:

1) СЗЗ воздушных линий электропередач является территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает кВ/м;

2) для вновь проектируемых ВЛ, а так же зданий и сооружений границы СЗЗ принимаются вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от крайних фазных проводов в направлении перпендикулярно к ВЛ: 20 м - 330 кВ, 30 м - 500 кВ, 40 м - 750 кВ, 55 м - 1150 кВ соответственно;

3) если напряженность электрического поля превышает ПДУ, должны быть приняты меры по ее снижению (удаление от жилой застройки ВЛ, применение экранирующих устройств и другое);

4) в пределах СЗЗ не допускается: размещение жилых и общественных зданий и сооружений; площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, организаций по обслуживанию автомобилей и складов нефти и нефтепродуктов.

3. Санитарная классификация производственных объектов и

размеры минимальных СЗЗ

23. Химические производства

Класс I - СЗЗ не менее 1000 м

1) производство связанного азота (аммиака, азотной кислоты, азотнотуковых и других удобрений).

Комбинаты по производству аммиака, азотосодержащих соединений (мочевина, тиомочевина, гидразин и его производные и другие), азотно-туковых, фосфатных, концентрированных минеральных удобрений, азотной кислоты и другие требуют расширенной СЗЗ, определяемой в соответствии с пунктами 14 и 19 настоящего приложения;

2) производство продуктов и полупродуктов анилино-красочной промышленности бензольного н эфирного ряда - анилина, нитробензола, нитроанилина, алкилбензола, нитрохлорбензола, фенола, ацетона, хлорбензола и другие;

3) производство полупродуктов нафталенового и антраценового рядов - бетанафтола, аш-кислоты, фенилперикислоты, перикислоты, антрахинона, фталиевого ангидрида и другие;

4) производство целлюлозы и полуцеллюлозы по кислому сульфитному и бисулъфитному или моносульфитному способам на основе сжигания серы или других серосодержащих материалов, а также производство целлюлозы по сульфатному способу (сульфат-целлюлозы);

5) производство хлора электролитическим путем, полупродуктов и продуктов на основе хлора;

6) производство редких металлов методом хлорирования (титаномагниевые, магниевые и другие);

7) производство искусственных и синтетических волокон (вискозного, капронового, лавсана, нитрона и целлофана);

8) производство диметилтерефталата;

9) производство капролактама;

10) производство сероуглерода;

11) производство продуктов и полупродуктов для синтетических полимерных материалов;

12) производство мышьяка и его соединений;

13) производство по переработке нефти, попутного нефтяного и природного газа. При переработке углеводородного сырья с содержанием соединений серы выше 1% (весовых) санитарно-защитная зона должна быть обоснованно увеличена;

14) производство пикриновой кислоты;

15) производство фтора, фтористого водорода, полупродуктов и продуктов на их основе (органических, неорганических);

16) производство по переработке горючих сланцев;

17) производство сажи;

18) производство фосфора (желтого, красного) и фосфорорганических соединений (тиофоса, карбофоса, меркаптофоса и другие);

19) производство суперфосфатных удобрений;

20) производство карбида кальция, ацетилена из карбида кальция и производных на основе ацетилена;

21) производство искусственного и синтетического каучука;

22) производство синильной кислоты, органических полупродуктов и продуктов на ее основе (ацетонциангидрина, этиленциан-гидрина, эфиров метакриловой и акриловой кислот, диизоцианатов и прочие); производство цианистых солеи (калия, натрия, меди и другие), цианплава, дицианамида, цианамида кальция;

23) производство ацетилена из углеводородных газов и продуктов на его основе;

24) производство синтетических химико-фармацевтических и лекарственных препаратов;

25) производство синтетических жирных кислот, высших жирных спиртов прямым окислением кислородом;

26) производство меркаптанов, централизованные установки одорирования газа меркаптанами, склады одоранта;

27) производство хрома, хромового ангидрида и солей на их основе;

28) производство сложных эфиров;

29) производство фенолформальдегидных, полиэфирных, эпоксидных и других искусственных смол;

30) производство метионина;

31) производство карбонилов металлов;

32) производство битума и других продуктов из остатков перегона каменноугольного дегтя, нефти, хвои (гудрона, полугудрона и прочие);

33) производство бериллия;

34) производство синтетических спиртов (бутилового, пропилового, изопропилового, амилового);

35) производство по гидрометаллургии вольфрама, молибдена, кобальта;

36) производство кормовых аминокислот (кормового лизина, премиксов);

37) производство пестицидов;

38) производство боеприпасов, взрывчатых веществ, склады и полигоны;

39) производство алифатических аминов (моно-ди-три-метиламины,

диэтил-триэтиламины и другие) и продуктов на их основе (симазина и другие).

Класс II - CЗЗ не менее 500 м

40) производство брома, полупродуктов и продуктов на его основе (органических, неорганических);

41) производство газов (светильного, водяного, генераторного, нефтяного);

42) станции подземной газификации угля;

43) производство органических растворителей и масел (бензола, толуола, ксилола, нафтола, крезола, антрацена, фенантрена, акридина, карбозола и другие);

44) объекты по переработке каменного угля и продуктов на его основе (каменноугольного пека, смол и другие);

45) объекты по химической переработке торфа;

46) производство серной кислоты, олеума, сернистого газа;

47) производство соляной кислоты;

48) производство синтетического этилового спирта по сернокислотному способу или способу прямой гидратации. Производство фосгена и продуктов на его основе (парофоров и других);

49) производство кислот: аминоэнантовой, аминоундекановой, аминопеларгоновой, тиодивалериановой, изофталевой;

50) производство нитрита натрия, тионилхлорида, углеаммонийных солей, аммония углекислого;

51) производство диметилформамида;

52) производство этиловой жидкости;

53) производство катализаторов;

54) производство сернистых органических красителей;

55) производство калийных солей;

56) производство искусственной кожи с применением летучих органических растворителей;

57) производство кубовых красителей всех классов азотолов и азоаминов;

58) производство окиси этилена, окиси пропилена, полиэтилена, полипропилена;

59) производство 3,3-ди(хлорметил)оксоциклобутана, поликарбоната, сополимеров этилена с пропиленом, полимеров высших полиолефинов на базе нефтяных попутных газов;

60) производство пластификаторов;

61) производство пластмасс на основе хлорвинила;

62) пункты очистки, промывки и пропарки цистерн (при перевозке нефти и нефтепродуктов);

63) производство синтетических моющих средств;

64) производство продуктов бытовой химии при наличии производства исходных продуктов;

65) производство бора и его соединений;

66) производство парафина;

67) производство дегтя, жидких и летучих погонов из древесины, метилового спирта, уксусной кислоты, скипидара, терпетинных масел, ацетона, креозота;

68) производство уксусной кислоты;

69) производство ацетилцеллюлозы с сырьевыми производствами уксусной кислоты и уксусного ангидрида;

70) гидролизное производство на основе переработки растительного сырья пентозансоединениями;

71) производство изоактилового спирта, масляного альдегида, масляной кислоты, винилтолуола, пенопласта, поливинилтолуола, полиформальдегида, регенерации органических кислот (уксусной, масляной и другие), метилпирролидона, поливинилпирролидона, пен-таэритрита, уротропина, формальдегида;

72) производство капроновой и лавсановой ткани.

Класс III - СЗЗ не менее 300 м

73) производство ниобия;

74) производство тантала;

75) производство кальцинированной соды по аммиачному способу;

76) производство аммиачной, калиевой, натриевой, кальциевой селитры;

77) производство химических реактивов;

78) производство пластических масс из эфиров целлюлозы;

79) производство корунда;

80) производство бария и его соединений;

81) производство ультрамарина;

82) производство кормовых дрожжей и фурфурола из древесины и сельскохозяйственных отходов методом гидролиза;

83) производство никотина;

84) производство синтетической камфары изомеризационным способом;

85) производство меламина и циануровой кислоты;

86) производство поликарбонатов;

87) производство минеральных солей, за исключением солей мышьяка, фосфора, хрома, свинца и ртути;

88) производство пластмасс (карболита);

89) производство фенолформальдегидных прессматериалов, прессованных и намоточных изделий из бумаги, тканей на основе фенолформальдегидных смол;

90) производство искусственных минеральных красок;

91) объекты по регенерации резины и каучука;

92) производство по изготовлению шин, резинотехнических изделий, эбонита, клееной обуви, а также резиновых смесей для них;

93) химическая переработка руд редких металлов для получения солей сурьмы, висмута, лития и другие;

94) производство угольных изделий для электропромышленности (щетки, электроугли и прочие);

95) производство по вулканизации резины;

96) производство и базисные склады аммиачной воды;

97) производство ацетальдегида парофазным способом (без применения металлической ртути);

98) производство полистирола и сополимеров стирола;

99) производство кремнийорганических лаков, жидкостей и смол;

100) газораспределительные станции магистральных газопроводов с одоризационными установками от меркаптана, газонаполнительные (газозаправочные) станции с компрессорами на открытой площадке;*

101) производство себациновой кислоты;

102) производство винилацетата и продуктов на его основе (полвинилацетата, поливинилацетатной эмульсии, поливинилового спирта, винифлекса и прочие);

103) производство лаков (масляного, спиртового, типографского, изолирующего, для резиновой промышленности и прочие);

104) производство ванилина и сахарина;

105) производство сжатых и сжиженных продуктов разделения;

106) производство технического саломаса (с получением водорода неэлектролитическим способом);

107) производство парфюмерии;

108) производство искусственной кожи на основе поливинилхлоридных и других смол без применения летучих органических растворителей;

109) производство эпихлоргидрина;

110) производство сжатого азота, кислорода;

111) производство кормовых дрожжей;

112) производство по переработке нефтепродуктов на установках с паровым испарением и производительностью не более 0,5 тонн в час (т/час) по перерабатываемому сырью.

Для установок по переработке малосернистой и сернистой нефти мощностью до 100000 тонн нефти в год, использующих систему индукционного нагрева для прямой перегонки товарной нефти в бензин, дизельное топливо и мазут, должен быть выполнен расчет концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ. Размещение этих установок среди жилой застройки и переработка на них высокосернистой нефти не допускается.

Класс IV - СЗЗ не менее 100 м

113) производство тукосмесей;

114) производство по переработке фторопластов;

115) производство бумаги из готовой целлюлозы и тряпья;

116) производство глицерина;

117) производства галалита и других белковых пластиков (аминопласты и другие);

118) производство эмалей на конденсационных смолах;

119) производство мыла;

120) производства солеваренные и солеразмольные;

121) производство фармацевтических солей калия (хлористого, сернокислого, поташа);

122) производство минеральных естественных (мела, охры и другие) красок;

123) производство дубильного экстракта;

124) заводы полиграфических красок;

125) производство фотохимическое (фотобумаги, фотопластинок, фото- и кинопленки);

126) производство товаров бытовой химии из готовых исходных продуктов и склады их хранения;

127) производство олифы;

128) производство стекловолокна;

129) производство медицинского стекла (без применения ртути);

130) производство по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-формование);

131) производство полиуретанов;

Класс V - СЗЗ не менее 50 м:

132) производство готовых лекарственных форм (без изготовления составляющих);

133) производство бумаги из макулатуры;

134) фабрики химической чистки одежды мощностью свыше 160 кг/сутки;

135) производство изделий из пластмасс и синтетических смол (механическая обработка);

136) производство углекислоты и "сухого льда";

137) производство искусственного жемчуга;

138) производство спичек.

24. Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты

Класс I - СЗЗ не менее 1000 м:

1) производства черной металлургии с полным металлургическим циклом более 1000000 тонн в год (далее - т/год) чугуна и стали. Большие мощности требуют дополнительного обоснования необходимой сверхнормативной минимальной санитарно-защитной зоны;

2) производство по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка) в количестве более 3000 т/год;

3) производство по выплавке чугуна непосредственно из руд и концентратов при общем объеме доменных печей до 1500 м³;

4) производство стали мартеновским и конверторным способами с цехами по переработке отходов (размол томасшлака и другие);

5) производство по выплавке цветных металлов непосредственно из руд и концентратов (свинца, олова, меди, никеля);

6) производство алюминия способом электролиза расплавленных солей алюминия (глинозема);

7) производство по выплавке спецчугунов;

8) производство ферросплавов;

9) производство по агломерированию руд черных и цветных металлов и пиритных огарков;

10) производство глинозема (окиси алюминия);

11) производство ртути и приборов с ртутью (ртутных выпрямителей, термометров, ламп);

12) коксохимическое производство (коксогаз).

Класс II - санитарно-защитная зона не менее 500 м:

13) производство по выплавке чугуна при общем объеме доменных печей от 500 м³ до 1500м³;

14) производство черной металлургии с полным металлургическим циклом мощностью до 1000000 т/год чугуна и стали;

15) производство стали мартеновским, электроплавильным и конверторным способами с цехами по переработке отходов (размол томасшлака и прочее) при выпуске основной продукции в количестве до 1000000 т/год;

16) производство магния (всеми способами, кроме хлоридного);

17) производство чугунного фасонного литья в количестве более 100000 т/год;

18) производство по выжигу кокса;

19) производство свинцовых аккумуляторов;

20) производство воздушных судов, техническое обслуживание;*

21) объекты автомобильной промышленности;*

22) производство стальных конструкций;

23) производство вагонов с литейным и покрасочным цехами;

24) производство по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и других) в количестве от 2000 до 3000 т/год.

Класс III - СЗЗ не менее 300 м

25) производство по размолу томасшлака;

26) производство цветных металлов в количестве от 100 до 2000 т/год;

27) производство сурьмы пирометаллургическим и электролитическим способами;

28) производство чугунного фасонного литья в количестве от 20000 до 100000 т/год;

29) производство цинка, меди, никеля, кобальта способом электролиза водных растворов;

30) производство металлических электродов (с использованием марганца);

31) производство фасонного цветного литья под давлением мощностью 10000 т/год (9500 тонн литья под давлением из алюминиевых сплавов и 500 тонн литья из цинковых сплавов);

32) производство люминофоров;

33) метизное производство;*

34) производство санитарно-технических изделий;*

35) предприятия мясомолочного машиностроения;*

36) производство шахтной автоматики;*

37) шрифтолитейные заводы (при возможных выбросах свинца);

38) производство кабеля голого;

39) производство щелочных аккумуляторов;

40) производство твердых сплавов и тугоплавких металлов при отсутствии цехов химической обработки руд;

41) судоремонтные производства;

42) производство по выплавке чугуна при общем объеме доменных печей менее 500 м³.

Класс IV - санитарно-защитная зона не менее 100 м

43) производство по обогащению металлов без горячей обработки;

44) производство кабеля освинцованного или с резиновой изоляцией;

45) производство чугунного фасонного литья в количестве от 10000 до 20000 т/год;

46) производства по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и другие) в количестве до 1000 т/год;

47) производство тяжелых прессов;*

48) производство машин и приборов электротехнической промышленности (динамомашин, конденсаторов, трансформаторов, прожекторов и других) при наличии небольших литейных и других горячих цехов;

49) производство приборов для электрической промышленности (электроламп, фонарей и другие) при отсутствии литейных цехов и без применения ртути;

50) объекты по ремонту дорожных машин, автомобилей, кузовов, подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена;*

51) производство координатно-расточных станков;

52) производство металлообрабатывающей промышленности с чугунным, стальным (в количестве до 10000 т/год) и цветным (в количестве до 100 т/год) литьем, без литейных цехов;*

53) производство металлических электродов;

54) шрифтолитейные заводы (без выбросов свинца);

55) полиграфические производства;

56) объекты офсетной печати;*

57) типографии с применением свинца;

58) машиностроительные производства с металлообработкой, покраской без литья.

Класс V - СЗЗ не менее 50 м

59) производство котлов;

60) объект пневмоавтоматики;*

61) объект металлоштамп;*

62) объект сельхоздеталь;*

63) типографии без применения свинца (офсетный, компьютерный набор);

25. Объекты по добыче руд, нерудных ископаемых, природного газа

Класс I - СЗЗ не менее 1000 м

1) карьеры нерудных стройматериалов;

2) горно-обогатительные производства;

3) производства по добыче нефти при выбросе сероводорода от 0,5 до 1 тонн в сутки, а также с высоким содержанием летучих углеводородов;

4) производства по добыче природного газа;

5) производства по добыче полиметаллических (свинцовых, ртутных, мышьяковых, бериллиевых, марганцевых) руд и горных пород VIII-XI категории открытой разработкой;

6) производства по добыче асбеста;

7) производства по добыче железных руд и горных пород открытой разработкой;

8) производства по добыче гипса;

9) производства по добыче металлоидов открытым способом;

10) отвалы и шламонакопители при добыче цветных металлов;

11) угольные разрезы.

Примечание:

Для предприятий по добыче углеводородного сырья при высоком содержании сероводорода и меркаптанов в нефти и попутном газе в 3,0% и более размер СЗЗ предусмотреть не менее 5000 м; при 20,0% и более размер СЗЗ - не менее 8000 м.

Класс II - СЗЗ не менее 500 м

12) гидрошахты и обогатительные фабрики с мокрым процессом обогащения;

13) отвалы и шламонакопители при добыче железа и угля;

14) производства по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов;

15) производства по добыче фосфоритов, апатитов, колчеданов (без химической обработки), железной руды;

16) производства по добыче руд металлов и металлоидов шахтным способом, за исключением свинцовых руд, ртути, мышьяка и марганца;

17) производства по добыче горных пород VI-VII категории доломитов, магнезитов, гудронов асфальта открытой разработкой;

18) производства по добыче горючих сланцев;

19) производства по добыче торфа, каменного, бурого и других углей;

20) производство брикета из мелкого торфа и угля;

21) производства по добыче каменной поваренной соли;

22) шахтные терриконы без мероприятий по подавлению самовозгорания.

Класс III - СЗЗ не менее 300 м

23) производства по добыче мрамора, песка, глины открытой разработкой;

24) производства по добыче карбоната калия открытой разработкой.

26. Строительная промышленность

Класс I - СЗЗ не менее 1000 м

1) производство цемента (портланд-шлакопортланд-пуццоланового-цемента и другие), а также местных цементов (глинитцемента, романцемента, гипсошлакового, фосфорно-шлакового и других);

2) производство магнезита, доломита и шамота с обжигом в шахтных, вращающихся и других печах;

3) производство асбеста и изделий из него;

4) производство асфальтобетона на стационарных заводах.

Класс II - СЗЗ не менее 500 м

5) производство гипса (алебастра);

6) производство извести (известковые заводы с шахтными и вращающимися печами);

7) производство художественного стекла, литья и хрусталя;

8) производство стеклянной ваты и шлаковой шерсти;

9) производство щебенки, гравия и песка, обогащение кварцевого песка;

10) производство толя и рубероида;

11) производство ферритов;

12) производство строительных полимерных материалов;

13) производство кирпича (красного, силикатного, керамических и огнеупорных изделий);

14) пересыпка сыпучих грузов (уголь, руда) крановым способом;

15) домостроительный комбинат;

16) производство железобетонных изделий.

Класс III - санитарно-защитная зона не менее 300 м

17) производство искусственных заполнителей (керамзита и другие);

18) производство искусственных камней;

19) элеваторы цементов и других пылящих строительных материалов;

20) производство строительных материалов из отходов тепловых электроцентралей (далее - ТЭЦ);

21) производство бетона и бетонных изделий;

22) производство фарфоровых и фаянсовых изделий;

23) камнелитейные производства;

24) производства по обработке естественных камней;

25) производства по добыче камня не взрывным способом;

26) производство гипсовых изделий;

27) производство фибролита, камышита, соломита, дифферента и других;

28) производство строительных деталей;*

29) битумные установки.

Класс IV - СЗЗ не менее 100 м

30) производство глиняных изделий;

31) стеклодувное, зеркальное производство, шлифовка и травка стекол;

32) механическая обработка мрамора;

33) бетонно-растворный узел.

27. Обработка древесины

Класс I - СЗЗ не менее 1000 м

1) лесохимические производства (производство по химической переработке дерева и получение древесного угля).

Класс II - СЗЗ не менее 500 м

2) производство по консервированию дерева (пропиткой);

3) производство по производству шпал и их пропитке;*

4) производство изделий из древесной шерсти: древесно-стружечных плит, древесно-волокнистых плит с использованием в качестве связующих синтетических смол;

5) деревообрабатывающее производство*.

Класс III - СЗЗ не менее 300 м

6) производство хвойно-витаминной муки, хлорофилло-каротиновой пасты хвойного экстракта;

7) производство древесной шерсти;

8) заводы лесопильные, фанерные и деталей деревянных стандартных зданий;

9) судостроительные верфи для изготовления деревянных судов (катеров, лодок);

10) объекты столярно-плотничные, мебельные, паркетные, ящичные.

Класс IV - СЗЗ не менее 100 м

11) производство обозное;

12) производство бондарных изделий из готовой клепки;

13) производство рогожно-ткацкое;

14) производства по консервированию древесины солевыми и водными растворами (без солей мышьяка), суперобмазкой;

15) судостроительные верфи для изготовления деревянных судов (катеров, лодок).

Класс V - СЗЗ не менее 50 м

16) сборка мебели из готовых изделий без лакирования и окраски.

28. Текстильные производства и производства легкой промышленности

Класс I - СЗЗ не менее 1000 м

1) объекты по первичной обработке хлопка с устройством цехов по обработке семян ртутно-органическими препаратами;

2) производство искусственной кожи и пленочных материалов, клеенки, пласткожи с применением летучих растворителей;

3) объекты по химической пропитке и обработке тканей сероуглеродом.

Класс II - СЗЗ не менее 500 м

4) объекты по непрерывной пропитке тканей и бумаги масляными, масляно-асфальтовыми, бакелитовыми и другими лаками;

5) объекты по пропитке и обработке тканей (дерматина, гранитоля) химическими веществами, за исключением сероуглерода;

6) производство поливинилхлоридных односторонних армированных пленок, пленок из совмещенных полимеров, резин для низа обуви, регенератора с применением растворителей;

7) прядильно-ткацкое производство.

Класс III - СЗЗ не менее 300 м

8) производства по первичной обработке растительного волокна (льна, конопли, хлопка, кендыря);

9) организации отбельные и красильно-аппретурные;

10) производство пряжи и тканей из шерсти, хлопка, льна, а также в смеси с синтетическими и искусственными волокнами при наличии красильных и отбельных цехов;

11) производство галантерейно-кожевенного картона с отделкой полимерами с применением органических растворителей;

12) пункты по приему хлопка-сырца;

13) производства спортивных изделий;

14) ситценабивное производство;

15) производство фурнитуры.

Класс IV - санитарно-защитная зона не менее 100 м

16) производства котонинные;

17) объекты коконоразварочные и шелкоразмоточные;

18) производства меланжевые;

19) производства пенько-джутокрутильные, канатные, шпагатные, веревочные и по обработке концов;

20) производство искусственного каракуля;

21) производство обуви;

22) производство пряжи и тканей из хлопка, льна, шерсти при отсутствии красильных и отбельных цехов;

23) производства трикотажные и кружевные;

24) шелкоткацкие производства;

25) швейные фабрики;

26) производство ковров;

27) производство обувных картонов на кожевенном и кожевенно-целлюлозном волокне без применения растворителей;

28) шпульно-катушечное производство;

29) производство обоев;

30) чулочное производство.

Класс V - СЗЗ не менее 50 м

31) объекты по мелкосерийному выпуску обуви из готовых материалов с использованием водорастворимых клеев.

29. Обработка животных продуктов

Класс I - СЗЗ не менее 1000 м

1) заводы клееварочные, изготавливающие клей из остатков кожи, полевой и свалочной кости и других животных отходов и отбросов;

2) производство технического желатина из кости, мездры, остатков кожи и других животных отходов и отбросов с хранением их на складе;

3) утильзаводы по переработке павших животных, рыбы, их частей и других животных отходов и отбросов (превращение в жиры, корм для животных, удобрения);

4) заводы костеобжигательные и костемольные.

Класс II - СЗЗ не менее 500 м

5) производства салотопенные (производство технического сала);

6) центральные склады по сбору утильсырья.

Класс III - СЗЗ не менее 300 м

7) производства по обработке сырых меховых шкур животных и крашению (овчинно-шубные, овчинно-дубильные, меховые), производство замши, сафьяна, лайки;

8) производства по обработке сырых кож животных: кожевенно-сыромятные, кожевенно-дубильные с переработкой отходов;

9) объекты по мойке шерсти;

10) склады временного хранения мокросоленых и необработанных кож;

11) производство желатина высшего сорта из свежих не загнивших костей с минимальным сроком хранения на специально устроенных складах с охлаждением;

12) производства по обработке волоса, щетины, пуха, пера, рогов и копыт;

13) производство скелетов и наглядных пособий из трупов животных;

14) комбикормовые заводы (производство кормов для животных из пищевых отходов);

15) производство валяльное и кошмовойлочное;

16) производство лакированных кож;

17) производства кишечно-струнные и кетгутовые;

18) склады мокросоленых кож (до 200 штук) для временного хранения (без обработки).

Класс IV - СЗЗ не менее 100 м

19) производство изделий из выделанной кожи;

20) производство щеток из щетины и волоса;

21) валяльные мастерские.

30. Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ

Класс I - СЗЗ не менее 1000 м.

1) объекты по вытапливанию жира из морских животных;

2) объекты кишечно-моечные;

3) производства по варке сыра;

4) производства мясокоптильные;

5) рыбокоптильные заводы.

Класс II - СЗЗ не менее 500 м

6) производства свеклосахарные;

7) рыбные промыслы;

8) мельницы, крупорушки, зернообдирочные предприятия и комбикормовые заводы;

9) производства по варке товарного солода и приготовлению дрожжей;

10) производство альбумина, декстрина, глюкозы, патоки.

Класс III - СЗЗ не менее 300 м

11) элеваторы;

12) производства кофеобжарочные;

13) производство олеомаргарина и маргарина;

14) производство пищевого спирта;

15) рыбокомбинаты, рыбоконсервные и рыбофилейные предприятия с утильцехами (без коптильных цехов);

16) свеклосахарные заводы без хранилища жома;

17) кукурузно-крахмальные, кукурузно-паточные заводы;

18) производства по переработке овощей (сушка, засолка, квашение);

19) производство крахмала;

20) производства табачно-махорочные (табачно-ферментационные, табачные и сигаретно-махорочные фабрики);

21) заводы первичного виноделия.

Класс IV - СЗЗ не менее 100 м

22) кондитерские фабрики;

23) производство столового уксуса;

24) производство пива, кваса и безалкогольных напитков;*

25) чаеразвесочные фабрики;

26) заводы спиртоводочные;

27) маслобойные заводы (растительные масла);

28) консервные заводы;

29) овощефруктохранилища;

30) сахарорафинадные заводы;

31) заводы коньячного спирта;

32) макаронные фабрики;

33) молочные и маслодельные заводы (животные масла);

34) колбасные фабрики;

35) хлебозаводы;

36) фабрики пищевые, заготовочные;

37) холодильники емкостью более 600 тонн (далее - т);

38) заводы виноградного сока;

39) заводы фруктовых и овощных соков и безалкогольных напитков.

Класс V - СЗЗ не менее 50 м

40) малые объекты и цехи малой мощности по производству кондитерских изделий до 0,5 тонн в сутки (т/сутки);

41) промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью до 600 т;

42) производства по производству пива (без солодовен).

31. Микробиологическая промышленность

Класс I - санитарно-защитная зона не менее 1000 м

1) производство белково-витаминных концентратов (далее - БВК) из углеводородов (парафинов нефти, этанола, метанола, природного газа). При существующей технологии и неполной герметизации (выброс аэрозолей БВК, дрожжевых клеток, наличие сильных неприятных запахов) санитарно-защитная зона должна быть не менее 3000 м;

2) объекты, использующие в производстве микроорганизмы 1-2 группы патогенности;

3) производство кормового бацитрацина;

4) производство пектинов из растительного сырья.

Класс II - СЗЗ не менее 500 м

5) производство кормовых дрожжей, фурфурола и спирта из древесины и сельскохозяйственных отходов методом гидролиза;

6) производство пищевых дрожжей;

7) производство аминокислот методом микробиологического синтеза;

8) производство биопрепаратов (трихограмм и другие) для защиты сельскохозяйственных растений;

9) производство средств защиты растений методом микробиологического синтеза;

10) производство антибиотиков;

11) производство ферментов различного назначения с поверхностным способом культивирования.

Класс III - СЗЗ не менее 300 м

12) производство кормовых дрожжей из отходов древесины и сельского хозяйства (подсолнечной лузги, соломы, кукурузных кочерыжек) без производства фурфурола;

13) производство кормовых антибиотиков, в том числе биологическим путем;

14) производство ферментов различного назначения с глубинным способом культивирования.

32. Сельскохозяйственные объекты

Класс I - СЗЗ не менее 1000 м

1) хозяйство по выращиванию свиней до 5000 голов;

2) хозяйство по выращиванию птицы более 400000 кур-несушек и более 3000000 бройлеров в год;

3) хозяйство по выращиванию и откорму крупного рогатого скота более 5000 голов;

4) открытые хранилища навоза и помета;

5) склады для хранения ядохимикатов свыше 500 т;

6) бойни (крупного и мелкого рогатого скота), мясокомбинаты и мясохладобойни, включая базы для предубойного содержания скота в пределах до трехсуточного запаса скотосырья;

Класс II - СЗЗ не менее 500 м

7) бойни мелких животных и птиц;

8) хозяйство по выращиванию и откорму крупного рогатого скота от 1200 до 5000 коров и 6000 скотомест для молодняка;

9) фермы звероводческие (норки, лисы и другие) более 100 голов;

10) хозяйство по выращиванию птицы от 100000 до 400000 кур-несушек и от 1000000 до 3000000 бройлеров в год;

11) открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза;

12) закрытые хранилища навоза и помета;

13) склады для хранения ядохимикатов свыше 500 т;

14) производства по обработке и протравливанию семян;

15) склады сжиженного аммиака.

Класс III - СЗЗ не менее 300 м

16) хозяйство по выращиванию и откорму крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие;

17) хозяйство по выращиванию и откорму овец от 3000 до 5000 голов;

18) хозяйство по выращиванию птицы до 100000 кур-несушек и до 1000000 бройлеров;

19) площадки для буртования помета и навоза;

20) склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов более 50 тонн;

21) обработка сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов от границ поля до населенного пункта;

22) кролиководческие фермы.

Класс IV - СЗЗ не менее 100 м

23) тепличные и парниковые хозяйства;

24) склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т;

25) склады сухих минеральных удобрений, химических средств защиты растений (зона устанавливается и до предприятий по хранению и переработке пищевой продукции);

26) мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков;

27) цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов;

28) гаражи и парки по ремонту, техническому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники;

29) хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, птичники, конюшни, зверофермы) до 100 голов;

30) склады горюче-смазочных материалов.

Класс V - СЗЗ не менее 50 м

31) хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна;

32) материальные склады;

33) хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, птичники, конюшни, зверофермы) до 50 голов.

33. Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, установки и объекты коммунального назначения

Класс "А" - СЗЗ не менее 2000 м

1) контролируемые неусовершенствованные свалки для нечистот и жидких хозяйственных отбросов органического происхождения и твердых гниющих отбросов;

2) поля ассенизации;

3) скотомогильники с захоронением в ямах;

4) утильзаводы для ликвидации трупов животных;

5) минимальные размеры СЗЗ канализационных сооружений устанавливают по таблице 2.

Класс I - СЗЗ не менее 1000 м

1) станции и пункты очистки и промывки вагонов после перевозки скота (дезопромывочные станции и пункты);

2) усовершенствованные свалки для твердых бытовых и не утилизируемых твердых промышленных отходов и отбросов;

3) поля запахивания;

4) участки компостирования твердых отбросов и нечистот населенного пункта (центральные);

5) скотомогильники с биологическими камерами;

6) сливные станции;

7) поля ассенизации;

Класс II - санитарно-защитная зона не менее 500 м

8) мусоросжигательные и мусоросортировочные заводы (центральные) свыше 100000 тонны в год (далее - т/г);

9) центральные базы по сбору утильсырья;

10) участки для парников и теплиц с использованием мусора;

11) компостирование мусора без навоза и фекалий;

Класс III - СЗЗ не менее 300 м

12) базы районного назначения для сбора утильсырья;

13) механизированные транспортные парки по очистке города;

14) склады временного хранения утильсырья без его переработки;

15) объекты по обслуживанию автомобилей (грузовые автомобили, а также автобусы городского транспорта)*;

16) автозаправочные станции стационарного типа по заправке автотранспортных средств, полная масса которых более 3,5 т и тракторов;

17) мусоросжигательные и мусоросортировочные заводы (центральные) до 100000 т/г;

18) кладбища;

19) крематории;

20) сливные станции;

Класс IV - санитарно-защитная зона не менее 100 м

21) объекты по обслуживанию автомобилей (легковые автомобили, кроме принадлежащих гражданам, автобусы, кроме автобусов городского транспорта);

22) троллейбусные и трамвайные парки*;

23) автозаправочные станции по заправке автотранспортных средств, полная масса которых не превышает 3,5 тонн;

24) автозаправочные станции блочно-контейнерного типа, оснащенные газовозвратной системой, мощностью более 80 заправок в час "пик";

25) кладбища для погребения после кремации;

Класс V - СЗЗ не менее 50 м;

26) автозаправочные станции блочно-контейнерного типа, оснащенные газовозвратной системой, мощностью менее 80 заправок в час "пик "; приемные пункты вторичного сырья;

27) Расстояния от стоянок для автомобилей должны соответствовать таблице 1:

| Здания, до которых определяется расстояние | Расстояния в м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от стоянки, в том числе подземной и открытой при числе легковых автомобилей |  |  |  | от станций технического обслуживания при числе постов |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 10 и менее | 11-30 | Свыше 30 |
| Жилые дома | 10 | 15 | 25 | 35 (смотреть примечание) | 15 | 25 | 50 |
| Общественные здания | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 20 | 20 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | смотреть примечание |  |
| Лечебные учреждения, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | смотреть примечание |  | 50 | смотреть примечание |  |

Примечание:

расстояние следует определять от окон жилых и общественных зданий, от границ земельных участков общеобразовательных организаций, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром, от стен гаража или границ открытой стоянки;

расстояние от жилых домов до открытых стоянок вместимостью 101 300 машин размещаемых вдоль продольных фасадов следует принимать не менее 50 м;

для стоянок вместимостью более 10 машин указанные в таблице 1 расстояния допускается принимать по интерполяции;

расстояние от общественных и жилых зданий до сооружений для хранения автомобилей мощностью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 устанавливается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

СЗЗ канализационных очистных сооружений в соответствии с таблицей 2:

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м. при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м³сутки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | от 0,2 до 5 | от 5 до 50 | от 50 до 100 | более 200 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 300 | 400 | 800 | 1000 | 2000 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 | - |
| Поля: Фильтрации; Орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1000 1000 | - - |
| Биологические пруды | 200 | 200 | - | - | - |

Примечание;

СЗЗ для канализационных очистных сооружений

производительностью более 280000 м³ сутки, а также при изменений технологий очистки сточных вод и обработки осадка следует устанавливать при наличии санитарно-эпидемиологического заключения государственного органа санитарно-эпидемиологической службы о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям;

для полей фильтрации площадью до 0,5 гектар (далее - га), полей орошения коммунального типа площадью до 1 га, сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м³ в сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м;

для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м³ в сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м;

СЗЗ, указанные в таблице 2 приложения 1 настоящих СанПиН, следует принимать и относительно производственных зданий объектов пищевой промышленности.

34. Склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции

Класс I - СЗЗ не менее 1000 м

1) открытые склады и места разгрузки апатитного концентрата, фосфоритной муки, цементов и других пылящих грузов при грузообороте более 150000 т/год.

В 1 группу - I, II и III класса не входят транспортно-технологические схемы с применением складских элеваторов и пневмотранспортных или других установок, исключающих вынос пыли грузов, указанных в I группе (I, II и III классов), во внешнюю среду;

2) места перегрузки и хранения жидких химических грузов и сжиженных газов (метан, пропан, аммиак и другие), производственных соединении галогенов, серы, азота, углеводородов (метанол, бензол, толуол и другие), спиртов, альдегидов и других соединений;

3) зачистные и промывочно-пропарочные станции, дезинфекционно-промывочные объекты, пункты зачистки судов, цистерн, приемно-очистные сооружения, служащие для приема балластных и промывочно-нефтесодержащих вод со специализированных плавсборщиков;

4) причалы и места производства фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции.

Класс II - СЗЗ не менее 500 м

5) открытые склады и места разгрузки апатитного концентрата, фосфоритной муки, цементов и других пылящих грузов при грузообороте менее 150000 т/год;

6) открытые склады и места перегрузки угля;

7) открытые склады и места перегрузки минеральных удобрений, асбеста, извести, руд (кроме радиоактивных) и других минералов (серы, серного колчедана, гипса и другие);

8) места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и других вязких нефтепродуктов и химических грузов;

9) открытые и закрытые склады и места перегрузки пека и пекосодержащих грузов. Места хранения и перегрузки деревянных шпал, пропитанных антисептиками.

Класс III - СЗЗ не менее 300 м

10) открытые склады и места разгрузки и погрузки пылящих грузов (апатитного концентрата, фосфоритной муки, цемента) при грузообороте менее 5000 т/год;

11) закрытые склады, места перегрузки и хранения затаренного химического груза (удобрений, органических растворителей, кислот и других веществ);

12) наземные склады и открытые места отгрузки магнезита, доломита и других пылящих грузов;

13) склады пылящих и жидких грузов (аммиачной воды, удобрений, кальцинированной соды, лакокрасочных материалов и другие);

14) открытые наземные склады и места разгрузки сухого песка, гравия, камня и другие минерально-строительных материалов;

15) склады и участки перегрузки шрота, жмыха, копры и другой пылящей растительной продукции открытым способом;

16) склады, перегрузка и хранение утильсырья;

17) склады, перегрузка и хранение мокросоленых необработанных кож (более 200 штук) и другого сырья животного происхождения;

18) участки постоянной перегрузки скота, животных и птиц;

19) склады и перегрузка рыбы, рыбопродуктов и продуктов китобойного промысла.

Класс IV - СЗЗ не менее 100 м

20) склады и перегрузка кожсырья (в том числе мокросоленых кож до 200 штук);

21) склады и открытые места разгрузки зерна;

22) склады и открытые места разгрузки поваренной соли;

23) склады и открытые места разгрузки шерсти, волоса, щетины и другой аналогичной продукции;

24) транспортно-технические схемы перегрузки и хранения апатитового концентрата, фосфоритной муки, цемента и др. пылящих грузов, перевозимых навалом с применением складских элеваторов и пневмотранспортных или других установок и хранилищ, исключающих вынос пыли во внешнюю среду.

Класс V - СЗЗ не менее 50 м

25) открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и другие);

26) участки хранения и перегрузки прессованного жмыха, сена, соломы, табачно-махорочных изделий и другие;

27) склады, перегрузка пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских), овощей, фруктов, напитков и других;

28) участки хранения и налива пищевых грузов (вино, масло, соки);

29) участки разгрузки и погрузки рефрижераторных судов и вагонов;

31) речные причалы.

35. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива

1) тепловые электростанции (далее - ТЭС) эквивалентной электрической мощности в 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, относятся к объектам I класса с СЗЗ не менее 1000 м;

2) ТЭС эквивалентной электрической мощности в 600 (далее - МВт) и выше, работающие на газовом и газо-мазутном топливе, относятся к объектам II класса с СЗЗ не менее 500 м;

3) СЗЗ жилого поселка энергетиков устанавливается для ТЭС и гидроэлектростанции (далее ГРЭС) на основе расчетов для организованных выбросов в комплексе с золоотвалами и данных замеров о фактическом состоянии воздушной среды в зоне возможного влияния объектов и на территории поселка;

4) ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 гегакалорий (далее - Гкал) и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, относятся ко второму классу с СЗЗ не менее 500 м;

5) ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный), относятся к объектам третьего класса с СЗЗ не менее 300 м;

6) минимальная СЗЗ от золоотвала ТЭС должна составлять не менее 500 м (III класс) с осуществлением древесно-кустарниковых посадок по его периметру;

7) при установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. СЗЗ при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения.

При наличии жилых домов повышенной этажности в зоне максимального загрязнения от котельных, высота дымовой трубы должна быть, как минимум, на 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома;

8) при расчете рассеивания дымовых газов от объектов теплоэнергетики обязателен учет эффекта суммации биологического действия диоксида серы и оксидов азота, золы;

9) СЗЗ крупных ГРЭС не менее 300 м.