Лекция 3

Показатели  и дифференцированный метод оценки уровня качества полезного ископаемого

Все виды минерального сырья характеризуются совокупностью его единичных (отдельных) качеств. С позиций конкретного производства одни из этих единичных качеств являются полезными, другие — могут оказывать вредное воздействие на технологию и экономику перерабатывающего предприятия.

В современных условиях качество полезных ископаемых выражается в виде единичных'качественных показателей и их количественных значений. Перечень регламентируемых количественно-качественных показателей представляет собой требования к качеству ископаемого сырья. Метод оценки качества продукта, основанный на сопоставлении каждого из совокупности единичных показателей качества с регламентируемыми, называется дифференцированным.

При   этом   методе   уровень   качества   полезного   ископаемого устанавливается через уровень единичных качеств из выражения

Uкд=[qпе1qпре1, …,qпеiqпреi, …,qпепqпреп, …, qве1qвре1, … , qвеjqвреj, …, qвеmqвреm]

где qпе1, … qпеi, … qпеп—единичные полезные качества сравниваемого продукта; qве1, … qпеj, … qпеm — единичные вредные качества того же продукта; qпре1, … qвреj —регламентируемые (эталонные)

единичные качества.

При этом  qпе1≥ qпре1 и qве≤ qвреj В случае, если хотя бы один из единичных показателей превышает пределы технологически или экономически допустимых значений, минеральное сырье относится к некондиционному для данного производства.

Единичные качественные характеристики могут быть выражены в форме абсолютных, относительных и косвенных величин. Абсолютная форма имеет вид процентного содержания каждого из полезных и вредных компонентов, а также выражается в абсолютных единицах крупности, прочности, теплотворной способности, зольности и т. д. В относительной форме качество полезного ископаемого выражается через его разубоживание. В косвенной форме качество полезного ископаемого может выражаться через технологические или экономические показатели, непосредственно зависящие от качества минерального сырья. Такими показателями могут быть извлечение полезного продукта и выход его в концентрат, потери в хвостах, расход реагентов и других материалов, энергоемкость или себестоимость процесса переработки, прибыль и т. д.

Дифференцированный метод оценки уровня качества широко применяется в практике горных предприятий. Достоинством его является относительная простота. Вместе с тем, этот метод имеет существенный недостаток — наличие многозначных показателей, значимость которых для народного хозяйства или отдельного предприятия может быть весьма различной, что затрудняет объективную оценку качества продукта. Следствием этого недостатка является стремление на практике (несмотря на наличие перечня показателей) оценивать качество полезного ископаемого одним символизирующим показателем, т, е. по одной, наиболее важной Для данного потребителя, качественной характеристике.

Чаще за основной критерий оценки качества минерального сырья принимается главный функциональный показатель (например, содержание основного полезного компонента). В условиях достаточно высокой функциональной характеристики за символизирующий качественный показатель принимается содержание вредных примесей или другие главные параметры, отрицательно влияющие на перерабатывающее производство. В результате такого подхода возможны случаи односторонней оценки качества минерального сырья, что выражается в недостаточно обоснованной его маркировке, занижении или завышении сортности минерального сырья или его реальной ценности. Например, к рудам одного из месторождений предъявляются следующие требования: содержание меди должно быть не менее 2%, серы не менее 40%, мышьяка не более 0,2%, влаги не более 7%, окиси кремния не более 15%. В то же время все эти качественные показатели колеблются по месторождению в значительных пределах. При этом часто возникают такие ситуации, когда добытая руда с высокими качественными показателями, но с небольшим превышением какого-то вредного показателя качества (или с недостаточно высоким содержанием серы) переводится в низкий сорт либо вообще бракуется, хотя при переработке этой руды могут быть получены достаточно высокие техноэкономические показатели.

Аналогичное положение часто возникает, например, на Кара-тауском горно-химическом комбинате, заводе «Магнезит» и многих других предприятиях ввиду несовершенства применяемой на этих предприятиях системы дифференцированной оценки качества ископаемого сырья.