Лекция 4

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Комплексная оценка качества продукции основана на определении его уровня через общий показатель, соизмеримый со значимостью всех учитываемых полезных и вредных единичных свойств.

Сопоставимость единичных показателей при комплексном методе достигается за счет оценки степени влияния каждого из единичных параметров качества на результаты деятельности перерабатывающего производства и на ценность получаемого продукта.

Для определения комплексного показателя расширенного качества полезного ископаемого предлагается формула

qk= i=1nqntiai-j=1mqвеjbjZn                                      (1)

где п и т — число эксплуатационно-потребительских соответственно полезных и вредных единичных качеств; qпi и qвi— количественные значения каждого единичного i-го полезного и j-го вредного качества; аi и bj— значимость i-го полезного и j-го вредного качества;. zk; — ценность конечной продукции.

Для наиболее объективного комплексного выражения качества полезного ископаемого необходимо расчет вести на наибольшее число полезных п и вредных т свойств продукта, влияющих на технолого-экономические показатели производства. К этим свойствам   относятся   процентные   содержания   каждого   из   полезных и вредных компонентов, а также другие качественные характеристики полезного ископаемого, как-то: .кусковатость, влажность,, прочность, зольность, теплотворная способность и т. п.

Каждое из этих единичных качеств выражается количественно в абсолютных или относительных единицах — процентах, граммах на тонну, миллиметрах, килограммах на квадратный сантиметр и т. д.; при этом разнородность номенклатуры качественных характеристик не является препятствием для объективной комплексной оценки качества. Перечень показателей qпi и qвj ограничивается технологическими или экономическими факторами.

Коэффициенты аi и bj имеют технолого-экономический смысл, характеризуя степень относительного изменения затрат, с учетом ценности полезного ископаемого, на переработку минерального сырья до получения продукции регламентируемого качества.

Коэффициенты значимости аi и bj имеют размерности: руб/%; руб. т/г; руб/мм; руб. см2/кг и т. п., в зависимости от размерности соответствующих показателей qпi и qBj (%, г, т/мм, кг/см2 и т. д.).

При оценке комплексного качества на перерабатывающем производстве целесообразно расчеты вести по ценностно-стоимостному показателю — извлекаемая (или реализуемая) ценность полезного ископаемого за вычетом себестоимости переработки до получения продукции регламентируемого качества. В отдельных случаях,, если на ценность конечной продукции не влияет качество полезного ископаемого, то можно вести расчет, исходя только из себестоимости переработки. Конечно, при этом полученные показатели будут менее полными. Но они.могут удовлетворять решению некоторых конкретных задач на горнодобывающем и перерабатывающем предприятиях.

Установить коэффициенты значимости аi и bj можно на основе математико-статистической обработки производственных данных, а также путем экспертных оценок. При первом способе методами парной и множественной корреляции устанавливается зависимость между основными технологическими и экономическими показателями перерабатывающего производства с каждым из единичных качественных характеристик минерального сырья.

При установлении комплексного показателя качества полезного ископаемого необходимо различать два возможных случая:

- Когда от качества минерального сырья практически не зависит качество конечного продукта, а лишь происходит изменение себестоимости переработки.

- Качество полезного ископаемого влияет на качество конечного продукта.

В первом, случае в знаменателе формулы (5) проставляется значение ценности конечной продукции регламентируемого качества. В противном случае расчеты ведутся по фактической ценности Конечного продукта, для чего необходимо установить зависимость извлекаемой (или реализуемой) ценности конечного продукта от качественных характеристик полезного ископаемого.

В целом комплексный показатель качества  полезного ископаемого, таким образом, характеризует собой совокупность качественных_характеристик с учетом их значимости, отнесенное к ценности конечного продукта. Количественный результат, полученный  по формуле  (5), (безразмерен он  выражает собой абсолютный индекс качества полезного ископаемого. Индекс качества, может явиться надежной основой объективной маркировки и определения сортности полезных ископаемых.

Рис.  12. Векторная интерпретация качественных характеристик полезного ископаемого:

а — совокупность   единичных   качеств;   б — комплексное   качество

В графической интерпретации единичные полезные и вредные характеристики могут быть представлены в виде отдельных векторов (рис. 12, а). Длина каждого вектора представляет собой в линейном масштабе модуль (численное значение) качественной характеристики qпi и qвj а косинус угла наклона каждой функции их экономическую значимость, т. е,

cоsаi=аг;    cosβj= bj.	(2)

Значимость единичных качественных характеристик тем выше, че_м меньше углы аi и β j. Для случаев прямолинейной зависимости коэффициенты значимости являются постоянными. В случаях, когда зависимость выражена кривой, коэффициенты ai и bj принимаются постоянными лишь в определенных пределах. На векторном графике это выражается в виде последовательной цепи векторов.

Суммируя по правилу векторов единичные полезные и вредные качества  (рис. 12,6), получим результирующий вектор ΣΣ  (qпi + qвj). Проекция этого вектора на горизонтальную ось (О А) представляет собой компоненту вектора на эту ось, и является   также вектором  ΣΣ (qпi + qвj)'.

Параллельно горизонтальной оси (zK—Спер) проводится прямая, на которой откладывается ценность конечной продукции. Например, пусть   отрезок О'В характеризует   суммарную   реализуемую ценность,  получаемую   из данного полезного ископаемого.   Тогда, считая отрезки ОА и О'В коллинеарными векторами, графически можно установить соотношение, которое представляет собой выражение комплексного качества    данного    полезного    ископаемого.

Комплексная оценка уровня качества добытого полезного ископаемого может производиться и по косвенным (экономическим или технологическим показателям. Такое сравнение качества целесообразно проводить при несовпадении всей номенклатуры показателей у сравниваемого и базисного полезного ископаемого. В частности,  приняв за косвенный критерий качества прибыль от добычи и переработки минерального сырья с определенными характеристиками,  уровень качества   можно  определить  по  формуле

U=(Ц-С)Q(Цр-Ср)Qр                                                (3)

где Ц и Цр— соответственно цена единицы продукции, получаемой из минерального сырья сравниваемого и эталонного (регламентируемого) качества; С и Ср —себестоимости процессов добычи и переработки полезного ископаемого сравниваемого и эталонного качества; Q и рp — количество продукции, получаемой из 1 т полезного ископаемого сравниваемого и эталонного качества.

На основе формулы (3) возможно составить для каждого конкретного предприятия шкалу относительных индексов качества, характеризующую относительный уровень качества полезных ископаемых (относительно регламентируемого).

Примеры комплексной оценки качества железных руд

Задачи решаются на основании экономического анализа влияния качества руды на себестоимость концентрата и чугуна. Этот анализ позволяет определить значимость каждого компонента качественного состава в структуре себестоимости конечного продукта нереработки руды. Для оценки влияния каждого компонента качественного состава железных руд использован метод корреляционного анализа. Решение поставленной задачи производилось путем построения многофакторной статистической модели себестоимости концентрата и чугуна как функций   качественного   состава руды.

Пример 1. На основе обработки статистических данных по Губ-кинской обогатительной фабрике установлена зависимость себестоимости концентрата от единичных качественных показателей, выражаемая уравнением множественной корреляции:

Ск = - 0,26qFeоб - 0,217qFeмг + 0,217qFeO +0,126sio2 +

+0,239qCaO+0,281qAi2O3-0,153qMgO,                 (1)

где q с соответствующими символами — есть единичные качественные признаки рудного сырья (в данном случае — химический состав), %. Коэффициент множественной корреляции R = 0,95 и надежность коэффициента корреляции µ=28,4.

Анализ этой зависимости показал, что значимость каждого из единичных качественных показателей в данном уравнении составляет

:

аFeоб = 0,31                 bCaO  = 0,02;

аFeмг = 0,26                 b Ai2O3 = 0,02;

bFeO = 0,14;                 aMgo= 0,02.

bSi02 = 0,23;

Следовательно, формула для определения комплексного каче
ства кварцитов комбината КМАруда будет иметь вид
                       0,31qFeоб+0,26qFeмг+0,02qMgo-0,14qFeO-
       qk =	-0,23q Si02-0,02qCaO-0,02q Ai2O3                                                  (2)

Zр

где zр — реализуемая ценность концентрата, руб/т.

Пример 2. В качестве объекта исследования принята себестои-. мость

чугуна, полученного из богатых железных руд месторождений КМА.

Канд. техн. наук И. Ф. Мариным были обработаны технико-экономические показатели работы доменной печи № 3 Ново-Лииец-кого металлургического завода им. В. И. Ленина на передельный чугун из богатых железных руд Лебединского и Михайловского' месторождений КМА. Был проведен статистический анализ следующих факторов: Счуг — себестоимость 1 т чугуна; qFeo6 — содержание железа в агломерате; qs — содержание серы в агломерате; qр — содержание фосфора в агломерате; qi\o2—содержание кремнезема в агломерате; qаI2о, — содержание глинозема в агломерате. Корреляционная модель себестоимости чугуна в зависимости от качественного состава железных руд имеет вид

Счуг = 29,57 + 0,45qFeo6 - 58,49qs + 30,67qp -

-1,07 Si02+0,57q Ai2O3                                                                                                  (3)

Коэффициент множественной корреляции равен 0,654. Надежность коэффициента корреляции µ= 5,4>2,7. При анализе уравнения множественной корреляции установлена значимость каждого из  качественных  показателей для  металлургического завода.  Установлено, что наибольшее влияние на себестоимость чугуна оказывает содержание железа. Его удельный вес в структуре себестоимости чугуна составляет до 58%. Влияние содержания кремнезема в руде (агломерате) также существенно, его удельный вес равен 26%. Влияние других    компонентов на себестоимость   чугуна значительно меньшее. Удельный вес влияния содержания серы в себестоимости чугуна составляет 7,7%, фосфора    5,1% и глинозема до 3,2%.

Таким образом, комплексный показатель качества руды

0,58qFeоб-0,26qSiO2-0,08qS-0,05qp-0,03qAl2O3

qk=__________________________________________                   (4)

Цр

На основании формул (2) и (4) представляется возможным обосновано регламентировать потребительское и интегральное качество на данных предприятиях.