Лекция 5

Комплексная  количественно-качественная оценка уровня технологии добычных работ

Количество и качество продукции являются главными показателями, определяющими эффективность всякого производства. Соответственно для добычных работ основными определяющими технологическими показателями являются количество и качество добытого полезного ископаемого.

Количество добытого ископаемого определяется производительностью добычных забоев. Повышение мощности и числа горных машин, а также совершенствование организации работ способствуют увеличению производительности добычных забоев, росту эффективности горных работ. Очевидно, что технология добычных работ, обеспечивающая большую производительность добычи (при условии сохранения качества добытого   полезного   ископаемого), •является более предпочтительной. Критерием эффективности в этом случае является количественный показатель (производительность), определяемый технической оснащенностью производства.

Отношение производительности любой сравниваемой технологии добычных работ к некоторой эталонной (базовой) представляет собой ее технический уровень:

Uтх= Р                                (1)

Рэ_

где  Uтх — технический уровень добычных работ; Р и Рэ — производительность добычных забоев сравниваемого и базового вариантов.

Основой технической оценки уровня добычных работ является условие обеспечения постоянства качества добытого минерального сырья при сравниваемых технологиях. Изменение технологии добычных работ обычно связано и с изменением качества добытого полезного ископаемого.

Качество полезного ископаемого формируется в процессе добычных работ при совокупном воздействии, добычных работ на природное качество полезного ископаемого:

qдоб = qнКР.	(2)

гдеqдоб ,qн— качество полезного ископаемого, соответственно добытого и в недрах; Кр— коэффициент качества добычных работ. Качество добычных работ на горнодобывающих предприятиях принято характеризовать двумя показателями — разубоживанием полезных ископаемых в процессе добычи и полнотой выемки балансовых запасов.

Качественную сторону добычных работ удобнее оценивать однозначным показателем — коэффициентом качества добычных работ, имеющим вид

Kp=(1-R)ε                                         (3)

где R — разубоживание    полезного    ископаемого;    s — извлечение балансовых запасов полезного ископаемого из недр.

Показателем Кр достаточно обоснованно оценивается качество
добычных работ применительно к определенным горнотехническим
условиям, главным образом, в пределах одного участка или карье
ра. При необходимости сравнительной оценки качества добычных
работ на разных карьерах либо при резком изменении условий за
легания внутри одного карьера только качественный показатель
Кр становится недостаточным для объективной оценки уровня тех
нологии. При этом необходимо также учитывать сложность при
родных условий и различать количественную сторону сравнивае
мых процессов.

Наибольшее влияние на ухудшение качества полезного ископаемого в    процессе горных работ оказывает   степень   насыщенности массива контактами между рудными телами и разубоживающими породами (см.  главу III):

λ=i=1nSkii=1nVpi                                                     (4)

где л— число   рудных тел; SKi — площадь    контакта г*-го рудного тела, м2;. VPi — объем, балансовых запасов в i-м рудном теле, м2.

Для отдельного блока или участка месторождения   выражение (15) можно представить в виде

λ=SблVбл=SблРблϒ                                                            (5)

где 5бл — площадь контактов рудного тела в объеме блока, м2; Убл — балансовый объем рудного тела в блоке, м3; Рбл— количество руды в блоке, т; -у=1/Д, А —плотность руды в массиве, т/м3. В целом для карьера, за определенный отрезок времени, сложность залегания

λ=i=1mSблji=1mPзабjϒ                                  (6)

где т — число блоков в разработке; Pзaбj— площадь контактов в

j-м блоке, м2; i=1mPзабj — производительность карьера, т/год.

Аналогично для любого  забоя,  имеющего  производительность

Pзаб,

λ=SблPзабϒ	(7)

С учетом показателя сложности залегания, формула, выражающая качество работ (14), может быть преобразована в формулу, выражающую количественно-качественную зависимость:

Крλ= Pзабϒ1-Rελбл=λ=Pзаб(1-R)εSблPбл                            (8)

Основной смысл этого выражения во взаимосвязи объема и качества добычных работ и их зависимости от условий залегания рудных тел.

Технологический уровень добычных работ на основе приведенных выше зависимостей может быть выражен

λ=KpλKэрλ=Pзаб(1-R)εSблРэблPэзаб(1-Rэ)εэSэРэбл                                                     (9)

Здесь индексом «э» обозначены показатели эталонной технологии.

Для случаев установления технологического уровня добычных работ на одном участке или карьере (или при сравнении на разных месторождениях в условиях, когда Р3аб»Лэзаб и 5бл«*5э) эта зависимость упрощается:

Uтл=(Pзаб(1-R)ε)/(Pэзаб(1-Rэ)εэ)                           (10)

На основе формул (8), (9) и (10) можно оценить соответствие технологии добычных работ условиям залегания, а также сделать сравнение технологического уровня добычных работ на карьерах с различными горнотехнологическими условиями и с разным масштабом производства. Так, по карьеру № 1 Гайского ГОКа при анализе показателей добычных работ за ряд. лет получены результаты в таб.1

Таблица 1

| Годы работы предприятия | Показатели |  |  |  | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-R | ε | λт | Рзаб | Кр | Крλ | Uтх 1963 | Uтл 1963 |
| 1 | 0,942 0,931 0,167 491591 0,878 72000 1,00 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,934 0,932 0,132 654787 0,870 75000 1,33 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 0,931 0,931 0,108 837319 0,867 78500 1,70 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1V | 0,934 0,935 0,121 953128 0,875 101000 1,94 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 0,854 0,874 0,081 1292510 0,745 78500 2,63 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| V1 | 0,822 0,858 0,081 1019510 0,715 59 000 2,08 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |

Согласна данным таблицы 1, можно сделать следующие основные выводы:

возрастание производительности добычных работ сопровождалось ухудшением качественных показателей;

комплексный количественно-качественный показатель IV года возрастал благодаря более интенсивному росту количественной составляющей (производительности);

начиная с V года интенсивное ухудшение качественных показателей добычных работ не компенсируется необходимым ростом производительности, что привело к снижению комплексного количественно-качественного' показателя.