Лекция6

Оптимизация   требовании к качеству минерального сырья

В современных условиях требования к качеству добытого полезного ископаемого определяются главным образом перерабатывающими предприятиями. В основу требований к качеству полезных ископаемых положен принцип совместного учета объективных 44

требований перерабатывающих предприятий (основанных на достигнутом уровне техники, технологии и экономики переработки), а также учет реальных природных, технических и технологических возможностей горного предприятия. При этом критерием оптимальности требований к качеству добытого полезного ископаемого, очевидно, должно быть обеспечение высоких технолого-экономических показателей по всей цепи производств. Как показано выше (гл. II, § 2), условием обеспечения оптимального качества полезного ископаемого в общем виде является равенство

q = qoпm   при    Сд+Сп + Сэ = min,

т. е. сумма затрат на добычу полезного ископаемого Сд, его переработку Сп и эксплуатацию конечного продукта Сэ должна быть минимальной.-При этом показано, что если из полезного ископаемого вырабатывается материал для изделий или конструкций (металл, цемент, пластмасса, кирпич и т. д.), которые регламентируются ГОСТом, то целесообразно при оценке оптимального качества полезного ископаемого для упрощения расчетов не учитывать затраты на эксплуатацию.

В приложении к рудам условие оптимального качества примет вид

q= qопт    при   Сд + С0+См = min,	(22;

где Сд — себестоимость добычи 1 т руды с учетом геологоразведочных работ; С0 и См — стоимости обогащения и металлургического передела в пересчете на 1 т руды данного качества.

Повышение качества полезного ископаемого снижает затраты перерабатывающих предприятий (обогащение и металлургический передел), но увеличивает себестоимость добычи. Кроме того, при этом возрастают затраты на геологоразведочные работы, а также увеличиваются капитальные вложения на освоение новых, более богатых месторождений. С учетом этих обстоятельств оптимальному качеству полезных ископаемых соответствует минимум суммы полных (приведенных) затрат с дополнительными удельными капитальными затратами на обеспечение качества:

Сд + Ен (Kд± ΔKд.д.) + С0 + Е'н (К0 ± АКо.д) +

+ См + Е"н(Км±АКмд) = тin,	(23)

где Ен, Е'и и Е"п — нормативные коэффициенты эффективности капи?альных вложений; Kд, К0 и Kм — удельные капитальные вложения в горное, обогатительное и металлургические производства; ΔKдд—дополнительные удельные капитальные вложения для обеспечения повышения качества полезного ископаемого на одну еди--ницу; ΔКо.д и Км.д — Дополнительные капитальные вложения при обогащении и металлургическом переделе.

Затраты ΔКм. д, необходимо учитывать лишь в случаях, когда качество полезного ископаемого оказывает значительное влияние на качество концентрата.

При практическом решении задачи оптимизации требований к качеству минерального сырья необходимо различать два случая» определяющих -различный подход к выбору экономического критерия

качество полезного ископаемого не влияет на качество конечного продукта или полупродукта (концентрат,    металл,   цемент и и т. д.). При этом лишь меняются затраты ни переработку  1  т   полезного, ископаемого;

качество конечной продукции определяется качественными показателями минерального сырья.

В графическом виде функции при веденных затрдт на добычу и на пе
реработку  полезного   ископаемого  or •качества  руды  будут иметь вид вза
имно обратных зависимостей (рис. 13).Графически, суммируя эти функции пооси ординат, можно получить кривую,имеющую  в  общем     случае    область.минимума.   Очевидно,  что    оптимальное  качество  полезного    ископаемого соответствует    самой    нижней    точке -кривой 3 (точка А).

В этой же системе осей строится функция изменения цены за конечный продукт в зависимости от качества ископаемого. В общем виде эта зависимость  выразится кривой, возрастающей по мере повышения качества сырья. Если же качество ископаемого сырья не оказывает существенного влияния на качество конечной продукции, то цена конечной продукции на графике будет иметь вид прямой, параллельной оси абсцисс. Любая ордината (например, 5), являющаяся разницей между ценой и суммарными затратами, определяет экономический эффект от добычи и переработки руды определенного качественного состава. Для оптимального качества экономический эффект максимальный.

/ — изменение затрат на добычу; 2 — изменение затрат на переработку; 3— изменение суммарных затрат; 4 — цена конечной   продукции

/ — изменение затрат на добычу; 2 — изменение затрат на переработку; 3— изменение суммарных затрат; 4 — цена конечной   продукции

Рис. 1 Схема к установлению оптимальных и мини-мальных требовании к каче-ству добытого полезного ископаемого    продукт в зависимости от    качества

В точке В, соответствующие минимально допустимому качеству руды qmin, экономический эффект равен нулю. При любом качестве ископаемого сырья ниже qmm значения б становится отрицательны, т. е. точка В определяет минимально допустимое качество полезного ископаемого, ниже которого разработка полезного ископаемого становится убыточной.

Предлагается следующий порядок практического решения задачи оптимизации требований к качеству полезного ископаемого.

Вначале выявляется перечень качественных показателей иск паемого, который устанавливается исходя из требований перерабатывающих предприятий, как непосредственно перерабатывающих ^ископаемое сырье, так и последующих производств, для которых сырьем являются полупродукт, концентрат и т. "д. Это необходимо "потому, что качественные характеристики по-разному влияют на экономику и показатели различных перерабатывающих предприятий. Например, содержание мышьяка в медных рудах не влияет на показатели обогащения, но мышьяк, перешедший в концентрат, резко снижает качество металла. С другой стороны, сульфатные и окисленные медные руды весьма плохо обогащаются и при попадании таких руд в общий поток на обогатительной фабрике резко снижается извлечение металла в концентрат, повышается себестоимость продукции. Вместе с тем содержание в руде сульфатной и окисленной меди не влияет на металлургический процесс.

Для объективного выбора числа регламентируемых качественных показателей целесообразно методами парной или множественной корреляции установить значимость каждой качественной характеристики. Увеличение числа качественных показателей в расчетах не только увеличивает надежность результатов, но и значительно усложняет управление горными работами. Поэтому необходимо выбирать минимальное число качественных характеристик.

Затем устанавливается комплексный показатель качества полезного ископаемого qK.

Выявляются зависимости полных затрат на добычу и на переработку 1 т руды при изменении комплексного показателя Щк.

На основе этих зависимостей строится суммарный график и находится оптимальное и максимальное значения комплексного показателя качества.

Строятся графики (таблицы) расшифровывающие комплексный показатель через единичные показатели качества. Но при этом нормируется именно комплексный показатель.