Лекция 7

Технолого -экономическая  сущность качества полезного ископаемого

Всякая промышленная продукция является носителем определенного качества и стоимости. Стоимостное выражение качества /полезного ископаемого представляет собой его ценность.

Понятие «ценность полезного ископаемого», так же как и «качество полезного ископаемого», может быть классифицировано по нескольким категориям.

В общем случае ценность определенного    вида    минерального сырья выражается количественным и качественным составом и совокупной потребительской стоимостью полезных компонентов, т.е.

Z=i=1nqiCi	(1)

где z— ценность минерального сырья; п — число полезных качеств, в частности компонентов минерального сырья; qi — количественное содержание в ископаемом сырье 1-го полезного качества; С» — потребительская стоимость /-го конечного продукта.

Основой данной формулы является сумма объективных полезных качеств, которые могли бы быть использованы при теоретически полном извлечении всех п полезных свойств минерального сырья. Поэтому ценность, установленная по формуле (1), является лишь теоретической ценностью полезного ископаемого.

На современном, уровне развития техники и технологии перерабатывающих производств возможно извлекать из минерального сырья только т полезных качеств, причем в общегосударственном плане извлекать эти качества из данного сырья экономически выгодно. При этом необходимо выделение категории промышленной ценности минерального сырья. Если рассматривается ценность полезного ископаемого как совокупность ценностей всех промышлен-ло извлекаемых компонентов, то такая категория представляет собой валовую ценность:

Zв=i=1mαiαniЦni	(2)

где αi — содержание в  полезном    ископаемом  i-го  извлекаемого .компонента  (или используемого    свойства);  αni — содержание i-го компонента в конечной продукции; Цni — оптовая цена продукции, получаемой из i-го компонента.

Данная категория ценности минерального сырья имеет, большое значение для народного хозяйства, она предопределяет комплексное использование минеральных богатств недр.

Однако практически еще далеко не всегда извлекается и используется максимально возможное число полезных качеств минерального сырья, которое экономически выгодно и технологически возможно вырабатывать. Кроме того, при добыче и переработке бывают количественные и качественные потери. Поэтому, учитывая эти обстоятельства, стоимость минерального сырья выражается в .виде извлекаемой ценности:

Zиз=(1-R)εгi=1iαiαтi,εiфЦпi	(3)

где l — число фактически извлекаемых компонентов; R и εг — соответственно разубоживание и извлечение полезного ископаемого при добыче; εiф — фактически достигнутое на данном перерабатывающем производстве извлечение i-го полезного продукта.

Если учитывать в ценности материальные затраты на добычу, разведку, транспорт и переработку полезного ископаемого, то полученная категория наиболее реально отражает фактическую стоимость минерального сырья и эффективность народнохозяйственного использования полезного ископаемого данного качества. Категория ценности полезного ископаемого при этом выражается в виде эффективной ценности:

Zиз=(1-R)εгi=1lαiαniεiфЦпi-(Зр+Зд+Зтп)      (4)

где Зр, Зд, 3Т.а — соответственно затраты на разведку, добычу, транспорт и переработку 1 т полезного ископаемого.

Эффективная ценность близка по своему значению приоыли, получаемой при добыче и переработке 1 т полезного ископаемого.

Для добывающего предприятия важна не только извлекаемая или эффективная ценность добытого полезного ископаемого, но и ее наиболее полная реализация. Дело в том, что часто предприятие, потребляющее сырье, не использует большое число полезных продуктов, содержащихся в полезном ископаемом, а поэтому расчеты производит только по ограниченному числу полезных свойств. Учитывая материальную заинтересованность горнодобывающих предприятий, при экономических расчетах на рудниках, шахтах и карьерах целесообразно использовать категорию реализуемая ценность полезного ископаемого zp, которая определяет собой часть извлекаемой ценности, оплачиваемой горному предприятию. Учет реализуемой ценности будет стимулировать перерабатывающие предприятия к наиболее комплексному использованию минерального сырья:

zp = i=1fαiЦin                                   (5)

где f — число единичных качественных характеристик, учитываемых при взаиморасчетах с добывающим предприятием; Ц,п — цена тонно-процента i-ro полезного компонента.

В практике некоторых горнодобывающих и перерабатывающих* отраслей промышленности ценность полезного ископаемого принято выражать через оптовые цены, согласно которым производятся взаиморасчеты между предприятиями. Такая форма выражения ценности минерального сырья достаточно проста и удобна. Но необходимо учитывать, что цены на минеральное сырье не являются Полностью объективным показателем ценности полезного ископаемого. Поэтому, учитывая существующую практику, имеет смысл ценность, выраженную через оптовые цены на минеральное сырье, выделить в отдельную категорию. Назовем эту категорию товарной ценностью полезного ископаемого

zT = Ци(α),	(6)

где Ця(а) —оптовая цена 1 т товарного ископаемого по действующему прейскуранту, в зависимости от содержания полезного компонента или сортности.

Необходимо различать ценность добытого полезного ископаемого (товарного сырья) и ценность полезного ископаемого в недрах (в балансовых запасах).

Извлекаемая ценность 1 т однокомпюнентной товарной руды, подвергаемой обогащению и металлургическому переделу, составляет

Zиз.т.=αтε0εмЦмет

где αт — содержание металла в товарной руде; ε0, εм — извлечение металла при обогащении и металлургическом переделе; Цмет — оптовая цена 1 тонна-цроцента металла в руде.

Ценность этой же руды в балансовых запасах недр

Zиз.б.=α(1-R)εгε0εмЦмет

где α— содержание металла в балансовых запасах (элемент природного качества руды); εг — извлечение   балансовых   запасов из недр.

Для многокомпонентных полезных ископаемых извлекаемая ценность 1 т балансовых запасов руды выражается в виде

Zиз.б.=α(1-R)εгi=1iαiε0εмЦмет

Области практического использования названных выше категорий ценности полезных ископаемых могут быть следующими:

1. Категории «теоретической» и «промышленной ценности» могут применяться при перспективном планировании и прогнозировании развития и оценки уровня и показателей отраслей народного хозяйства на длительные перспективные сроки.

2.	Категории «извлекаемая», «эффективная» и «реализуемая
ценность» целесообразно применять при оценке месторождений,
при проектировании горных, горно-обогатительных и горно-метал
лургических предприятий и при анализе их деятельности.

3.	«Товарная ценность» — при практических расчетах предприя-
тий и обосновании технических решений, окупаемых в относитель
но короткие сроки (сроки действия прейскуранта цен).