лекция 8

Системный  подход к выявлению механизма формирования качества ископаемых при добыче

Качество добытого полезного ископаемого формируется под совокупным воздействием большого числа факторов, которые классифицируются по группам, определяемым    природными, техническими, технологическими, организационными экономическими условиями, а также народнохозяйственной потребностью (рис. 14). Рассматривая эти факторы с позиции возможности управления процессом формирования качества ископаемого, можно выделить среди них факторы:

объективно существующие, неуправляемые, конъюнктурные, ограниченно управляемые и управляемые.

К объективно существующим неуправляемым относятся большинство природных факторов, таких как: природное качество ископаемого в отдельной пробе, прочностные свойства горных пород, форма рудных тел и их геологические размеры, наличие в рудах или вмещающих породах вредных примесей и т. д.

Конъюнктурные факторы определяются изменчивостью потребности в данном виде минерального сырья, а также другими изменениями, носящими случайный характер.

К управляемым и ограниченно управляемым относятся те факторы, на которые в той или иной мере   возможно   воздействие с целью изменения качества минерального сырья в сторону его улучшения относительно определенного уровня. Например, при совершенствовании технических средств и технологии добычных работ можно улучшить качество добытого полезного ископаемого  (относительно качества, достигнутого ранее) за счет снижения разубо-1 живания и потерь. В зависимости от существовавшего ранее и до-s стигнутого уровня разубоживания и потерь определится    степень | улучшения качества. При малой их разнице (особенно в условиях I малого процентного содержания полезного компонента в руде) аб-| солютное улучшение качества добытого' полезного ископаемого небольшое,  а следовательно,  и возможности управления  качеством 1 в этих условиях ограничены. Наоборот, при значительном изменении показателей разубоживания и потерь, особенно при высоком природном содержании металлов в руде, этот путь управления качеством может оказаться весьма эффективным.

Действенным способом управления качеством минерального сырья является варьирование объемами полезного ископаемого (управление запасами). Содержание компонентов ископаемого в изменяющихся объемах (контурах) меняется по закону средних величин:

αср=ΣViαiΣVi          (1)

где Vi — количество   руды в i'-м блоке; αi- — содержание компонента в том же блоке.

Этот способ управления качеством является наиболее эффективным при наличии в месторождении участков с резко различными качественными значениями при больших запасах полезного ископаемого. В противном случае процесс становится ограниченно управляемым.

В зависимости от того, на каком административном уровне или в какой стадии работ (проектирование или эксплуатация) учитываются воздействующие на качество факторы, они могут быть отнесены по степени управляемости к одной или другой классификационной группе. Так, например, цены на руду, концентрат и металлы, являясь в условиях социалистической системы хозяйствования в целом для государства управляемыми, в то же время для отдельно взятых предприятий (или проектных организаций) являются строго определенными только в конкретный период. Изменение этих цен не зависит от предприятия. Поэтому, рассматривая цены с позиций отдельного предприятия на большой отрезок времени вперед, можно считать их   конъюнктурным   показателем.

Другой пример. Если в стадии проектирования практически возможен выбор решений из большого числа вариантов механизации и технологических схем, то для действующего карьера, с принятыми сцособами вскрытия, системой разработки и типом горных машин, управление этим фактором ограничено.

Таким образом, можно заключить, что большинство рассмотренных факторов в определенных условиях являются в той или иной мере управляемыми. Природные показатели при этом изменяются за счет варьирования объемов во времени (запасами и их календарным распределением).

Экономические показатели добычи и переработки зависят от природных и конъюнктурных условий, а также определяются достигнутыми технологическими показателями и, в свою очередь, определяют тот или иной вид технических, технологических и организационных решений в горных работах.

Совокупность взаимодействующих групп факторов, воздействующих на формирование качества добытого полезного ископаемого, представляется целесообразным рассматривать как динамичную систему (рис. 15). Главными составляющими этой системы являются:

природные показатели, в основном природное качество ископаемого в недрах и сложность горно-геологических условий залегания;

подсистема технических, технологических и организационных факторов, определяющих качество производства горных работ; подсистема экономических показателей;

народнохозяйственная необходимость добычи данного полезного ископаемого.

При изыскании путей направленного формирования качества полезного ископаемого данную систему необходимо детализировать, выявив механизм воздействия на управляемые факторы. Последовательность решения задачи формирования заданного качества полезного ископаемого в этой системе представляется следующей (рис. 16).

■Исходя из требований потребителя, оценки природных условий, достигнутого уровня техники, технологии и организации    горного

производства и на основе технико-экономического критерия устанавливаются такие требования к качеству полезного ископаемого, которые ооеспечивают наиоольшую народнохозяйственную эффективность по всей цепи производств (т. е. устанавливается оптимальное качество). На базе этих требований выявляются оптимальные технологические решения добычных работ, обеспечивающие заданное качество добытого полезного ископаемого. Фактическое качество добытого ископаемого определяется фактическим качеством выполнения работ, исходя из его природного качества в недрах и из условий залегания.

Данная схема (см. рис. 16) является достаточно общей, учитывающей основные взаимосвязи факторов, их соподчиненность и влияние на качество добытого сырья. Воздействие на любой из этих факторов приводит в действие весь механизм системы.

В рамках рассмотренной системы представляется возможным обоснованное решение ряда стратегических и тактических задач горного производства, направленных на решение проблемы формирования качества ископаемого при открытой добыче. К числу этих задач относятся: установление научно обоснованных требований к качеству добытых полезных ископаемых, разработка инженерных методик оконтуривания запасов полезного ископаемого и установления границ карьеров с учетом качественного состава и ценности полезных ископаемых, установление рационального. Порядка развития горных работ с учетом качественного состава и ценности полезных ископаемых, выбор оптимальных технологических схем добычи и обогащения, совершенствование производственных процессов, выбор направления конструирования новых технических средств, создание эффективной системы непрерывного контроля и управления качеством ископаемого в процессе горных работ, улучшение культуры и организации производства, рациональное стимулирование за качество горных работ и т.д. Решению большинства этих задач посвящены последующие разделы книги.