Лекция 1

Газообразное топливо

  - Классификация горючих газов

Газы — одно из агрегатных состояний вещества, в котором его частицы движутся хаотически, равномерно заполняя весь возможный объем. Горючие газы добывают из недр земли. Они представляют собой смесь различных углеводородов метанового ряда, предельных углеводородов (СnH2n+2).

ПРИРОДНЫЕ ГАЗЫ

Природные газы не содержат водорода, окиси углерода и кислорода. Содержание азота и углекислого газа обычно бывает невысоким. Газы некоторых месторождений содержат в небольших количествах сероводород.

По способу добычи природные газы можно подразделить на три группы.

1. Газы, добываемые из чисто газовых месторождений. Они в основном состоят из метана и являются тощими, или сухими. Тяжелых углеводородов (от пропана и выше) сухие газы содержат менее 50 г/м3. Основные составляющие: метан (СН4) (до 98 % от общего объема газа, зависит от газодобывающего месторождения), этан (С2 Н6), пропан (С3 Н8), бутан (С4 Н10), пентан (С5 Н12) и гексан (С6 Н14), а также другие изомеры. Кроме углеводородов в составе природных газов могут присутствовать азот, диоксид углерода, сероводород и инертные газы.

2.Газы, которые выделяются из скважин нефтяных месторождений совместно с нефтью, часто называют попутными  или нефтяными. Помимо метана они содержат значительное количество более тяжелых углеводородов (обычно свыше 150 г/м3 )  и являются жирными газами. Жирные газы представляют собой смесь сухого газа, пропан-бутановой фракции и газового бензина.

3. Газы, которые добывают из конденсатных месторождений, состоят из смеси сухого газа и паров конденсата, который выпадает при снижении давления (процесс обратной конденсации). Пары конденсата представляют собой смесь паров тяжелых углеводородов, содержащих С5 и выше (бензина, лигроина, керосина).

Сухие газы легче воздуха, а жирные легче или тяжелее в зависимости от содержания тяжелых углеводородов. Низшая теплота сгорания сухих газов, добываемых в России, составляет 31 000 кДж/м3. Теплота сгорания попутных газов выше и изменяется от 38 000 до 63 000 кДж/м3.

На газобензиновых заводах из попутных газов выделяют газовый бензин и пропан-бутановую фракцию, которую используют для газоснабжения городов в виде сжиженного газа.

По способу получения газы подразделяются на природные и искусственные.

Помимо газов, добытых из залежей земной коры, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, а также в коммунально-бытовом секторе используют небольшое количество искусственных газов, полученных путем переработки твердых и жидких топлив. Искусственные газы состоят из углеводородов непредельного ряда (Cn H2n ), таких как этилен (С2 Н4 ), пропилен (С3 Н6 ), бутилен (С4 Н8 ) и др.

ИСКУССТВЕННЫЕ ГАЗЫ

Газы безостаточной газификации получают частичным сжиганием твердых топлив в потоке воздуха, кислорода или в смеси их с водяным паром. В результате такой термохимической переработки топлива углерод, содержащийся в нем, взаимодействует с кислородом и водяным паром и образует окись углерода и водород. Аппараты, в которых осуществляется газификация топлив, называются газогенераторами, а газы, получаемые таким методом, — генераторными. 	К ним относятся:

- генераторный водяной,

-генераторный паровоздушный,

- доменный,

-газ подземной газификации углей и др.

Низшая теплота сгорания их не превышает 2 500 ккал/м3. Существенными недостатками большинства искусственных газов являются высокая токсичность и малая теплота сгорания, объясняемая большим содержанием балластных компонентов.

По методу производства искусственные горючие газы подразделяют на две основные группы:

– газы высокотемпературной (до 1 000 °C) и среднетемпературной (до 600 °C) перегонки твердых и жидких топлив;

– газы безостаточной газификации твердого топлива.

Газы первой группы, к которым относятся коксовый, сланцевый и газы пиролиза нефти, получают в термических печах и установках нагреванием твердого или жидкого топлива без доступа воздуха. При этом в процессе термического разложения горючей части исходных топлив помимо таких продуктов производства, как кокс, смолы, бензин, керосин и др., выделяется значительное количество горючих газов. Так, при переработке 1 т каменного угля можно получить 300÷350 м3 коксового газа, при переработке 1 т сланцев — 350÷400 м3 сланцевого газа, а при крекинге нефти выход горючих газов достигает 200÷250 м3 /т. Низшая теплота сгорания газов сухой перегонки твердых топлив 3 500÷4 500 ккал/м3 , а газа пиролиза нефти — до 11 000 ккал/м3 . При термической переработке твердых топлив в зависимости от способа переработки получают газы сухой перегонки и генераторные газы. Как те, так и другие в настоящее время весьма редко применяют для газоснабжения городов и промышленности.

  - Состав газообразного топлива

В состав горючих газов входят водород, метан, другие углеводородные соединения, сероводород, негорючие газы, двуокись углерода, кислород, азот и незначительное количество водяных паров, а также другие элементы.

Природный газ бесцветен и не имеет запаха (в том случае, если не имеет в своем составе сероводорода), он легче воздуха. Горюч и взрывоопасен.