2 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ

2.1Лабораторная работа № 2

2.1.1 Цель работы. Изучение методики расчета гидравлического разрушения при скважинной гидродобыче

2.1.2 Теоретические сведения. Рабочим органом при методе скважинной гидродобычи (СГД) является гидромониторная струя, которая осуществляет разрушение, смыв и подъем горной массы. СГД ведется затопленной свободной струей, когда плотность материала струи равна плотности среды.

Гидромониторные струи делят на три группы по давлению [7]:

- низкого — до 1 МПа;

- среднего — от 1 до 4 МПа;

- высокого — более 4 МПа

Основными параметрами гидромониторной струи являются скорость вылета струи, расход воды и диаметр насадки.

Нормальная нагрузка на разрушаемый слой пород определяется из выражения:

σ = γ∙g∙H,						(2.1)

где g   —ускорение свободного падения, м/с2,

γ — плотность вышележащих горных пород, кг/м3,

Н — глубина залегания пласта, м.

Поровое давление:

Ргидр = γв∙g∙H,Па,					(2.2)

где  γв — плотность грунтовых вод, кг/м3.

Эффективное напряжение:

σэ  = σ – Ргидр, Па					(2.3)

Сопротивление сдвигу водонасыщенных пород:

τs=C0 + σэ· tgφ, Па					(2.4)

где С0 — коэффициент сцепления пород, Па;

φ  —угол внутреннего трения для породы, градус.

Минимальная удельная сила удара струи, достаточная для разрушения породы:

Р у min> τs , Па.					(2.5)

Давление воды на входе в насадку:

Р0 =Р-ΔРС +γрж·g·H-ΔРг , Па,			(2.6)

где Р —давление воды, развиваемое насосом, Па;

ΔРс — потери напора в сети; ориентировочно Рс = (0,020-0,050) • 106 Па,

γрж   — плотность рабочей жидкости, кг/м3;

ΔРг — потери напора в гидромониторе; принимаются ориентировочно равными  ΔРг = (0,4-0,7) • 106,Па.

Начальная скорость истечения струи:

U0 =ψ·, м/с,					(2.7)

где  ψ —коэффициент скорости; принимается ψ = 0,92-0,96.

Расход воды определяется по формуле:

Q = , м3/с,				(2.8)

где а — коэффициент сжатия струи, принимается а = 1;

dn —диаметр насадки гидромонитора, м.

Коэффициент структуры потока струи:

,					(2.9)

где n — опытная величина, определяемая из следующего соотношения в зависимости от значения Ргидр :

Ргидр, Мпа	0,4        0,8        1,2       1,6        2,0

п	        1,870   1,471    1,002   0,561    0,20

Расстояние от насадки до забоя, на котором возможно разрушение породы:

, м				(2.10)

Производительность   гидравлического   разрушения рыхлых и слабосцементированных  песков  и  песчаников прочностью σсж - 0,5 - 2,0 МПа:

П =, т/час				(2.12)

где К — опытная постоянная, зависящая от диаметра насадки; для диаметров насадки 11,15 и 23 мм, принимается соответственно равной 1,2; 2,0; 4,8.

2.1.3 Контрольный пример

Рассчитать минимальную длину струи, расход воды и производительность скважинного гидромонитора при отбойке полезного ископаемого для следующих условий:

1)	разрабатывается фосфоритная руда, представленная водонасыщенными песками, характеризующаяся следующими параметрами:

коэффициент сцепления С0 = 4000 Па,

угол внутреннего трения пород φ= 33°;

плотность покрывающих пород γn= 2100 кг/м3;

глубина залегания пласта Н = 20 м,

плотность грунтовых вод γв- 1050 кг/м3;

2)	напор центробежного насоса Р = 2,4· 106 Па;

3)	плотность рабочей жидкости   γрж= ЮОО кг/м3,

4)	диаметр насадки dH= 0,024 м.

Решение

1.	Нормальная нагрузка на разрушаемый слой:

σ = γn ∙g∙H =2100·9.81·20 = 4.12·105 Па.

2.	Поровое давление:

Ргидр = γв∙g∙H = 1050·9.81·20 = 2.06 ·105·Па.

3.	Эффективное напряжение:

σэ  = σ – Ргидр -= = 4.12·105 · 2.06 ·105= 2.06 ·105 Па.

4.	Сопротивление сдвигу:

τs=C0 + σэ· tgφ = 4000 + 2.06-105tg33° = 1.23· 105 Па.

5.	Давление воды на входе в насадку:

Р0 =Р-ΔРС +γрж·g·H-ΔРг = 2.4 · 106 - 3.5 ·104 +  1000 · 9.81 ·· 20 - 5.5 · 1О5 =2,01-106  Па

6.	Начальная скорость истечения струи:

U0 =ψ·= 0.94= 63.4 м/с.

7. Расход воды:

Q = , == 5.39·10-2 м3/с.

8	Коэффициент структуры потока струи:

= 0.064

9	Расстояние от насадки до забоя:

=м

10. Производительность гидравлического разрушения:

П == т/час

2.1.4 Вопросы для самоконтроля

Назовите  основные   параметры   гидромониторной струи.

При каком условии происходит разрушение массива гидромониторной струей?

Каким образом формируется давление рабочей жидкости на входе в насадку?

Чем  отличаются  условия  работы  затопленной струи от свободной?

Как изменяется длина струи от прочности массива?

Варианты исходных данных приведены в таблице 2.1. Недостающие исходные данные принимайте из примера.