2 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ

2.1Практическая работа

2.1.1 Цель работы. Изучение методики расчета гидравлического разрушения при скважинной гидродобыче

2.1.2 Теоретические сведения. Рабочим органом при методе скважинной гидродобычи (СГД) является гидромониторная струя, которая осуществляет разрушение, смыв и подъем горной массы. СГД ведется затопленной свободной струей, когда плотность материала струи равна плотности среды.

Гидромониторные струи делят на три группы по давлению [7]:

- низкого — до 1 МПа;

- среднего — от 1 до 4 МПа;

- высокого — более 4 МПа

Основными параметрами гидромониторной струи являются скорость вылета струи, расход воды и диаметр насадки.

Нормальная нагрузка на разрушаемый слой пород определяется из выражения:

σ = γ∙g∙H,						(2.1)

где g   —ускорение свободного падения, м/с2,

γ — плотность вышележащих горных пород, кг/м3,

Н — глубина залегания пласта, м.

Поровое давление:

Ргидр = γв∙g∙H,Па,					(2.2)

где  γв — плотность грунтовых вод, кг/м3.

Эффективное напряжение:

σэ  = σ – Ргидр, Па					(2.3)

Сопротивление сдвигу водонасыщенных пород:

τs=C0 + σэ· tgφ, Па					(2.4)

где С0 — коэффициент сцепления пород, Па;

φ  —угол внутреннего трения для породы, градус.

Минимальная удельная сила удара струи, достаточная для разрушения породы:

Р у min> τs , Па.					(2.5)

Давление воды на входе в насадку:

Р0 =Р-ΔРС +γрж·g·H-ΔРг , Па,			(2.6)

где Р —давление воды, развиваемое насосом, Па;

ΔРс — потери напора в сети; ориентировочно Рс = (0,020-0,050) • 106 Па,

γрж   — плотность рабочей жидкости, кг/м3;

ΔРг — потери напора в гидромониторе; принимаются ориентировочно равными  ΔРг = (0,4-0,7) • 106,Па.

Начальная скорость истечения струи:

U0 =ψ·, м/с,					(2.7)

где  ψ —коэффициент скорости; принимается ψ = 0,92-0,96.

Расход воды определяется по формуле:

Q = , м3/с,				(2.8)

где а — коэффициент сжатия струи, принимается а = 1;

dn —диаметр насадки гидромонитора, м.

Коэффициент структуры потока струи:

,					(2.9)

где n — опытная величина, определяемая из следующего соотношения в зависимости от значения Ргидр :

Ргидр, Мпа	0,4        0,8        1,2       1,6        2,0

п	        1,870   1,471    1,002   0,561    0,20

Расстояние от насадки до забоя, на котором возможно разрушение породы:

, м				(2.10)

Производительность   гидравлического   разрушения рыхлых и слабосцементированных  песков  и  песчаников прочностью σсж - 0,5 - 2,0 МПа:

П =, т/час				(2.12)

где К — опытная постоянная, зависящая от диаметра насадки; для диаметров насадки 11,15 и 23 мм, принимается соответственно равной 1,2; 2,0; 4,8.