| СОЗДАНИЕ 3D МОДЕЛИ ·; Для создания новой детали выполните команду Файл – Создать или нажмите кнопку Создать на панели Стандартная.. ·; В окне Новый документ укажите тип создаваемого документа Деталь и нажмите кнопку ОК.. На экране появится окно новой детали. ·; Для входа в режим определения свойств детали щелкните правой лавишей мыши в любом пустом месте окна модели. Из контекстного меню выполните команду Свойства модели.. Ввод обозначения, наименования и выбор цвета детали На Панели свойств щелкните мышью в поле Обозначение и введите АБВ.01.. В поле Наименование введите Вилка.. ·; Раскройте список Цвет и определите цвет детали.. Выбор материала из списка материалов Для определения материала, из которого изготовлена деталь, откройте вкладку Параметры МЦХ.. На панели Наименование материала нажмите кнопку Выбрать из списка материалов .. ·; В окне Плотность материалов раскройте "ветвь" Чугуны и укажите марку материала.. |
| --- |
|  | Для выхода из режима определения свойств детали с сохранением данных нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления. |