Лекция № 6 ЛЕСНАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ

Рекультивация техногенных ландшафтов(земель, образовавшихся в результате хозяйственной деятельности человека) предусматривает искусственное целенаправленное преобразование на рушенных ландшафтов. Она включает в себя комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности земель, их хозяйственной и эстетической ценности, а также на улучшение окружающей среды. Рекультивации подлежат все земли, на которых произошли значительные негативные изменения, выраженные в нарушении почвенного покрова, образовании новых форм рельефа, изменении гидрологического режима территории, засолении техногенных земель и почвы, и загрязнении их промышленными отходами и радионуклидами. Направление рекультивации нарушенных ландшафтов определяется их последующим целевым использованием.

1. Лесомелиорация территорий, загрязненных радионуклидами

В результате радиационных аварий на предприятиях ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) окружающие их территории подвергаются радиоактивному загрязнению. При этом мощность экспозиционной зоны гамма-излучения, плотность потока бета-частиц, удельная активность выпавших радионуклидов в почве и растительности превышают уровни, создаваемые естественным радиационным фоном. Радиационная обстановка на этих территориях улучшается крайне медленно, так как самоочищение от основных долгоживущих дозообразователей цезия-137 и стронция-90 происходит только за счет радиоактивного распада, который продолжается многие десятилетия.

На территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, одной из важных задач является предотвращение распространения выпавших радионуклидов на чистые территории и речные долины, а также рациональное использование загрязненных площадей. Вынос радионуклидов за пределы загрязненных территорий в основном происходит за счет пылепереноса и перемещения с поверхностным и внутрипочвенным стоком.

Лес играет важную эколого-радиационную функцию в стабилизации, поглощении, перераспределении и самоочищении экосистемы от радионуклидов. Одновременно он отличается высокой радиационной чувствительностью по сравнению с другими фитоценозами. Лес предотвращает разнос радионуклидов водой и ветром с поверхности почвы, уменьшает угрозу вторичного загрязнения территорий. Если на открытых безлесных пространствах вынос радионуклидов представляет значительную величину, то на облесенных территориях полностью исключается пылеперенос, а вынос с поверхностным стоком уменьшается  в 10-100раз и не превышает 0,002% в год.

Инженерно-технические решения дезактивации крупных ландшафтов неперспективны и экономически нецелесообразны. Самоочищение территорий будет происходить естественным путем многие десяти лет за счет радиоактивного распада. Поэтому наиболее эффективным методом локализации радионуклидов в ландшафте является лесовосстановление и лесоразведение. Эти виды работ должны выполняться по радиационно и экологически безопасным технологиям. Основные требования к таким технологиям заключаются в минимальном нарушении почвенного покрова и сокращении трудозатрат при соблюдении лесоводственной и экономической эффективности лесовыращивания.

Анализ результатов научных исследований и обобщение производственного опыта показывают, что радиационную и экологическую безопасность лесовосстановления и лесоразведения существенно повышает исключение из технологических процессов таких традиционных энергоемких пылеобразующих операций, как корчевка и перемещение пней, полосная расчистка, нарезка борозд, разработка пластов рабочими органами дисковых культиваторов, культивация и агротехнические уходы.

Искусственное лесовосстановление и лесоразведение, независимо от уровня радиоактивного загрязнения почвы, должно базироваться на зональных и лесотипологических принципах. При этом следует стремиться не столько к обеспечению непрерывного экономически эффективного и безопасного использования лесных ресурсов, пригодных к употреблению, сколько к усилению экологической роли леса как биогеохимического барьера на путях миграции радионуклидов.

На площадях, подлежащих закультивированию, должно быть заранее проведено радиационное обследование, включающее определение плотности загрязнения почвы (Ки/км2, Ки/м2), мощности экспозиционной дозы гама-излучения и плотности потока бета-частиц, а также намечены места для отдыха. Участки с повышенным гамма-фоном ограждают предупредительными знаками.

Проект лесных культур разрабатывают одновременно с расчетно-технологической картой. В этих документах отражается радиационная обстановка на участке, указывается порядок и способ проведения работ в зависимости от размера площади, мощности, экспозиционной дозы гамма-излучения, наличия лесокультурных механизмов, рельефа местности, обозначаются зоны с различной плотностью загрязнения. Кроме того, предусматриваются методы по охране труда и радиационной безопасности. В частности, планируется увеличенное время на инструктаж, подготовительно-заключительные работы, время на отдых, гигиенические мероприятия, решаются вопросы обеспечения работников индивидуальными   защитными средствами. В связи с этим снижаются нормы выработки. Проект лесных культур и расчетно-технологическую карту утверждает главный лесничий и инженер-радиолог.

При разработке проекта лесных культур и технологической карты работы планируют из расчета минимально необходимого количества технологических операций и наименьшего числа работающих. Обработку почвы загрязненных территорий проводят частично и только во влажные периоды года - ранней весной после схода снега, после дождя или поздней осенью - во избежание подъема радионуклидов с пылью. При обработке почвы и посадке леса должна использоваться техника с герметизированными кабинами. Ручная посадка на загрязненных территориях с плотностью загрязнения почвы цезием-137 свыше 5 Ки/км2 или стронцием-90 свыше 3 Ки/км2 не допускается. Уход за культурами проводят механизированным способом и только в междурядьях путем полосного внесения гербицидов или скашивания сорняков косилками. Уход за почвой культур путем ее рыхления не допускается.

Наиболее эффективной технологией является использование многооперационных машин, работающих в автоматическом режиме, и применение крупномерного посадочного материала. В этом случае производство лесных культур сводится к двум технологическим операциям - посадке и лесоводственному уходу. В целях снижения доз облучения человека и уменьшения миграции радионуклидов рекомендуется посадка крупномерного посадочного материала лесопосадочными машинами МЛУ-1, ЛМД-91 без предварительной обработки почвы. В этом случае значительно уменьшается и площадь со вскрытым почвенным покровом по сравнению с полосной и бороздной обработкой почвы. При защитном лесоразведении рекомендуется заменять сплошную вспашку на полосную вертикально-фрезерным культиватором ФВ-0,9/1,5, при применении которого вскрытие загрязненной поверхности почвы уменьшается в 3 раза.

На загрязненных радионуклидами площадях целесообразно выращивать смешанные хвойно-лиственные культуры с рядовым или кулисным расположением древесных пород. В состав лесных культур следует вводить кустарники, что позволяет повысить первоначальную густоту и защитную роль культур, ускорить их ввод в эксплуатацию, а также снизить густоту древостоя на этапе формирования насаждения в результате выхода древесных пород в верхний ярус. В связи с этим отпадает необходимость в рубках ухода, что крайне важно в условиях радиоактивного загрязнения. В определенных природно-производственных условиях на свежих гарях и землях, исключенных из сельскохозяйственного пользования, создание культур возможно посевом с использованием летательных аппаратов, высота полета которых должна увязываться со степенью радиоактивного загрязнения территории.

С целью получения к возрасту спелости древесины с уровнем содержания радионуклидов, не превышающим установленные нормативы, лесные культуры следует создавать из долгоживущих высокопродуктивных хвойных и лиственных пород. Результаты радиоэкологических исследований показывают, что эколого-физиономический облик создаваемых насаждений должен формировать лесную подстилку, накапливающую радионуклиды и препятствующую их переходу в минеральную часть лесных почв.

Перечень лесокультурных работ при искусственном лесовосстановлении и лесоразведении определяется плотностью загрязнения почвы цезием-137 и стронцием-90. На землях с плотностью загрязнения почвы цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2 или стронцием-90 от 0,15 до 3 Ки/км допускается ручная посадка лесных культур с соблюдением мер предосторожности радиационной безопасности. На землях с плотностью загрязнения почвы цезием-137 от 5 до 15 Ки/км и стронцием-90 от 3 до 10 Ки/км2 обработка почвы под лесные культуры механическим способом производится только частичная: полосная вспашка, нарезка борозд плугами, образование микроповышений (пластов, гряд, гребней). Эта агротехническая операция выполняется минимальным количеством обслуживающего персонала. В связи с этим конструкция применяемых машин и механизмов должна исключать переналадку, установку и ремонт непосредственно на загрязненной территории. Для улучшения минерального питания лесных культур в первые годы их жизни и уменьшения поступления радионуклидов в растения одновременно с обработкой почвы почвообрабатывающими орудиями рекомендуется внесение в почву природных цеолитов - 15-20 т на 1 га (они адсорбируют радионуклиды и предотвращают переход их из почвы в растения) и минеральных удобрений.

При выполнении лесокультурных работ в зоне радиоактивного загрязнения необходимо строго выполнять требования по обеспечению безопасности жизнедеятельности работающих. Ответственность за организацию и строгое соблюдение правил радиационной безопасности возлагается на руководителей лесохозяйственных предприятий, их службу охраны труда и непосредственных исполнителей работ. Работающие в зонах с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 5 Ки/км2 и выше и стронцием-90 свыше 3 Ки/км2 должны быть обучены правилам безопасности проведения работ в условиях радиоактивного загрязнения, правилам пользования средствами индивидуальной защиты и личной гигиены и иметь индивидуальные дозиметры-накопители доз.

2. Рекультивация ландшафтов, образовавшихся после горнопромышленного производства

Серьезные нарушения природных ландшафтов вызывает также непромышленное производство. В этом случае образуются нарушенные земли, которые утратили первоначальную хозяйственную ценность и являются источником отрицательного воздействия ни окружающую среду. Добыча полезных ископаемых открытым способом приводит к формированию отвалов разных форм и размером, карьеров, хвостохранилищ и др., а также к образованию техногенных ландшафтов. При этом деградируют сельскохозяйственные, лесные и другие ценные земли, загрязняется окружающая среда продуктами отходов при их добыче и переработке, а также нарушаются его сложившиеся биогеоценотические связи и экологические закономерности. Поэтому рекультивация нарушенных земель и предотвращения отрицательного воздействия горнодобывающей и перерабатывающей промышленности - одна из важнейших государственных проблем. Рекультивация ландшафта включает комплекс мероприятий (организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических), направленных на восстановление хозяйственной, медико-биологической и эстетической ценности нарушенного ландшафта.

Добыча полезных ископаемых, особенно открытым способом, сопровождается увеличением площадей нарушенных земель, деградацией ландшафтов, геохимической трансформацией почв и растительности. Продуктами отходов при их добыче и переработке разрушаются сельскохозяйственные, лесные и другие ценные земли, загрязняется окружающая среда, а также нарушаются сложившиеся биогеоценотические связи и экологические закономерности. Сформированные при этом техногенные земли, как правило, не зарастают естественным путем практически в течение 5-20 лет, а в последующие годы зарастание происходит очень медленно и часто в нежелательном направлении.

Рекультивация нарушенных земель осуществляется с целью восстановления и целенаправленного преобразования их для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, рекреационных, природоохранных санитарно-оздоровительных и др. целей.

Добычу рудных и нерудных ископаемых провоет открытым и подземным способами. Восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель, а также их рациональное использование в сельском, лесном хозяйствах и в рекреационных целях включает 2 этапа: горнотехнический и биологический.

Горнотехнический этап рекультивации

Горнотехнический этап рекультивации - составная часть общего технологического процесса горных и земляных работ, выполняемых в ходе разработки месторождений полезных ископаемых.  Основная его цель - подготовка нарушенных земель для последующего  использования их в хозяйстве. Он включает планировку грунтов (техногенных субстратов), оформление откосов, снятие и нанесение  плодородного слоя почвы на рекультивируемые земли, строительство дорог, гидротехнических сооружений и др. Особенно тщательно работы по горнотехнической рекультивации ведутся на площадях, предназначенных для использования в сельскохозяйственном производстве. Эти участки хорошо планируют, покрывают плодородным пнем почвы, добиваясь обеспечения необходимого состава и мощности корнеобитаемого слоя. Рельеф спланированной территории должен быть выровнен. Оптимальным считают уклон, не превышающий 1-3° в лесостепных и степных районах и 3-5°- в лесных районах. Рельеф рекультивационных участков, намеченных для лесохозяйственного использования, может быть волнистым и умеренно расчлененным. При этом необходимо учитывать возможность использования механизмов при лесокультурных работах, а также вероятность возникновения эрозионных процессов.

Основные аспекты биологической рекультивации техногенных ландшафтов

Техногенные ландшафты являются динамичными системами, находящимися в постоянном изменении под влиянием различных природных, антропогенных, абиотических и других факторов. При проведении рекультивации должен быть положен экологический подход, имеющий целью организацию и создание сбалансированных ландшафтов, наиболее полно отвечающих потребностям общества. Это предполагает проведение комплекса мероприятий, направленных на восстановление, целенаправленное преобразование, сохранение и повышение продуктивности, природоохранной, хозяйственной и эстетической ценности техногенных ландшафтов.

Восстановление и целенаправленное преобразование техногенных ландшафтов должно идти по пути экологической оптимизации и научно обоснованного обустройства территории, путем создания взаимосвязанной системы биотопов искусственного и естественного происхождения, образующих экологический каркас территории. Последний представляет совокупность искусственных и естественных экосистем, отражающих характерные для данной 1ерритории биотопы. Пространственно организованная система искусственных и естественных участков способна поддерживать устойчивость экосистемы в течение длительного периода, сохранять и приумножать биоразнообразие, предотвращать дальнейшую деградацию ландшафта, образовавшегося на техногенной территории.

Главная роль в поддержании экологической стабилизации при образованного техногенного ландшафта принадлежит лесной и травянистой растительности. Интенсивность влияния лесных и травяных фитоценозов на основные факторы экологической стабилизации преобразованных ландшафтов определяется не только их мелиорирующими свойствами, но и их фитомассой и фауной.

Долголетнюю структуру экологического каркаса преобразованного техногенного ландшафта в немалой степени предопределяет взаимосвязанная система созданных лесомелиоративных насаждений. Она должна быть непрерывной и взаимосвязанной, защищать прилегающую территорию от неблагоприятных природных явлений, антропогенных и абиотических факторов, обеспечивать условия для расселения и миграции животных, а также гнездования птиц. Поэтому при биологической рекультивации техногенных ландшафтов следует создавать искусственные биоценозы, образующие биоразнообразие. В этом случае, кроме посадки древесных пород и кустарников, необходимо вводить полукустарниковые растения и травы с целью образования на закультивированной площади всей совокупности растительного и животного мира, обеспечивающего выращивание высокобонитетного биоценоза для данных лесорастительных условий. Вводимые растения в местах обитания и миграции животных и гнездования птиц будут служить кормом для них. Создаваемый на техногенных субстратах экологический каркас должен иметь связь с окружающими насаждениями, лугами, водоемами и т. п., являющимися элементами общего биологического каркаса.

Лесокультурные работы следует проводить с применением комплекса мероприятий и учетом региональных особенностей, позволяющих устранить негативные последствия техногенного воздействия на окружающую среду и, целенаправленно преобразовывать ландшафт.

Главную древесную породу целесообразно высаживать совместно с деревьями-мелиорантами. Они должны иметь меньшую энергию роста и способствовать повышению плодородия почвогрунтов. В качестве мелиорантов можно использовать, например, ольху черную и серую. В этом случае происходит накопление азота, фосфора и калия в клубеньках на корнях, а также в листьях. Вместе с тем под ольхой черной и серой накапливается гумус, снижается кислотность почвы. В этих условиях плавная древесная порода в сочетании с окружающие ее мелиорантами  будет иметь благоприятные экологические условия. Это обеспечит формирование устойчивых микрофито-ценозов, ядром которых явится главная порода. Последняя в этом  случае будет более устойчивой, долговечной и иметь усиленный рост. Для улучшения плодородия почв следует также проводить их фитомелиорацию - посев трав.

Наиболее целесообразным поемом является биологическая рекультивация с нанесением на поверхность плодородного слоя почвы или потенциально плодородных грунтов, обеспечивающих создание устойчивого растительного покрова и предотвращающих ветровую эрозию грунтов легкого гранулометрического состава. Однако это не всегда возможно. В то же время почвогрунты (субстраты) образовавшиеся после добычи полезных ископаемых, имеют низкое плодородие почвы и ее биологическую активность. Биологические свойства почвогрунтов, их активность определяются интенсивностью и направленностью микробиологических и биохимических процессов, обусловленных жизнедеятельностью почвенного биоценоза. Основную часть его составляют микроорганизмы в виде бактерий, вирусов, водорослей, микроскопических грибов, простейших и т. п. Их следует рассматривать как важнейший элемент почвенной экологии. Благодаря им в почве образуются необходимые для растений питательные вещества в усвояемой форме и утилизируются многие токсичные соединения.

При рекультивации техногенных ландшафтов необходимо активизировать микробиологические процессы в почве за счет внесения полезной почвенной   микрофлоры - важнейшего элемента живой природы, принимающего активное участие в образовании гумуса и питательных веществ. Это достигается использованием высокоэффективных экологически чистых бактериальных препаратов и молочнокислых бактерий, называемых общим термином «биопрепараты». В качестве таких биопрепаратов, выпускаемых серийно, рекомендуют активатор почвенной микрофлоры, азотовит, бакто-фосфин и др. Эти активаторы целесообразно использовать в комплексе с созданием лесомелиоративных насаждений и травосеянием В этом случае лесные растения и травы обогащают почвогрунт питательными веществами и гумусом, а биопрепараты повышают активность и интенсивность почвенной микробиоты. Они принимают активное участие в образовании гумуса и доступных для растений питательных веществ. Однократная обработка почвы этими биопрепаратами повышает общую численность полезной микрофлоры и тем самым повышает плодородие почв.

Образовавшиеся на поверхности техногенных ландшафтов почвогрунты часто являются малоструктурными или бесструктурными. В этом случае до полного окончания рекультивации следует применять полимерные структурообразователи, которые при высокой их гигроскопичности одновременно являются и регуляторами влажности почвы. Они предотвращают водную и ветровую эрозию, исключают вымывание питательных веществ, улучшают почвы т. п. Сейчас известно более 60 структурообразователей (карбокси-метилцеллюлоза, полиакрилонитрил, пектин, полиакрилат натрия др.). Например, при использовании структурообразователей К-4 К-9 в процессе выращивания защитных насаждений на каштановых) почвах установлено существенное улучшение их структурного состояния, увеличение общего содержания агрономически ценных макроагрегатов и порозности, усиление микробиологической активности, выделения углекислоты, ослабление уплотнения почвы.

При рекультивации техногенных земель следует доводить до оптимального гранулометрический состав образуемого пахотного горизонта. Для большинства растений этими качествами обладают легко- и среднесуглинистые почвы, иногда супесчаные. Мелиорация гранулометрического состава осуществляется путем доведения содержания физической глины в образуемом пахотном горизонте до оптимального: пескованием тяжелосуглинистых почвогрунтов и глинованием песков. В этом случае улучшается почвенный макроклимат и интенсифицируются микробиологические и биохимические процессы, обуславливающие жизнедеятельность почвенного биоценоза.

При выращивании лесных насаждений на техногенных субстратах необходимо проводить их микоризацию - внесение микоризообразующих грибов. Это объясняется тем, что многие древесные породы, являются микотрофными растениями без наличия на их корнях микоризы (симбиоза гриба и корня) растут и развиваются плохо. В техногенных субстратах она обычно отсутствует. Микориза способствует более полному использованию растениями питательных веществ почвы, интенсифицирует их биохимические реакции и физиологические процессы, повышает содержание сахаров  свободных аминокислот, улучшает рост и ускоряет развитие культивируемых растений. Благодаря огромной всасывающей поверхности почвенного мицелия гриба-симбиота и его выносливости к высокому осмотическому давлению микориза имеет в условиях недостаточной влажности почв особо важное значение. Растения, имеющие мицелий, лучше снабжаются, водой и легче переносят недостаток влаги в почве. Микоризация субстратов может быть произведена путем внесения микоризной земли, взятой из-под насаждений соответствующей породы, или использованием чистой культуры микоризных грибов.

Образовавшиеся после добычи полезных ископаемых почвогрунты часто бывают токсичными (канцерогенными). Одним из путей нейтрализации этих веществ является внесение цеолитов (адгорбентов). Они обладают уникальными сорбционными качествами; ионнообменными и биологически активными свойствами. Цеолиты способствуют эвакуации тяжелых металлов и радионуклидов, повышают иммунологиче:кую сопротивляемость и биологическую защиту растений.

Таким образом, эффективная и экологически оправданная биологическая рекультивация техногенных ландшафтов возможна при выполнении комплекса взаимосвязанных организационно-хозяйственных, лесометиоративных и агротехнических мероприятий направленных на нейтрализацию токсичных почвогрунтов, на повышение их плодородия путем оптимизации их гранулометрического состава; активизации микробиологических и биохимических процессов образуемого пахотного горизонта, внесения структурообразователей, цеолитов и микоризации. Это позволит создать устойчивую и взаимосвязанную систему биотопов и превратить техногенные земли в экологически целесообразные ландшафты.