Лекция 11. ОСУШЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Осушение − предупреждение или ликвидация неблагоприятного влияния воды на хозяйственную деятельность человека. Наибольшее значение имеет осушение для сельского хозяйства, где осушительные мелиорации дают возможность капитально улучшить неблагоприятные природные условия избыточного увлажненных земель и вовлечь их в сельскохозяйственный оборот. Для зоны избыточного увлажнения осушение − одно из основных средств интенсификации сельскохозяйственного производства, обеспечивающее наиболее рациональное использование земли, средств механизации и химизации сельского хозяйства. До тех пор пока из почвы не будет своевременно удален избыток воды, все остальные средства обычно экономически неэффективны. Сельскохозяйственное осушение состоит из комплекса технических, агротехнических и организационно-хозяйственных мероприятий, в основе которого лежат гидро-технические приемы нормированного удаления вод из корне-обитаемого слоя почвы.

Объектами осушения для сельского хозяйства являются избыточно увлажненные земли различных типов: болота, заболоченные и минеральные земли. К болотам относятся территории, на которых после осушения сохраняется слой торфа мощностью не менее 20 см; при меньшей мощности торфа угодья относят к заболоченным землям, а при его отсутствии − к минеральным землям постоянного или временного увлажнения.

Для расширения сельскохозяйственных угодий в лесной и лесостепной зонах осушают главным образом низинные и переходные болота, а для добычи торфа − верховые болота. Низинные болота располагаются в местах выходов на поверхность грунтовых вод, а также по заболоченным поймам (участки речных долин, регулярно затапливаемые весенними полыми водами) и плавням (нижние части речных пойм на юге страны) рек − водоприемников. Они отличаются значительным потенциальным плодородием, содержат большие запасы зольной пищи растений и после осушения превращаются в отличные сельскохозяйственные угодья, в первую очередь − в огородные земли и луга. Вторую группу болот, менее богатых питательными веществами растений и требующих более длительного срока окультуривания, составляют переходные болота. Верховые болота без заражения микрофлорой (внесение навоза, фекалий) и применения значительных доз удобрений (извести, калия, фосфора и в начальный период освоения − азота) не дают хозяйственного эффекта. Однако сфагновый торф обладает способностью поглощать огромное количество влаги (до 2000% и более веса сухого вещества), что позволяет использовать его на подстилку сельскохозяйственным животным.

Осушение в лесном хозяйстве предусматривает ликвидацию негативного влияния избытка воды на рост леса. Удаление избыточной влаги из корнеобитаемого слоя почвы − один из видов мелиорации, которая дает возможность повысить производительность заболоченных лесных почв, поднять продуктивность леса, расширить использование новых земель под лесное хозяйство. Осушение включает в себя комплекс гидротехнических, агротехнических и лесохозяйственных мероприятий, в основе которых лежат гидротехнические приемы нормированного удаления воды из корнеобитаемого слоя почвы. Оно способствует улучшению водного и воздушного режимов почвенного горизонта, более быстрому оттаиванию и прогреванию его весной, благоприятно сказывается на развитии полезной микрофлоры, повышении плодородия лесных почв. При этом питательные вещества в почве становятся более доступными для растений, активизируются рост и развитие древесных пород. Это позволяет осваивать под лесные культуры ранее непригодные земли.

В зависимости от типа леса, древесной породы, возраста древостоя, климатических условий и степени воздействия человека на водный режим можно повысить бонитет насаждения на I-III класса: в болотно-травяной группе типов леса − в черноольшанниках с III до II, ельниках – с V до II, кедровниках

– с IV до II, лиственничниках – с IV до II, березняках – с V до III и в сосняках – с IV до I; в долгомошной группе типов леса: в ельниках – с IV до III, кедровниках – с IV до II и сосняках – с III до II; в травяно-сфагновой группе: в ельниках – с IV до III, кедровниках – с V до III, лиственничниках – с V до III, березняках – с V до IV и сосняках – с IV до II; в сосняках cфагновых – с IV до III и сосняках по верховому болоту – с V до IV.

В лесном хозяйстве осушение разделяли на период неосознанного применения, но с использованием его результатов, и осознанного, когда осушение переувлажненных лесных земель проводилось ради указанных выше целей. Большей частью неосознанное осушение лесов являлось следствием подготовки земель для нужд сельского хозяйства и строительства транспортных каналов. Такие работы проводились еще в период цивилизаций ольмеков и инков, в древнем Египте (3 тыс. лет до н.э.), Месопотамии и Древнем Риме (2 тыс. лет до н.э). В Европе такое осушение насчитывает около 10 столетий.

Объекты осушения − болота, заболоченные и избыточно увлажненные леса постоянного или временного переувлажнения. Для их осушения строят осушительные системы (преимущественно открытые), осушительная сеть которых обеспечивает отвод избытка воды до нормы осушения или до экономически обоснованной степени осушения (ниже нормы). Методы и способы осушения определяются типом водного питания и видом лесохозяйственного использования территории. При атмосферном типе водного питания основным методом осушения является ускорение поверхностного стока главным образом с помощью открытых собирателей (закрытые применяют пока в опытном порядке ); при грунтовом − ускорение подземного стока с понижением грунтовых вод до необходимого уровня открытыми каналами (редко дренажа); при наличии потока грунтовых вод − перехват его ловчими каналами со стороны водосбора; при грунтово-напорном типе − снижение уровня подземных вод вертикальным дренажем или глубокими каналами (дренами) в сочетании с ускорением поверхностного стока; при склоновом (делювиальном) − ограждение осушаемых земель со стороны склонов нагорными каналами и перехват склонового стока каналами на самой осушаемой территории; или намывном (аллювиальном) − ограждении территории дамбами (валами ) со стороны реки, озера, моря, постройка осушительной сети со шлюзами на магистральном канале и насосных станций для удаления воды. В сухие периоды в зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения применяют регулирование водного режима осушаемых почв задержанием сброса избытка или подачей ее в каналы со шлюзами при наличии водного источника и малой глубине торфа, подстилаемого хорошо фильтрующими песчаными грунтами.

Осушение заболоченных лесов в необходимых случаях сочетают с внесением минеральных удобрений для повышения продуктивности осушаемых насаждений. Гранулированные удобрения на торфяных почвах действуют более длительный срок, чем на минеральных, обеспечивая повышение текущего прироста в 1,3-3 раза. Например, применение фосфорно-калийных удобрений в ельниках и лиственничниках травяно-сфагновых повышает величину их дополнительного прироста, полученного при осушении, на 40%, в сосняках по богатому пе-реходному болоту − на 30%, в ельниках и сосняках долгомошниках − почти в 2 раза, сосняках и кедровниках травяно-сфагновых − в 2 раза, в сосняках по бедному переходному болоту − на 70%.

Основные объекты осушения: заболоченные хвойные насаждения районах интенсивного лесного хозяйства, зонах активного заболачивания вырубок, вокруг городов и населенных пунктов. Безлесные болота с целью выращивания на них леса естественным путем или создания лесных культур осушают в малолесных районах, зеленых зонах городов и населенных пунктов, в районах массового осушения заболоченных лесов и сельскохозяйственных земель. Осушение заболоченных лесных земель оздоровляет территорию путем снижения влажности приземного слоя воздуха и увеличения содержания кислорода в нем, уменьшается количество кровососущих насекомых, создаются лучшие условия для работы и отдыха трудящихся.

Режим осушения устанавливает нормы осушения и сроки понижения уровня грунтовых вод в наиболее распространенных осушительных системах одностороннего действия. Определяется путем наблюдений на опытных участках и расчетами в соответствии с биологическими особенностями древесных пород, климатическими, почвенными и гидрологическими условиями осушаемого участка, методом и способом осушения, технологией посадки и ухода за сеянцами, саженцами в лесных питомниках и за лесными культурами.

Понятие режим осушения в полной мере применимо и к осушительным системам двустороннего действия (осушительно-увлажнительным или осушительно-оросительным), где режим влажности корнеобитаемого слоя почвы зависит также от нормы орошения, сроков и числа поливов сеянцев, саженцев и особо ценных лесных насаждений. При этом на осушаемой площади выдерживается такой режим осушения, который обеспечивает оптимальные условия произрастания древесных пород, а сам режим (оросительная и поливная норма, число и сроки поливов и т.д.) определяют расчетом. В меньшей мере это понятие применимо к осушительным системам с предупредительным шлюзованием, позволяющим перераспределить размер и сроки отвода избыточных вод.

Под режимом осушения понимают также сроки достижения и величину расчетной нормы осушения. Расчетная норма осушения (для большинства хвойных пород) должна быть достигнута к средней дате начала роста корней.

Режим осушения в течение вегетационного периода характеризуется средневегетационной нормой (например, для большинства хвойных пород 40-70 см), которая для успешного роста древесных насаждений должна выдерживаться таким образом, чтобы суммарный срок затопления слоя распространения корневых систем в год расчетной обеспеченности осадков вегетационного периода не превышал 65-85 суток из 100. Для надежного обеспечения оптимального водного режима на осушаемых площадях осушительные системы целесообразно рассчитывать на осадки вегетационного периода средневлажного года (25%-ной обеспеченности).

Осушительная система − это избыточно увлажненная территория государственного лесного фонда вместе с сетью каналов, дрен и другими гидротехническими и эксплуатационными сооружениями, обеспечивающими ее осушение. Основные элементы осушительной системы: регулирующая, ограждающая и проводящая сети, составляющие осушительную сеть; водоприемник (река, озеро, море, рыхлые породы подстилающих горизонтов грунта и др.): гидротехнические сооружения; дорожная сеть (лесовозные и лесохозяйственные дороги, проезды вдоль каналов, мосты, водопропускные трубы, скотопрогоны, пешеходные мостики и др.); противопожарные сооружения (огородительные противопожарные каналы, шлюзы на каналах с постоянным током воды, противопожарные водоемы и др.); эксплуатационные сооружения (гидротехнические посты, наблюдательные скважины и др.).

По способу осушения осушительные системы бывают открытые (регулирующая сеть − открытые каналы) и закрытые (регулирующая сеть − закрытые собиратели, дрены-осушители и др., представляющие собой подземные трубчатые водоводы). Основные проводящие и ограждающие каналы в обоих случаях открытые. Открытые осушительные системы, используемые при осушении заболоченных лесов и лесных болот, несмотря на технические недостатки, преобладают вследствие меньших затрат на их устройство. Закрытые осушительные системы технически более совершенны и долговечны, но значительно дороже открытых и применяются при осушении лесных питомников, территории подсобных хозяйств, культурных пастбищ, садов и огородов, а также в опытных целях. Закрытые осушительные системы позволяют производить увлажнение осушаемых земель в засушливые периоды вегетации растений.

Неотъемлемая часть осушительной системы − водоприемник (обычно река или водоем), способный принять сбрасываемую осушительной сетью воду, не вызывая в сети подпора. При недостаточной пропускной способности или неустойчивом русле водоприемник регулируют путем расчистки, спрямления, углубления и расширения русла.

По методу отвода воды из осушительной сети осушительные системы бывают самотечные (вода поступает в водоприемник самотеком) и с машинным водоподъемом (воду из магистральных каналов откачивают в водоприемник с помощью насосных станций). Машинный водоподъем применяют редко − при осушении ценных лесонасаждений, национальных парков или земель подсобного хозяйства, расположенных на приморских низменностях, низких речных и озерных поймах, где самотечные системы невозможны.

По характеру воздействия на водный режим осушаемой территории осушительные системы одностороннего действия (преобладают при осушении лесов) обеспечивают только отвод воды; двустороннего действия (осушительно-увлажнительные), регулирующие водный режим почв путем задержания и перераспределения по времени избыточной воды и пополнения ее запасов в корнеобитаемом слое почвы в засушливые периоды главным образом шлюзованием осушительных каналов. Осушительные системы двустороннего действия дают возможность в течение вегетационного периода поддерживать в корнеобитаемом слое почвы водный режим, близкий к оптимальному. Они целесообразны при осушении особо ценных насаждений в лесных питомниках в зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения.

Конструкция осушительных систем зависит от почвенных, гидрологических, хозяйственно-экономических условий территории государственного лесного фонда.