# Лекция 12. Строительные погрузчики. Общие сведения

Строительные погрузчики представляют собой самоходные универсальные машины, предназначенные для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с различными видами грузов (сыпучими, кусковыми, штучными, пакетированными, длинномерными и т. п.), перемещения грузов на сравнительно небольшие расстояния, землеройно-погрузочных, строительно-монтажных и вспомогательных работ. Универсальность погрузчиков обеспечивается наличием широкой номенклатуры быстросъемных сменных рабочих органов — ковшей различных типов и вместимости, вилочных, челюстных и монтажных захватов, крановых безблочных стрел, навесных рыхлителей, буров и др.

Для сокращения трудоемких ручных операций в строительстве все шире применяются малогабаритные универсальные погрузчики многоцелевого назначения.

Одноковшовые погрузчики предназначены для механизации погрузочных, землеройно-погрузочных и строительно-монтажных работ. Основным рабочим органом таких погрузчиков является ковш определенной вместимости. Одноковшовые погрузчики классифицируют, по типу ходового устройства на гусеничные (на базе серийных тракторов) и пневмоколесные (на базе специальных шасси и тягачей); по расположению рабочего органа относительно двигателя – с передним (наиболее распространены) и задним расположением; по способу разгрузки рабочего органа – с полуповоротным, комбинированным, перекидным и фронтальным погрузочным оборудованием. В промышленном, гражданском и дорожном строительстве наибольшее распространение получили универсальные фронтальные одноковшовые погрузчики на пневмоколесном ходу, обладающие высокой мобильностью, маневренностью, производительностью и надежностью в эксплуатации. Рабочий процесс фронтального погрузчика, оборудованного ковшом, включает следующие операции: перемещение погрузчика к месту набора материала с одновременным опусканием ковша, внедрение ковша в материал напорным усилием машины, подъем ковша со стрелой, транспортирование материала к месту разгрузки ковша опрокидыванием.

Погрузчики могут эксплуатироваться в различных климатических условиях при температуре окружающей среды от  –40 до +40°С.

Параметры одноковшовых фронтальных пневмоколесных погрузчиков регламентированы ГОСТ 21321-85, в соответствии с которым предусмотрен выпуск строительных и карьерных погрузчиков грузоподъемностью 2, 3, 4, 6, 10, 15 и 25 т на специальном пневмоколесном шасси с шарнирно сочлененной рамой. В настоящее время промышленность серийно выпускает строительные одноковшовые погрузчики ТО-30 грузоподъемностью 2 т, ТО-18А и ТО-25 грузоподъемностью 3 т, ТО-28 грузоподъемностью 4 т, а также карьерные погрузчики ТО-27-1 грузоподъемностью 6 т и ТО-21-1А грузоподъемностью 15т. Все погрузчики (за исключением ТО-25) базируются на специальных двухосных тягачах с шарнирно сочлененной рамой, имеющих оба ведущих унифицированных моста с самоблокирующимися дифференциалами и гидромеханическую трансмиссию. Мосты оснащены одинарными большегрузными широкопрофильными шинами низкого давления с протектором повышенной проходимости. Погрузчик ТО-25 базируется на пневмоколесном тракторе Т-150, в котором доработаны некоторые узлы.

Современные одноковшовые фронтальные пневмоколесные погрузчики представляют собой конструктивно подобные машины, основные агрегаты (двигатели, коробки передач, ведущие мосты, рулевое управление, элементы гидросистемы, кабины оператора) и рабочее оборудование которых максимально унифицированы.

Они являются универсальными машинами и благодаря значительным выглубляющим и вырывным (59...140 кН) усилиям на кромке ковша способны разрабатывать грунты до III категории включительно без предварительного рыхления. Основным рабочим органом строительных погрузчиков является ковш с прямой режущей кромкой, предназначенный для разработки и погрузки сыпучих и кусковых материалов плотностью 1,4...1,9 т/м3. Сменное рабочее оборудование строительных погрузчиков – ковш уменьшенной вместимости для погрузки более плотных материалов, ковш увеличенной вместимости, двухчелюстные ковши, челюстные захваты, грузовые вилы, крановые безблочные стрелы и др.

Карьерные одноковшовые фронтальные пневмоколесные погрузчики предназначены для землеройно-транспортных работ в грунтах I и II категорий без предварительного рыхления и на грунтах до VI категории с предварительным рыхлением, погрузки сыпучих и кусковых материалов. Кроме основного ковша они оборудуются ковшами различной вместимости с зубьями и без зубьев.