Лекция 11

ГОРЕНИЕ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА

Горение — быстропротекающая химическая реакция соединения горючих компонентов с кислородом, сопровождающаяся интенсивным выделением теплоты и резким повышением температуры продуктов сгорания.

Для инициирования реакций горения нужны условия воспламенения смеси топлива с окислителем. Воспламенение может быть самопроизвольным и вынужденным (зажигание). Температура самовоспламенения — минимальная температура, при которой в нагретой газовоздушной смеси начинается самопроизвольный (т. е. без внешнего подвода теплоты) процесс горения за счет выделения теплоты горящими частицами газа. Температура самовоспламенения не является фиксированной для данного газа и зависит от многих параметров: его содержания в газовоздушной смеси, степени однородности смеси, формы и размеров сосуда, в котором смесь нагревается, быстроты и способа ее нагрева, каталитического влияния стенок сосуда, давления, под которым находится смесь.

Газовоздушные смеси могут воспламеняться (взрываться) только тогда, когда содержание газа в смеси находится в определенных (для каждого газа) пределах. В связи с этим различают нижний и верхний концентрационные пределы воспламеняемости. 	Нижний предел соответствует минимальному, а верхний — максимальному количеству газа в смеси, при которых происходит воспламенение (при зажигании) и самопроизвольное (без притока тепла извне) распространение пламени (самовоспламенение). Эти же пределы соответствуют и условиям взрываемости газовоздушных смесей.

Условия качественного сжигания газа

Для получения максимального КПД теплогенерирующего агрегата основным условием является наиболее полное сжигание газа. Для реализации этих условий необходимо следующее:

1. Чтобы смесь воспламенилась и продолжала гореть, нужны определенные соотношения объемов сжигаемого газа и подаваемого воздуха. Следовательно, для горения газовоздушной смеси необходимо, чтобы количество газа и воздуха в смеси было в определенных пределах.

2. Хорошее перемешивание первичного и вторичного воздуха с газом, которое происходит в плоскости горелки и вне ее.

3. Стабилизацию газового пламени для устойчивого горения газовоздушной смеси необходимо обеспечить определенное соотношение между скоростью распространения пламени и скоростью поступления газовоздушной смеси к месту ее горения. При большой скорости движения газовоздушной смеси наблюдается количественное отделение пламени от горелки и ее погасание — отрыв пламени. При уменьшении подачи и скорости газовоздушной смеси стабильность горения нарушается и пламя начинает втягиваться в горелку за счет создания в ней давления разрежения — проскок пламени. При проскоке пламени внутрь горелки возможно неполное сгорание газа с образованием СО, а при отрыве пламени газовоздушная смесь поступает в окружающую среду, заполняя помещение. Сжигание газа производят непосредственно в газовых горелках. Устойчивое пламя в газовой горелке помогает достигать динамического баланса между готовностью пламени переместиться навстречу движению газовоздушной смеси и готовностью потока переместить пламя от устья горелки в топку.

Также устойчивость пламени зависит от соотношения объемов газа и воздуха в газовоздушной смеси. Чем больше газа, тем стабильнее будет пламя. При отрыве пламени газовоздушная смесь поступает в окружающее пространство, что может привести к взрыву газовоздушной смеси. Поэтому обеспечение стабильного горения газа является важнейшим условием его безопасного использования.  Если в горелку попадает не газовоздушная смесь, а чистый газ, пламя ведет себя устойчиво, что можно объяснить тем, что в чистом газе пламя не распространяется и проскок пламени не возникает. При внезапном увеличении скорости выхода газа возможен отрыв пламени.

К примеру, проскок пламени прекращается при сужении выходного отверстия для газовоздушной смеси, при этом увеличившаяся скорость выхода смеси не позволяет произойти проскоку.

Диффузионный, кинетический и смешанный методы сжигания газа

В зависимости от способа образования газовоздушной смеси существуют следующие методы сжигания газа: диффузионный; кинетический; диффузионно-кинетический (смешанный).

Диффузионно-кинетический метод сжигания газа используется:

– при предварительном неполном смешении газа с воздухом без образования однородной смеси;

– при частичном предварительном смешении газа с воздухом, при котором образуется однородная смесь с недостатком окислителя в начальной смеси.  Диффузионный метод горения заключается в подаче к фронту горения газа под давлением, а воздуха — из окружающего пространства за счет молекулярной или турбулентной диффузии. При этом смешение происходит параллельно с горением, и поэтому скорость самого процесса горения зависит и определяется скоростью смесеобразования. К преимуществам диффузионного метода сжигания относятся: отсутствие проскока пламени, высокая устойчивость пламени при изменении тепловых нагрузок, равномерность температуры по длине пламени. Также этот метод имеет свои недостатки, а именно: вероятность термического распада углеводородов, низкая интенсивность горения, потребность в больших топочных объемах, вероятность неполного сгорания газа. При смешанном методе сжигания горелка обеспечивает предварительное смешение газа только с частью воздуха, необходимого для процесса сгорания газа, а остальная часть воздуха забирается из окружающей среды; в этом случае сгорает сначала часть газа, смешанная с первичным воздухом, а остальная часть газа, разбавленная продуктами сгорания, сгорает после присоединения кислорода из вторичного воздуха. В результате факел получается более коротким и менее светящимся, чем при диффузионном методе.

Кинетический метод горения заключается в подаче к месту горения газовоздушной смеси, которая образуется в горелке полностью. Газовоздушная смесь сгорает в коротком факеле в виде голубого прозрачного конуса. К плюсам данного метода относят малую вероятность химического недожога, небольшую длину пламени, высокую температуру факела. А к минусам — необходимость в стабилизации газового пламени.