- ВЫБОР МЕСТА ЗАЛОЖЕНИЯ СТВОЛА НА ЛИНИИ ВКРЕСТ ПРОСТИРАНИЯ

  - Свита пластов вскрыта вертикальным стволом и серией квершлагов

Если для вскрытия свиты пластов используют не один, а несколько квершлагов, определение оптимального положения ствола основывается так же на 5ти положениях, которые были изложены выше,

Данная задача решается в следующей последовательности.

На схеме вскрытия шахтного поля (рисунок 6.3), выполненной  в заданном масштабе, проводят линию АВ параллельно квершлагам. На данную линию проектируют точки сосредоточения грузов на квершлагах и  проставляют соответствующие им промышленные запасы свиты пластов.

Затем находят оптимальную точку положения ствола на линии  квершлага, руководствуясь приведенными выше положениями.

Задача 6.1.1

Свита пластов мощностью m1 = 1,2 м; m2 = 1,5 м; m3 = 1,1 м; m4 = 1,3 м, надо вскрыть вертикальным стволом и этажными квершлагами, Промышленные запасы пропорциональны мощностям пластов угля.

Решение:

    - Вычерчиваем схему вскрытия на разрезе вкрест простирания.

    - Проводим линию АВ параллельно квершлагам.

    - Проектируем на линию АВ точки пересечения этажных откаточных квершлагов с пластами, в которых сосредоточены промышленные запасы этажей.

    - Представляем линию АВ с вынесенными на нее грузами в качестве капитального квершлага.

    - Находим сумму грузов, заменив запасы мощностями пластов: Σm = 4(1,2 + 1,5 + 1,1 + 1,3) = 20,4 м;

    - Находим половину суммы грузов:

 m  = 10,2 м

2

    - Начиная слева, складываем грузы до тех пор, пока сумма их не сделается равной или больше 0,5Σ всех грузов:

Σmлев = 1,2·3 + 1,5 + 1,2 + 1,5 + 1,5 + 1,5 = 10,8 > 10,2:

Последнее слагаемое 1,5, при котором Σmлев >10,2, и есть mi = 1,5.

Таким образом, имеем Σmлев + mi = 10

    - Находим Σmправ = 9,6

Рисунок б.1 – Схема выбора места заложения ствола на линии вкрест простирания

    - Таким образом, имеем

Σmлев + mi = 10,8 > Σmправ = 9,6

Σmлев + mi = 11,1 > Σmправ = 9,0

    - Согласно второму положению, к которому относятся полученные неравенства, ствол должен пройти через точку пересечения I откаточного квершлага с пластом мощностью 1,5 м, где находится груз.

3) Складываем грузы слева направо до тех пор, пока не получим сумму, большую половине грузов

Σmлев = 3,0 + 1,5 + 4,0 = 8,5 > 7,35

4)Подчеркиваем последнюю цифру в слагаемых грузов, при которой обеспечивается полученное неравенство – 4,0. это и есть точка i.

5).Находим сумму правых грузов до i

Σmправ = 1,4 + 2,8 + 2,0 = 6,2

6)Таким образом, имеем:

Σmлев = 4,5;	Σmправ = 6,2	mi = 4 м

7)Сравниваем суммы левых и правых грузов при прибавлении к ним значения mi

Σmлев + mi = 8,5 > Σmправ = 6,2 м Σmправ + mi = 10,2 > Σmлев = 4,5 м

8) Полученные неравенства соответствуют II положению, согласно которому ствол должен проходить через точку i с грузом mi = 4, чему соответствует пласт mi = 2 м.