РАСЧЕТ ПРИЗАБОЙНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ КРЕПИ

Задача расчетов состоит в установлении прочных размеров элементов крепи и определению расстояния между крепежными рамами.

Задача 10.1

Требуется отработать угольный пласт мощностью m = 1,2 м и углом падения 10°. Ширина захвата комбайна r = 1,8 м. Непосредственная кровля мощностью h = 8 м представлена породами средней устойчивости с γ = 2.5 т/м3. Расстояние	от	забоя	до	специальной	крепи	b	=	2,7	м.	Шаг	посадки непосредственной кровли lо == 2,7 м. Крепь деревянная. Запас прочности ψ = 2. Определить  параметры  для  составления  типового  паспорта  крепления

лавы.

Решение:

- Находим давление на 1 м2 призабойного пространства по формуле

Q3 = l·h·γ, т/м2 = 1·8·2,5 = 20 т/м2 = 200КН/м2

- 0пределяем допускаемую нагрузку на стойку: а) диаметр стойки

d = 12,05 = 12 см

б) радиус инерции

i =  d  = 3 см

4

в) критическое напряжение σк = 215 кгс/см2

г) допустимая нагрузка на стойку при запасе прочности ψ = 2

Рд = 12152 кгс = 12,15 тс

- Находим	потребное	количество	стоек	на	1	м2   призабойного пространства

nст =

Q3 

Pд

20

12,15

= 1,64 стойки

- Находим расстояние по падению между крепежными рамами по формуле

lр =

n /

nстr

	3

1,64 1,8

≈ 1,02 ≈ 1 м

где:   n'  –  число   стоек  по   простиранию  на   глубину  захвата    (вруба).

Принимаем n' = З.

5)0пределяем нагрузку на 1 м специальной крепи по формуле

R = 114,7 тс

6)Выбираем тип посадочной крепи лавы

а) число деревянных стоек на 1 ряд органного ряда

nорг =

R   114,7

Pд	12,15

= 9,44 стойки

б) фактическое число стоек, которое можно разместить на 1 м   органного

ряда

nфакт = 1м

d

= 100 = 8.34 стойки 12

nфакт < nорг, поэтому для размещения потребного количества стоек, необходимо пробивать 2х рядную органную крепь, что дорого. Необходимо применять посадочные стойки типоразмера ОКУМ-04А

в) число посадочной стойки на 1 м органного ряда можно определить по формуле:

nпс =

R   114,7

P

/	150

д

= 0,765

д

где Р /

- допустимая нагрузка на стойку посадочного ряда    типоразмера

д

ОКУМ-04А; Р /

= 150 тс

г) расстояние по падению между посадочными стойками

lп =

1	

nпс

1

0,765

1,31

lп =

1	

Ппс

1

0,628

≈ 1,60 м