- ВЫБОР МЕСТА ЗАЛОЖЕНИЯ СТВОЛА НА ЛИНИИ ВКРЕСТ ПРОСТИРАНИЯ

  - Свита пластов вскрыта вертикальным стволом и серией квершлагов

Если для вскрытия свиты пластов используют не один, а несколько квершлагов, определение оптимального положения ствола основывается так же на 5ти положениях, которые были изложены выше,

Данная задача решается в следующей последовательности.

На схеме вскрытия шахтного поля (рисунок 6.3), выполненной  в заданном масштабе, проводят линию АВ параллельно квершлагам. На данную линию проектируют точки сосредоточения грузов на квершлагах и  проставляют соответствующие им промышленные запасы свиты пластов.

Затем находят оптимальную точку положения ствола на линии  квершлага, руководствуясь приведенными выше положениями.

Задача 6.1.2

Свита из 3х пластов мощностью m1 =1,5 м; m2 = 2 м; m3 = 1,4 м  вскрывается вертикальным стволом и двумя квершлагами погоризонтным и капитальным. Капитальный квершлаг будет обслуживать бремсберговое и уклонное поля, т.е. количество грузов, транспортируемых по капитальному квершлагу будет вдвое больше, чем по погоризонтному квершлагу. Горизонты имеют одинаковую наклонную длину. Промышленные запасы пропорциональны их мощностям. Найти рациональное расположение ствола.

Решение:

1) Строим расчетную схему и на линии АВ, проведенную П квершлагом, проектируем все точки пересечения квершлагов с пластами. При проектировании точек надо иметь в виду, что по капитальному квершлагу транспортируется удвоенное количество грузов.

Ствол	m1=1,5м	m2=2м m3=1,4м

2)Находим сумму грузов на квершлаге (на линии АВ)

6

 m = 3 + 1,5 + 4 + 2 + 2,8 + 1,4 = 14,7 м

1

Половина грузов равна

 m  = 7,35 м

2

3) Складываем грузы слева направо до тех пор, пока не получим сумму, большую половине грузов

Σmлев = 3,0 + 1,5 + 4,0 = 8,5 > 7,35

4)Подчеркиваем последнюю цифру в слагаемых грузов, при которой обеспечивается полученное неравенство – 4,0. это и есть точка i.

5).Находим сумму правых грузов до i

Σmправ = 1,4 + 2,8 + 2,0 = 6,2

6)Таким образом, имеем:

Σmлев = 4,5;	Σmправ = 6,2	mi = 4 м

7)Сравниваем суммы левых и правых грузов при прибавлении к ним значения mi

Σmлев + mi = 8,5 > Σmправ = 6,2 м Σmправ + mi = 10,2 > Σmлев = 4,5 м

8) Полученные неравенства соответствуют II положению, согласно которому ствол должен проходить через точку i с грузом mi = 4, чему соответствует пласт mi = 2 м.