Лекция 3 – Водоснабжение зданий. Общие сведения. Классификация водопроводов. Элементы.

Благоустройство и комфортность жилых, общественных и производственных зданий обеспечивается инженерными системами, создающими в помещениях оптимальную температуру, влажность, чистый воздух, подачу воды, электроэнергии, топлива и удаляющими различные загрязнения из помещений. Одним из видов инженерных систем зданий являются санитарнотехнические системы:

– системы водоснабжения и водоотведения (ВВ);

– системы теплогазоснабжения и вентиляции (ТГВ);

– системы отопления.

В свою очередь, системы водоснабжения и водоотведения рассматривают потребление холодной и горячей воды в зданиях и сооружениях различного назначения и отвод сточных вод в систему наружной канализации. Системы внутреннего водоснабжения подразделяются на систему холодного водоснабжения при температуре воды до 11 С и систему горячего водоснабжения при температуре воды 50-75 С.

Классификация систем внутреннего водоснабжения/

Системы водоснабжения подразделяются по назначению, по сфере обслуживания, по способу использования воды, по обеспеченности напором с учетом установленного оборудования.

По назначению системы подразделяются на:

– хозяйственно-питьевые В1;

– противопожарные В2;

– производственные ВЗ (общее обозначение);

– поливочные В11.

Хозяйственно-питьевые системы водоснабжения зданий предназначены

для обеспечения потребителей водой питьевого качества для приготовления

пищи и санитарных нужд, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Противопожарные системы водоснабжения зданий используются для

тушения пожаров.

Производственные системы водоснабжения зданий применяются для

обеспечения водой технологических процессов в производстве. В зависимости от технологического процесса на предприятии может быть несколько производственных водопроводов (В3-В10).

Поливочные водопроводы предназначены для уборки внутренних помещений зданий, мытья технологического оборудования на предприятии,

поливки тротуаров и зеленых насаждений.

По сфере обслуживания системы бывают:

-единые – обеспечивающие подачу воды на все нужды: хозяйственнопитьевые, производственные, противопожарные;

-раздельные – каждый вид водопровода проектируется отдельно;

- объединенные – по экономическим соображениям системы водоснабжения объединяют при совпадении требований к качеству воды в них

- (хозяйственно-питьевой – противопожарный или производственнопротивопожарный).

По способу использования воды различают системы:

– прямоточные;

– оборотные;

– с повторным использованием воды.

По обеспеченности напором с учетом установленного оборудования

различают системы:

– обеспеченные напором от сети наружного водопровода;

– не обеспеченные напором от сети наружного водопровода, т.е. системы с водонапорным оборудованием:

– с напорно-запасными баками;

– с повысительными установками;

– с запасными резервуарами (баками) и повысительными установками;

– с уравнительными баками;

– с гидропневматическими установками.

По типу сетей системы водоснабжения бывают:

– тупиковые;

– кольцевые.

Количество воды зависит от числа потребителей, пользующихся водопроводом, и норм расхода воды потребителями.

Основные элементы системы внутреннего водопровода

Внутренний водопровод состоит из основных элементов, представленных на рис.1.

Ввод в здание – напорный трубопровод, предназначенный для присоединения внутреннего водопровода к наружной водопроводной сети.

Водомерный узел служит для учета расхода воды потребителем.

Магистральная сеть предназначена для подачи воды к распределительным трубопроводам и стоякам с нижней или верхней разводкой сети.

Стояки и распределительные трубопроводы служат для распределения воды по этажам от магистрального трубопровода и к отдельным группам

водоразборных точек.

Подводки (разводящая сеть) используются для подачи воды внутри квартиры или другого помещения к водоразборной арматуре

Рис. 1. Основные элементы внутреннего водопровода:

1 – ввод; 2 – водомерный узел; 3 – магистральная сеть; 4 – распределительные трубопроводы(стояки); 5 – подводки к водораспределительной арматуре; 6 – водоразборная арматура; 7 – запорная арматура.

К водоразборной арматуре относятся смесители, краны туалетные, водоразборные, лабораторные, поливочные, пожарные.

Запорная арматура (вентили, задвижки, шаровые краны) предназначена

для управления и распределения воды потребителям.

Кроме того, в зависимости от выбранной системы внутреннего водопровода, используются запасные и регулирующие емкости, повысительные установки (насосные и пневматические); предохранительная арматура (предохранительные клапаны, обратные клапаны).