Лекция 7 – Приемники сточных вод. Факторы надежности.

Надежность системы внутренней канализации зданий характеризуется устойчивостью против срыва гидравлических затворов у санитарно-технических приборов и незасоряемостью трубопроводов. Это возможно при правильном определении величины расхода сточных вод от стояков и горизонтальных трубопроводов.

Приемники сточных вод устраивают для приема сточных вод и направления их в сеть внутренней канализации.

Основные требования к санитарным приборам: простота и надежность конструкции, удобство в эксплуатации.

По назначению приемники сточных вод сгруппированы следующим образом:

- с а н и т а р н ы е   п р и б о р ы, предназначенные не только для приема загрязнений, но и для выполнения гигиенических и санитарных процедур, необходимых в процессе жизнедеятельности людей; к санитарным приборам относятся мойки, раковины, умывальники, рукомойники, ванны, душевые поддоны, биде, унитазы;

- с а н т е х н и ч е с к и е   п р и б о р ы, предназначенные для установки в зданиях специального назначения (в больницах, поликлиниках, санаториях и других медицинских учреждениях и курортных зданиях): лечебные ванны, медицинские и хирургические умывальники, промывные медицинские камеры, видуары (больничные сливы, плевательницы), специальные мойки и др.;

- приемники д л я с б о р а и о т в е д е н и я п р о и з в о д с т в е н н ы х   с т о ч н ы х  в о д , образующихся в результате производственных технологических процессов. Конструктивные решения таких приемников разнообразны. Применительно к технологическому оборудованию предприятия устанавливают: приямки, сборники, сливы, воронки, трапы, раковины, приемные камеры и т. п.;

- приемники, предназначенные для с б о р а   и  о т в о д а  с  к р ы ш  з д а н и й  а т м о с ф е р н ы х   о с а д к о в (дождевых талых вод): водосточные воронки колпаковые и плоские. Санитарно-технические приборы и приемники сточных вод должны быть оборудованы гидравлическими затворами-сифонами, предотвращающими поступление канализационных газов в помещения [1].

По функциональным характеристикам (режимам) приемники относят к:

- п е р и о д и ч е с к и    ф у н к ц и о н и р у ю щ и м, которые сначала наполняют свой объем или собирают стоки, а потом сбрасывают загрязненную воду в канализационную сеть, например, ванны, унитазы, приямки в производственной канализации и т. п.

- н е п р е р ы в н о    ф у н к ц и о н и р у ю щ и м проточным, работающим без наполнения своего объема, например, питьевые фонтанчики, раковины, душевые поддоны, трапы, воронки и т. п.

По конструктивным решениям и техническим характеристикам различают приемники по типам, видам и по материалам, из которых они изготовлены. Так, например, мойки с одним или двумя отделениями, умывальники изготовляют различных типов в зависимости от назначения (для жилых зданий, для парикмахерских или для медицинских целей); унитазы изготавливают тарельчатые, сифонирующие, воронкообразные, напольные, консольные.

Приемники изготовляют из различных материалов: чугунноэмалированные, фаянсовые, фарфоровые, стальные эмалированные, пластмассовые. Рабочую поверхность санитарных приборов, изготовленных из чугуна (ванны, мойки, раковины, клозетные чаши, трапы и др.), покрывают стекловидной эмалью, нерабочие поверхности – водоустойчивой краской или грунтовой эмалью. Поверхности санитарных приборов из стали защищают стекловидной эмалью с двух сторон. Поверхности чугунных и стальных приборов, предназначенных для принятия лечебных процедур в различных растворах или в морской воде, а также специальных лабораторий, покрывают химически стойкой стекловидно эмалью. Внутренние и видимые наружные поверхности керамических изделий защищают глазурью [2]

Приемники сточных вод в процессе эксплуатации могут работать в различных режимах.

Приборы емкостные и периодически наполняемые могут работать в режимах: а) наполнение емкости и опорожнение; б) подача воды в емкость, прием загрязнений, смыв их из емкости и сброс в канализационную сеть, например, медицинские приемные камеры, унитазы, оборудованные смывными бачками и др.

Проточные приборы работают в режимах: а) непрерывной подачи и сброса стоков в канализационную сеть (например, трапы, душевые поддоны, раковины, рукомойники);

б) сбор загрязнений, их смыв водой и отвод в канализационную сеть (например, писсуары, унитазы, оборудованные смывными кранами и др.).

Основные технические характеристики санитарных приборов:

- размеры;

- объем (вместимость);

- акустические показатели (частота и уровень шума, возникающего в процессе эксплуатации прибора);

- монтажное положение и взаимное расположение отдельных элементов (выпусков и переливов, водопроводной арматуры);

- химическая и термическая стойкость внутренней поверхности прибора; долговечность,

- надежность в работе;

- механическая прочность;

- эстетичность внешнего вида.

Все приемники сточных вод должны иметь для качественной промывки гладкую, без шероховатости внутреннюю поверхность и закругленную форму, дно с уклоном к отверстию выпуска и соответствовать техническим требованиям ГОСТ..