ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Перечень необходимых для усвоения знаний

В результате освоения материалов раздела нужно знать:

– основные химические показатели качества воды, возможные причины их изменения, их влияние на возможность водопользования;

– сущность различных методов определения химических показателей качества воды; владеть навыками:

– проводить определение различных показателей качества воды; уметь:

– выбирать необходимые показатели и нормативы качества для оценки результатов; – интерпретировать и объяснять полученные результаты.

Качество воды – это характеристика состава и свойств воды, определяющая ее пригодность для конкретных видов водопользования. При анализе питьевой воды проводят полный санитарно-химический анализ, позволяющий получить подробную характеристику воды. Однако полный анализ необходим не всегда. Обычно определяют лишь некоторые химические показатели качества воды, к которым относятся:

-минерализация; активная реакция воды (рН);

содержание растворенных газов;

-жесткость воды; содержание железа;

-содержание хлоридов;

-содержание сульфатов;

-содержание азотсодержащих веществ;

-окисляемость.

Минерализация

Минерализация - суммарное содержание всех найденных при химическом анализе минеральных веществ, обычно выражается в мг/дм3 . Многие промышленные производства, сельское хозяйство, предприятия питьевого водоснабжения предъявляют определенные требования к минерализации, т.к. воды, содержащие большое количество солей, отрицательно влияют на растительные и животные организмы, технологию производства и качество продукции, вызывают засоление почв, образование накипи на котлах, коррозию оборудования и т.д.

Минерализация природных вод изменяется в широких пределах. Большинство рек имеет минерализацию воды от нескольких десятков до нескольких сотен миллиграммов в 1дм3. Минерализацию обычно характеризуют двумя определяемыми показателями: сухим остатком (мг/д3) и жесткостью (моль-экв./дм), а также приблизительно по электропроводности.

Сухой остаток характеризует суммарное содержание в воде растворенных неорганических веществ. Он определяется весовым методом после выпаривания пробы воды в фарфоровой чашке на водяной бане и высушивания чашки при 105°С. В процессе обработки из нее удаляются летучие компоненты и вещества, разлагающиеся с образованием летучих компонентов.

Минеральную часть воды составляют ионы Na+ , K + , Ca2+ , Mg2+ , Cl– , SO4 2– , HCO3–. Именно эти главные ионы и обуславливают в основном электропроводность природных вод. Присутствие других ионов не сильно влияет на электропроводность, если последние (например, Fe3+, Fe2+, Al3+, Mn2+, NO3 – и др.) не содержатся в воде в значительных количествах, например, ниже выпусков производственных или хозяйственно-бытовых сточных вод.

Водородный показатель (рН)

Поскольку концентрация водородных ионов может иметь самое различное значение и различаться на несколько порядков, принято выражать ее величиной рН, представляющей собой десятичный логарифм молярной концентрации ионов водорода, взятый с обратным знаком: pH = - lg [H + ] [ H + ] = 10 - pH Определение концентрации водородных ионов осуществляется в интервале от 1 до 10 – 14 моль-экв /дм3, что соответствует величине рН от 0 до 14.

Величина рН нейтральных растворов равна 7, кислых меньше 7, щелочных – больше 7. Активная реакция большинства природных вод близка к нейтральной (рН 6,8 – 7,3). Постоянство рН природных вод обеспечивается присутствующей в них буферной системы, состоящей из растворенной в воде угольной кислоты и гидрокарбонатов. На величину рН может оказать влияние повышенное содержание гуминовых веществ, основных карбонатов и гидроокисей, возникающих вследствие поглощения СО2 в процессе фотосинтеза, а в отдельных случаях – также и повышенное содержание солей, подверженных гидролизу. Более низкие значения рН могут наблюдаться в кислых болотных водах за счет повышенного содержания гуминовых и фульвокислот. Летом при интенсивном фотосинтезе рН может повышаться до 9. Постоянство рН природных вод имеет большое значение для нормального протекания в воде различных биологических и физико-химических процессов, а также для использования ее в быту и промышленности.

Реакция среды почти не изменяется при различных процессах обработки воды: хлорировании, коагуляции, известковании и т.д. Изменение рН воды свидетельствует о загрязнении воды продуктами распада органических соединений, стоками предприятий и др. Величина рН воды – один из важнейших показателей качества вод. Она имеет большое значение для химических и биологических процессов, происходящих в природных вода. От нее зависит развитие и жизнедеятельность гидробионтов, микроорганизмов; устойчивость различных форм миграции элементов, агрессивное действие воды на металлы и бетон.

Величина рН также влияет на процессы превращения различных форм биогенных элементов, изменяет токсичность загрязняющих веществ. Величина рН воды водоемов хозяйственно-питьевого, культурнобытового и рыбохозяйственного назначения регламентируется в пределах 6,5–8,5, питьевой воды централизованного водоснабжения в пределах 6–9.

Величину рН определяют колориметрическим или потенциометрическим методами. Результаты определений выражаются в единицах рН и лишь в исключительных случаях – в миллимолях-эквивалентов водородных ионов или гидроксид-анионов в 1 дм 3 .

В результате происходящих в воде реакций, рН часто может изменяться, поэтому рекомендуется проводить определение немедленно после отбора пробы. Если это невыполнимо, следует доставлять пробу к месту анализа в особой бутылке. Анализ необходимо проводить в кратчайший срок.

Кислотность

Кислотностью называют содержание в воде веществ, вступающих в реакцию с сильными основаниями. К таким веществам относят:

1) сильные кислоты, полностью диссоциирующие в разбавленных растворах с образованием ионов водорода (соляная кислота, азотная кислота и т.п.);

2) слабые кислоты (уксусная кислота, сернистая кислота, угольная кислота, сероводород и т.п.);

3) катионы слабых оснований (ионы аммония, железа, алюминия, органических оснований и т.п.).

Соединения, содержащие эти катионы, гидролизуются с образованием ионов водорода. В конце титрования веществ второй группы гидроксидом натрия раствор должен содержать соответствующие этим слабым кислотам отрицательно заряженные ионы, например:

СН3СООН + ОН – СН3СОО – + Н2О Н2СО3 + ОН - НСО3 - + Н2О

которые, гидролизуясь, придают раствору слабощелочную реакцию. Слабощелочная реакция создается также и при полном превращении некоторых катионов, входящих в состав третьей группы, в слабые основания. Расход гидроксида натрия или калия для нейтрализации таких веществ отражает общую кислотность воды. Для определения общей кислотности воды применяют индикаторы, цвет которых изменяется в слабощелочной среде, например, фенолфталеин (окраска появляется при рН=8,4).

Можно проводить и потенциометрическое титрование. В природных водах кислотность в большинстве случаев зависит только от содержания углекислоты. Естественную часть кислотности создают также гуминовые и слабые органические кислоты. В этих случаях рН воды не бывает ниже 4,5. В загрязненных водоемах может содержаться большое количество сильных кислот или солей за счет сброса промышленных сточных вод, в таких случаях рН может быть ниже 4,5. Вода водоемов, в которые попадают шахтные и рудничные воды, в результате гидролиза солей тяжелых металлов, может иметь рН˂3.

Щелочность

Щелочностью воды называют содержание в ней веществ, вступающих в реакцию с сильными кислотами.

К этим веществам относят:

1) сильные основания (гидроксид натрия, гидроксид калия и т.п.);

2) слабые основания (аммиак, анилин, пиридин и т.п.);

3) анионы слабых кислот (НСО3 -, СО32-, Н2РО4-, НРО42-, НSO -,SO32-, анионы гуминовых кислот, HS-, S2-ит.д.), которые гидролизуются с образованием гидроксид-анионов, например: НСО3–+ Н2О = Н2СО3 + ОН–

При титровании сильной кислотой реакции протекающие между нею и различными веществами, обуславливающими щелочность воды заканчиваются при различных значениях рН раствора. При оттитровывании сильных оснований кислотой реакция среды будет нейтральной. При титровании веществ второй группы соляной кислотой в конце титрования раствор должен содержать соответствующие этим основаниям положительно заряженные ионы, например:

NH3+ H + = NH4 + C6H5NH2 + H + = C6H5NH3 +

которые, гидролизуясь, придают раствору слабокислую реакцию

NH4 + + H2O = NH4OH + H +

Слабокислая реакция создается в растворе и в конце титрования анионов, входящих в третью группу, так как при таком титровании образуются соответствующие слабые кислоты, частично диссоциирующие с образованием ионов водорода, например:

СН3СООН = СН3СОО– + Н +

Общая щелочность поверхностных вод обычно связана с присутствием в ней гидрокарбонатов щелочноземельных металлов, в меньшей степени – щелочных. В этом случае значение рН воды не превышает 8,3.

Растворимые карбонаты и гидроксиды (в случае сточных вод) повышают значение рН. Ионы ОН= и СО32– титруют соляной кислотой в присутствии индикатора фенолфталеина или потенциометрическим методом до рН = 8,3. Количественное содержание этих ионов называется свободной щелочностью, или щелочностью воды по фенолфталеину. При этом протекают следующие реакции:

ОН + Н+ = Н2О; СО3 2 – + Н+ = НСО3 –

Ионы НСО3 – титруются соляной кислотой в присутствии индикатора метилового оранжевого или потенциометрическим методом до рН = 4,5. Протекающую при этом реакцию можно выразить уравнением:

НСО3 – + Н+ = СО2 + Н2О

Количество кислоты, необходимое для достижения рН 4,5, эквивалентно общей щелочности. Определение щелочности полезно при дозировании химических веществ, необходимых для обработки вод в целях водоснабжения, а также при реагентной очистке некоторых сточных вод.

Определение щелочности важно при установлении пригодности воды для ирригации. Если щелочность по фенолфталеину равна нулю, то общая щелочность определяется присутствием в воде только гидрокарбонат-ионов. Поскольку для подавляющего большинства природных вод гидрокарбонатионы связаны только с катионами кальция и магния, то в случае щелочности по фенолфталеину, равной нулю, можно считать, что общая щелочность воды равна ее карбонатной жесткости.