1.4. Жерге орналастырудың өндірістік үрдісі

Жоғарыда жерге орналастыру ұғымының ғылыми сипаттамасы, оның мақсат-міндеттері мен мазмұны анықталып шықты. Оларға қарағанда, Қазақстан Республикасында  жерге орналастыру және жер кадастры шараларының күрделі кешені жүзеге асырылып отырады. Бұл кешен, жер заңдарына сәйкес жердің тиімді пайдаланылуын, жақсартылуын және қорғалуын, сондай-ақ жер реформасының іс жүзінде жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін шаруашылық механизмнің құрам бөлігі болып табылады.

Толық түрде ол төмендегілерді қамтиды:

- елдегі облыстар және республикалық бағынудағы қалалардағы

жерлерді пайдалану жөніндегі болжаулар мен бағдарламаларды әзірлеу;

- ауылшаруашылық және ауылшаруашылық емес жер пайдалану шылықтар мен жер иеленушіліктерді құру және қайта құру (реттестіру, жетілдіру) жөніндегі, экономикалық және экологиялық тұрғыдан негізделген, техникалық сауатты жобаларды жасау;

- ауылшаруашылық өндірісін тиімді жүргізу мақсатымен ішкішаруа- шылық  территорияны реттестіру жобаларын жасау;

- жер алаптарын қорғауға, жақсартуға, сондай-ақ бүлінген жерлерді қалпына келтіруге (рекультивациялауға) қатысты жұмыс жобаларын дайындау;

- жобаларды, схемаларды, болжауларды жасау, мемлекеттік кадастрды жүргізу және тағы да басқа қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатымен жер ресурстарын зерттеу жөніндегі іздестіру жұмыстарын жүргізу;

- ағымдағы  және болашақ жоспарлауды негіздеу, салық салу, нарықтық келісім–шарттарды жасасу және басқа да мақсаттарға жер-кадастрлық және жер бағалау жұмыстарын жүргізу;

- жер мониторингі мен жердің пайдалануын бақылауды және авторлық қадағалауды жүзеге асыру;

- жерді пайдалануға иеленуге байланысты пайда болатын жер қатынастарын құқықтық тұрғыдан реттеу және заңға сәйкес рәсімдеу, құқықты куәландыратын актілерді тапсыру, жалға алу шарттарын рәсімдеу, межелер мен аудандарды планда және жер бетінде көрсету;

- жерге қатысты нарықтық келісім-шарттарды ұйымдастыру.

Әр түрлі схемалар мен болжаулар, жобаларға қарағанда, нақты есептерді қамтымайды және ұзақ мерзім мен көлемді аймақтарға жасалады. Олар жерді пайдалану жөніндегі жалпы концепциялар мен бағдарламаларды жүзеге асыруға арналады. Сонымен бірге бұлардың құрамында жерді және онымен үзілмес байланыстағы өндіріс құралдарын ұтымды пайдалану және жағымсыз құбылыстардан (мысалы, эрозиядан) қорғау мәселелері де қарастырылады. Бұндай болжаулар жер ресурстарын пайдалануға байланысты шаруашылық іс-әрекеттердің даму бағыттарын алдын-ала ғылыми тұрғыдан  белгілеу болып табылады. Жер  ресурстарының пайдала нуын жоспарлау және болжау әдістемесі - жеке ғылыми пәннің тақырыбы.

Әр түрлі  жерге орналастыру жобаларының мазмұны жерге орна-ластырудың түрі мен түр тармақтарынан, формаларынан айтарлықтай тәуелді. Осыған себепті олардың құрам бөліктері, элементтері, жасау және негіздеу әдістері де саналуан.

Жобалардың жіктелуі, алдымен, жерге орналастыру жобаларын жасаудың жалпы және жеке әдістемелері, келесі семестрлерде ең көлемді ғылыми пәндерде – «Агроқұрылымдарды ішкішаруашылық жерге орналастыру», «Шаруашылықаралық жерге орналастыру» және көптеген басқа ғылыми пәндерде қарастырылады. Осыған қатысты бірнеше курстық жобалар да жасалады.

Жоғары аталған кешеннің жеке құрам бөліктері бір қатар ғылыми пәндердің тақырыбы болып табылады. Солардың ішінде: «Жер кадастры», «Жер ресурстарының пайдалануын жоспарлау және болжау», «Жерге орналастыру мен кадастр жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау», «Жерге орналастырудағы ЭМӘ», «Жер мониторингі» және т.б.

Жерге орналастыруға тарихи қалыптасқан және дәстүрге айналған белгілі бір өндірістік және құқықтық үрдіс тән. Бұл үрдіс ҚР Үкметі бекіткен арнайы жерге орналастыру және жер кадастры жұмыстарын жүргізу реттілігі туралы ережеде белгіленген. Жалпы түрде ол мынадай кезеңдерден тұрады (ҚР ЖК 151 бабы бойынша):

- жерге орналастыру ісін қозғау;

- дайындық жұмыстарды жүргізу;

- болжауларды, схемаларды және жерге орналастыру жобаларын

жасау;

- жерге орналастыру құжаттамасын қарастыру, келісім жасау

және бекіту;

- жобаны орындау: жобаны жер бетіне түсіру; жерге орналастыру материалдары мен жобалық-сметалық құжаттаманы рәсімдеу және тапсыру; жерге орналастыру жобасының жүзеге асырылу-ына авторлық қадағалау жасау.

Іс қозғау кезеңінде үкімет органдарынан немесе жер иелену-шіден (жер пайдаланушыдан) өтініш түсіп, жерге орналастыру жұмыс-тарын жүргізуге тапсырыс алынады.

Дайындық жұмыстары камералдық дайындық пен алқаптық жерге орналастыру зерттеуінен тұрады. Камералдық дайындық жұмыстарын жүргізу барысында жобаны немесе схеманы жасауға қажетті план-картографиялық және т.б. материалдар жиналып зерттеледі. Алқаптық зерттеу жұмыстарының нәтижесінде әрбір жер учаскесінің, әсіресе трансформацияға (бір-біріне ауыстыруға) белгіленгендерінің іс жүзінде пайдалануы анықталады. Алынған материалдардың негізінде жобалау тапсырмасы жасалады.

Жобалау жерге орналастыру үрдісінің аса маңызды стадиясы болып табылады. Бұл стадия ең көлемді және жауапты, өйткені жерге орналастыру шешіміндегі творчестволық ойды экономикалық, экологиялық және әлеуметтік тұрғыдан графикалық, аналитикалық және жазбаша түрде бейнелеуге тиісті. Жобалау кезеңінің нәтижесінде сызбалардан, түсініктемеден және басқа да материалдардан тұратын жобалық – сметалық құжаттама жасалады. Бұнда жобалық жерге орналастыру шешімдері, олардың негізделуі, құқықтық тұрғыдан рәсімделуі және жүзеге асырылуы көрсетіледі.

Жерге орналастыру схемалары мен жобалары мүдделі жақтарымен қаралып қабылданады. Аудандық жерге орналастыру схемалары мен ШАЖО және елді мекендердің жер шаруашылықтарын реттестіру жобалары тиісті деңгейдегі үкімет органдарымен бекітілуге жатады.

Агромелиоративтік және маңызды экологиялық және әлеуметтік мәселелерге қатысты, шараларды қамтитын ІШЖО және учаскелік жерге орналастыру жобалары мүдделі ведомстволармен (кәсіпорындармен) келісе отырып, тапсырма берушілермен бекітіледі.

Бекітілген жобалар жер бетіне түсіріледі және онда қабылданған жобалық шешімдер тиісті белгілермен көрсетіледі.

Жерге орналастыру жобасында жоспарланған шаралар жүйесінің жүзеге асырылуы авторлық қадағалау арқылы тексеріліп отырады