ВСКРЫТИЕ И ПОДГОТОВКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ

3.1. Основные требования

Подготовка месторождения к эксплуатации - комплекс работ, связанный с доразведкой месторождения и его вскрытием, т.е. сооружение добычных скважин, заканчивание исследований в них, оборудование и подготовка к эксплуатации.

В геотехнологических методах скважина - основная выработка, вскрывающая залежь полезного ископаемого, подготавливающая ее к разработке и служащая для транспортирования рабочих и продуктивных флюидов, поэтому успех работы всего геотехнологического предприятия зависит от работы буровиков.

Задача буровиков не только найти новые технические и технологические решения, сокращающие затраты труда при бурении скважин, но и резко улучшить качество вскрытия продуктивных пластов.

При решении основных проблем сооружения скважин приходится вести поиск в области способов и технологии проходки скважин, учитывая, что проходка должна быть скоростная, комфортная и экономичная. Решение этой проблемы сложно, так как несмотря на многовековую историю бурения, более 99% скважин бурится за счет разрушения забоя горных пород сжатием, т.е. самым невыгодным способом воздействия. Термическое, кислотное, электрическое, реактивное и другие способы разрушения забоя скважин пока еще ждут применения.

Основные требования к буровому станку для геотехнологического бурения: скорость бурения (принудительная подача), максимальная механизация работ по бурению, возможность обсадки скважины буровым станком и ее извлечение после отработки. Для ряда геотехнологических методов, например, при скважинной гидравлической добыче (СГД), эффективно последовательное соединение процессов бурения и добычи полезных ископаемых, которые можно совместить с помощью специальных станков.

Вторая проблема - это проблема эффективного сооружения наклонно направленных скважин, причем в условиях сложного залегания продуктивных пластов чрезвычайно сложно управлять движением забоя скважин в заданном направлении с учетом гипсометрии пласта.

Третья основная проблема для геотехнологических скважин - это качество вскрытия продуктивного горизонта, т.е. подготовки месторождения для его эффективной разработки через скважины.

Успешная работа исследователей в решении этих проблем - актуальная задача НИР для производства.

3.2. Вскрытие месторождений скважинами

Выработки, обеспечивающие доступ к месторождению полезного ископаемого с поверхности земли и служащие для его подготовки и разработки, называются вскрывающими. При геотехнологических методах вскрывающей выработкой является скважина.

По своему назначению вскрывающие скважины подразделяются на добычные и вспомогательные (разведочные, кольматационные, водоотливные, оценочные, контрольные и т.д.).

Добычные скважины (могут быть вертикальные, наклонные и наклонно-горизонтальные) предназначаются для добычи полезного ископаемого. Они оборудуются колоннами эксплуатационных труб для подвода к продуктивной залежи рабочего агента и извлечения из недр полезного ископаемого. Диаметр добычной скважины определяется конструкцией ее оборудования, глубина - глубиной залегания полезного ископаемого.

Разведочные скважины закладываются на открытых месторождениях с целью уточнения параметров залежи, водоотливные - с целью регулирования технологических параметров и поддержания пластового давления. Контрольные и оценочные скважины предназначены для систематического наблюдения за технологическим процессом и оценки результатов работы добычных скважин. Диаметр этих скважин в пределах продуктивного пласта обычно не превышает 93-112 мм.

Добычная скважина является основной выработкой при геотехнологических методах добычи полезных ископаемых и представляет собой самостоятельный объект. Геотехнологические методы требуют нового подхода к вопросу вскрытия и подготовки фронта работ, потому что делить проходку и оборудование добычных скважин на вскрывающие (горно-капитальные), подготовительные и нарезные работы было бы в данном случае неверно. При геотехнологических методах добычные скважины являются одновременно вскрывающими, подготовительными и нарезными выработками, так как они вскрывают месторождение, подготавливают его к разработке и используются для добычи полезного ископаемого.

Выбор способа вскрытия зависит от многочисленных факторов, главнейшими из которых являются технологическая схема разработки, размеры месторождения в плане, мощность, угол падения, глубина залегания продуктивных пластов, физико-механические свойства залежи и вмещающих пород, рельеф поверхности и др. Вопрос о типе и месте расположения скважин решается применительно к конкретным условиям разработки.

В табл. 3.1 представлена классификация способов вскрытия месторождений при отработке их геотехнологическими методами

| Способ вскрытия месторождения | Область применения |
| --- | --- |
| 1. Отдельной скважиной: а) вертикальной б) наклонной, наклонно-горизонтальной | Скважинная гидродобыча (устойчивые покрывающие породы), подземное растворение солей (мощные залежи) Скважинная гидродобыча (неустойчивые покрывающие породы) |
| 2. Группой скважин: а) спаренными б) взаимодействующими (вертикальными, наклонными и горизонтальными) | Скважинная гидродобыча (небольшая глубина залегания), подземное растворение солей, добыча тепла земли Подземное выщелачивание металлов, выплавка серы, газификация угля (залежи полезного ископаемого небольшой мощности) |
| 3. Горной выработкой и скважинами: а) скважинами из подземных работ б) скважинами с поверхности и из подземной выработки в) подземными горными выработками | Отработка локальных рудных тел в сочетании с традиционной технологией добычи (подземное выщелачивание металлов, скважинная гидродобыча и т.д.) |

Вскрытие месторождения добычной скважиной - один из самых ответственных моментов в процессе подготовки его к разработке. Малейшие упущения при бурении, подготовке и оборудовании скважины могут привести к потере ее или вызвать необходимость в проведении трудоемких ремонтных работ.

Наклонно-горизонтальные добычные скважины наиболее эффективны при отработке маломощных залежей, так как позволяют отработать большие запасы. Однако в положении каждой скважины совершенно необходима строгая определенность, так как отклонение от проекта

может нарушить работу соседних скважин и вызвать повышенные потери полезного ископаемого.

Вскрытие месторождения состоит из ряда последовательно выполняемых операций: выбор места заложения и уточнение конструкции скважины, бурение, обсадка, цементация (крепление) и опрессовка ее, геологические, гидрогеологические и геофизические исследования и заканчивание (специальная подготовка) скважины (кислотная обработка, гидроподруб, гидроразрыв и т.д.), оборудование, оформление документации и сдача скважины в эксплуатацию.