5 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИИ ПОДЗЕМНОГО

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

5.1 Лабораторная работа №5

5.1.1 Цель работы. Изучение методики расчета основных параметров подземного выщелачивания.

5.1.2 Теоретические сведения. Для выщелачивания обычно используются водные растворы минеральных кислот или солей карбонатов щелочных металлов.

Кислотный способ дает более высокое извлечение, но отличается меньшей, чем у карбонатного способа, селективностью.

Процесс выщелачивания в недрах сводится к переводу минералов из твердой фазы в жидкую за счет их взаимодействия с химическим реагентом

Увеличение концентрации кислоты при выщелачивании повышает скорость растворения урановых минералов и уменьшает период насыщения пласта химическим растворителем, повышая в то же время его расход на реакцию с породой.

К основным геотехнологическим показателям относятся:

- концентрация металла в продуктивных растворах,

- суммарный дебит скважины;

- дебит откачной скважины,

- число одновременно работающих скважин;

- продолжительность отработки блоков, рядов, ячеек;

- время появления продуктивных растворов в откачных скважинах;

- расход и концентрация растворителя и окислителя;

- размеры повышения и понижения уровня в рабочих скважинах.

Расчет основных параметров выщелачивания ведется в следующей последовательности.

Концентрация металла в продуктивных растворах:

Сср= 					(5.1)

где Е  — коэффициент извлечения металла;

Р — запасы металла на отрабатываемой площади, т,

d — плотность продуктивного раствора, т/м3,

f — отношение массы выщелачиваемого раствора к массе руды;

М — средняя мощность пород, прорабатываемая выщелачивающим раствором, м;

γ — объемная масса руды, т/м ,

F — отрабатываемая площадь, мг.

Суммарный дебит откачных скважин при эксплуатации:

, т/сут					(5.2)

где Mс - проектная годовая производительность предприятия по металлу, т;

Т   — расчетное число рабочих дней в году, сут.

Дебит откачной скважины:

q =M ·b·V т/сут,					(5.3)

где    b — средняя ширина потоков растворов, двигающихся к откачной скважине, м;

V— оптимальная скорость фильтрации растворов, м/сут.

Число  одновременно  работающих  откачных  скважин:

(5.4)

Продолжительность отработки  площади,   приходящейся на одну откачную скважину:

, сут				(5.5)

где F0 - площадь отработки, приходящаяся на одну откачную скважину, м2.

Время появления продуктивных растворов в откачных скважинах:

, сут					(5.6)

где п — эффективная пористость;

l — среднее расстояние между откачными и закачными скважинами, м.

Суммарный дебит непродуктивных растворов:

qh =  , т/сут.					(5.7)

Уточненное значение средней концентрации металла в растворе при отводе непродуктивных растворов по отдельному трубопроводу:

C = 					(5.8)

Затраты растворителя на химические реакции с горнорудной массой и на заполнение продуктивного горизонта:

Рр= , м3				(5.9)

где Ср — заданная концентрация растворителя в выщелачивающем растворе;

Ск — концентрация растворителя в извлекаемом растворе.