1. Требования к разработке месторождений

Эффективность эксплуатации месторождений полезных ископаемых, отрабатывающих рудные залежи подземным способом, в первую очередь зависит от правильно выбранной системы разработки, ее конструктивных параметров и параметров технологических процессов очистной выемки.

Требования к разработке месторождений по своей направленности делятся на две  группы.

Группа требований по рациональному использованию недр:

- безопасность работ и соблюдение необходимых санитарно-гигиенических условий;

- недопущение   сверхнормативных   потерь   и   разубоживания   полезных ископаемых, а также выборочной отработки участков месторождений с богатой рудой или особенно легкими условиями работ, если это приведет к необоснованным потерям балансовых запасов;

- минимальные издержки производства и максимальная производительность труда на добыче руды (при соблюдении нормативов потерь и разубоживания руды);

- выполнение производственной программы по количеству и качеству добываемой рудной массы;

- комплексное использование месторождения, т. е. возможно более полное использование всех типов руд, а также вынимаемых попутно пустых пород;

- постоянное (точнее, изменяющееся лишь в необходимых пределах) качество рудной массы во избежание увеличенных потерь полезного компонента при ее переработке;

- охрана месторождения полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и от воздействия других факторов,  снижающих  качество полезных ископаемых   или   осложняющих   разработку;

Группа требований по охране окружающей среды:

- охрана атмосферного воздуха, земель, лесов, води других природных объектов, а также зданий и сооружений;

- исключение вредного влияния отходов производства на окружающую среду;

- сохранность заповедников, памятников природы и культуры;

- приведение земельных участков, нарушенных при пользовании недрами, в безопасное состояние, а также в состояние, пригодное для использования их в народном хозяйстве.

. Классификация систем разработки

Система разработки месторождения или отдельной рудной залежи - это порядок проведения во времени и пространстве подготовительных, нарезных и очистных выработок, увязанный с определением темпа фронта работы этажа и способами очистной выемки. По определению Агошкова М.И., системой разработки рудного месторождения или его части называют порядок и технологию очистной выемки руды в сочетании с определенной совокупностью конструктивных элементов очистного участка.

Классификационные признаки системы разработки следующие.

Системы разработки между собой отличаются многими признаками:

- видом и расположением подготовительных выработок в блоке (панели, камере);

- направлением подвигания очистной выемки относительно элементов залегания рудного тела (по простиранию, восстанию, падению, комбинированию);

- состоянием и способом поддержания образующего очистного пространства (выемка с открытым очистным пространством, с магазинированием руды с закладкой, креплением, обрушением руды и вмещающих пород);

- построением и формой очистного забоя (сплошная, уступная, подэтажная, этажная, слоевая, заходками);

- число стадий очистной выемки в блоке (одностадийная, двухстадийная, многостадийная);

- способом отбойки и доставки руды при очистной выемке.

Основными классификационными признаками системы подземной разработки являются:

а) конструктивные характеристики, т.е. определенная совокупность частей выемочного участка, его подготовительные, нарезные и очистные выработки и возводимые в них искусственные сооружения и устройства;

б) порядок очистной выемки, определяющий состояние образующего очистного пространства, т.е. тип фронта работы этажа;

в) комплекс технологических операций, применяемых при извлечении частей выемочного участка, т.е. способы очистной выемки.

В качестве единой классификации систем подземной разработки рудных месторождений во всей горной, геологической и маркшейдерской документации в технической отчётности, в проектах и научно-исследовательских работах в соответствии с §122 «ПТЭ рудников, приисков шахт, разрабатывающих месторождения цветных, редких и драгоценных металлов» устанавливается классификация в основу, которой положен способ управления горным давлением.

В правилах технической эксплуатации предусмотрено 6 классов систем: 1-ый класс - системы с открытым выработанным пространством;

2-ой класс - системы с магазинированием руды;

3-ий класс - системы с закладкой;

4-ый класс - системы с креплением;

5-ый класс - системы с обрушением;

6-ой класс - комбинированные системы.

В основу классификации положен способ управления горным давлением. В таблице 4.1 приведена единая классификация систем подземной разработки рудных месторождений.

Таблица 4.1 - Единая классификация систем подземной разработки рудных месторождений

| Номер класса | Наименование класса | Системы |
| --- | --- | --- |
| I | Системы с открытым выработанным пространством | 1) Сплошные системы 2) Камерно-столбовые системы 3) Потолкоуступные системы 4) Системы с доставкой руды силой взрыва 5) Системы с подэтажной отбойкой 6) Этажно-камерные системы |
| II | Системы с магазинированием руды | 1) Системы с магазинированием руды блоками 2) Системы с магазинированием и отбойкой руды глубокими скважинами |
| III | Системы с закладкой | 1) Сплошные системы с однослойной выемкой и закладкой 2) Системы разработки горизонтальными слоями с закладкой 3) Столбовые системы с однослойной выемкой и закладкой 4) Системы с камерной выемкой и закладкой |
| IV | Системы с креплением | 1) Системы с распорной крепью 2) Системы с крепежными рамами 3) Сплошные системы с однослойной выемкой и креплением 4) Столбовые системы с однослойной выемкой и креплением |
| V | Системы с обрушением | 1) Системы слоевого обрушения 2) Системы подэтажного обрушения 3) Системы этажного обрушения 4) Столбовые системы с обрушением налегающих пород |
| VI | Комбинированные системы | 1) Системы с креплением и магазинированием 2) Системы с креплением и закладкой 3) Системы с магазинированием и обрушением |

Системы I группы применяются в крепких и устойчивых рудах и вмещающих породах.

II  группа систем применяется при меньшей устойчивости вмещающих пород.

Системами III группы разрабатываются залежи с малоустойчивыми вмещающими породами и устойчивой и богатой рудой. Вмещающие породы поддерживаются закладкой.

IV группа - применяется в рудах неустойчивых, склонных к вывалам, небогатым по содержанию.

Системы V группы отличаются от всех предыдущих тем, что выработанное пространство по мере выемки руды заполняется обрушенными вмещающими породами.

Системы VI  группы - комбинированные.