Технико-экономические показатели по системе

разработки

В себестоимости добычи руды половина затрат и более приходится на подготовительные и очистные работы. Поэтому эффективность систем разработки характеризуется прежде всего себестоимостью подготовки и очистной выемки, которая зависит главным образом от производительности труда.

Важнейшим показателем является также производительность блока и относительный объем подготовительно-нарезных работ, так как от этого зависит степень концентрации горных работ и максимально возможная интенсивность разработки месторождения, а, следовательно, максимально возможная производительность рудника.

Эффективность эксплуатации месторождения характеризуется показателями извлечения руды из недр, т.е. потерями и разубоживанием руды, которые зависят главным образом от системы разработки.

Себестоимость добычи существенно зависит от удельного расхода некоторых материалов.

Соответственно эффективность систем разработки характеризуется следующими численными показателями:

1) производительность труда забойного рабочего по системе разработки (в среднем на подготовительных и очистных работах), т/смену или м3/смену;

2) производительность блока, т/смену или т/месяц;

3) удельный расход подготовительно-нарезных выработок в процентах по объему и запасу блока, % или в м на 1000 т выпускаемой руды;

4) потери руды, %;

5) разубоживание, %;

6) расход материала на отбойку и вторичное дробление кг/т или кг/м3, удельный расход цемента кг/т или кг/м3, удельный расход крепежного леса м3/т или м3/м3;

7) полная себестоимость добычи;

8) коэффициент извлечения руды при добыче;

9) коэффициент изменения качества руды при добыче;

10) извлекаемая ценность конечного продукта из 1 т рудной массы;

11)  суммарные технологические затраты на получение конечного продукта из 1 т рудной массы;

12)  ожидаемая прибыль из 1 т руды;

13)  относительная рентабельность.

Объем подготовительно-нарезных выработок для конкретной системы разработки зависит от ее конструктивных особенностей и принятого бурового и погрузочно-доставочного оборудования при очистной выемке.

Объем подготовительно-нарезных работ уменьшается с увеличением высоты этажа и параметров системы разработки. Расходы на добычу 1 т руды повышаются с увеличением объема подготовительно-нарезных работ в блоке, так как стоимость единицы руды при этом превышает стоимость из очистных забоев. Наряду с этим в некоторых случаях повышение объема подготовительно-нарезных работ значительно улучшает условия очистной выемки. Это, в свою очередь, снижает стоимость очистных работ на 1 т добычи, с избытком оправдывая повышение расходов на подготовительно-нарезные работы в блоке. В других же случаях в результате увеличения объема подготовительно-нарезных работ повышается извлечение запасов руды из блока, отработка рудной залежи ведется более интенсивно. В связи с этим оптимальный объем подготовительно-нарезных выработок необходимо устанавливать по суммарным затратам на 1 т добычи по подготовительно-нарезным и очистным работам с учетом интенсивности разработки месторождения.

Объем подготовительно-нарезных работ измеряют следующими показателями:

- удельным расходом подготовительно-нарезных выработок на 1000 т руды

, м/1000 т,

- удельным объемом подготовительно-нарезных выработок на 1000 т руды

, м3/1000 т,

где  - суммарная длина подготовительно-нарезных выработок в блоке, м;

- суммарный объем подготовительно-нарезных выработок в блоке, м3;

- извлекаемые запасы руды блока, т.

Балансовые запасы руды блока:

- для горизонтальных рудных залежей

, т,

- для наклонных и крутопадающих рудных залежей

, т.

Извлекаемые запасы блока:

- для горизонтальных рудных залежей

, т,

- для наклонных и крутопадающих рудных залежей

, т,

где    - длина блока, м;

- ширина блока, м;

- высота блока, м;

- мощность рудного тела, м;

- плотность руды, т/м3;

- коэффициент потерь руды в блоке;

- коэффициент разубоживания руды;

- угол падения рудной залежи, град.

Коэффициент потерь руды в блоке

Коэффициент разубоживания руды

,

где   - соответственно, потери и разубоживание руды в блоке, %.

Потери и разубоживание руды значительно снижают эффективность разработки месторождения. При потерях уменьшаются извлекаемые запасы руды, а при разубоживании происходит снижение содержания полезных компонентов в добытой руде по отношению к балансовым запасам. Поэтому максимальное извлечение руды из блока без засорения его породой является одним из основных требований, предъявляемых к технологии очистной выемки.

Потери балансовых запасов вызывают увеличение затрат на проведение разведочных, капитальных и подготовительных работ, отнесенных на единицу добытой руды. Потери руды наносят также большой экономический ущерб, вызываемый значительными затратами на добычу потерянных руд.

При разубоживании снижается качество руды, возрастают затраты на обогащение, металлургический передел, погрузочно-доставочные работы и транспорт. В ряде случаев из-за вредных примесей уменьшается извлечение полезных компонентов на обогатительных фабриках и заводах.

В связи с вышеизложенным возникает необходимость проведения эффективных мероприятий по уменьшению потерь и разубоживания руды, особенно при добыче высокоценных руд со сложной технологией переработки.

Потери руды, зависящие от применяемых систем разработки, весьма разнообразны и обуславливаются, в основном, ее конструктивными особенностями и параметрами, их можно разделить на следующие группы:

1) потери руды в массиве;

2) потери отделенной от массива (отбитой) руды.

Потери руды в массиве могут быть:

а) в междукамерных и панельных целиках (столбчатых или ленточных), поддерживающих выработанное пространство;

б) в защитных целиках (надштрековые, подштрековые), оставляемых в связи с конструктивными особенностями применяемой системы;

в) из-за неотработки отдельных участков с изменившимися элементами залегания рудного тела;

г) из-за неполноты обрушения руды при системах с обрушением;

д) из-за неполноты отбойки руды у контактов с вмещающими породами (в недоработанных участках кровли и почвы).

Потери отбитой руды в блоке:

а) на почве очистных камер;

б) на днище блока при выпуске;

в) в завалах, местах обрушений;

г) в местах погрузки и разгрузки.

Разубоживание руды при конкретной системе разработки в основном зависит от горно-геологических условий и применяемой технологии очистной выемки. Отработка рудных залежей со слабыми вмещающими породами, с неясно выраженными контактами сопровождается значительным разубоживанием руды. Некоторые системы разработки, например, с этажным и подэтажным разрушением, дают высокое разубоживание. Большой величины оно достигает при выемке тонких и весьма тонких рудных тел вследствии преднамеренной (вынужденной) отбойки пустых пород для создания необходимой (допустимой) ширины очистного пространства.

Разубоживание руды при системах разработки имеет следующие виды:

1) разубоживание от засорения руды вмещающими породами в связи с неточной отбойкой по контакту рудного тела;

2) разубоживание при отслаивании пород с кровли и боков рудной залежи;

3) разубоживание от выщелачивания шахтной водой металла, содержащегося в руде в форме растворимых соединений;

4) конструктивное разубоживание, связанное с вынужденной подработкой боковых пород для обеспечения очистного пространства необходимой ширины по условиям техники безопасности.

Показатели извлечения и засорения руды позволяют более объективно оценить применение каждой системы разработки в конкретных горно-геологических и горнотехнических условиях.

Коэффициент потерь руды при добыче

,

где  - количество потерянных балансовых запасов руды блока, т;

- балансовые запасы руды блока, т.

Коэффициент извлечения руды

или

Коэффициент извлечения из недр полезных компонентов

,

где   - соответственно, содержание полезных компонентов в балансовых запасах и в добытой рудной массе, % или г/т.

Коэффициент разубоживания руды

=,

где   - количество примешанной породы при очистной выемке, т;

- количество добытой рудной массы из блока, т.

, т,

отсюда

, т.

В связи с трудностью точного определения количества примешанной породы величину разубоживания выражают через снижение содержания полезного компонента в добытой руде (рудной массе) по сравнению с содержанием в балансовых запасах.

В этом случае коэффициент разубоживания составит:

- для условий, когда вмещающие породы не содержат полезных компонентов (0)

;

- для условий, когда вмещающие породы содержат полезные компоненты (0)

При выемке тонких и весьма тонких рудных тел (жил) с подрывкой боковых пород коэффициент разубоживания (конструктивное разубоживание) имеет следующий вид:

- для условий, когда боковые породы не содержат полезных компонентов (0)

;

- для условий, когда боковые породы содержат полезные компоненты (0)

,

где   - допустимая ширина очистного пространства, м;

- средняя мощность рудного тела, м;

- плотность руды, т/м3;

- плотность вмещающих пород, т/м3;

- соответственно, содержание полезных компонентов в рудном теле (жиле) и во вмещающих породах, % или г/т.

Коэффициент изменения качества рудной массы при добыче

.

Выход рудной массы при добыче

или

Поскольку потери и разубоживание руды в процессе добычи между собой взаимосвязаны, допустимую величину тех или других для конкретных горно-геологических условий необходимо определять технико-экономическим расчетом.

При расчете потерь и разубоживания товарной руды для выемочных камер на Малеевском руднике учитываются первичные (конструктивные) и вторичные потери, в том числе условно-постоянные, потери на контакте руда-порода, потери на контакте с бетоном со смежной камерой, потери на контакте с породой и кровле блока, потери отбитой руды в днище камеры. Затем первичные и вторичные потери суммируют в общие потери.

При расчете разубоживания товарной руды учитывают первичное (за счет прирезки породы) и вторичное разубоживание, в том числе условно-постоянные за счет отслоения пород висячего бока, разубоживание на контакте руда-порода по висячему и лежачему боку, разубоживание с бетоном смежной камеры, разубоживание на контакте в кровле блока. Суммируя первичное и вторичное разубоживание определяют разубоживание общее.