Доставка отбитой руды

Разновидности доставки руды:

I. Самотечная:

- по очистному пространству;

- по рудоспускам.

II. Механизированная:

- самоходным оборудованием;

- конвейерами и питателями;

- скреперами.

III. Взрывная.

IV. Гидравлическая (вспомогательный вид).

Руду доставляют в рудоспуски, непосредственно в вагоны электровозной откатки, к шахтному стволу, а в отдельных случаях непосредственно на земную поверхность (совмещение доставки, транспорта и подъема).

Способ и средства механизации погрузки и доставки руды выбирают в зависимости от горнотехнических условий, выбранной системы разработки и обосновывают расчетом.

При выборе оборудования для погрузки и доставки руды его производительность увязывают с производительностью участка, панели, блока или камеры.

Выбop способа доставки руды из очистных забоев при площадном выпуске обосновывают проектом, пользуясь указаниями таблицы 6.1.

Таблица 6.1 - Способ доставки руды при площадном выпуске

| Длина доставки, м | Объем доставки запасов на 1 механизм, тыс. т |  |
| --- | --- | --- |
|  | не более 20 | 20-30 и более |
| Не более 60 | скреперные установки | питатели и конвейеры |
| Более 60 | самоходное погрузочное и доставочное оборудование |  |

Способ погрузки и доставки руды при торцевом выпуске обосновывается проектом, ориентируясь в основном на применение самоходного оборудования и вибропитателей в комплексе с конвейерами.

Самотечная доставка руды.

Самотечная доставка по очистному пространству применяется при уклонах почвы 45-550, а в случае заполнения пространства обрушенной массой -  65-800 (большие углы относятся к влажной руде, включающей тонкоизмельченный материал). В залежах с меньшим углом падения увеличивают наклон стенки со стороны лежачего бока или нарезают дополнительные выпускные отверстия.

Самотечная доставка руды по рудоспускам. Рудоспуски проходят в руде или боковых породах с углом наклона не менее 55-600. В верхней части допускается уклон 45-500 при условии, если он никогда не заполняется рудой.

Для кусков размером 400 мм диаметр рудоспуска должен быть не менее 1,5 м, для кусков 800-1000 мм - не менее 3 м. В восстающих для спуска руды оборудуют специальные отделения размером 0,9х1,4 м. При системах с закладкой мелкую руду часто спускают по стальным трубам диаметром 500-800 мм.

Доставку руды самотеком по металлическим желобам, наклонному настилу и рудоспускам применяют при разработке маломощных наклонных рудных тел и при системе разработки наклонными слоями.

Самотечную доставку руды по рудоспускам применяют в мощных| и средней мощности рудных телах.

Углы наклона рудоспусков определяют в зависимости от физико-механических свойств руды. Предельно допустимые углы наклона нe должны быть меньше 650 - при глинистой руде влажностью  свыше 10%, 600 - при кусковатой руде и более 25% липких фракций, 500 - при кусковатой руде, содержащей до 25% мелких фракций.

При рудах, склонных к образованию зависаний, у капитальных рудоспусков предусматривают проходку контрольно-смотровых выработок, расположение которых определяют проектом. Основание рудоспусков, течек и перегрузочных устройств, пройденных в неустойчивых породах, футеруют бронеплитами или другими износостойкими материалами. Рудоспуски оборудуют люковыми устройствами с затворами и вибромеханизмами.

При люковой погрузке руды размеры и площадь поперечного сечения люка, угол наклона днища и конструкцию затвора выбирают в зависимости от крупности выпускаемой руда, ее влажности и физико-химических свойств. При самотечной погрузке руды угол наклона днища люка принимают равным 35-650, а минимальный размер выпускного отверстия - не менее трехкратного размера кондиционного куска. При использовании вибролент и виброплощадок угол наклона днища люкового устройства принимают менее 250, а при использовании вибропитателей - 0-100; минимальный размер выпускного   отверстия - не менее двухкратного размера кондиционного куска. Управляются люковые затворы с помощью механизированных проводов дистанционно. При безлюковой погрузке руды одновременно из нескольких скреперных выработок расстояние между ними должно быть кратно длине вагона. Каждый погрузочный пункт должен быть оборудован системой пылеподавления.

Погрузку руды конвейерами следует вести с использованием перекрывателей междувагонного пространства или промежуточного бункера, вместимость которого должна быть кратной вместимости вагона.

Погрузка и доставка руды самоходным оборудованием.

На погрузке и доставке руды используют как безрельсовое, так и рельсовое оборудование. Безрельсовое оборудование принято называть самоходным. В практике нашли применение следующие машины или комплексы: погрузочно-доставочные машины; погрузочные (или погрузочно-доставочные, используемые как погрузчики) машины в комплексе с автосамосвалами; экскаваторы в комплексе с автосамосвалами, а также бульдозерами или легкими погрузочно-доставочными машинами для зачистки дорог и почвы очистных камер; бульдозеры; самоходные скреперные погрузчики; самоходные вагоны.

Самоходное оборудование применяют в случаях:

- отработки  пологих  и  наклонных  залежей  с  естественным  поддержанием очистного пространства;

- самотечного выпуска руды из очистного пространства донного или торцового;

- отработки блока горизонтальными или слабонаклонными слоями.

Самоходные машины выпускают на пневмошинном, и реже на гусеничном ходу, с дизельным, электрическим или пневматическим приводом.

При работе дизельных машин кроме обычного количества воздуха для проветривания требуется подавать дополнительное количество в зависимости от мощности дизельного двигателя.

Наиболее широкое применение на подземных рудниках нашли самоходные ПДМ фирм «Sandvik Tamrock» (Финляндия),  «Аtlas Copco» (Швеция), «Катерпиллар» (США) и др. Имея значительную массу и мощность они обеспечивают хорошее внедрение и заполнение ковша даже крупнокусковой абразивной рудой. Эти же погрузчики применяют для зачистки и профилирования почвы выработок и подземных дорог. Ковшовые самоходные ПДМ, например TORO фирмы «Sandvik Tamrock» (рисунок 6.9-6.19) применяются на погрузке автосамосвалов, а также на погрузке и доставке руды в ковше на сравнительно небольшие расстояния.

Рисунок 6.9 - Самоходная ПДМ TORO 0011

Общая длина-11855 мм

Максимальная ширина-3253 мм

Стандартная высота с кабиной безопасности-2990 мм

Грузоподъёмность-21000 кг

Ковши (SAE 2:1)-8 -10,7 м3, НВ500/400

Стандартный двигатель-Detroit Diesel S 60 DDEC IV 354 кВт (475 л.с.) / 2100 об./мин.

Рисунок 6.10 - Самоходная ПДМ TORO 0010

Общая длина-11120 мм

Максимальная ширина-3000 мм

Стандартная высота с кабиной безопасности-2750 мм

Грузоподъёмность-17200 кг

Ковши (SAE 2:1)-6,5-8,4 м3, НВ500/400

Стандартный двигатель-Detroit Diesel S 60 DDEC IV 298 кВт (400 л.с.) / 2100 об./мин.

Рисунок 6.11 - Самоходная ПДМ TORO 1400 (возможно оснащение электроприводом)

Общая длина-10508 мм

Максимальная ширина-2840 мм

Высота с защитным козырьком или кабиной безопасности-2540 мм

Грузоподъёмность-14000 кг

Ковши (SAE 2:1)-4,6-6 м3, НВ500/400

Стандартный двигатель-Detroit Diesel S 60 DDEC IV 243 кВт (325 л.с.) / 2100 об./мин.

Стандартный двигатель TORO 1400 с электроприводом - электродвигатель трехфазный, с короткозамкнутым ротором мощностью 160 кВт

Рисунок 6.12 - Самоходная ПДМ TORO 1250 (возможно оснащение электроприводом)

Общая длина-10476 мм

Максимальная ширина-2825 мм

Высота с защитным козырьком или кабиной безопасности-2540 мм

Грузоподъёмность-12500 кг

Ковши (SAE 2:1)-4,6-6 м3, НВ500/400

Стандартный двигатель-Detroit Diesel S 60 DDEC IV 224 кВт (300 л.с.) / 2100 об./мин.

Стандартный двигатель TORO 1250 с электроприводом - электродвигатель трехфазный, с короткозамкнутым ротором мощностью 160 кВт

Рисунок 6.13 - Самоходная ПДМ TORO 007

Общая длина-9680 мм

Максимальная ширина-2550 мм

Стандартная высота с защитным козырьком или кабиной безопасности-2395 мм

Грузоподъёмность-10000 кг

Ковши (SAE 2:1)-4-5,4 м3, НВ500/400

Стандартный двигатель-Detroit Diesel S 50 DDEC IV 187 кВт (250 л.с.) / 2100 об./мин.

Рисунок 6.14 - Самоходная ПДМ TORO 400 (возможно оснащение электроприводом)

Общая длина-9252 мм

Максимальная ширина-2505 мм

Высота с защитным козырьком -2320 мм

Грузоподъёмность-9600 кг

Ковши (SAE 2:1)-3,8-4,6 м3, НВ500/400

Стандартный двигатель-Detroit F10L413FW 158 кВт (215 л.с.) / 2200 об./мин.

Стандартный двигатель TORO 400 с электроприводом - электродвигатель трехфазный, с короткозамкнутым ротором мощностью 110 кВт

Рисунок 6.15 - Самоходная ПДМ TORO 006

Общая длина-8608 мм

Максимальная ширина-2230 мм

Высота с защитным козырьком-2200 мм

Грузоподъёмность-6700 кг

Ковши (SAE 2:1)-2,7-3,3 м3, НВ500/400

Стандартный двигатель-Detroit Diesel 40E 7.6 (LTA) 142 кВт (190 л.с.) / 2200 об./мин.

Рисунок 6.16 - Самоходная ПДМ TORO 301

Общая длина-8508 мм

Максимальная ширина-2230 мм

Высота с защитным козырьком-2200 мм

Грузоподъёмность-6200 кг

Ковши (SAE 2:1)-2,7-3,3 м3, НВ500/400

Стандартный двигатель-Detroit F6L413FW  102 кВт (139 л.с.) / 2300 об./мин.

Рисунок 6.17 - Самоходная ПДМ TORO 151 (возможно оснащение электроприводом)

Общая длина-6970 мм

Максимальная ширина-1480 мм

Высота с защитным козырьком-1840 мм/1740 мм

Грузоподъёмность-3500 кг

Ковши (SAE 2:1)-1,3-1,75 м3, НВ500/400

Стандартный двигатель-Detroit F6L912W  63 кВт (84 л.с.) / 2300 об./мин.

Стандартный двигатель TORО 151 с электроприводом

Привод от одного двигателя

Электродвигатель асинхронный, с короткозамкнутым ротором мощностью 55 кВт

Рисунок 6.18 - Самоходная ПДМ TORO 400 LP низкопрофильная

Общая длина-9252 мм

Максимальная ширина-3260 мм;

Высота с защитным козырьком-1690 мм

Грузоподъёмность-9600 кг;

Ковш (SAE 2:1)-4,6 м3, НВ500/400

Стандартный двигатель Mercedes OM906LA 170 кВт (288 л.с.) / 2200 об./мин.

Рисунок 6.19 - Самоходная ПДМ TORO 2500 с электроприводом

Общая длина-14011 мм;

Максимальная ширина-3900 мм;

Стандартная высота с кабиной безопасности-3161 мм;

Грузоподъёмность-25 000 кг;

Ковш (SAE 2:1)- 10 м3, НВ500/400

Стандартный двигатель - электродвигатель асинхронный, с короткозамкнутым ротором мощностью 315 кВт

Фирма «Аtlas Copco» (Швеция) поставляет на рынок самоходные ПДМ широкого типоряда марки ST (рисунок 6.20).

Самоходное оборудование на погрузке и доставке руды в различных горнотехнических условиях предусматривается применять в соответствие с таблицей 6.2.

Способ погрузки и доставки руды при системах с торцевым выпуском обосновывается проектом, ориентируясь в основном на погрузочно-доставочные машины с ковшом вместимостью 1,5-6 м3.

Для обеспечения безопасных условий труда на выпуске руды, при выемке целиков, а также на зачистке почвы камер при системах с закладкой следует применять ковшовые ПДМ с ДУ на расстоянии до 100 м.

Рисунок 6.20 - Самоходная ПДМ ST1030 фирмы «Аtlas Copco»

Оптимальное расстояние доставки определяется в зависимости от грузоподъемности машин, скорости движения, сложности схемы доставки, типа погрузочных средств и обосновывается технико-экономическим расчетом.

При расстоянии доставки, превышающим оптимальное для выбранного типоразмера ковшовой ПДМ по возможному сечению выработки, более рационально использовать комплексы, состоящие из ПДМ с ковшом вместимостью 1,5-4 м3 и автосамосвалов соответствующей грузоподъемности.

Параметры выработок, в которых эксплуатируют самоходное оборудование, следует принимать в соответствии с «Инструкцией по безопасному применению самоходного (нерельсового) оборудования в подземных рудниках» и «ПТЭ рудников, приисков и шахт».

При использовании погрузочных или ПДМ для выпуска больших объемов руды из очистного пространства можно применять бетонное покрытие с армировкой рельсами почвы погрузочных заездов с целью увеличения глубины внедрения рабочего органа в рудную массу, увеличения активного сечения выпускных выработок и снижения частоты зависаний руды. Целесообразность такого покрытия для конкретных условий обосновывают проектом.

Погрузку руды в погрузочных камерах в самоходные транспортные машины осуществляют секторными, цепными и другими люковыми устройствами или самоходными погрузочными и погрузочно-доставочными машинами, конвейерами и вибропитателями.

Загрузочное устройство (питатели, люки, бункер-перегружатели и т.д.) должно возвышаться над уровнем кузова автосамосвала не менее чем на 0,5-0,7 м. Ширину питателя загрузочного устройства следует рассчитывать на 1,2-1,5 м меньше ширины кузова транспортной машины во избежание рассыпания груза. Величина коэффициента наполнения кузова не должна превышать 0,92-0,96.

Таблица 6.2 - Рекомендуемые горнотехнические параметры самоходных машин для погрузки, доставки и транспортирования горной массы

| Тип оборудования | Типоразмер | Вместимость ковша, бункера, кузова, м3 | Грузоподъемность, т | Назначение выработок | Характеристика пород |  |  | Габариты машин (в транспортном положении), мм |  | Минимальное сечение выработки для работы машины, м2 | Высота разгрузки (погрузки), м | Преодолеваемый подъем (уклон почвы), град | Длина транспортирования, м |  | Годовая производительность машин, тыс. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тип породы | коэффициент крепости по Протодьяконову | кондиционный кусок, м | высота | ширина, не более |  |  |  | максимальная | оптимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ковшовые погрузочно-транспортные машины типа ПД | I | 0,8-1 | 2 | проходка | любые | любой | 0,25-0,3 | 2120 | 1400 | 6 | 1,2 | 12-18 | 100 | 50 | 30-50 |
|  | II | 0,5 | 3 | проходка, очистные | то же | то же | 0,3-0,4 | 2120 | 1700 | 7 | 1,6 | 12-18 | 150 | 60-80 | 50-100 |
|  | III | 2-2,5 | 5 | то же | то же | то же | 0,4-0,5 | 2240 | 1900 | 9 | 1,7 | 12-18 | 200 | 100 | 80-150 |
|  | IV | 4 | 8 | очистные, проходка | то же | то же | 0,6-0,8 | 2500 | 2500 | 10 | 2,2 | 12-18 | 300 | 100-150 | 150-250 |
|  | V | 6 | 12 | очистные | то же | то же | 0,8-1,0 | 2650 | 2800 | 14 | 1 | 12-15 | 400 | 150-200 | 200-300 |
| Бункерные погрузочно- транспортные машины | I | 1 | 2,5 | проходка | средние | до 12 | 0,1-0,15 | 2120 | 1400 | 4 | - | 8-10 | 50 | 30 | 20-30 |
|  | II | 1,5 | 4 | проходка | то же | до 12 | 0,2 | 2120 | 1800 | 7 | - | 8-10 | 80 | 50 | 30-50 |
|  | III | 2,5 | 6 | проходка, очистные | то же | до 12 | 0,2-0,3 | 2240 | 2360 | 9 | - | 8-10 | 100 | 70 | 50-70 |
| Продолжение таблицы 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Колесный погрузчик |  | 4-4,5 | 8 | очистные | любые | любой | 0,8-1 | 3000 | 3000 | - | 2,5-5 | 12-18 | - | - | 200-300 |
| Экскаваторы | I | 1-1,2 | - | то же | то же | то же | 0,8 | 3300 | 3000 | 60-70 | 2,3-5 | 10-15 | - | - | 180-200 |
|  | II | 1-1,2 | - | то же | то же | то же | 0,8 | 3000 | 3000 | 40-50 | 2-4,6 | 10-15 | - | - | 180-200 |
| Погрузочные машины с нагребающими лапами | I | - | - | проходка | легкие | 4 | 0,4 | 1300 | 1600 | 4 | 0,8-2 | 6-8 | - | - | 50-60 |
|  | II | - | - | то же | то же | 6 | 0,4-0,5 | 1400-1600 | 1800 | 6 | 1-2,2 | 6-3 | - | - | 80-100 |
|  | III | - | - | проходка, очистные | любые | любой | 0,6 | 1900 | 2700 | 8 | 1,2-2,4 | 8-10 | - | - | 150-180 |
|  | IV |  |  | очистные | то же | то же | 0,8 | 2000 | 2700 | 10 | 1,6-3 | 8-10 | - | - | 200-250 |
| Автосамосвалы | I | 5-7 | 10-15 | очистные, проходка | то же | то же | 0,6-0,8 | 2000-2400 | 2500 | 10 | 3,5-4 | 4-10 | 1000 | 400 | 100-150 |
|  | II | 8-11 | 20-25 | то же | то же | то же | 0,8-1 | 2700 | 2850 | 16 | 4,5-4,7 | 4-10 | 1500 | 500 | 150-300 |
|  | III | 18-20 | 35-40 | очистные | то же | то же | 1-1,5 | 2900 | 3000 | 18-20 | 4,5-6 | 4-10 | 3000 | 700 | 200-400 |

Конструкция разгрузочной камеры рудоспусков (породоспусков) должна исключать возможность падения транспортных машин в приемное отверстие рудоспуска. Для исключения падения в рудоспуск людей и пылеобразования необходимы специальные устройства.

Подводящие выработки должны иметь уклон в сторону транспортной выработки. Почву заезда к капитальному рудоспуску для эффективной зачистки от просыпи руды бульдозером или ковшовыми погрузочно-доставочными машинами следует бетонировать. Разгрузочную камеру следует оснащать мощными светильниками, средствами орошения и пылеподавления.

Размеры камер определяют исходя из габаритов оборудования и самоходных машин с учетом прочих устройств  (механизмов вторичного дробления, аспирационно-обеспыливающих, монтажных механизмов и т.д.) и в соответствии с действующими нормативными документами.

Ковшовые ПДМ бывают легкие - с полезной емкостью ковша до 2-3 т, средние (4-6 т) и тяжелые - 7-8 т и больше. На загрузку автомашины ПДМ с ковшом 4 м3 затрачивают 2,5-3 мин, а при ковше 2 м3 - 6-7 мин. ПДМ с ковшом до 3-4 м3 используют также на вспомогательных работах по зачистке почвы камер, прокладке и очистке дорог, сгребании горной массы в навал. Большое усилие внедрения ковша ПДМ позволяет машине ликвидировать часть зависаний руды без взрывных работ. Негабаритные куски доставляют в свободную выработку для взрывания в междусменный перерыв.

Расчетная сменная производительность по руде ПДМ, не оборудованных пультом ДУ, определяется  согласно общесоюзным нормам технологического проектирования подземного транспорта:

т/смену,

где   - продолжительность рабочей смены (по данным комплекса),   = 7 ч;

- расчетная загрузка машины рудой, т.

где  - коэффициент загрузки ковша по объему (для конкретного рудника),  = 0,9.

- емкость ковша, м3;

- плотность руды, т/ м3;

- коэффициент разрыхления;

- коэффициент внутрисменного использования машин;

- продолжительность рейса самоходной ПДМ, мин.

где   - продолжительность разгрузки, мин;

- продолжительность загрузки, мин;

- время, затрачиваемое на маневры, мин;

- продолжительность движения машины, груженой рудой, мин.

где  - расстояние доставки отбитой руды, м;

- коэффициент среднеходовой скорости;

- средняя скорость движения груженной машины,  = 125 м/мин;

- продолжительность движения порожней машины, мин.

где  - средняя скорость движения порожней машины,  = 200 м/мин;

- коэффициент неравномерности работы при наличии аккумулирующих емкостей (рудоспусков, холостой пробег к камерам и т.п.),   = 1,25.

Результаты расчетов расчетной сменной производительности для условий Малеевского рудника по руде ПДМ, не оборудованных пультом ДУ, согласно общесоюзным нормам технологического проектирования подземного транспорта, сведены в таблицу 6.3.

Таблица 6.3 - Зависимость расчетной сменной производительности ПДМ без ДУ от длины доставки (при емкости ковша Торо-400 - 3,8 м3; Cat R-1700 - 4,8 м3; Торо-1400 - 5,4 м3)

| Расстояние доставки, м | Расчетная сменная производительность ПДМ без ДУ на доставке руды, т/смену |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Торо-400 | Cat R-1700 | Торо-1400 |
| 100 | 311,0 | 393,5 | 441,8 |
| 200 | 264,0 | 334,7 | 375,1 |
| 300 | 229,3 | 290,2 | 325,8 |
| 400 | 202,7 | 265,5 | 288,0 |
| 500 | 181,6 | 229,8 | 258,0 |
| 600 | 164,5 | 208,2 | 233,7 |
| 700 | 150,4 | 190,3 | 213,6 |
| 800 | 138,4 | 175,2 | 196,7 |
| 900 | 128,3 | 162,3 | 182,2 |
| 1000 | 119,5 | 151,2 | 169,8 |

Отличие расчета производительности ПДМ с ДУ от расчета производительности ПДМ без ДУ заключается в разных значениях продолжительности загрузки машины. Результаты расчетов производительности ПДМ с ДУ в зависимости от расстояния доставки представлены в таблице 6.4.

Эксплуатационную производительность (т/смену) ковшовых ПДМ  можно определить также следующим образом (по В. Ф. Абрамову и Е. И. Миронову):

где  - продолжительность смены, ч;

q - грузоподъемность ПДМ, т;

k1 - коэффициент использования машины во времени - приблизительно 0,7 или более;

k2 = 0,9-0,95 - коэффициент снижения производительности из-за выборки и доставки в неработающий забой негабаритных кусков;

L- расстояние доставки, м;

νcр - средняя скорость движения, м/мин;

В/dср - соотношение   ширины ковша и среднего диаметра кусков руды;

tзав - время на ликвидацию одного зависания (около 15 мин);

tp - время разгрузки ковша с учетом маневров у рудоспуска (около 0,5 мин).

Таблица 6.4 - Зависимость расчетной сменной производительности ПДМ с ДУ от длины доставки (при емкости ковша Торо-400 - 3,8 м3; Cat R-1700 - 4,8 м3; Торо-1400 - 5,4 м3)

| Расстояние доставки, м | Расчетная сменная производительность ПДМ с ДУ на доставке руды, т/смену |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Торо-400 | Cat R-1700 | Торо-1400 |
| 100 | 184,6 | 233,6 | 262,2 |
| 200 | 166,9 | 211,2 | 237,2 |
| 300 | 152,4 | 192,8 | 216,5 |
| 400 | 140,2 | 177,3 | 199,1 |
| 500 | 129,7 | 164,2 | 184,3 |
| 600 | 120,8 | 152,8 | 171,6 |
| 700 | 112,9 | 142,9 | 160,5 |
| 800 | 106,1 | 134,2 | 150,7 |
| 900 | 100,0 | 126,5 | 142,1 |
| 1000 | 94,6 | 119,7 | 134,4 |

Бункерные ПДМ легкого типа (рисунок 6.21) используются в выработках небольшой ширины или высоты, в частности, при послойной выемке, на проходке подэтажных выработок и т. п.

Производительность (т/смену) ковшово-бункерных машин (по О. А. Байконурову, А. Т. Филимонову, С. Г. Калошину):

где  - продолжительность смены, ч;

q - грузоподъемность машины, т;

k1 = 0,6-0,7- коэффициент использования машины во времени;

k2 = 0,8-1,0 - средний коэффициент использования грузоподъемности;

L- расстояние доставки, м;

νcр - средняя скорость движения, м/мин;

k3 = 1,25-1,35 - коэффициент, учитывающий маневры при погрузке;

tк = 0,1-0,2 - время одного цикла заполнения и разгрузки ковша в бункер;

- соответственно, емкость бункера и ковша, м3;

k4 = 0,75-1,0 - коэффициент заполнения бункера;

k5 = 0,8-1,25 - коэффициент заполнения ковша;

tp = 1-3 - время разгрузки бункера, мин.

1-погрузочный орган (ковш);  2-ходовая часть;  3-кузов;  4-пульт управления;  5-шарнирная рукоять; 6-тяговая цепь; 7-отбойник; 8-откидной борт кузов

Рисунок 6.21 - Погрузочно-транспортная машина ПТ-4

Самоходные вагоны (рисунок 6.22) имеют длинный бункер емкостью 2,5-10 м3, оборудованный донным скребковым конвейером (таблица 6.5).

Таблица 6.5 - Техническая характеристика самоходных вагонов

| Показатели | Тип вагона |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4ВС-10РВ | 5ВС-15 | 10С-2Е |
| Грузоподъемность, т | 10 | 15 | 10 |
| Емкость кузова, м3 | 7,5 | 11,0 | 9,9 |
| Емкость кабельного барабана, м | 250 | 212 | 150 |
| Высота разгрузки, мм | 400-1400 | 430-1400 | 400-1270 |
| Габариты, мм |  |  |  |
| длина | 7700 | 8200 | 7400 |
| ширина | 2360 | 2500 | 2440 |
| высота | 1450 | 1650 | 1245 |
| Масса, т | 15,5 | 18,0 | 13,6 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 90 | 127 | 63 |
| Завод-изготовитель | Воронежский завод горно-обогатительного оборудования |  | Фирма «Джой» |

Самоходные вагоны применяют, главным образом, при мягких рудах в комплексе с погрузочными машинами.

Рисунок 6.22 - Вагон пиевмоколесный самоходный грузовой В15К производства Копейского машиностроительного завода

Предназначен для транспортирования руды, каменного угля и других полезных ископаемых от забоя до средств участкового транспорта. Вагон может применяться в подземных выработках высотой не менее 2,4 м и шириной не менее 3 м.

Грузоподъемность-17 т;

Емкость кузова-10,7 м3;

Максимальная скорость движения-9 км/ч;

Максимально преодолеваемый уклон-±15 град;

Высота разгрузки-400-1700 мм;

Привод; электрический, ток переменный, напряжение-660 В;

Суммарная номинальная мощность двигателей-132 кВт;

Емкость кабельного барабана-220 м;

Длина-9000 мм;

Ширина-2600 мм;

Высота-1650 мм;

Масса-17,5 т

Погрузочные машины с загребающими рычагами (рисунок 6.23) среднего класса массой 18-22 т имеют установленную мощность электродвигателей 80-90 кВт (ПНБ-3 и 18-НР фирмы «Джой»), машины тяжелого класса массой 27-30 т - 230 кВт (ПНБ-4 и 19НР-2 фирмы «Джой»).

Рисунок 6.23 - Машина погрузочная 1ПНБ2У(Б) производства Копейского машиностроительного завода

Для машин среднего класса необходимы выработки сечением не менее 4х3 м.

Машины тяжелого класса используются для погрузки руды в очистном пространстве пологих залежей при крупности руды до 600-800 мм. Производительность машины при погрузке в автосамосвалы 400-1500 т/смену,

Машины с загребающими рычагами целесообразно применять при мягкой руде и на подготовительных работах.

Экскаваторы применяют с ковшом емкостью 1-2 м3 в комплексе с автосамосвалами и бульдозерами.

Электрические экскаваторы ЭП-1А с ковшом емкостью 1 м3, изготовляемые Костромским экскаваторным заводом, могут использоваться в выработках высотой не менее 6 м. На рудниках Джезказганского комбината при коэффициенте крепости руды  12-14 производительность экскаватора достигает 700 т/смену.

Применять экскаваторы целесообразно в камерах с широким фронтом работ, где не требуются большие перегоны.

Бульдозеры применяют для доставки руды в расположенные поблизости рудоспуски, зачистки забоев перед бурением, сооружения и обслуживания подземных дорог, сгребания руды в навал для последующей погрузки экскаваторами.

Погрузочные машины на рельсовом ходу (рисунок 6.24) чаще используют на откаточном горизонте, когда руду выпускают непосредственно на почву выработки.

1-ковш;   2-кулиса;   3-траверса;   4-цепь;   5-органы   управления;   6-платформа; 7-подножка;  8-пневматический двигатель ходовой части; 9-ходовая тележка

Рисунок 6.24 - Породопогрузочная машина ППН-1с

Выпуск и доставка руды питателями и конвейерами.

Питатели (конвейеры длиной до 8-10 м) применяют:

- для донного выпуска руды в вагон, автосамосвал, рудоспуск, на конвейер или в скреперный штрек;

- для торцевого выпуска руды на конвейер;

- вместо люка для погрузки руды из рудоспусков в вагон (рисунок 6.25).

Питатели бывают вибрационные, реже скребковые.

Вибропитатели работают за счет колебаний лотка, направленных или ненаправленных.

Установки с направленными колебаниями перемещают руду не только под уклон, но и по горизонтали и даже на небольшой подъем.

1-откаточная выработка; 2-вибропитатель; 3-ниша

Рисунок 6.25 - Установка вибропитателей

При донном выпуске вибропитатели работают непосредственно под выпускной выработкой, негабарит дробят на лотке. Один питатель устанавливают на одну или две выпускные выработки. Производительность при выходе негабарита до 3-5% и погрузке руды в вагоны составляет 600-1500 т/смену, в случае подачи в рудоспуск- до 3000 т/смену.

Вибропитатель надежной конструкции пропускает до полного износа 150- 200 тыс. т руды.

Вибропобудители - короткие виброплощадки длиной 1,2 м ненаправленного действия интенсифицируют истечение руды; устанавливаются в нишах под выпускными выработками, через которые руда поступает в скреперные штреки. Вибропобудители увеличивают активное сечение выпускной выработки и устраняют заторы, образующиеся за счет заклинивания габаритных кусков. Применяют преимущественно  при малой и средней  крепости  руд,   они   могут   эффективно использоваться при последующей конвейерной доставке,  а также как люки при погрузке руды в вагоны.

Виброкомплексы для торцового выпуска руды.

Вибропитатель с направленными колебаниями оборудуют гидроцилиндрами для извлечения его из-под завала и перестановки под следующий слой.

Величина заглубления питателей около 1,5 м.

Питатели при торцевом выпуске используют в случае пониженной устойчивости руды.

Вибрационный конвейер загружается вибропитателем и доставляет руду в рудоспуск.

Вибрационные конвейеры собираются из секций длиной по 1,5-2 м, имеют один привод для всего конвейера, реже индивидуальный для каждой секции.

Скребковый конвейер может работать под завалом, используется преимущественно при малой и средней крепости руды для доставки к рудоспуску непосредственно из-под выпускных отверстий, а также по аккумулирующим выработкам. При большой длине аккумулирующей выработки (от 50 м и более) последовательно устанавливают два-три конвейера. Применяются и на доставке руды по очистному пространству вдоль забоя в маломощных пологих залежах.

Ленточные конвейеры применяют в аккумулирующих выработках при крупности руды до 200-300 мм. Ширина ленты около 1 м, скорость движения 1-1,5 м/с.

Ленточные конвейеры могут найти широкое применение при доставке руды в мощных залежах и донном выпуске руды, особенно при увеличенной высоте этажа и большой производительности блока.

На Малеевском руднике на погрузке горной массы в вагоны на откаточном горизонте вибропобудители ПВУ-4-1,6 длиной 4000 мм, шириной 1600 мм и высотой 730 мм с электродвигателем 4А160S мощностью 15 кВт и числом оборотов 1460 об/мин. Производительность вибропобудителя 800 т/ч.

Доставку руды в очистном пространстве питателями и конвейерами производят при площадном выпуске с фланговым расположением питателей к оси конвейера, при торцовом – продольным расположением питателя к оси конвейера. Выбор конструкции питателей и конвейеров определяется проектом. Для транспортировки руды влажностью менее 5% используют виброконвейеры; при более высокой влажности – пластинчатые и ленточные конвейеры.

При площадном выпуске в выпускных выработках устанавливают питатели с односторонней или двухсторонней фланговой погрузкой руды на доставочный конвейер. При двухсторонней погрузке руды выпускные выработки должны быть расположены в шахматном порядке. Производительность доставочного конвейера следует определять исходя из возможности его одновременной погрузки не более чем двумя питателями.

При торцовом выпуске производительность конвейера должна соответствовать производительности питателя.

При определении сменной производительности комплекса вибромашин в составе вибропитателя, виброконвейера и виброгрохота-накопителя необходимо пользоваться указаниями, приведенными в таблице 6.6.

Таблица 6.6 - Производительность комплекса вибромашин (т/смену)

| Выход негабаритной руды, % | При технической производительности, т/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 125 | 250 | 500 |
| 0 | 500 | 1000 | 2000 |
| 5 | 440 | 700 | 1080 |
| 10 | 350 | 540 | 750 |
| 15 | 300 | 430 | 540 |
| 20 | 260 | 360 | 420 |
| 25 | 240 | 310 | 370 |

Скреперная доставка руды.

Скреперную доставку руды в очистном пространстве применяют при угле наклона почвы скреперной выработки до 350.

Конструкция и размеры выпускных и скреперных выработок должны обеспечивать свободное истечение руды из выпускной выработки с минимальным числом зависаний и иметь достаточный проход для движения скрепера и людей. Зазор между скрепером и стенкой выработки должен быть менее размера кондиционного куска руды.

Длина доставки скреперными установками в очистном пространстве не должна превышать 30 м. При вторичном скреперовании это расстояние может быть увеличено до 60 м.

Скреперные штреки располагают в кровле откаточных выработок при безлюковой погрузке в вагоны или выше откаточного горизонта не менее чем на 6 м от кровли откаточной выработки при погрузке в рудоспуск.

Для сокращения числа зависаний использовать вибропобудители и пневмоимпульсные устройства.

На маломощных участках пологих и наклонных залежей целесообразно использовать передвижные скреперные   лебедки.

Скреперные лебедки, скреперы, скреперные блоки и канаты принимать по действующим ГОСТам.

Вместимость   скрепера, диаметры канатов и диаметр блоков принимать соответственно мощности скреперной лебедки по таблицы  6.7.

Таблица 6.7 - Основные параметры скреперных установок

| Мощность скреперной лебедки, кВт | Вместимость скрепера, м3 | Диаметр каната, мм |  | Диаметр блока, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грузовой ветви | холостой ветви |  |
| 17 | 0,25-0,4 | 16 | 14 | 200-250 |
| 30 | 0,4-0,6 | 18 | 16 | 250-300 |
| 55 | 0,6-1,0 | 22,5 | 20 | 300-400 |
| 100 | 1,0-1,6 | 27,5 | 25 | 400 |

Средний расход материалов на скреперование принимают по установленным нормативам, а при отсутствии таковых - по данным таблиц 6.8 и  6.9.

Таблица  6.8 - Расход канатов на 1000 т руды в зависимости от типа и вместимости скрепера (кг)

| Тип скрепера | Вместимость скрепера, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,6 |
| Гребковый: |  |  |  |  |  |
| Сварной | 72 | 60,0 | 39,0 | 21,6 | 14,4 |
| Литой | 35 | 29,0 | 18,9 | 10,5 | 7,0 |
| Шарнирный: |  |  |  |  |  |
| Сварной | 40 | 33,0 | 21,9 | 12,0 | 8,0 |
| Литой | 22 | 18,4 | 11,9 | 6,6 | 4,4 |

Таблица 6.9 - Расход стали зависимости от типа и вместимости скрепера на 1000 т доставляемой руды (кг)

| Тип скрепера | Вместимость скрепера, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,6 |
| Гребковый: |  |  |  |  |  |
| Сварной | 56,0 | 46,5 | 30,2 | 16,8 | 11,2 |
| Литой | 13,6 | 11,3 | 7,3 | 4,1 | 2,7 |
| Шарнирный: |  |  |  |  |  |
| Сварной | 53,0 | 44,0 | 28,6 | 15,9 | 10,6 |
| Литой | 21,4 | 17,8 | 11,6 | 6,4 | 4,3 |

Скреперные установки (рисунок 6.26) мощностью 10, 17, 20, 50, 75 и 100 кВт применяются преимущественно для доставки руды к рудоспуску или погрузочному полку.

Скреперные лебедки двух и трехбарабанные соосным или параллельным расположением двигателя предназначены для доставки отдельной от массива горной массы при подземной разработке полезных ископаемых. Лебедки используются также на открытых разработках и являются средством механизации складирования сыпучих и кусковых материалов. Возвратно-поступательное движение скрепера осуществляется при включении и выключении рабочего и холостого барабана ручным тормозом планетарных редукторов. Для включения рабочего барабана необходимо при работающем двигателе затянуть соответствующий тормоз, при этом происходит наматывание каната на рабочий барабан, что вызывает перемещение груженого скрепера. Одновременно с холостого барабана канна сматывается. Скрепер перемещается посредством переменного включения тормоза планетарных редукторов рабочего и холостого барабанов в нужном направлении.

Рисунок 6.26 - Лебедка скреперная

Простота конструкции и управления, надежность в работе, компактность, большие тяговые усилия. Все лебедки имеют типовую конструкцию, состоят из отдельных транспортабельных узлов и отличаются   одна   от  другой   габаритными   размерами,  массой,  компоновкой  и  мощностью электродвигателей.

Основные узлы (редуктор привода, блоки холостого и рабочего барабанов, электродвигатель в сборе) в собранном виде крепятся к основанию (раме), что упрощает устройство настила или фундамента, облегчает и ускоряет монтаж.

Каждый блок барабана имеет ленточный тормоз, оснащенный тормозными колодками из фрикционного износостойкого прессматериала.

Базовой моделью каждого типоразмера является скреперная лебедка 2С, двухбарабанная лебедка типа 2П собирается из основных узлов и деталей базовой лебедки, отличается конфигурацией корпуса и компоновкой узлов.

Конструкция трехбарабанной лебедки типа 3С позволяет собирать ее из узлов и деталей базовой лебедки дополнительным (третьим) корпусом блока с педалью управления рабочим барабаном.

Управление лебедки ручное. Электрооборудование лебедок, предназначенных для шахт опасных по газу и пыли, исполняется во взрывобезопасном исполнении и РВ. Скреперные лебедки канатом и скрепером не комплектуются.

Технические характеристики скреперных лебедок, выпускаемых ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение», приведены в таблице 6.10.

Таблица  6.10 - Технические характеристики скреперных лебедок

| Показатели | 10ЛС-2СМА | 17ЛС-2СМА | 30ЛС-2СМА | 30ЛС-2ПМА | 30ЛС-ЗСМА | 55ЛС-2СМА | 55ЛС2ПМА | 55ЛС-ЗСМА . | 110ЛС-2СМА | 110ЛС-2ПМА | 110ЛС-3СМА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность, кВт | 11 | 18,5 | 30 | 30 | 30 | 55 | 55 | 55 | 110 | 110 | 110 |
| Среднее тяговое усилие на рабочем барабане, Н | 10000 | 16000 | 28000 | 28000 | 28000 | 45000 | 45000 | 45000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| Средняя скорость каната, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочего хода | 1,25 | 1,26 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,46 | 1,46 | 1.46 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| холостого хода | 1,7 | 1,74 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Наибольший диаметр рабочего каната, мм | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| Расчетная канатоемкость барабана, м | 45 | 60 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Длина | 1350 | 1550 | 1938 | 1540 | 2400 | 2320 | 1990 | 2865 | 2800 | 2240 | 3480 |
| Ширина | 570 | 650 | 806 | 1220 | 860 | 995 | 1380 | 1205 | 1202 | 1630 | 1550 |
| Высота | 561 | 632 | 770 | 893 | 770 | 924 | 895 | 925 | 1221 | 1221 | 1221 |
| Масса, кг | 508 | 760 | 1320 | 1450 | 1810 | 2260 | 2220 | 2960 | 4320 | 4660 | 5420 |
| Масса с магнитным пускателем, кг | 558 | 810 | 1370 . | 1500 | 1860 | 2310 | 2270 | 3110 | 4370 | 4710 | 5470 |

Выбор скреперной лебедки (двух- или трехбарабанная) зависит от схемы скреперования.

При крепкой руде хорошо работают шарнирно-складывающиеся скреперы, в частности, литые из марганцовистой стали.

Ящичные скреперы применяют при мелкой кусковатости руды.

Емкость скрепера (м3) можно рассчитать по формуле:

,

где  k - коэффициент, учитывающий тип скрепера (для гребкового скрепера k = 0,85, для ящичного k =1,6);

h, b – соответственно, высота и ширина скрепера, м.

Оптимальные соотношения между размерами (м) для гребкового скрепера: ; , длина ; для ящичного скрепера: ; ; .

Ширина скрепера должна быть не менее чем в 2-2,5 раза больше среднего размера куска.

Выбор скреперной установки для различной кусковатости горной массы целесообразно принимать из таблицы 6.11.

Таблица 6.11 - Скреперные установки для различной кусковатости

| Мощность лебедки, кВт | Емкость скрепера, м» | Наибольший размер кусков, мм | Диаметр каната, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,10-0,16 | 300 | 10 |
| 17 | 0,10-0.25 | 500 | 16 |
| 30 | 0,25-0,40 | 900 | 19 |
| 50 | 0,6-1,0 | 1000 | 22 |
| 75-100 | 1,0-1,6 | 1200 | 28 |

При скреперовании хорошо раздробленной руды по аккумулирующей выработке или вдоль длинного навала на головной канат примерно через 5 м по длине прицепляют несколько скреперных ковшей (обычно шарнирно-складных) и перемещают канат примерно на 6 м туда и обратно. Скреперная лебедка в этом случае может управляться автоматически с помощью концевых выключателей.

Отношение ширины скрепера к ширине выработки должно составлять 0,5-0,8 для складывающегося скрепера и 0,4-0,6 для нескладывающегося. Большие значения относятся к выработкам с гладкой (например, бетонной крепью).

При больших расстояниях скреперования через 15-20 м устанавливают вспомогательные блочки для подвешивания хвостового каната с целью уменьшения его износа.

На рудниках, применяющих самоходное оборудование, в маломощных участках пологих и наклонных залежей применяют самоходные скреперные установки.

При доставке под углом применяют либо две двух-барабанные лебедки, по одной в каждой выработке, работающие последовательно, либо одну двух- или трехбарабанную.

В широких камерах трехбарабайные скреперные лебедки применяют с одним головным и двумя хвостовыми канатами.

Производительность скреперных установок зависит от мощности лебедки, емкости скрепера, длины скреперования и выхода негабарита, влияющего на число зависаний руды в выпускных отверстиях.

Для типичной схемы скреперования в рудоспуск производительность скреперной доставки (т/смену) может быть рассчитана по формуле:

,

где    Vc - емкость скрепера, м3;

γ - плотность руды, т/м3;

kн - коэффициент наполнения скрепера (0,5-0,7 - при крупнокусковой   руде;   0,7-0,8 - при среднекусковой руде; 0,8-1,0 - при мелкокусковой руде);

kи= 0,3-0,6 - коэффициент использования установки с учетом времени на ликвидацию зависаний и вторичное дробление;

ТСМ - продолжительность смены, ч;

νг = l,08-1,32 - скорость груженого скрепера, м/с;

νп = 1,48-1,8 - скорость порожнего скрепера, м/с;

tп= 10-15 с - продолжительность паузы на переключение лебедки;

L - длина доставки, м;

Kр- коэффициент разрыхления руды.

Параметры блока, от которых зависит длина скреперования, выбирают по условию:

,

где   - затраты на доставку руды, тенге/т;

- затраты на проходку дополнительных выработок, руб/т;

- затраты на монтаж лебедок, люков, погрузочных полков и т. п., тенге/т;

- затраты на транспорт и вспомогательные процессы, зависящие от концентрации работ, тенге/т.

В породах пониженной устойчивости при большом горном давлении скреперные штреки обычно имеют сечение (в свету при наличии крепи) от 1,6х1,8 до 2х 2 м. Размер прохода для руды составляет 0,5-1 м. Поэтому заторы образуются даже из мелкой руды после выпуска каждых 20-40 т.

При крепкой руде и умеренном горном давлении увеличивают сечение скреперных выработок до 3х3 м и более, что расширяет проход для руды до 2-2,5 м. При этом выпуск без заторов составляет 100-200 т руды, производительность скреперной доставки возрастает в два-три раза. Увеличенное сечение штреков применяют и при креплении их бетоном. Ширину выпускной выработки (по длине скреперного штрека) увеличивают при устойчивой руде до 2,5-3,5 м.

Схемы горизонта скреперования: с заглубленным вентиляционным штреком; с заглубленным хозяйственным штреком; с совмещенными горизонтами скреперования и откатки; с безлюковой погрузкой горной массы в вагоны. Для доставки и переноса оборудования удобно располагать горизонты скреперования и откатки на одном уровне, а руду перепускать на нижележащий горизонт. Но в этом случае свежий воздух поступает во все скреперные орты, включая и те, которые в данную смену не работают.

Взрывная доставка руды.

Взрывная доставка применяется при скважинной отбойке руды (рисунок 6.26). Руда отбрасывается и скатывается к траншеям или воронкам.

Взрывные скважины, обычно располагаемые веером, бурят из наклонного восстающего, пройденного в рудном теле у лежачего бока. Отбойку ведут послойно. Удельный расход ВВ увеличивается на 15-25%.

а)                                               б)

а - вариант  с  очисткой  лежачего бока бульдозером и последующей доставкой руды погрузочно-доставочными   машинами (1выработка для бурения скважин и дистанционного управления бульдозером; 2-выработка для приема отбитой руды; 3-        ниша для погрузки руды; 4-штрек для доставки руды; 5- штрек для образования отрезной щели; 6-то же, погашенный); б - график зависимости удельного расхода ВВ на отбойку q от расстояния взрывной доставки L при различных углах падения залежи

Рисунок 6.26 - Взрывная доставка руды

Взрывную доставку применяют в пологих и наклонных залежах при открытом очистном пространстве, в которое доступ рабочих запрещен. Мощность залежей колеблется от 3 до 30 м. Дальность доставки составляет 30-40 м при угле наклона 15-200 и может достигать 60-80 м при угле наклона 30-400.

Гидравлическая доставка руды.

Гидравлическую доставку руды применяют в наклонных залежах, в частности в жилах мощностью 0,7-1,2 м. Чаще всего используют ее для зачистки небольших объемов рудной мелочи, оставшейся на лежачем боку. Руду смывают монитором  либо в отстойник, откуда она откачивается  насосом,  либо  в аккумулирующую выработку, где она обезвоживается и затем грузится в вагоны. При механической погрузке доставленной руды обогащенные мелкие фракции улавливают либо в подэтажной выработке, либо в фильтрующем слое. В первом случае пульпа поступает в подэтажную выработку, пройденную с уклоном 4-80, где она обезвоживается и затем скреперуется в вагоны. Во втором случае выпускные выработки заполняют рудой на высоту 3-4 м, затем доставляют к ним 15-20 т руды в виде пульпы. По окончании стока воды руду грузят из люков в вагоны. При этом потери рудной мелочи обычно не превышают 1-2%. Производительность гидродоставки (т/ч) можно определить по эмпирической формуле:

,

где   Q - расход воды, м3/ч;

γ - плотность рудной массы, т/м3;

α - угол наклона почвы забоя;

L - расстояние доставки руды, м.