3 ПАРАМЕТРЫ ДОБЫЧНЫХ УЧАСТКОВ

При расчете параметров добычных участков встречаются два основных случая: расчетные параметры оказывают непосредственное влияние на обеспечение безопасных условий ведения горных работ и не имеют прямой связи с безопасностью, но оказывают существенное влияние на эффективность этих работ.

Первый случай характерен для систем разработки с естественным поддержанием пород при значительном их обнажении (например, при камерных системах). Допустимые в этом случае параметры добычных участков по условию безопасности работ (размеры камеры, ширина междукамерного целика, толщина междуэтажного целика) обеспечивают, как правило, и наибольшую эффективность системы разработки.

Второй случай характерен для систем с искусственным поддержанием пород (например, расстояние между рудоспусками для системы с закладкой выработанного пространства) и систем с обрушением пород (например, размеры панели для системы подэтажного обрушения с донным выпуском руды).

3.1 Расчет размеров камер и целиков

Определение необходимых размеров камер и целиков представляет собой весьма сложную задачу, которая полностью еще не решена.

В основу методики положены горно-геологические условия и соответствующие им расчетные функциональные характеристики. К горно-геологическим условиям относятся: класс разрабатываемой залежи, очередность отработки камер (блоков), глубина работ, мощность и угол падения залежи, коэффициент крепости руды и вмещающих пород.

| Основные признаки | Класс залежи |
| --- | --- |
| Залежи, не имеющие выхода под наносы (слепые) | 1 |
| Залежи, имеющие выход под наносы. Сдвижение коренных пород висячего бока до земной поверхности отсутствует | 2 |
| Залежи, имеющие выход под наносы. Их отработка сопровождается сдвижением коренных пород висячего бока до земной поверхности | 3 |

Для заданной крепости руды и .вмещающих пород, глубины работ, мощности и угла падения залежи, высоты этажа и порядка (очереднсоти) отработки блоков в этаже определяемыми параметрами камерных систем разработки являются: а — размер камеры по простиранию; b — размер камеры по падению (размер камеры вкрест простиранию обычно равен горизонтальной мощности рудной залежи); с — ширина междукамерного целика; h и hн — толщина соответственно горизонтального и наклонного междуэтажного целиков.

Для определения этих параметров применяются следующие расчетные функциональные характеристики: lо — предельный эквивалентный пролет обнажения висячего бока в камере, м; Ац—характеристика для определения ширины междукамерного целика; Ап – характеристика для определения толщины междуэтажного целика.

Указанные характеристики являются функциями напряженно-деформированного состояния рудного массива и вмещающих пород, их прочности и параметров системы разработки, а именно:

(3.1)

(3.2)

(3.3)

h = hэт – bSinα					(3.4)

где m — горизонтальная мощность залежи, м;

α – угол падения залежи, градус;

hэт – вертикальная высота этажа, м.

Значения расчетных функциональных характеристик определены на основе статистической обработки фактических данных по устойчивым параметрам камерных систем разработки. С помощью ЭВМ приведенная система уравнений сведена к ряду немограмм, из которых легко могут быть найдены искомые параметры системы разработки. Позднее для условий применения подэтажно–камерных систем разработки методика была дополнена с учетом продолжительности работы добычного участка [3].

Для расчета безопасных размеров камер и целиков по методике разработана блок-схема алгоритма (рисунок 3.1).

Приближенные значения устойчивых пролетов обнажений пород в подземных выработках могут быть определены по методикам Южно-Африканского Совета по промышленным и научным исследованиям (ЮАС) и Норвежского института геомеханики (НГИ).

По методике ЮАС [32] критерий устойчивости  породного обнажения учитывает шесть факторов: прочность ненарушенного образца породы на одноосное сжатие (№ 1); степень нарушенности (№ 2) породного массива (процент выхода керна размером 100 мм и более); расстояние между главными нарушениями в массиве (№ 3); состояние мест нарушений (№ 4); гидро-геологические условия (№ 5); направление простирания и угол падения главных нарушений породного массива относительно оси выработки (№ 6).

Рисунок 3.1 – Блок-схема алгоритма расчета размеров камер и целиков

Влияние каждого фактора оценивается в баллах, значения которых приведены ниже.

Фактор № 1

| Предел прочности породы при одноосном сжатии 10σсж, МПа | >20 | 20–10 | 10–5 |  | 5–2,5 |  | 2,5–1 |  | 1–0,3 |  | 0,3–0,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баллы | 15 | 12 | 7 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
| Фактор № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень нарушенности породного массива (% выхода керна) |  |  |  | 100–90 |  | 90–75 |  | 75–50 |  | 50–25 |  | <25 |
| Баллы |  |  |  | 20 |  | 17 |  | 13 |  | 8 |  | 3 |
| Фактор № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние между главными нарушениями в массиве, мм |  |  |  | <3000 |  | 3000–1000 |  | 1000–300 |  | 300–500 |  | <50 |
| Баллы |  |  |  | 30 |  | 25 |  | 20 |  | 10 |  | 5 |

Фактор № 4

| Состояние мест нарушений | Баллы |
| --- | --- |
| Поверхности, весьма шероховатые, прерывистые нарушения, поверхности не разделены, стенки нарушений прочные | 25 |
| Поверхности слегка шероховатые, разделение <1, стенки нарушений прочные | 20 |
| Поверхности слегка шероховатые, разделение >1, стенки нарушений представлены мягкими породами | 12 |
| Открытая или заполненная мягкими породами непрерывная щель менее 5 мм | 6 |
| Открытая или заполненная мягкими породами непрерывная щель более 5 мм | 0 |

Фактор № 5

| Приток воды на 10 м выработки, л/мин | 0 | >0≤25 | >25≤125 | >125 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение давления воды в нарушениях к максимальному напряжению породного массива, % | 0 | ≤20 | >20≤50 | >50 |
| Баллы | 10 | 7 | 4 | 0 |

Фактор № 6

| Простирание нарушения – перпендикулярно горной выработке | Баллы |
| --- | --- |
| Падение от забоя в сторону при угле: |  |
| 45°>β≤90° | 0 |
| 20°>β≤45° | –2 |
| Падение от массива в сторону забоя при угле: |  |
| 45°>β≤90° | –5 |
| 20°<β≤45° | –10 |
| Простирание нарушения – параллельно горной выработке |  |
| При угле падения: |  |
| 45°>β≤90° | –12 |
| 20°>β≤45° | –5 |
| Угол падения нарушения β = 020° | –10 |

Суммируя баллы по каждому фактору, определяем класс породы (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Зависимость величины неподдерживаемого пролета А выработки от продолжительности ее службы ( (I—V — классы горных пород)

| Сумма баллов | 100—81 | 80—61 | 60—41 | 40—21 | ≤20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс горной породы | I | II | III | IV | V |
| Характеристика горных пород при обнажении | Весьма устойчивые | Устойчивые | Среднеустойчивые | Неустойчивые | Весьма неустойчивые |

За неподдерживаемый пролет выработки принимается максимальный размер ее обнажения.

Критерий устойчивости обнажения НГИ [31] учитывает шесть факторов:

Q = (К1/К2) (К3 /К4) (К5/К6)				(3.5)

где К1— показатель, характеризующий процент выхода керна длиной 100 мм и более;

К2 — показатель, учитывающий расчлененность массива горных пород;

К3 — показатель, учитывающий состояние мест нарушений массива горных пород;

К4 — показатель, учитывающий характер изменения массива горной породы в зоне нарушений;

К5 — показатель, характеризующий гидрогеологические условия;

К6 – показатель, характеризующий нарушенность массива горных пород.

По критерию устойчивости массивы горных пород разделяют на пять классов (таблица 3.1).

| Значение Q | Характеристика горных пород | Класс |
| --- | --- | --- |
| <1 | Весьма неустойчивые | I |
| 1—5 | Неустойчивые | II |
| 5—10 | Среднеустойчивые | III |
| 10—100 | Устойчивые | IV |
| 100—500 | Весьма устойчивые | V |

Значения показателей К1—К6 приведены ниже.

| Выход керна длиной 100 мм и более | К1 |
| --- | --- |
| Весьма низкий | 0—25 |
| Низкий | 25—50 |
| Средний | 50—75 |
| Высокий | 75—90 |
| Очень высокий | 90—100 |
| Расчлененность массива горных пород | К2 |
| Нет нарушений или отдельные случайные трещины | 0,5—1 |
| Одна система трещин | 2 |
| Одна система трещин и случайные трещины | 3 |
| Две системы трещин | 4 |
| Две системы трещин и случайные трещины | 6 |
| Три системы трещин | 9 |
| Три системы трещин и случайные трещины | 12 |
| Четыре и более систем трещин на небольших расстояниях друг от друга | 15 |
| Сильно разрушенная порода | 20 |
| Состояние мест нарушений горных пород | К3 |
| Стенки нарушения контактируют или входят в контакт при сдвиге до 10 см: |  |
| отдельные не сообщающиеся трещины | 4 |
| шероховатые искривленные поверхности нарушений | 3 |
| то же гладкие | 2 |
| шероховатые плоскости нарушения | 1,5 |
| то же гладкие | 1 |
| плоскости скольжения | 0,5 |
| Нарушенные породы не контактируют, зоны нарушений заполнены глинистыми или зернистыми породами | 1 |
| Изменение массива горных пород в зоне нарушений | К4 |
| Стенки нарушения контактируют: |  |
| сцементированы прочным водонепроницаемым материалом | 0,75 |
| стенки трещин неизменны | 1 |
| стенки трещин слегка изменены | 2 |
| илистые или песчано-глинистые поверхности | 3 |
| нарушение представлено мягким заполнителем с малым трением | 4 |
| Стенки нарушений контактируют при сдвиге менее 10 см: |  |
| заполнитель песчаный без глины | 4 |
| заполнитель из уплотненной, неразмягчаемой глины | 6 |
| заполнитель из размягченной глины | 8 |
| заполнитель из разбухающей глины | 8—12 |
| Стенки нарушений не контактируют при сдвиге: |  |
| зернистый заполнитель | 6 |
| заполнитель зернистый и глинистый | 8—12 |
| неразмягчаемый заполнитель | 5 |
| зоны с глинистым заполнителем | 10—20 |
| Гидрогеологические условия | К5 |
| Выработки сухие или с малым притоком воды (менее 5 л/мин) при давлении менее 0,1 МПа | 1 |
| Средний приток воды (давление 0,1—0,25 МПа) | 0,66 |
| Большой приток воды (давление 0,25-1 МПа): |  |
| без выноса заполнителя | 0,5 |
| с выносом заполнителя | 0,33 |
| Весьма большой приток воды (давление более 1 МПа): |  |
| прекращается после взрывных работ | 0,2—0,1 |
| не прекращается | 0,1—0,05 |
| Нарушенность массива горных пород | К6 |
| Выработка пересекает зоны нарушений: |  |
| частые зоны нарушений с глинистым заполнителем | 10 |
| единичные зоны нарушений с глинистым заполнителем | 2,5 |
| частые зоны нарушений в крепких породах | 7,5 |
| единичные зоны нарушений в крепких породах | 2,5 |
| зоны нарушений в разрушенной породе | 5 |
| Выработка в ненарушенном массиве горных пород: |  |
| σ' >200; σ">13 – низкое напряженное состояние | 2,5 |
| σ' = 20010; σ" = 130,66 – среднее напряженное состояние | 1 |
| σ' = 105; σ" = 0,660,33 – высокое напряженное состояние | 0,5—2 |
| σ' = 52,5; σ" = 0,330,16 – выбросы горных пород | 5—10 |
| σ' < 2,5; σ" < 0,16 – горные удары | 10—20 |

σ' = σсж / σ1;			σ" = σр / σ1

где σсж и σр – пределы прочности пород соответсвенно при сжатии и растяжении;

σ1 – максимальное главное нормальное напряжение.

Назначение и продолжительность службы выработки оцениваются коэффициентом К7, значения которого приведены ниже.

| Временные горные выработки | 3—5 |
| --- | --- |
| Постоянные горные выработки | 1,6 |
| Камеры околоствольных дворов и склады | 1,3 |
| Камеры на весь период работы рудника | 1 |

Максимальный неподдерживаемый пролет выработки рассчитывается по формуле

А = А0 К7					(3.6)

где А0 – базовый пролет выработки (при К7 = 1), определяемый из графика (рисунок 3.3).

Величина А может быть приближенно определена из выражения

А = 2 К7 Q0,44					(3.7)

Между критериями ЮАС и НГИ установлена корреляционная зависимость в виде

Y = 9ln Q + 44					(3.8)

откуда

(3.8 а)

Величина максимального неподдерживаемого пролета в этом случае может быть приближенно рассчитана по формуле

А = 2Q0,66					(3.9)

Рисунок 3.3 – Зависимость базового пролета Ао от критерия устоичивости пород Q

В основу приближенного расчета размеров целиков положенметод акад. Л.Д. Шевякова со следующими допущениями: нагрузка на целик равна полной массе поддерживаемого этим целиком столба пород до земной поверxности, распределение нагрузки по поперечному сечению целика равномерное, целик работает в упругом режиме, размеры камер известны, залегание рудного тела гозризонтальное или пологое.

Ширину ленточных целиков (рис. 3.4) определяют по формуле

(3.10)

где А — ширина камеры, м;

Н — мощность налегающих пород, м;

σсж— предел прочности целика при сжатии, МПа;

k =23 — запас прочности целика;

h – высота целика (мощность рудного тела), м;

γ — плотность налегающих пород, т/м3;

γ1 —плотность руды в целике, т/м3.

Ширину изолированных целиков (рисунок 3.4) определяют по формуле

(3.11)

где L/а — должно быть задано.

В работе [34] за основу расчета размеров целиков принимают методику академика Л.Д. Шевякова с некоторыми изменениями.

Ширину ленточного целика (м) определяют по формуле

(3.12)

где R—эффективная прочность образцов кубической формы из материала целика, МПа; k=46 — запас прочности целика.

Определение R сводится к следующему: на основе лабораторных испытаний на сжатие образцов кубической формы из материала целика, находят временное сопротивление

(3.13)

где Ri — временное сопротивление i-го образца, Мпа;

n — общее число испытанных образцов.

Рисунок 3.4 – Схемы к расчету размеров ленточных (а)

и изолированных (б) целиков

Среднее квадратичное отклонение временного сопротивления определяют по формуле

(3.14)

Эффективную прочность образцов кубической формы сжатию устанавливают по формуле

R=R0 – δ						(3.15)

После определения ширины целика производят поправку на форму целика:

находят отношение (а/h);

уточняют эффективную прочность целика

(3.16)

определяют уточненный коэффициент запаса прочности целика по формуле

(3.17)

решают вопрос о допустимом значении коэффициента kэ.

3.2 Примеры

3.2.1 Пример 1. Определить допустимую ширину камер в железистых кварцитах при следующих условиях: камеры располагаются длинной стороной вкрест простирания месторождения; глубина работ Н=500 м; плотность пород γ=3,5 т/м2; предел прочности кварцитов при одноосном сжатии σсж=160 МПа; выход керна длиной 100 мм и более — 80%; главные нарушения расположены нормально к оси камер, угол падения нарушений 5055°; расстояние между главными нарушениями в массиве более 3 м; нарушения прерывные; поверхности нарушений не изменены; приток воды в выработки незначительный.

3.2.2 Решение.

1) Определяем допустимую ширину камер по критерию устойчивости породного массива согласно работе [32].

По условиям задачи находим, что Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 и Y6 равны соответственно 12, 17, 30, 25, 7 и —2 баллам.

Следовательно, Y= 12+17+30+25+7—2=89 баллов и породный массив по устойчивости относится к I классу.

По графику (рисунок 3.2) наибольшая ширина камер А = 25 м.

2) Определяем допустимую ширину камер по критерию НГИ.

По условию задачи К1; К2; К3, К4 и К5 равны соответственно 80; 3; 4; 0,75

и 1.

Принимаем главное нормальное напряжение вертикальным.

σ1 = 0,01γН = 0,01·3,5·500 = 15 МПа.

Отношение σсж / σ1 = 160 / 15 = 10,7.

Следовательно, имея среднее напряженное состояние, находим, что К6=1.

Критерий устойчивости Q = (80:3) • (4:0,75) • (1 : 1)== 142,2.

По графику (рисунок 3.3) находим, что А0=16 м.

Для постоянных горных выработок принимаем К7=1,6. Следовательно, допустимая ширина камер по формуле (3.6)

А = 6·16=25,6 м.

3.2.3 Пример 2. Определить ширину ленточных целиков по методу акад. Л.Д. Шевякова при следующих условиях: угол падения рудного тела α=5˚; мощность налегающих пород Н=150 м; средняя плотность налегающих пород γ=2,3 т/м3; мощность рудного тела (высота целика) h=20 м; плотность руды γ1=2,2 т/м3; предел прочности руды на одноосное сжатие σсж =20 МПа; ширина камер А=8 м; запас прочности целика принят k=2,5.

3.2.4 Решение.

Ширину целика определяем по формуле (3.10)

м

3.2.5 Пример З. Для условий примера 2 определить ширину изолированных целиков. Отношение L/а=4.

3.2.6 Решение.

Из выражения (3.11)

После упрощения получаем квадратное уравнение 1,193а2—10а—16=0 откуда

м

3.2.7 Пример 4. Пологая (угол падения α=0—3˚) рудная залежь мощностью m=10 м залегает в песчаниках на глубине Н=105 м от поверхности. Плотность руды γ2=3,6 т/м3 и коэффициент крепости f2 =11. Плотность налегающих пород γ1=2,7 т/м3 и коэффициент крепости f1=1012; выход керна длиной 100 мм и более — 80 %; случайные трещины расположены по напластованию пород, расстояние между трещинами 1,5—2 м, ширина трещин менее 1 мм, поверхность трещин шероховатая; приток воды в выработки незначительный. Для разработки рудной залежи принята камерно-столбовая система разработки с оставлением постоянных целиков круглого поперечного сечения. Ширина панели 100 м. ширина межпанельных ленточных целиков 12 м. Требуется определить диаметр целиков и расстояние между ними. Запас прочности целиков k =2,5 (рисунок 3.4).

3.2.8 Решение.

1) Допустимую ширину камер определяем по методике работы [32]. Находим, что Y1, Y2, Y3, Y4 и Y5 равны соответственно 12, 17, 25. 20 и 10 баллам. Прочность руды на сжатие σсж = 110 МПа.

При расположении трещин по напластованию пород дополнительным влиянием их на устойчивость кровли камер можно пренебречь.

Следовательно ΣY = 12+17+25+20+10=84 баллам, т.е. породный массив относится по устойчивости к I классу.

2) По графику (рисунок 3.2) устойчивая ширина камер А=21 м. Принимаем А =20 м.

В пролет между панельными целиками, равном 100—12=88 м, потребуется оставить n=88:20=4,4 целика. Принимаем n =5. Для равномерного поддержания кровли камер расстояние между круглыми целиками в пролете принимаем равным 15 м. Тогда расстояние между забойными и панельными целиками составит

(88—4·15) : 2 = 14 м.

3) Определяем размеры (диаметр) целиков круглого поперечного сечения., расположенных по сетке 2015 м. Расчет производим по методике акад. Л.Д. Шевякова.

Диаметр целика (м)

(3.18)

где А, В – длина и ширина кровли, поддерживаемой целиком, м;

Н – мощность налегающих пород, м;

γ1 — плотность налегающих пород т/м3;

m – высота целика (мощность рудного тела), м:

γ1 — плотность руды. т/м3.

м

Принимаем d=5 м.

3.2.9 Пример 5. Определить ширину ленточного целика по методу Р. Моррисона для следующих условий: угол падения рудного тела α = 3°; мощность налегающих пород Н=250 м; средняя плотность рудного тела (высота целика) h=10 м; плотность руды γ1 = 3,5 т/м3; ширина камеры А=15 м; при испытании на сжатие рудных образцов в форме кубиков с ребром 5 см получены значения вчеменного сопротивления, Мпа: 100, 120, 95, 105, 90, 98, 110; запас прочности целика не должен быть менее 4,5.

3.2.10 Решение.

1) Среднее значение временного сопротивления образцов сжатию определяем по формуле (3.13)

R0=(100+ 120+95+105+90+98+110) :7=102,57 Мпа.

2) Результаты расчетов среднего квадратичного отклонения временного сопротивления образцов сжатию сводим в таблицу 3.2.

Среднее квадратичное отклонение из выражения (3.14)

МПа.

Эффективная прочность временного сопротивления образцов сжатию по формуле (3.15)

R = 102,57—10,064 = 92,506 МПа.

3) Ширину междукамерных целиков при ориентировочном запасе прочности k=5 определяем по формуле (3.12)

м.

Таблица 3.2–Результаты расчетов среднего квадратичного отклонения временного сопротивления образцов сжатию

| Номер опыта | Ri | R0 – Ri | (R0 – Ri)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2,57 | 6,6049 |
| 2 | 95 | —17,43 | 303,8049 |
| 3 | 120 | 7,57 | 57,3049 |
| 4 | 105 | —2,43 | 5,9049 |
| 5 | 90 | 12,57 | 158,0049 |
| 6 | 98 | 4,57 | 20,8849 |
| 7 | 110 | —7,43 | 55,2049 |
| Итого | 718 |  | 607,7143 |

4) Уточненное значение эффективной прочности целиков находим из выражения (3.16)

МПа.

5) Уточненный запас прочности целиков по формуле (3.17)

.

Поскольку kэ>4,5, запас прочности целиков является достаточным.