3 Расчет размеров обрушаемых участков

Давление руды и налегающих пород на днище обрушенного участка зависит от физико-механических свойств руды и налегающих пород, высоты и горизонтальных размеров обрушенного участка, глубины работ, последовательности отработки участков в шахтном поле, порядка и интенсивности выпуска из участка обрушенной руды.

В простейшем случае, когда обрушенный участок выходит на поверхность и с боков окружен нетронутым массивом, давление (Па) на его днище определяется по формуле [35].

(3.19)

где γ—плотность обрушенной руды, т/м3;

R=S/Р—гидравлический радиус основания обрушенного участка, м;

S—площадь основания, м2;

Р—периметр основания, м;

i=(1—Sinφ)/(1 + Sinφ) — коэффициент бокового распора обрушенной руды;

φ — угол внутреннего трения обрушенной руды; градус;

Θ—угол трения обрушенной руды о стенки нетронутого массива, градус;

Н—высота обрушенного участка, м.

Более общим является случай, когда обрушенный участок руды расположен под толщей обрушенных пород. Давление на днище участка в этом случае определяется по формуле НИГРИ

(3.20)

где σ0—давление от пород, расположенных выше обрушенного участка, МПа;

γ—плотность обрушенной руды, т/м3;

h—высота обрушенного участка, м;

е—основание натуральных логарифмов;

А— коэффициент, зависящий от физико-механических свойств обрушенных пород и граничных условий участка.

Для траншеи бесконечной длины

А=2m'tgφ/а					(3.21)

где m' – коэффициент бокового распора обрушенных пород;

а – ширина траншеи, м.

Для участка с размерами а и b

А = Рm'tgφ / S					(3.22)

где Р—периметр (жестких стенок) обрушенного участка, м;

S — площадь основания обрушенного участка, м2.

Граничные условия обрушенного участка НИГРИ учитывает эквивалентным пролетом

аэ = 2 S / Р					(3.23)

Граничные условия обрушенных участков и значения эквивалентных пролетов показаны на рисунке 3.5.

Определение допустимых (по условиям горного давления) размеров обрушаемого участка (рисунок 3.6) сводится к следующему.

Для принятого способа доставки и расстояния между выработками определяется интенсивность выпуска обрушенной руды. Так при скреперной доставке руды интенсивность выпуска в сутки (т/м2)

i=КАс /(аb1)					(3.24)

где К—число рабочих смен в сутки;

Ас —производительность скреперной лебедки, т/смену;

а—длина панели (скреперной выработки), м;

b1—расстояние между скреперными выработками, м.

По интенсивности выпуска руды и высоте подэтажа (обрушенного участка) определяется продолжительность службы скреперной выработки (мес)

t=γh / (in)					(3.25)

где h— высота подэтажа, м;

i — интенсивность выпуска руды в сутки, т/сутки;

n—число рабочих дней в месяц.

По временному сопротивлению руды одноосному сжатию σсж (МПа) с учетом коэффициента структурного ослабления m' определяется прочность массива днища

Рд = σсж / m'					(3.26)

где m'=2,53,3.

Рисунок 3.5 – Схемы к определению эквивалентных пролетов обрушенных участков при различных граничных условиях: а—аэ=аb/(а+b); б — аэ=2аb/(а+2b); в – аэ=2аb/(2аb); г — аэ=2аb/(а+b)

1— орт; 2 — скреперные штреки; 3 — штрек;

4 — вентиляционный восстающий; 5 – материальный восстающий; 6 — ходок;

7 — рудоспуски; 8 — вентиляционный орт

Рисунок 3.6 – Схема к определению размеров обрушаемой панели

1 — для выработок без крепления; 2 — по результатам шахтных измерений; 3— для выработок с крепью СП-28 через 1 м с забутовкой: 4 — для выработок с креплением сопряжений дучек; 5 — для выработок с крепью СП-28 через 0,5 м с забутовкой; 6 — для выработок с креплением пролетов и сопряжений дучек СП-28 через 0,5 м с забутовкой; 7 — для выработок, закрепленных железобетонными анкерами по сетке 0,50,7 м

Рисунок 3.7 – Зависимость коэффициента устойчивости kу днища блока от продолжительности службы выработок доставки t

Рисунок 3.8 – Номограмма для определения давления обрушенных пород на днище блока (панели)

По принятому способу крепления скреперной выработки и продолжительности ее службы из графика (рисунок 3.7) определяете коэффициент устойчивости днища kу.

Рассчитывается допустимое давление обрушенных пород днище участка (рисунок 3.8).

По номограмме (рисунок 3.9) при заданной глубине работ, мощности рудного тела, высоте подэтажа и допустимому давлению днище участка, определяется эквивалентный пролет аэ (м).

По номограмме (рисунок 3.10) в зависимости от граничных условий обрушенного участка (панели), по известной длине участка а определяется его ширина b (рисунок 3.6).

а — участок граничит с двух сторон с массивом; б—то же, с одной стороны по простиранию с обрушенными породами; в—то же, с одной стороны вкрест простирания с обрушенными породами; г — то же, с четырех сторон с массивом

Рисунок 3.9 – Графики зависимости эквивалентного пролета от размеров обрушенного участка по простиранию а и вкрест простирания в рудного тела

Рисунок 3.10 – Схемы к расчету параметров панели (а) и секции (б)

Для системы подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды шведскими учеными предложены следующие зависимости (рисунок 3.11): высота подэтажа 9≤h≤20; толщина отбиваемого слоя руды V=0,2h; ширина приемной выработки В=10D (D—наибольший размер куска отбитой руды, м); расстояние между приемными выработками Р=(h—В); глубина отбора отбитой руды Х=0,6НV (Н =33,5—высота приемной выработки, м).

а				б			в

α < 90°			α =90°			α >90°

а – при Dр / Dп >1;б – Dр = 1; в – Dр / Dп <1

Рисунок 3.11 - Рекомендуемые углы наклона забоя при системе этажного обрушения торцовым выпуском руды

В зависимости от отношения средней крупности кусков отбитой руды Dр и породы Dп рекомендуются следующие углы наклона забоя к горизонту: при Dр / Dп > 1 α <90°; при Dр / Dп = 1 α =90; при Dр / Dп <1 α >90°.

3.4 Примеры

3.4.1 Пример 1. Выбрать размеры обрушаемой панели для системы подэтажа обрушения с донным выпуском руды из условия выпуска всей обрушенной руды без перекрепления скреперных выработок. Исходные данные: глубина работ Н=600 м; горизонтальная мощность рудной залежи m=160 м; угол падения залежи α=55°; временное сопротивление руды на одноосное сжатие σсж =20 МПа; плотность обрушенной руды γ=2,7 т/м3; коэффициент структурного ослабления рудного массива m'=3,3; расстояние между ортами 2а=50 м (а=25 м); расстояние между скреперными выработками b1 =10 м; высота подэтажа h=40 м; производительность скреперной лебедки Ас=225 т/смену; число рабочих смен в сутки К=3; число рабочих дней в месяц n=26; скреп ные штреки закреплены крепью СП-28 через 0,5 м с забутовкой.

3.4.2 Решение.

1) Расчетная схема показана на рисунке 3.6.

2) Интенсивность выпуска обрушенной руды в сутки находим по формуле (3.24)

т/м2

3) Продолжительность службы скреперного штрека определяем из выражения (3.25)

мес.

4) По графику (рисунок 3.7) коэффициент устойчивости днища kу =0,67.

5) Прочность днища панели с учетом коэффициента структурного ослабления рудного массива находим по формуле (3.26)

Rд = 20 / 3,3 = 6 Мпа.

6) Допустимое расчетное давление обрушенных пород на днище панели

σh = Rд / kу = 6 / 0,67 = 9 МПа.

7) По графику (рисунок 3.5) находим величину эквивалентного пролета аэ= 40 м

8) По графику (рисунок 3.9) при 2а=50 м и аэ=40 м находим ширину панели b=33 м

С учетом расстояния между скреперными штреками b1=10 м принимаем ширину панели b=30 м

3.4.3 Пример 2. Определить размеры панели и секции для системы подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды. Исходные данные: размер максимальных кусков руды Dр = 500 мм; высота подэтажа h =15 м; мощность рудной залежи m=60 м.

3.4.4 Решение.

1) Ширина панели Вп =h=15 м.

2) Ширина подэтажного орта В= 10Dр =10·0,5=5 м.

3) Высота подэтажного орта Н=3,0 м.

4) Толщина отбиваемого слоя руды V =0,2h =0,2·15=3 м.

5) Расстояние между подэтажными ортами Р=Вп—В=15—5 = 10 м.