ПОДГОТОВКА ШАХТНЫХ ПОЛЕЙ К ОЧИСТНОЙ ВЫЕМКЕ

Подготовка шахтного поля к очистной выемке состоит в проведении выработок, разделяющих его на добычные участки.

Подготовительные выработки обеспечивают транспортную связь с добычными участками и их проветривание, уточняют контуры рудных тел и качество руды.

Проведение подготовительных выработок обеспечивает фронт очистных работ. Без своевременной подготовки рудных запасов невозможна их очистная выемка.

4.1 Выбор схемы расположения подготовительных выработок

Схема расположения подготовительных выработок определяется:

- горно-геологическими условиями месторождения (мощностью, углом падения, устойчивостью руды и вмещающих пород, глубиной залегания, геологическими нарушениями, необходимостью дополнительной разведки и осушения и т.д.);

- техническими и экономическими условиями разработки месторождения (производительностью рудника, видом применяемого оборудования, ценностью руды, склонностью ее к самовозгоранию и т.д.).

Основными требованиями к схеме расположения подготовительных выработок являются: безопасность работ при погрузке и транспортировании руды; обеспечение надлежащего проветривания очистных выработок; возможность выполнения профилактических мероприятий, а при необходимости и изоляции пожарного участка при разработке руд, склонных к самовозгоранию; своевременная подготовка рудных запасов к очистной выемке, обеспечение заданной производительности рудника; возможность применения и эффективного использования новейшей механизации и автоматизации погрузки и транспортирования руды; минимальные объем и стоимость проведения и поддержания подготовительных выработок; минимальные потери руды в целиках; обеспечение дополнительной разведки и осушения месторождения.

В тонких и маломощных (до 2 м) месторождениях подготовительные выработки обычно проводят по руде. При подготовке средней мощности и мощных (до 15—20 м) месторождений возможно проведение выработок по руде и по вмещающим породам, особенно при неправильном контуре рудного тела. В весьма мощных (более 20 м) месторождениях основные подготовительные выработки обычно проводят в лежачем боку; применение полевой подготовки мощных и весьма мощных месторождений руд, склонных к самовозгоранию, является обязательным.

Выбор схемы расположения подготовительных выработок производится методом вариантов. При этом учитываются: затраты на проведение и поддержание подготовительных выработок; затраты на транспортирование руды по выработкам, а в отдельных случаях и затраты на проветривание очистных выработок; возмещение затрат от попутно добытой руды при проведении подготовительных выработок.

Удельное значение суммарных затрат на тонну добычи рассчитывается по формуле

(4.1)

где ΣQi—суммарные затраты на проведение и поддержание подготовительных выработок, транспортирование руды и пропуск воздуха по выработкам;

Qв—возмещение затрат от попутно добытой руды;

bkи.р / (1—р)—количество добываемой рудной массы.

4.1.1 Пример 1. Выбрать схему расположения откаточных выработок.

Средняя горизонтальная мощность рудного тела m=30 м; угол падения рудного тела α=80°; длина рудного тела по простиранию L= 1020 м; высота этажа Нэ=60 м; система разработки — подэтажное обрушение: длина блока Lбл=60 м; плотность руды γ=3 т/м3; годовая производительность рудника А=1,5 млн.т; месячная производительность блока Рбл=0,14 млн. т.

Плановая стоимость 1 т руды из очистных работ за вычетом затарат на амортизацию выработок С0 = 5 у.е.

При расчетах принимаем следующие показатели (таблица 4.1)

Таблица 4.1 – Расчетные показатели

| Показатели | Штрек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Двухпутный, полевой | Однопутный |  |
|  |  | полевой | рудный |
| Поперечное сечение, м2 | 15 | 11,3 | 11,3 |
| Затраты на проведение, у.е./м3 | 30 | 25 | 25 |
| Годовые затраты на поддержание, у.е./м | 20 | 20 | 22 |

4.1.2 Решение.

Для сравнения принимаем два способа подготовки: двухпутный полевым штреком с тупиковыми ортами (рисунок 4.1, а) и однопутными рудным и полевым штреками с ортами между ними (рисунок 4.1, б).

При сравнении вариантов учитываем затраты на проведение и поддержание подготовительных выработок, а также возмещение затрат от попутно добытой руды.

При заданных годовой производительности рудника и месячной производительности блока в одновременной отработке должно находиться

n0 = А / 12Рбл = 1,5/12·0,14=9 блоков.

Рисунок 4.1 – Схемы к выбору расположения подготовительных выработок

С учетом 30% резерва число блоков в одновременной отработке должно быть

n = 9·1,43=12 блоков.

При длине рудного тела 1020 м и длине блока 60 м из выражения (1.6) в этаже размещается

n = 1200 / 60= 17 блоков.

т.е. этаж полностью подготавливается к очистной выемке.

Балансовые запасы руды в этаже определяем по формуле (2.9)

Б = 1020·60·30·3 = 5,508 млн. т.

Продолжительность отработки этажа по формуле (1.12) составит

tэ=5,508·0,9 / [1,5(1—0,1)]=3,7 лет.

Затраты на проведение выработок.

При подготовке двухпутным полевым штреком с тупиковыми ортами-заездами:

проведение штрека по формуле (2.15)

Кпр.шт = 30·15·1020 = 459000 у.е.

При подготовке однопутными рудным и полевым штреками с ортами между ними:

проведение рудного штрека

у.е.;

проведение полевого штрека

у.е.

Затраты на поддержание выработок.

При подготовке двухпутным полевым штреком с тупиковыми ортами-заездами:

штрека по формуле (2.24)

Эпод.шт = 2·20·1020·3,7 = 150000 у.е.

При подготовке однопутными рудным и полевым штреками с ортами между ними:

проведение рудного штрека

у.е.;

полевого штрека

у.е.

Возмещение затрат от попутно добытой руды при проведении рудного штрека при Vв.р=SштLшт=11,3·1020=11526 м3 по формуле (2.29) составит

Своз = 5·11526·3 = 172890 у.е.

Суммарные затраты на 1 т добываемой руды по сравниваемым вариант приведены ниже.

|  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Затраты на проведение выработок, у.е. | 459000 | 576300 |
| То же на поддержание, у.е. | 150960 | 158508 |
| Возмещение затрат от попутно добытой руды, у.е. | — | 172890 |
| Всего затрат за вычетом их возмещения, у.е. | 609960 | 561918 |
| Затраты на 1 т добытой руды, у.е. | 0,111 | 0,102 |

Как видно из изложенного выше, сравниваемые варианты в экономическом отношении почти равноценны. Однако при втором варианте обеспечиваются лучшие условия транспортирования руды и проветривание очистных выработок.

Принимаем подготовку этажного горизонта полевым и рудным штреками с ортами-заездами между ними.

4.2 Планирование объемов подготовительных и нарезных работ

Объем подготовительных и нарезных выработок в блоке (добычном участке) оценивается двумя показателями:

1) удельным объемом подготовительно-нарезных работ (%), показывающим долю рудных запасов блока (добычного участка), извлекаемых при выполнении этих работ

(4.2)

где Vп.н – объем рудных запасов, извлекаемых из блока (добычного участка), при проведении подготовительных и нарезных выработок; м3;

V – объем руды в блоке (добычном участке), м3;

2) коэффициентом подготовки и нарезки блока (добычного участка), показывающим общую длину (рудных и полевых) подготовительно-нарезных выработок, приходящуюся на 1000 т подготовленных к очистной выемке запасов руды

(4.3)

где Σlп.н – суммарная длина подготовительных и нарезных выработок, м;

Б – запасы руды в блоке (добычном участке), т;

Бп.н—запасы руды, извлекаемые при проведении подготовительных и нарезных выработок, т;

Бо—запасы, подготовленные к очистной выемке, т.

Планирование текущего объема и скорости проведения подготовительных и нарезных выработок производится на основе плановой добычи рудника с учетом сложности условий залегания рудного тела.

При годовой добыче рудника А объем по проведению подготовительных и нарезных выработок определяют следующим образом.

1) При применении на руднике одной системы разработки

(4.4)

где р – коэффициент разубоживания руды;

kи.р—коэффициент извлечения рудных запасов по системе.

kп.н = kп.н1 + kп.н2 +...+ kп.нn				(4.5)

где kп.н1, kп.н2,.…..kп.нn — коэффициенты подготовки и нарезки для различных выработок (штреки, восстающие и т.д.).

Годовые планы проведения различных выработок определяют по формулам:

Σlп.н1 = Σlп.н (kп.н1 / kп.н);

Σlп.н2 = Σlп.н (kп.н2 / kп.н);				(4.6)

……………………….

Σlп.нn = Σlп.н (kп.нn / kп.н).

При коэффициенте опережения ω подготовительных работ над очистными минимальные скорости проведения (м/мес) различных выработок определяют по формулам:

vп.н1 = Σlп.н1 ω / (12mп.н1);

vп.н2 = Σlп.н2 ω / (12mп.н2);				(4.7)

…………………………..

vп.нn = Σlп.нn ω / (12mп.нn).

где mп.н1, mп.н2,. ….., mп.н2 — число одновременно действующих забоев при проведении данного типа выработок, определяемое техническими и организационными условиями рудника.

2) При применении на руднике нескольких систем разработки

(4.8)

где αi — доля добычи i-й системой разработки в годовой добыче рудника, %;

i = 1, 2, 3, ..., N;

kп.нi—общий коэффициент подготовки и нарезки для i-й системы разработки, м/1000, т;

kи.рi и рi – коэффициенты извлечения рудных запасов и разубоживания руды для i-й системы разработки.

Годовой объем подготовительных (и нарезных) выработок каждой системе разработки составит

Σlп.н1 = 0,00001α1 Аkп.н1 (1 – р1) / kи.р1;

Σlп.н2 = 0,00001α2 Аkп.н2 (1 – р2) / kи.р2;			(4.9)

………………………………………….

Σlп.нN = 0,00001αN Аkп.нN (1 – ррN) / kи.рN;

4.3 Примеры

4.3.1 Пример 1.

Определить удельный объем и коэффициент подготовительных нарезных работ для блока при следующих условиях: горизонтальная мощность рудного тела m=0,9 м; угол падения α=80°; плотность руды γ=3,6 т/м3; ( тема разработки потолкоуступная с распорной крепью (рисунок 4.2); высота этажа hэт=40 м; длина блока Lбл=30 м; коэффициент извлечения руды kи.р=0,95 коэффициент разубоживания руды р==0,17.

4.3.2 Решение.

1) Подсчет объема подготовительных и нарезных работ на блок и распределение балансовых запасов по процессам работ приведены в таблице 4.2.

Рисунок 4.2 – Потолкоуступная система с распорной крепью

2) Удельный объем подготовительных и нарезных работ kу=17,5°/о.

3) Коэффициент подготовки и нарезки блока по формуле (4.3)

м/1000 т

в том числе:

по горизонтальным выработкам

м/1000 т;

по наклонным выработкам

м/1000 т.

Таблица 4.2 – Подсчет объема подготовительных и нарезных работ на блок и распределение балансовых запасов по процессам работ

| Процессы работ | Общая длина выработок, м | Площадь поперечного сечения, м2 |  | Объем по руде, м3 | Балансовые запасы руды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вчерне | по руде |  | т | % к общим запасам блока |
| Подготовительные работы: |  |  |  |  |  |  |
| штрек откаточный с подсечным слоем | 30 | 8,1 | 3,6 | 108 | 388,8 | 11,2 |
| восстающий | 38 | 1,6 | 1,6 | 60,8 | 218,88 | 6,3 |
| Итого | 68 | — | — | 168,8 | 607,68 | 17,5 |
| Очистные работы |  |  |  | 791,2 | 2848,32 | 82,5 |
| Всего по блоку | 68 | — | — | 960 | 3456 | 100,0 |

4.3.3 Пример 2.

Определить годовой объем проведения подготовительных и нарезных выработок для следующих условий: годовая производительность рудника А=3 млн. т; из них добывается камерной системой с подэтажной отбойкой руды (рисунок 4.3) 90 % и потолкоуступной системой с распорной крепью (рисунок 4.2) – 10%.

Извлечение рудных запасов при камерной системе с подэтажной отбойкой руды kи.р1= 0,84, по потолкоуступной системе с распорной крепью kи.р2=0,95. Коэффициент разубоживания руды по камерной системе с подэтажной отбойкой руды р1=0,07, по потолкоуступной системе с распорной крепью р2=0,17.

4.3.4 решение.

1) Объем подготовительных и нарезных работ на блок и распределение рудных запасов по процессам работ для камерной системы с подэтажной отбойкой руды приведены в таблице 4.3.

2) Из таблицы 4.3 находим, что удельный объем подготовительных работ kу.п1=1,61%; удельный объем нарезных работ kу.н1=5,29 %; коэффициент подготовки и нарезки блока по формуле (4.3)

kу.п1= 1000·586:164224,8=3,57 м/1000 т,

в том числе:

по горизонтальным выработкам kп.н11= 1000·402 : 164 224,8=2,45 м/1000 т;

по наклонным выработкам kп.н12= 1000·184 : 164 224,8= 1,12 м/1000 т.

3) Коэффициент подготовки для потолкоуступной системы рассчитан в примере 1kп.н2 =23,9 м /1000 т,

в том числе:

по горизонтальным выработкам kп.н21 = 10,54 м /1000 т;

по наклонным выработкам kп.н22 = 13,36 м /1000 т.

4) Годовой объем проведения подготовительных и нарезных выработок составит:

при камерной системе с подэтажной отбойкой руды по формуле (4.9)

Σlп.н1 =0,00001·90·3·106·3,57(1—0,07) : 0,84 = 10671,75 м,

в том числе:

горизонтальных по формуле (4.6)

Σlп.н11 = 10671,75·2,45:3,57=7323,75 м;

наклонных

Σlп.н12 =10671,75. 1,12:3,57=3348 м:

при потолкоуступной системе с распорной крепью по формуле (4.9)

Σlп.н2 = 0,00001·10·3·106 : 23,9(1—0,17) : 0,95 = 6264,3 м,

Рисунок 4.3 – Камерная система с подэтажной отбойкой руды

в том числе:

горизонтальных по формуле (4.6)

Σlп.н21 = 6264,3·10,54:23,9=2762,6 м;

наклонных

Σlп.н22 = 6264,3·13,36 : 23,9 = 3501,7 м;

в целом по руднику

Σlп.н = Σlп.н1 + Σlп.н2 = 10671,75 + 6264,3 = 16936,05 м;

в том числе:

горизонтальных 7323,75+2762,6=10086,35 м;

наклонных 3348+3501,7=6849,7 м.