ВВЕДЕНИЕ

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Начертательная геометрия является основой графической грамотности, которая приобретает особое значение в условиях современного производства, оснащённого станками с программным управлением, робототехникой и системами автоматизированного проектирования (САПР).

В связи с развитием современного производства не только инженер и техник, но и рабочий должен владеть выразительным языком техники – чертежом. Чертёж выполняют на базе законов начертательной геометрии, которая позволяет просто и наглядно решать графическими методами многие важные теоретические и практические задачи. Она даёт теорию методов графического моделирования, необходимую для современного уровня технического творчества, для обучения и преподавания цикла технических дисциплин таких как: теоретическая механика, сопротивление материалов, детали машин, теория машин и механизмов, геология, геодезия и ряд других дисциплин.

В курсе начертательной геометрии излагаются и обосновываются способы построения изображений пространственных форм на плоскости и способы, позволяющие по данным изображениям этих форм решать задачи геометрического характера.

Постепенно накопившиеся отдельные правила, и приёмы изображения пространственных форм были приведены в систему и развиты в труде французского учёного Гаспара Монжа (1746-1818) изданном в 1799 году. Гаспар Монж вошёл в историю как крупный французский геометр конца 18 начала 19 веков, инженер, общественный и государственный деятель в период революции 1789 – 1794 г.г. и правления Наполеона 1, один из основателей знаменитой Политехнической школы в Париже, участник работы по введению метрической системы меры весов. Учитывая большое практическое значение метода Монжа для выполнения чертежей объектов военного значения и не желая, чтобы метод Монжа стал известным вне границ Франции, её правительство запретило печатание книги. Этот запрет длился в течение двадцати лет.

Первые рисунки, выполненные с использованием прямоугольных проекций, встречаются уже на стенах древних храмов и дворцов Египта и Ассирии. Во времена древней Греции и Рима для построения изображений также применялись прямоугольные и центральные проекции на одну плоскость. В России планы Пскова (16в.), Москвы (17в.) свидетельствуют о том, что уже тогда было представление не только о способах исполнения фасадов и планов, но и об аксонометрии. Начиная со времён Петра 1 технические рисунки, касающиеся судостроения, гидротехники, архитектуры, выполнялись в прямоугольных проекциях. Сохранившиеся до наших дней проект архитекторов В.В. Растрелли, В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, проект дворцового моста И.П. Кулибина, рисунки изобретателя паровой машины И.И. Ползунова порожают своей проекционной безупречностью.

Первый курс начертательной геометрии был прочитан в России в 1809 году в институте (корпусе) инженеров путей сообщения учеником Монжа инженером К.И. Потье. В 1821 году профессор Я.А. Севастьянов написал и издал первый русский учебник по начертательной геометрии с большим количеством задач прикладного характера. Новый этап в развитии начертательной геометрии и инженерной графики начался в 50-е годы 20 века, когда в Москве профессор Н.Ф. Четверухин, а в Киеве профессор С.М. Колотов выпустили ряд научных трудов.

В инженерной графике приняты и действуют государственные стандарты Единой системы конструкторской документации ЕСКД - это нормативные документы, которые устанавливают единые правила выполнения и оформления конструкторских документов во всех отраслях промышленности. К конструкторским документам относят чертежи деталей, сборочные чертежи, схемы, некоторые текстовые документы и прочее. Каждому стандарту присваивается свой номер с одновременным указанием года его регистрации. С развитием промышленности и совершенствованием инженерной графики стандарты время от времени пересматриваются. В 1928 году были впервые введены стандарты под названием «Чертежи для всех видов машиностроения».

# 1 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ

1.1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Все чертежи должны быть выполнены в соответствии с положениями ЕСКД, и отличаться выразительностью, чётким и аккуратным оформлением. При выполнении чертежа необходимо обратить внимание на следующее:

- для проведения тонких линий рекомендуется применять карандаши марки 2Т,Т, а для обводки линий до требуемой толщины марки ТМ, М. Возможны отступления в выборе марки карандаша в зависимости от качества бумаги;

- карандаши следует затачивать на длину 20-25 мм, графит затачивать на длину 4-5 мм конусообразно или же для обводки линий в виде «лопатки»;

- для ускорения процесса черчения рекомендуется применять средства механизации чертёжных работ (конструктор, чертёжный прибор и др.). Если же они отсутствуют, то чертежи следует выполнять с помощью рейсшины и угольника, передвижной рейсшины или двух угольников. Ни в коем случае не следует проводить параллельные и перпендикулярные линии с помощью одной линейки или на «глаз». Это влечёт за собой крупные графические ошибки, чертеж теряет свои эстетические качества, а чаще всего подлежит повторной переделке, что ведет к лишней потере времени;

- перед началом работы следует организовать своё рабочее место так, чтобы во время работы все необходимое (литература, принадлежности) было под рукой и на своем обычном месте;

- рекомендуется перед работой тщательно вымыть руки, протереть линейки и угольники (деревянные - резинкой, целлулоидные - промыть холодной водой с мылом). Во избежание загрязнения листа рекомендуется во время работы закрыть его бумажной калькой или белой чистой бумагой, оставляя открытой только ту часть, на которой выполняется в данный момент построение;

- перед выполнением любой графической работы необходимо внимательно ознакомится с заданием, сделать анализ и составить план – график выполнения всего объёма работ.