# ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКЦИЙ СЕЧЕНИЯ МНОГОГРАННИКОВ И ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ ПЛОСКОСТЬЮ

## 6.1 МНОГОГРАННИКИ

Многогранником называются пространственные фигуры, ограниченные плоскими многоугольниками.

   Многогранник, одна грань которого - многоугольник со сколь угодно большим числом сторон (не менее трёх), а остальные грани - треугольники с общей вершиной, называют пирамидой.
   Многогранник, две грани которого представляют собой равные многоугольники с взаимно - параллельными сторонами - основаниями, называют призмой.

Примеры многогранников

ПИРАМИДА	              ПРИЗМА

Рисунок 99

Выбирая положение пирамиды или призмы для их изображения целесообразно располагать их основания параллельно плоскости проекций, или на ней.
   В общем случае для построения фигуры, получаемой при пересечении призмы и пирамиды плоскостью, надо или найти точки, в которых рёбра призмы или пирамиды пересекают данную плоскость, или найти отрезки прямых, по которым грани призмы или пирамиды пересекаются плоскостью, т. е. в первом случае построение сводится к задаче на пересечение прямой плоскостью, во втором случае - на пересечение плоскостей между собой.

Пример:
Построить проекции фигуры сечения призмы плоскостью общего положения.

Поэтапное решение данной задачи смотрите в примере.

Рисунок 100

Пример:
Построить проекции фигуры сечения пирамиды плоскостью общего положения. Подробное решение данной задачи можно посмотреть в методическом указании к выполнению домашней графической работе по данной теме. (Имеется как традиционный, так и электронный вариант).

Рисунок 101

6.2 ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНИЯ

Поверхностью вращения называют поверхность, получаемую от вращения какой - либо образующей линии вокруг неподвижной прямой - оси вращения. Одним из примеров таких поверхностей может служить коническая или цилиндрическая поверхность.
   Для нахождения линии пересечения плоскости с телом вращения определяется ряд точек общих для плоскости и тела вращения. Соединяют эти точки плавной кривой. Для нахождения произвольной точки, принадлежащей линии пересечения, поступают следующим образом:

- Вводят вспомогательную плоскость.

- Находят линию пересечения вспомогательной плоскости с заданной плоскостью.

- На пересечении полученных линий находят искомую точку.

Пример: Построить сечение цилиндра плоскостью общего положения. Подробное решение данных примеров можно также посмотреть в методическом указании к выполнению домашних графических работ.(Имеется как традиционный, так и электронный вариант).

Рисунок 102

Рассмотрим два примера на сечение, когда плоскость занимает... какое положение? (Смотрите рисунки). Правильно - проецирующее положение.

Пример 1: Построить сечение пирамиды фронтально - проецирующей плоскостью.

Рисунок 103

Пример 2: Построить сечение конуса фронтально - проецирующей плоскостью.

Рисунок 104

Знание вышеизложенных методов построения сечений геометрических тел необходимы при конструировании сложных форм машиностроительных деталей или инженерных конструкций.

# ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Рисунок 105

Любое изделие, деталь можно рассматривать как геометрический образ, состоящий из простейших геометрических форм: конической, сферической, цилиндрической, призматической и т. д. линия перехода от одной простейшей формы к другой является линией пересечения или перехода этих форм и определяется способами, изученными в начертательной геометрии.

Существует:

- Способ вспомогательных плоскостей - посредников (метод секущих плоскостей).

- Способ шаровых поверхностей - посредников (метод сфер).

Способ плоскостей заключается в том, что оба тела пересекаем плоскостью и определяем сечения одного и другого тела, оба сечения принадлежат одной вспомогательной плоскости, и там, где они пересекаются, будут общие точки для обеих поверхностей, т.е. точки, принадлежащие линии пересечения заданных тел.
      При этом вспомогательные плоскости выбирают так, чтобы они пересекали оба тела по простейшим сечениям.
      В случае пересечения двух поверхностей вращения, оси которых пересекаются, возможно применение вспомогательных шаровых посредников.

Пример: Построить проекции линии пересечения цилиндра с конусом.

Рисунок 106

В этом случае используется метод секущих плоскостей.

Пример: Построить проекции линии пересечения двух круговых цилиндров.

Рисунок 107