Лекция 6

Мемлекеттік жер кадастрлық карта

Жер-кадастрлық карталар Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 160 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10147 болып тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасында мемлекеттік жер кадастрын жүргізу қағидаларының 9- тармағына сәйкес Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жер кадастрының (бұдан әрі – Кадастр) картографиялық негізі болып табылады.

Электрондық жер-кадастрлық карталарда мынадай шекаралар көрсетіледі:

1) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың әкімшілік шекаралары;

2) аудандардың, аудандық және облыстық маңызы бар қалалардың әкімшілік шекаралары;

3) ауылдық округтердің шекаралары;

4) елді мекендердің шекаралары;

5) елді мекеннің құрамдас бөліктерінің (шағын аудандар, қаладағы аудандар, алаңдар, даңғылдар, бульварлар, көшелер, тұйық көшелер, саябақтар, скверлер, көпірлер және басқа да бөліктер) шекаралары;

6) есептік кварталдардың шекаралары;

7) жер учаскелерінің шекаралары.

Кадастрды автоматтандырылған түрде жүргізу кезінде картографиялық негіз геоақпараттық жүйелерді (бұдан әрі – ГАЖ) қолдана отырып және қағаз тасығыштарда көшірмелер дайындай отырып, электрондық жер-кадастрлық карта түрінде қалыптастырылады.

Кадастрды жүргізу деңгейіне байланысты кадастрлық карталар құрылады және бақылау жағдайында ұсталады:

- облыстардың және Республикалық маңызы бар қаланың шекаралары мен кодтарын көрсете отырып, Қазақстан Республикасының кадастрлық картасы (схемасы) ;

- әкімшілік аудандардың және облыстық (аудандық) маңызы бар қалалардың шекаралары мен кодтарын көрсете отырып, облыстың кадастрлық картасы (схемасы) ;

- қала ішіндегі әкімшілік аудандардың шекаралары мен кодтарын көрсететін Республикалық маңызы бар қаланың кадастрлық картасы;

- есептік кварталдардың шекаралары мен кодтарын көрсете отырып, әкімшілік ауданның, облыстық (аудандық) маңызы бар қаланың кадастрлық картасы (схемасы);

- жер учаскелерінің шекаралары мен нөмірлері көрсетілген есеп кварталының кадастрлық картасы (схемасы).

Кадастрлық картадағы (схемадағы) жер учаскелерінің шекаралары жер учаскелеріне құқықты куәландыратын құжаттарға және карта (схема) масштабындағы жер пайдалану жоспарларына сәйкес көрсетіледі.

Қажет болса, кадастрлық карталар бірнеше бөлікте жасалуы мүмкін.

Есептік тоқсанның жер-кадастрлық картасын жүргізу қағидалары

Есептік кварталының жер-кадастрлық картасының картографиялық негізі ретінде жер учаскелерінің сызықтық және алаңдық сипаттамаларына өзгерістер енгізу және енгізу мүмкіндігін қамтамасыз ететін масштабтағы негіз пайдаланылады, атап айтқанда:

елді мекендерден тыс жерлерде-1: 10 000 масштабты фотопландар, ал олар жасалмаған аумақтар үшін-1: 25 000 масштабты фотопландар;

бау-бақша кооперативтерінің (серіктестіктерінің) жер пайдалану шекараларында құрылған есептік кварталдар үшін елді мекендерден тыс жерлерде-1:5 000 масштабқа дейін ұлғайтылған 1:10 000 масштабты фотопландар;

елді мекендерде-1: 2 000 масштабты топографиялық жоспарлар, егер 1:2 000 болмаса, 1:5 000 масштабты топопландар, ал 1:2 000 және 1:5 000 масштабты топопландар болмаса, 1:10 000 масштабты фотопландар қолданылады, 1:5 000 масштабқа дейін ұлғайтылған.

Фотопландардың (топопландардың) көшірмелерін дайындау мүмкіндігі болған кезде есептік орамның жер-кадастрлық картасы есептік орамның шекарасындағы фотопландардың (топопландардың) көшірмелерін бір параққа желімдеу жолымен жасалады.

Есепке алу кварталының жер-кадастрлық картасындағы жер учаскелерінің шекаралары жер учаскелеріне құқықты куәландыратын құжаттарға және карта масштабындағы жер учаскелерінің жоспарларына сәйкес көрсетіледі.

Жер учаскесі шекарасының бұрылыс нүктелерінің координаттары айқындалғаннан кейін есепке алу кварталының жер-кадастрлық картасына координаттар бойынша (қарындашпен) жер учаскесінің шекарасы жазылады. Содан кейін карта бойынша көршілес жер учаскелерінің шекараларымен жер учаскесінің шекараларының қиылыстарының немесе үзілістерінің болуы тексеріледі. Қиылыстар немесе үзілістер анықталған жағдайда жер учаскесінің шекараларын нақтылау бойынша жерге орналастыру жұмыстары қайтадан орындалады. Егер қиылыстар мен үзілістер болмаса, жер учаскесінің шекаралары қызыл түспен көтеріледі. Жер учаскесінің шекарасының бұрылыс нүктелерінің координаттары дәл анықталмаған жағдайда (яғни, Геодезиялық жұмыстарды орындамай), шекаралар картада қара түспен көтеріледі. Бұл жұмыстарды орындау аудандық жер-кадастрлық бюроның мамандарына немесе жер учаскесін қалыптастыру бойынша жерге орналастыру жұмыстарын орындайтын басқа да субъектілерге жүктеледі.

Бұдан әрі жер учаскесіне кадастрлық нөмір беріледі, ол есептік тоқсанның жер-кадастрлық картасына қойылады және мемлекеттік жер-кадастрлық кітапқа енгізіледі, кадастрлық іс қалыптастырылады, жер учаскесінің жоспары және жер учаскесіне меншік құқығына немесе тұрақты жер пайдалану құқығына акт (уақытша жер пайдалану шарты) дайындалады.

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің тиісті тіркеуші органдарына берілетін есептік орамдардың жер-кадастрлық картасынан режимдік сипаттағы барлық мәліметтер (координаттық тор және Х және У осьтері бойынша координаттар) алынып тасталады.