Лабораторная работа

Метод осаждения взвешенных веществ в сточной воде

Определение оптимальных доз коагулянтов (пробная коагуляция)

Приборы и материалы: фотоэлектроколориметр КФК-2МП; 2 кюветы; мерный цилиндр вместимостью 50 мл (1 шт.); пробирки вместимостью 50 мл (5 шт.); градуированные пипетки вместимостью 1 мл и 2 мл (по 1 шт.); набор пробок; 2 %-ный раствор сульфата алюминия или хлорида железа (III). Порядок выполнения. В каждую из пяти пробирок внести по 40 мл сточной воды. В пробирки пипеткой внести 2 %-ый раствор сульфата алюминия или хлорида железа в объемах указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Номер пробы (пробирки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем раствора коагулянта, мл | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |  |
| Доза коагулянта*, мг/л | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |

В практике водоочистки обычно применяется способ выражения дозы коагулянта в виде массовой концентрации, показывающей количество сухого вещества реагента приходящегося на единицу объема обрабатываемой сточной воды (мг/л, г/м3). После добавления коагулянта воду перемешивают трехкратным опрокидыванием закрытых пробкой пробирок. Отмечают время введения коагулянта в пробу воды. Через 15 минут из каждой пробирки с помощью шприца-пробоотборника в кювету отбирают пробу надосадочной жидкости и определяют её оптическую плотность относительно дистиллированной воды. Для расчета степени очистки также необходимо провести определение оптической плотности исходной сточной воды (относительно дистиллированной воды).

Эффективность очистки воды рассчитывается по формуле:

Э= Д - Д0 / Д

где Э – эффективность очистки воды, Д0 – оптическая плотность исходной воды, Д – оптическая плотность очищенной воды.