Лабораторная работа

. Определение количества «активного хлора» в зависимости от мощности электролизера

Цель работы: изучение процесса обеззараживания воды и определение необходимого количества окислителя.

Одним из самых распространенных способов обеззараживания воды является ее хлорирование. Сущность обеззараживающего действия хлора заключается в окислении органических веществ, входящих в состав протоплазмы клеток бактерий. Хлорирование воды осуществляется газообразным хлором или веществами, содержащими активный хлор, в частности, гипохлоритом натрия. Гипохлорит натрия можно получить электролизом раствора NaCI на электролизере с графитовыми электродами. При электролизе на электродах при прохождении электрического постоянного тока через раствор электролита протекает окислительно-воостановительный процесс: восстановление - на катоде и окисление - на аноде. В электролизе анодное и катодное пространства не отделены друг от друга. В процессе электролиза раствора поваренной соли у катода образуется щелочь NаОН. Хлор, выделяющийся на аноде, вступает в реакцию со щелочью, образуя гипохлорит натрия:

2Na + 2H2O H2 + CI2 + 2NaOH; CI2 + 2NaOH ⇄ NaCIO + NaCI + H2O.

Гипохлорит натрия по мере накопления сам начинает подвергаться электролизу. В результате электролиза CIO- иона образуется хлорат и кислород, которые ограничивают дальнейшее увеличение концентрации гипохлорита в электролите. На основании закона Фарадея, выход гипохлорита натрия пропорционален количеству прошедшего через раствор электролита электричества.

Так как наряду с основными процессами при электролизе практически всегда протекают побочные реакции, необходимо экспериментальное определение количества СIO- иона в зависимости от количества электричества, протекающего в электролизере.

Описание установки

В затвором баке приготовляет раствор поваренной соли концентрацией 170 гл. Из затворного бака 1 через кран 2 электролит поступает в электролизер

После прохождения через электролизер электролит поступает в регулирующую емкость  и затем непосредственно в обеззараживаемую воду, протекающую по трубопроводу.

Электрический ток в электролизер поступает от выпрямителя, оборудованного измерительными приборами и позволющего производить регулированию напряжения.

Методика проведения работы

В затворном баке открывают кран  и убеждаются, что электролит проходит через электролизер с отрегулированным расходом. Включают выпрямитель и последовательно устанавливают 5-6 значений силы тока в пределах возможности используемого выпрямителя. При каждом переключении выпрямятеля через пробоотборник  отбирают пробу электролита, прошедшего электролизер. В каждом опыте фиксируют напряжение.

Дозу «активного хлора» г/л, определяют по формуле:

D =   а 35,55/10000

где а – количество окислителя 0,01 н. раствора гипосульфита Na2S2О3, мл, расходуемое на титрование 100 мл пробы;

35,5 - масса атома хлора;

5 - пятикратное разбавление пробы.

Необходимое количество окислителя определяют следующим образом.

В колбу отбирают 20 мл пробы, добавляют 80 мл дистиллированной воды, 1 мл 10 %-ного раствора КJ, 1 мл концентрированной Н2SO4 и 1 мл 0,5 %-ного раствора крахмала. Содержимое колбы энергично встряхивают, закрывают пробкой и ставят в темное место на 5 мин, затем титруют 0,01 н. Na2 S2O3 до обесцвечивания.

По окончании опытов отключают выпрямитель, перекрывают кран подачи злектролита в электролизер.