# Принципы работы спектрометра

Спектрометр – прибор, работающий на основе принципа разложения излучения на монохроматические компоненты в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. Устройство позволяет проводить количественные и качественные исследования световых потоков, отраженных или поглощаемых различными веществами, определять аналитические качества и химический состав. Приборы используются в промышленной, научной и других отраслях жизнедеятельности человека. Они показывают точные результаты.

## КАК РАБОТАЮТ СПЕКТРОМЕТРЫ?

Аналитический спектр получают методом регистрации флуоресценции после воздействия рентгеновским, лазерным или другим типом излучений. Чаще всего спектрометр используют для измерения длины волн, интенсивности и частоты излучения. Возможно исследование дополнительных параметров, в том числе поляризационного состояния.

Спектрометр позволяет сканировать широкую спектральную область: матрицу (ПЗС или фотодиодную), преобразователь электрооптический, многоэлементный приемник и другие элементы.

### ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СПЕКТРОМЕТРЫ?

Приборы необходимы в таких отраслях:

- В промышленности: при производстве текстиля, лака, красок.

- Для качественного анализа состава пород в геологии.

- В научных исследованиях разных сфер.

- Для поиска нефти, газа, исследований продуктов нефтегазовой отрасли и иных областях жизнедеятельности человека.

Устройство применяется для флуоресцентного, лазерного, рамановского и иных видов анализа в промышленных и научных исследованиях.

## АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЕ СПЕКТРОМЕТРЫ И ПРИНЦИП ИХ ДЕЙСТВИЯ

Современные лаборатории для исследования материалов применяют атомно-абсорбционные спектрометры. Это устройства, используемые для проведения элементного и количественного анализа путем поглощения атомов. Прибор определяет объемы содержания металлов в солевых растворах, минерализатах, технологических жидкостях и природных водах.

Главными задачами этого оборудования являются контроль за окружающей средой, анализ пищевых продуктов, исследования в медицинской отрасли, геологии, металлургической, химической промышленности, научные разработки. Аппарат также применяется в иных сферах.

Принцип работы атомно-абсорбционных спектрографов основан на измерении степени поглощения световых лучей резонансной длины волн от источника, проходящего сквозь атомный пар исследуемой пробы. Для трансформации исследуемого объекта в эмиссионный пар используется атомизатор. Разные узкополосные источники отправляют световые лучи. Проходя через атомные пары, свет направляется на монохроматор, после чего – на приемник, который фиксирует степень излучения.

Достоинства атомно-абсорбционного метода спектрометрии:

- Значительная чувствительность.

- Лояльные требования к условиям атомизации.

- Высокая селективность. ААС исключает влияние на результаты анализов, наложение иных атомов из образца.

С помощью данного метода определяют около 70 элементов (преимущественно металлов). Можно выявлять количество газов, неметаллов с длиной волн от 190 нм. Анализ элементов Nb, Hf, Та, W, Zr при использовании графитовой печи невозможен, поскольку они образуют труднолетучие карбиды.

Атомно-абсорбционные спектрометры в автоматическом режиме анализируют до 500 проб в час. Приборы с использованием графитовой печи – около 30 проб/час. Это прецизионные устройства, обеспечивающие воспроизводимость измерительных условий, автоматическое ведение проб, регистрацию полученных результатов исследований.

Методика используется для определения ряда физико-химических и физических величин, изучения молекулярных спектров, исследования процессов диссоциации.

## КАК РАБОТАЮТ АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЕ аппараты?

Устройства используются для работы с жидкими веществами. Для анализа проводят такие операции:

- Отбирают пробы - часть вещества, которая максимально точно отражает химический состав исследуемого материала.

- Жидкие пробы сразу используют для подготовки рабочих градуировочных растворов.

- Твердую пробу растворяют в подходящих жидкостях, чтобы перевести исследуемый элемент в раствор. С жидкой пробы отбирают фиксированный объем, готовят рабочий раствор.

- Подготавливают серию градуировочных растворов для работы.

- Атомно-абсорбционный спектрометр готовят для регистрации сигнала в условиях абсорбции изучаемого элемента.

- В атомизатор вводят анализируемое вещество, создают слой атомного пара, измеряют аналитический сигнал.

- Последовательно вводят подготовленные градуировочные растворы, получают их характеристику (функциональную зависимость между сигналом и концентрацией исследуемого элемента в растворе).

- Определяют концентрацию в пробе и исходном образце. Выводят результат.

В качестве источника линейчатого излучения в устройствах используют одноэлементные лампы с полым катодом, заполненные неоном. Для определения ряда легколетучих элементов используют высокочастотные безэлектронные лампы.

Для точного анализа объекты должны находиться в газовом состоянии. Переведение исследуемого материала в атомизированное состояние и формирование слоя пара нужной формы происходит в пламени или трубчатой печи атомизатора.

Область использования атомно-абсорбционных аппаратов:

- Различные отрасли промышленности.

- Экология, контроль окружающей среды.

- Проведение эмиссионных клинических анализов на предмет содержания металлов в биологических средах.

- Качественный и количественный контроль состава препаратов, разработки в фармакологической отрасли.

Атомно-абсорбционный спектральный анализ как инструментальный метод определения химического состава веществ по атомным спектрам поглощения, на сегодняшний день, достиг весьма широкого распространения в аналитической практике. Этот метод позволяет определять около 70 элементов. В основном это металлы: Al, Ba, Be, V, Bi, W, Fe, Ca, Cd, Co, Si, Mg, Mn, Cu, Mo, Ni, Sn, Pb, Ti, Cr и Zn, но возможно применение метода и для определения некоторых неметаллов: As, B, I, P, Se, Si и Te.  В настоящее время с использованием данного метода можно анализировать такие экологические объекты как природные и сточные воды, почвы, биологические ткани и жидкости, атмосферные выбросы, и другие.

Атомно-абсорбционный анализ – метод аналитической химии, основанный на селективном поглощении (абсорбции) электромагнитного излучения определенной длины волны свободными от всех молекулярных связей нейтральными атомами определяемого элемента.

В процессе абсорбции электрон переходит с основного энергетического уровня на более высокий в результате фотонного возбуждения, т.е. облучения светом с определенной частотой. При этом интенсивность возбуждающего света данной частоты уменьшается

Для реализации метода атомно-абсорбционного анализа необходимо иметь:

селективный источник света излучаемого элемента (СИС);

атомизатор (Ат) для перевода данного элемента из реальной пробы в атомарную форму;

спектральный прибор (СП) для выделения аналитической линии этого элемента;

электронную систему (ЭС) для детектирования, усиления и обработки аналитического сигнала. Принципиальная схема атомно-абсорбционного спектрометра

Получение поглощающих слоев в атомно-абсорбционной спектрометрии является наиболее существенным звеном в процедуре анализа. Это связано с необходимостью атомизации анализируемых проб, т.е. переведением вещества в такое состояние, при котором определяемые элементы находятся в виде свободных атомов, способных к абсорбции света. Наиболее часто используемыми способами атомизации вещества пробы являются пламенная и электротермическая атомизация.

Пламя – это низкотемпературная плазма, в которой протекающие химические реакции поддерживают температурный баланс. В атомной спектроскопии обычно используют пламена горючих газов в смеси с окислителями.

При этом необходимо выполнение следующих требований:

пламя должно быть прозрачным в области 190-850 нм;

слабое собственное излучение;  максимальная эффективность атомизации элементов;

минимальная степень ионизации элементов;

высокая стабильность горения.

Наибольшее распространение в атомно-абсорбционном анализе получило пламя ацетилен-воздух. Оно имеет высокую пропускаемость в области от 200 нм, очень слабую собственную эмиссию и обеспечивает высокую эффективность атомизации более чем 30 элементов, в том числе щелочных, щелочноземельных элементов и некоторых металлов (медь, кадмий, таллий, свинец, марганец, железо, кобальт и никель). Максимальная температура пламени 2300 0С. Это пламя наиболее стабильно, его температура слабо зависит от рабочей высоты и стехиометрии и составляет 2250±50 0С.