Перспективные комплексные технологии на примере исследования по диссертационной теме 1  Перспективные комплексные технологии на примере исследования по диссертационной теме 2  Перспективные комплексные технологии на примере исследования по диссертационной теме 3  Перспективные комплексные технологии на примере исследования по диссертационной теме 4  Перспективные комплексные технологии на примере исследования по диссертационной теме 5  Перспективные комплексные технологии на примере исследования по диссертационной теме 6  Перспективные комплексные технологии на примере исследования по диссертационной теме 7  Перспективные комплексные технологии на примере исследования по диссертационной теме 8  Перспективные комплексные технологии на примере исследования по диссертационной теме 9  Перспективные комплексные технологии на примере исследования по диссертационной теме 10  Перспективные комплексные технологии на примере исследования по диссертационной теме 11  Перспективные комплексные технологии на примере исследования по диссертационной теме 12  Перспективные комплексные технологии на примере исследования по диссертационной теме 13  Перспективные комплексные технологии на примере исследования по диссертационной теме 14  Перспективные комплексные технологии на примере исследования по диссертационной теме 15

Обобщающий показатель эффективности комплексного использования сырьевых ресурсов ЦМ. Автогенность металлотермии на примере алюминотермического получения марганца из пиролюзита. Изменение энтальпии в процессе алюминотермического восстановления  пиролюзита (диоксида марганца)   равно – 596 кДж/моль О2 MnO2(тв)   + 4/3 Al(ж)  =  Mn(ж)  +  2/3 Al2O3(тв)  Молярная масса шихты 123г. Оценить автогенное развитие реакции # Примером эффективной комплексной технологии переработки сурьмусодержащего свинцового сырья  является метод содовой рафинировочной плавки: В щелочном расплаве удаляется сурьма: 2Sb + 5Na2PbO2 +2H2O = 2Na3SbO4 + 4NaOH + 5Pb Определить необходимое количество окислителя на моль восстановленного свинца  # Потенциальный коэффициент перспективности комплексного использования сырья ЦМ. В комплексной гидрометаллургической технологии азотнокислое выщелачивания цинка: 3 Zn    +   8  HNO3  =   3 Zn(NO3)2   +  2 NО   +  4 H2O требует количество окислителя на моль растворенного цинка?  # Комплексное извлечение  компонентов шлама сернокислотного выщелачивания # Оптимальный коэффициент комплексности использования сырья ЦМ.  В комплексных технологиях получения карбида алюминия используют карботермический метод.  4Al + 2CO = (2/3)Al2O3 + (2/3)Al4C3   Температурная зависимость стандартной свободной энергии Гиббса  ‒1032.1 + 0.435Т,кДж [ 1500 – 2500 К]. При каких температурах процесс возможен? # Достигнутый коэффициент комплексности использования сырья ЦМ. При выплавке вторичной меди в шахтной печи (1700 К) протекает реакция: (Cu2O)  + CO  =  [Cu] + CO2  Изменение энергии Гиббса  равно  - 79,2 кДж. Выражение константы равновесия при оценивании предела протекания реакции # При комплексной переработке  Ti-Zr сырья получение циркония-порошка при Т = 1073К по уравнению реакции: 2KF*ZrF4 + 5[Naж ] = Zr   +[Kж] +5NaF + KF Изменение энергии Гиббса  равно  - 75.4 кДж. Выражение константы равновесия при оценивании предела протекания реакции #  В комплексной комбинированной технологии химическое подавление диоксида азота с возвращением на выщелачивание и аффинаж азотной кислоты осуществляется  по схеме: 6NO2  + H2O   HNO3 + NO Определить количество регенерированной азотной кислоты на моль диоксида азота   #   В комплексной комбинированной технологии химическое подавление монооксида азота с возвращением на выщелачивание и аффинаж азотной кислоты осуществляется  по реакции: 2NO  + 3NH4NO3  = 3N2  + 2HNO3  + 5H2O Определить количество регенерированной азотной кислоты на моль окислителя  # Гидрометаллургический способ комплексной переработки сурьмяно-свинцовых руд включает водное сульфидно-щелочное выщелачивание с последующей электроэкстракцией  сурьмы 4Sb2S3 +  7Na2S  =  3Na3SbS3  +5NaSbS2 Определить количество окислителя в реакции # Металлический рений легко растворяется в азотной кислоте (концентрированной и разбавленной) с образованием рениевой кислоты 3 Re   +  7 HNO3  = 3 HReO4  + 7 NO  + 2 H2O      Количество окислителя на моль рениевой кислоты? # Чистый рений получают электролизом  перрената калия в присутствии серной кислоты:4 КReO4  + 2 H2SO4  =  4 Re  + 2 K2SO4  + 7 O2  + 2 H2О  Предложить процессы на аноде и катоде # Комплексная щелочная технология переработки выдержанного облученного урана связана с растворением алюминиевой оболочки в горячем растворе едкого натра по уравнению реакции:Al  + 0.85 NaOH + 1.05 NаNO3 + = NaAlO2 + 0.9NaNO2 + 0.15 NH3 + 0.2 H2O Определить стехиометрическое количество окислителя на моль растворенного алюминия #  Триоксид урана (промежуточный продукт  для получения урана)  получают  прокаливанием солей уранила при 300 оС: UO2(NO3)2   =  UO3 + NO2  + O2  Определить количество  получившегося триоксида урана на моль разложившегося нитрата уранила # В комплексной технологии извлечения золота при выщелачивании Au-содержащих упорных сульфидных руд в раствор цианирования переходит цинк в комплексе  Na2Zn(CN)4  по реакции: ZnS + 5NaCN + 0.5O2 + H2O = Na2  Zn(CN)4  + NaSCN + 2NaOH Определить потерю цианида на образование комплекса цинка #  Особое значение в комплексной технологии урана имеют уранаты аммония, при прокаливании которых получают триоксид урана (промежуточный продукт гидрометаллургии урана. 9(NH4)2U2O7  →600-900 oC→ 6U3O8 + 14NH3 + 2N2 + 15H2O Определить количество образовавшегося триоксда урана на моль диураната аммония # Окисление в автоклавах сульфидной Au-содержащей руды в Нитрокс-процессе связано с разложением пирита: 3FeS2 + 18HNO3 = Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + 3H2SO4 + 15NO + 6H2O Определить количество окислителя на моль израсходованной азотной кислоты #

Техническое (научное) определение процесса: выщелачивание  Техническое (научное) определение процесса: жидкостная экстракция  Техническое (научное) определение процесса: вельцевание  Техническое (научное) определение процесса: десульфуризация  Техническое (научное) определение процесса: элюирование  Техническое (научное) определение процесса: ликвация Техническое (научное) определение процесса: дистилляция  Техническое (научное) определение процесса: десульфурация  Техническое (научное) определение процесса: рафинирование  Техническое (научное) определение процесса: аффинаж  Техническое (научное) определение процесса :конвертирование  Техническое (научное) определение процесса: азотирование   Техническое (научное) определение процесса: цементация в черной металлургии  Техническое (научное) определение процесса: цементация в цветной металлургии  Техническое (научное) определение процесса: хромирование стали