Моделирование химических реакций: моделирование реакций окисления металла. Написать модели (уравнения) реакций окисления металла кислородом с образованием оксида металла с общей формулой  MemOn    ( Me  +   O2  → MemOn), выразив коэффициенты через  m и n из расчета: на моль металла# Моделирование реакций окисления металла. Написать модели (уравнения) реакций окисления металла кислородом с образованием оксида металла с общей формулой  MemOn    ( Me  +   O2  → MemOn), выразив коэффициенты через  m и n из расчета: на моль оксида металла# Моделирование реакций окисления металла. Написать модели (уравнения) реакций окисления металла кислородом с образованием оксида металла с общей формулой  MemOn    ( Me  +   O2  → MemOn), выразив коэффициенты через  m и n из расчета: на моль кислорода# Моделирование реакций окисления металла. Написать модели (уравнения) реакций окисления металла газообразной серой с образованием сульфида металла с общей формулой  MemSn, выразив коэффициенты через  m и n из расчета: на моль металла# Моделирование реакций окисления металла. Написать модели (уравнения) реакций окисления металла газообразной серой с образованием сульфида металла с общей формулой  MemSn, выразив коэффициенты через  m и n из расчета: на моль серы# Моделирование реакций окисления металла. Написать модели (уравнения) реакций окисления металла газообразной серой с образованием сульфида металла с общей формулой  MemSn, выразив коэффициенты через  m и n из расчета: на моль сульфида металла#Инвариант модели окисления металла газообразной серой с образованием моля сульфида металла# Инвариант модели окисления металла газообразной серой с образованием сульфида металла на моль газообразной серы# Инвариант модели окисления металла газообразной серой с образованием сульфида металла на моль металла# Инвариант модели окисления металла кислородом с образованием оксида металла на моль металла# Инвариант модели окисления металла кислородом с образованием оксида металла на моль оксида металла# Инвариант модели окисления металла кислородом с образованием оксида металла на моль кислорода# Моделирование реакций окисления углерода с обеспечением восстановительной атмосферы металлургического аппарата# Инвариант модели окисления углерода кислородом с  обеспечением восстановительной атмосферы металлургического аппарата на моль окислителя# Инвариант модели окисления углерода кислородом с  обеспечением восстановительной атмосферы металлургического аппарата на моль восстановителя#

#Термодинамическое моделирование. Соотношения взаимности   энергии Гиббса  и параметров состояния: d G  =  - SdT  +  VdP Подтвердить: энтропия – мера убыли энергии Гиббса с увеличением температуры при постоянном давлении# Термодинамическое моделирование. Соотношения взаимности   энергии Гиббса  и параметров состояния: d G  =  - SdT  +  VdP Подтвердить: объем – мера роста  энергии Гиббса с  увеличением давления  при постоянном температуре#Термодинамическое моделирование. Соотношения взаимности   внутренней энергии  и параметров состояния: dU   =   TdS – PdV

Подтвердить: температура – мера увеличения внутренней энергии с ростом энтропии при постоянном объеме # Термодинамическое моделирование. Соотношения взаимности   внутренней энергии  и параметров состояния: dU   =   TdS – PdV                                          Подтвердить: давление – мера убыли внутренней энергии с увеличением объема при постоянном энтропии # Термодинамическое моделирование. Соотношения взаимности   внутренней энергии  и параметров состояния: dH   =    TdS  + VdP

Подтвердить: температура – мера увеличения энтальпии с увеличением энтропии при постоянном энтропии # Термодинамическое моделирование. Соотношения взаимности   внутренней энергии  и параметров состояния: dH   =    TdS  + VdP

Подтвердить: объем – мера увеличения энтальпии с увеличением давления при постоянном энтропии # Термодинамическое моделирование. Соотношения взаимности   внутренней энергии  и параметров состояния: d F  =  - SdT  - PdV

Подтвердить: энтропия – мера убыли  энергии Гельмгольца с увеличением температуры при постоянном объеме # Термодинамическое моделирование. Соотношения взаимности   внутренней энергии  и параметров состояния: d F  =  - SdT  - PdV

Подтвердить: давление – мера убыли  энергии Гельмгольца с увеличением объема при постоянной температуре #  Термодинамическая модель зависимости энергии Гиббса от температуры для процесса растворения газообразной серы в железе  0.5 S2 (g)  = [S] представлена уравнением Δ GoT  = - 72000  + 10.25 Т , Дж Термодинамический анализ по модели#  Термодинамическая модель зависимости энергии Гиббса от температуры для процесса окисления  алюминия кислородом представлена уравнением Δ GoT  = - 1687909  + 325,15 Т , Дж в интервале [932 – 2303К]; термодинамический анализ по модели#Термодинамическая модель зависимости энергии Гиббса от температуры для процесса окисления бериллия кислородом представлена уравнением Δ GoT  = - 598796  + 96,88 Т , Дж в интервале [298 – 1556К]; термодинамический анализ по модели# Термодинамическая модель зависимости энергии Гиббса от температуры для процесса окисления бериллия кислородом представлена уравнением Δ GoT  = - 598796  + 96,88 Т , Дж в интервале [298 – 1556К]; термодинамический анализ по модели# Термодинамическая модель зависимости энергии Гиббса от температуры для процесса окисления цинка кислородом Zn (г) + 1/2O2 = ZnO (т)             представлена уравнением Δ GoT  = - 493666 + 203,98 Т , Дж в интервале [1180 –2248К]; термодинамический анализ по модели# Термодинамическая модель зависимости энергии Гиббса от температуры для процесса окисления углерода  кислородом  С (т) + 1/2О2 = СО представлена уравнением Δ GoT  = - 110560  + 89,875 Т , Дж в интервале [773 – 2273К]; термодинамический анализ по модели# Термодинамическая модель зависимости энергии Гиббса от температуры для процесса окисления углерода  кислородом С (т) + СО2 = 2СО                                        представлена уравнением Δ GoT  = - 172130  - 177,46 Т , Дж в интервале [773 – 2273К]; термодинамический анализ по модели#

Н2 + 1/2О2 = Н2О  Δ GoT  = - 246175  - 54,12 Т      [400 – 3000К];

Регрессионный анализ и графическое моделирование

Интерпретация регрессионной модели  (1/16 реплика от полного факторного эксперимента 27) в кодированных переменных при исследовании прочностных характеристик (ударной вязкости, ξ, кгс*м/см2) стали  5ХНМВ от химического состава при 20 оС;  х1 - х3,соответственно: C, Mn, Si.ξ  = 4,18 – 1,07х1  + 0,24х2  + 0,26х3  - 0,33х1*х2 – 0,43х2*х3 - 0,49х1*х3 + 0,07х1*х2*х3;Влияние содержания углерода и марганца при парном взаимодействии на показатель ударной вязкости ξ, кгс*м/см2 # Интерпретация регрессионной модели  (1/16 реплика от полного факторного эксперимента 27) в кодированных переменных при исследовании прочностных характеристик (ударной вязкости, ξ, кгс*м/см2) стали  5ХНМВ от химического состава при 20 оС;  х1 - х3,соответственно: C, Mn, Si.ξ  = 4,18 – 1,07х1  + 0,24х2  + 0,26х3  - 0,33х1*х2 – 0,43х2*х3 - 0,49х1*х3 + 0,07х1*х2*х3;Влияние содержания углерода  на показатель ударной вязкости ξ, кгс*м/см2 # Интерпретация регрессионной модели  (1/16 реплика от полного факторного эксперимента 27) в кодированных переменных при исследовании прочностных характеристик (ударной вязкости, ξ, кгс*м/см2) стали  5ХНМВ от химического состава при 20 оС;  х1 - х3,соответственно: C, Mn, Si.ξ  = 4,18 – 1,07х1  + 0,24х2  + 0,26х3  - 0,33х1*х2 – 0,43х2*х3 - 0,49х1*х3 + 0,07х1*х2*х3;Влияние содержания марганца и кремния при парном взаимодействии на показатель ударной вязкости ξ, кгс*м/см2 # Интерпретация регрессионной модели  (1/16 реплика от полного факторного эксперимента 27) в кодированных переменных при исследовании прочностных характеристик (ударной вязкости, ξ, кгс*м/см2) стали  5ХНМВ от химического состава при 20 оС;  х1 - х3,соответственно: C, Mn, Si.ξ  = 4,18 – 1,07х1  + 0,24х2  + 0,26х3  - 0,33х1*х2 – 0,43х2*х3 - 0,49х1*х3 + 0,07х1*х2*х3;Влияние содержания углерода и кремния при парном взаимодействии на показатель ударной вязкости ξ, кгс*м/см2 # Графическая модель фазового равновесия в системе Pb-Zn указывает температуру, состав и массы фаз для расплавов  Pb-Zn. Предложите оптимальный режим ликвации для разделения цинка и свинца по модели. Диаграмма Pb-Zn прилагается # Графическая модель фазового равновесия в системе Pb-Zn указывает температуру, состав и массы фаз для расплавов  Pb-Zn. Предложите оптимальный режим ликвации расплава, содержащего 40% по массе свинца, для разделения металлов по модели. Диаграмма Pb-Zn прилагается # Графическая модель фазового равновесия в системе Pb-Zn указывает температуру, состав и массы фаз для расплавов  Pb-Zn. Предложите оптимальный режим ликвации расплава, содержащего 30% по массе цинка, для разделения металлов по модели. Диаграмма Pb-Zn прилагается # Графическая модель фазового равновесия в системе Pb-Zn указывает температуру, состав и массы фаз для расплавов  Pb-Zn. Предложите оптимальный режим ликвации расплава, содержащего 60% по массе свинца, для разделения металлов по модели. Диаграмма Pb-Zn прилагается # Графическая модель фазового равновесия в системе Pb-Sn-Cd указывает , состав и массы фаз при кристаллизации из расплавов. Выполните анализ фазовых превращений при охлаждении расплавов, соответствующих исходному составу точки 3. Диаграмма  Pb-Sn-Cd прилагается # Графическая модель фазового равновесия в системе Pb-Sn-Cd указывает , состав и массы фаз при кристаллизации из расплавов. Выполните анализ фазовых превращений при охлаждении расплавов, соответствующих исходному составу точки 4. Диаграмма  Pb-Sn-Cd прилагается # Графическая модель фазового равновесия в системе Pb-Sn-Cd указывает , состав и массы фаз при кристаллизации из расплавов. Выполните анализ фазовых превращений при охлаждении расплавов, соответствующих исходному составу точки 9. Диаграмма  Pb-Sn-Cd прилагается # Графическая модель фазового равновесия в системе Pb-Sn-Cd указывает , состав и массы фаз при кристаллизации из расплавов. Выполните анализ фазовых превращений при охлаждении расплавов с первичной кристаллизацией олова. Диаграмма  Pb-Sn-Cd прилагается # Графическая модель фазового равновесия в системе Pb-Sn-Cd указывает состав и массы фаз при кристаллизации из расплавов. Выполните анализ фазовых превращений при охлаждении расплавов с первичной кристаллизацией свинца. Диаграмма  Pb-Sn-Cd прилагается # Графическая модель фазового равновесия в системе Pb-Sn-Cd указывает , состав и массы фаз при кристаллизации из расплавов. Выполните анализ фазовых превращений при охлаждении расплавов с первичной кристаллизацией кадмия. Диаграмма  Pb-Sn-Cd прилагается#