Лекция 10

Основные физические характеристики грунтов.

1. Характеристики плотности, влажности и пористости грунтов.

Основные физические характеристики грунтов.

1. Плотность грунта – (г/см ;т/м ) – ρ;

отношение массы грунта к его объему;

ρ = М/V = (m  + m )/(V  +V  + V )

V,m – соответственно объем и масса твердой, жидкой и газообразной компоненты грунта;

2. Удельный вес грунта – (кН/м ) – γ – получаем путем перемножения плотности грунта на ускорение свободного падения;

– γ = ρg; g = 9.81(м/с )

3. Влажность грунта (%) – W – это отношение массы воды к массе твердых частиц , выражаемое в долях еденицы, иногда в прцентах;

W = m /m  =(M - m )/m ;

4. Плотность частиц грунта (г/см ;т/м ) – ρ ;

– определяется как отношение массы твердых частиц грунта к их объему;

ρ  = m /V ;

Плотность частиц зависит только от их минерального состава:

- для скальных грунтов она обычно меняется в пределах – 2,4...2,8 г/см ;

- для нескальных грунтов она обычно меняется в пределах – 2,4...2,8 г/см ;

- для песков – 2,65...2,67 г/см ;

- для супесей – 2,68...2,72 г/см ;

- для суглинков – 2,69...2,73 г/см ;

- для глин – 2,71...2,76 г/см ;

5. Удельный вес частиц – можно получить умножив плотность частиц на ускорение свободного падения тела;

γ  = ρg; g = 9.81(м/с )

Приведенные выше основные физические характеристики грунта ρ; W;  ρ ; всегда определяются экспериментально. Они используются для расчета других характеристик.

6. Плотность сухого грунта (г/см ;т/м ) -  ρ  определяется как отношение массы сухого грунта (частиц грунта) к объему всего грунта;

ρ  = m /V ;

с учетом плотности грунта и влажности получаем:

ρ  = ρ/(1 +W);

7. Удельный вес сухого грунта(скелета грунта) - γ ;

γ  = ρ g = γ /(1 +W);

8. Пористость грунта (%) – в долях еденицы или определяем как отношение объема пор ко всему объему грунта;

n = (V  + V )/V;

9. Относительное содержание твердых частиц (в долях или %) –в еденице объема грунта обозначают через m = V /V;

где m + n = 1.

Учитывая плотность частиц грунта и плотность сухого грунта можно получить:

m  = ρ /ρ ;

n = 1- ρ /ρ ;

10. Коэффициент пористости грунта (e) – определяется как отношение объема пор к объему твердых частиц;

е = m/n = n/(1 - n); или  е  = (ρ - ρ )/ ρ ;

а учитывая плотность сухого грунта получим

е = ρ (1 +W)/ ρ - 1;

а с учетом коэффициента пористости грунта можно получить:

n = e/(1 + e);

m = 1/(1 + e);

11. Влагоемкость грунта (W ) – используя определения влажности и коэффициент пористости  грунта получаем;

W  = eρ /ρ ;

W  = eγ /γ ;

где ρ  - уд. вес воды;

γ - плотность воды;

12. Степень влажности – степень водонасыщения (S ) – определяется как отношение объема воды в порах грунта к объему пор и соответствует отношению влажности грунта к его полной влажности тогда учитывая влагоемкость грунта можно записать.

S = W ρ /(e ρ ); немесе

S = W γ /(e γ );

Контрольные вопросы:

- Физико-механические свойства грунтов;

- Удельный вес частиц;

- Степень влажности.