ЛЕКЦИЯ 9

Эргономические статические и динамические замеры. Основные цели и задачи эргономики в производственном процессе как системы «человек-машина-среда». Анатомия и физиология как основа эргономики. Классификация систем "человек - инструмент". Классификация систем "человек - машина".

Эргономические размеры – размеры тела человека, которые служат основой для определения размеров используемого оборудования и инструментов. Они бывают статические и динамические.

Статические размеры измеряются однократно в статическом положении и подразделяются на размеры отдельных частей тела и габаритные (наибольшие). Они используются для установления размеров конструктивных параметров рабочего места, определения диапазона их регулирования.

Динамические размеры – размеры, изменяющие свою величину при перемещении части тела или всего тела в пространстве. Это амплитуды движения рук, ног, головы, всего тела. Они используются для определения зон досягаемости и видимости. По ним рассчитывается пространственная организация рабочего места, размах движения вращающихся переключателей, биомеханические модели и манекены и т. п.

Основные цели и задачи эргономики в производственном процессе как системы «человек-машина-среда»

Эргономика  наука о трудовой деятельности, имеющая целью обеспечить эффективность труда путем создания машин, технологий и условий труда, обеспечивающих оптимальное взаимодействие.

Задача:  проектирования взаимодействия человека и техники . Она может быть достигнута только на основе системного выявления и использования тех связей, которые существуют реально между техникой и технологией производства с порождаемыми ими условиями труда с одной стороны, и реакциями на них работающего человека- с другом

Анатомия и физиология как основа эргономики.

Основы эргономики - это анатомия и физиология. В рамках анатомии основами эргономики являются соматография и антропометрия, на которых базируется биомеханика, изучающая закономерности кинематики частей тела, в особенности конечностей, представляющих собой шарнирные механизмы с характерными траекториями звеньев, состоящими из комбинаций дуг. Физиология дает возможность рассматривать энергетическое обеспечение этих движений вообще и рабочих в частности. Рабочие усилия под контролем органов чувств, величина, направление, скорость, мощность, частота - вопросы динамического характера, которые решает биомоторика. Таким образом, эргономика обеспечивает проектирование рабочих процессов с механической стороны, тогда как решение проблем управления и контроля, движения информации в системе "оператор - оборудование" обеспечивает инженерная психология.

Классификация систем "человек - инструмент"

Первый тип систем, которые можно называть системами "человек - инструмент", делится на четыре класса в зависимости от того, какую функцию человека реализует орудие труда.
1. С Эффективными орудиями (инструментами). Психофизиологическая особенность этого класса заключается в изменении характера воздействия на предмет труда по сравнению с естественными двигательными реакциями человека.
2. С афферентными орудиями. С помощью таких орудий естественный образ предмета труда превращается в измененный образ, который можно рассматривать как простейшую информационную модель предмета. Эта модель гомофорфна объекту. Искусственного кода здесь нет, а есть изменение масштаба, ракурса, выпадение отдельных признаков и появление новых (например, при работе с микроскопом). В результате человек должен в процессе обучения выработать специальный (отличный от жизненного опыта) набор энграмм - эталонов, необходимых для восприятия.
3. С орудиями памяти (например, чертеж, фотография, запись). В этом случае используется искусственный код. Перекодирование как специфический психический процесс становится важным компонентом деятельности человека.
4. С орудиями преобразования информации (счеты, логарифмическая линейка). В результате использования таких орудий  происходит изменение психологической структуры принятия решений. Ряд операций продуктивного мышления человек может превратить в простые операции прямого замыкания, высвобождая тем самым свой мозг для творческого мышления.

Классификация систем "человек - машина"

Второй тип систем, или систем "человек - машина", делится на три класса:
1. С простой машиной, в которой совершается преобразование информации по элементарной линейной программе (передача то человека части реакций прямого замыкания). Обратная информация от предмета труда поступает почти полностью к человеку, и он сам вносит коррективы в программу машины.
2. С репродуктивно - преобразующей машиной (обычные ЭВМ). В этом классе характерным является существенное, почти полное отчуждение человека от предмета труда и его преобразования. Если человеку понадобится включиться в рабочий процесс, он должен будет по искусственному коду реконструировать как состояние предмета труда, так и процессы, которыми управляет машина.
3. С продуктивно - преобразующей машиной (самоорганизующиеся кибернетические устройства). Взаимодействие человека с такой машиной уже носит характер информационного обмена между относительно замкнутыми системами информации.
Человека, работающего с помощью машины, будем называть оператором. Ввиду того что именно этот тип деятельности является основным предметом эргономического исследования, рассмотрим его психофизиологическую сущность более подробно.
Наиболее характерной чертой деятельности оператора является то, что он лишен возможности непосредственно наблюдать за управляемыми объектами и вынужден пользоваться информацией, которая поступает к нему по каналам связи. Деятельность человека, совершаемая не с реальными объектами, а с их заместителями или имитирующими их образами, называют деятельностью с информационными моделями реальных объектов.