Раздел 1. Общий порядок использования взрывчатых материалов

1. Настоящие Требования промышленной безопасности при взрывных работах (далее - Требования) распространяются на разработку, изготовление, хранение, приобретение, транспортирование, использование взрывчатых материалов, кроме изготовления взрывчатых материалов (далее – ВМ) в оборонной промышленности.

Для производств, участвующих в обороте и использовании взрывчатых материалов разрабатываются: технологические регламенты по обеспечению безопасного применения взрывчатых материалов с учетом местных условий; положение о производственном контроле, план ликвидации аварий.

2. Операции с взрывчатыми материалами осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании» и на основании разрешений выданных государственными органами:

1) на хранение ВМ;

2) на приобретение ВМ;

3) на перевозку ВМ;

4) на производство взрывных работ.

Деятельность осуществляется при наличии проектной документации, складов (иных мест хранения), транспорта, подготовленного персонала.

3. Допускается применять взрывчатые материалы (взрывчатые вещества (далее – ВВ), средства инициирования, прострелочные и взрывные аппараты), средства механизации взрывных работ, технические устройства, используемые непосредственно при изготовлении ВВ, взрывные и контрольно-измерительные приборы, устройства и аппаратуру для взрывных работ, упаковку для ВМ, допущенные к применению в Республике Казахстан.

Список ВМ, допущенных к применению публикуется уполномоченным органом не реже одного раза в два года.

4. ВМ подвергаются испытаниям в целях определения пригодности для хранения и применения:

1) при возникновении сомнений в доброкачественности (по внешнему осмотру или при неудовлетворительных результатах взрывных работ - неполные взрывы, отказы);

2) в конце гарантийного срока.

Испытания проводятся согласно стандартов изготовителей, технических условий (далее - ТУ)  на соответствующие ВМ.

Результаты испытаний оформляются актом с последующей записью в «Журнале учета испытаний ВМ» (приложение 1 настоящих Требований).

5. В случаях, когда ВМ поступают в организацию непосредственно с заводов-изготовителей, при наличии сертификатов и с базисных складов на расходные (базисные) в исправной таре (по наружному осмотру) испытания при приемке не требуются.

Не допускается применять ВМ с истекшим гарантийным сроком без предварительных испытаний.

На угольных и сланцевых шахтах применение нитроэфирсодержащих ВВ с истекшим гарантийным сроком не допускается.

6. Изготовление взрывчатых веществ на предприятиях-потребителях, подготовку ВВ заводского производства к механизированному заряжанию проводится в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных пунктов», проектной и эксплуатационной документаций.

7. Совместимость ВМ устанавливается в соответствии с группами опасности (таблица 1).

Таблица 1

| Группа опасности (совместимости) | Вещества, изделия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| А | Инициирующие взрывчатые вещества |
| В | Изделия, содержащие инициирующие взрывчатые вещества |
| С | Метательные взрывчатые вещества и другие дефлагирующие взрывчатые вещества или изделия, содержащие их (бездымный порох) |
| D | Вторичные детонирующие взрывчатые вещества; дымный порох; изделия, содержащие детонирующие взрывчатые вещества без средств инициирования и метательных зарядов (детонирующего шнура) |
| Е | Изделия, содержащие вторичные детонирующие вещества без средств инициирования, но с метательным зарядом (кроме содержащих легковоспламеняющуюся жидкость) |
| F | Изделия, содержащие вторичные детонирующие ВВ, средства инициирования и метательные заряды, или без метательных зарядов |
| G | Пиротехнические вещества и изделия, содержащие их |
| N | Изделия, содержащие чрезвычайно нечувствительные детонирующие вещества |
| 1 | 2 |
| S | Вещества или изделия, упакованные или сконструированные так, что при случайном срабатывании любое опасное проявление ограничено самой упаковкой, а если тара разрушена огнем, то эффект взрыва или разбрасывания ограничен, что не препятствует проведению аварийных мер или тушению пожара в непосредственной близости от упаковки |

8. Принадлежность взрывчатого материала к группе совместимости, подклассу определяется разработчиком, подтверждается заключением экспертизы и указывается в руководстве по применению соответствующих ВМ.

9. Взрывчатые материалы различных групп совместимости хранятся и перевозятся раздельно.

10. Допускается совместное хранение:

1) дымных (группа совместимости D) и бездымных (группа совместимости C) порохов в соответствии с требованиями к наиболее чувствительным из них;

2) огнепроводного шнура, средств зажигания его и порохов, сигнальных и пороховых патронов и сигнальных ракет (группа совместимости G) с взрывчатыми материалами групп совместимости B, C и D;

3) детонирующего шнура и детонирующей ленты (группа совместимости D) с капсюлями-детонаторами, электродетонаторами и пиротехническими реле (группа совместимости B).

11. Допускается совместная перевозка взрывчатых материалов групп В, C, D, E, G, N и S при соблюдении условий, указанных в разделе 3, и при выполнении следующих требований:

1) взрывчатые материалы одной группы совместимости, но разных подклассов допускается перевозить совместно при условии применения к ним мер безопасности как к взрывчатым материалам, имеющим подкласс 1.1 (таблица 2);

2) взрывчатые материалы групп совместимости С, D и Е допускается перевозить совместно при выполнении требований, установленных для подкласса с меньшим номером отнесенного к группе совместимости Е (если перевозится груз этой группы) или С (при отсутствии взрывчатых материалов группы Е).

12. Взрывчатые материалы группы совместимости N, не перевозятся с взрывчатыми материалами других групп совместимости, кроме S. Если взрывчатые материалы группы совместимости N перевозятся с взрывчатыми материалами групп совместимости С, D и Е, то все они рассматриваются как имеющие группу совместимости D.

13. Промышленные ВМ, ВВ, средства инициирования (далее – СИ) и прострелочные и взрывные аппараты (далее - ПВА) по степени опасности при обращении с ними (хранение, перевозка, доставка на места работ, использование) относятся к классу I и разделяются на группы (таблица 3) и подклассы (таблица 2).

Таблица 2

| Подкласс | Наименование подкласса |
| --- | --- |
| 1.1 | Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой |
| 1.2 | Взрывчатые материалы невзрывающиеся массой |
| 1.3 | Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой |
| 1.4 | Взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности |
| 1.5 | Очень не чувствительные взрывчатые материалы |
| 1.6 | Изделия чрезвычайно низкой чувствительности |

14. Промышленные ВВ по условиям применения разделяются на классы, указанные в таблице 3.

Таблица 3

| Класс ВВ | Группа ВВ | Вид ВВ и условия применения | Цвет отличительной полосы или оболочек патронов(пачек) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | - | Непредохранительные ВВ для взрывания только на земной поверхности | Белый |
| II | - | Непредохранительные ВВ для взрывания на земной поверхности и в забоях подземных выработок, в которых либо отсутствует выделение горючих газов или взрывчатой угольной (сланцевой) пыли | Красный |
| III | - | Предохранительные ВВ для взрывания только по породе в забоях подземных выработок, в которых имеется выделение горючих газов, но отсутствует взрывчатая угольная (сланцевая) пыль | Синий |
| IV | - | Предохранительные ВВ для взрывания: | Желтый |
|  |  | по углю и (или) породе или горючим сланцам в забоях подземных выработок, опасных по взрыву угольной (сланцевой) пыли при отсутствии выделенных горючих газов; |  |
|  |  | по углю и (или) породе в забоях подземных выработок, проводимых по угольному пласту, в которых имеется выделение горючих газов, кроме выработок с повышенным выделением горючих газов; |  |
|  |  | для сотрясательного взрывания в забоях подземных выработок угольных шахт |  |
| V | - | Предохранительные ВВ для взрывания по углю и (или) породе в выработках с повышенным выделением горючих газов, проводимых по угольному пласту, когда исключен контакт боковой поверхности шпурового заряда с газо-воздушной смесью, находящейся либо в пересекающих шпур трещинах массива горных пород, либо в выработке | Желтый |
| VI | - | Предохранительные ВВ для взрывания: | Желтый |
|  |  | по углю и (или) породе в выработках с повышенным выделением горючих газов, проводимых в условиях, когда возможен контакт боковой поверхности шпурового заряда с газо-воздушной смесью, находящейся либо в пересекающих шпур трещинах горного массива, либо в выработке; |  |
|  |  | в угольных и смешанных забоях восстающих (более 10°) выработок, в которых выделяется горючий газ, при длине выработок более 20 м и проведении их без предварительно пробуренных скважин, обеспечивающих проветривание за счет общешахтной депрессии |  |
| VII | - | Предохранительные ВВ и изделия из предохранительных ВВ V-VI классов для ведения специальных взрывных работ (водораспыление и распыление порошкообразных ингибиторов, взрывное перебивание деревянных стоек при посадке кровли, ликвидация зависаний горной массы в углеспускных выработках, дробление негабаритов) в забоях подземных выработок, в которых возможно образование взрывоопасной концентрации горючего газа и угольной пыли | Желтый |
| Специальный (С) | - | Непредохранительные и предохранительные ВВ и изделия из них, предназначенные для специальных взрывных работ, кроме забоев подземных выработок, в которых возможно образование взрывоопасной концентрации горючего газа и угольной (сланцевой) пыли | - |
|  | 1 | Взрывные работы на земной поверхности: импульсная обработка металлов; инициирование скважинных и сосредоточенных зарядов; контурное взрывание для заоткоски уступов; разрушение мерзлых грунтов; дробление негабаритных кусков горной массы; сейсморазведочные работы в скважинах, создание заградительных полос при локализации лесных пожаров, другие специальные работы | Белый |
|  | 2 | Взрывные работы в забоях подземных выработок, не опасных по газу и (или) угольной (сланцевой) пыли; взрывание сульфидных руд; дробление негабаритных кусков горной массы; контурное взрывание, другие специальные работы | Красный |
|  | 3 | Прострелочно-взрывные работы в разведочных, нефтяных, газовых скважинах | Черный |
|  | 4 | Взрывные работы в серных, нефтяных и других шахтах, опасных по взрыву серной пыли, водорода и паров тяжелых углеводородов | Зеленый |

15. Взрывчатые материалы упаковываются и маркируются согласно требованиям отраслевого стандарта изготовителя (ТУ).

16. Ящики (коробки) и контейнеры с ВМ, мешки (пакеты) с ВВ пломбируются (прошиваются, проклеиваются) на заводах-изготовителях способами, обеспечивающими возможность визуального обнаружения вскрытия упаковки.

17. При упаковке ВМ на заводах-изготовителях в тару вкладываются инструкции (руководства) по применению с указанием назначения, подкласса, группы совместимости (опасности), условий применения; основных технических характеристик, гарантийного срока хранения, порядка обращения. Вместо вложения в упаковку допускается включение инструкций по применению ВВ в сопроводительную документацию.

18. При обращении с ВМ соблюдаются меры осторожности, предусмотренные инструкциями (руководствами) по их применению.

19. Не допускается ближе 100 м от места нахождения ВМ применять открытый огонь, курить, иметь при себе огнестрельное оружие, зажигательные и курительные принадлежности. Зажигательные принадлежности допускается иметь только взрывникам, а оружие - лицам охраны.

20. Работа с порохами в помещениях для их хранения проводится в обуви, не имеющей металлических частей на подошве и каблуках. Инструменты и другой металлический инвентарь изготавливаются из материалов, не дающих искр. Из стали могут изготовляться только отвертки.

21. Порошкообразные ВВ на основе аммиачной селитры в патронах и в мешках перед применением разминаются без нарушения целостности оболочки. Не допускается применять ВВ, увлажненные свыше норм, установленных стандартами организаций (ТУ) и указанных в инструкциях (руководствах) по применению.

22. Слежавшиеся и не поддающиеся размятию порошкообразные ВВ, не содержащие гексогена или жидких нитроэфиров, измельчаются в соответствии с требованиями, после чего они используются только в шахтах (рудниках), не опасных по газу или разрабатывающих пласты (рудные тела), не опасные по взрывам пыли, при работах на земной поверхности.

Содержащие гексоген или жидкие нитроэфиры слежавшиеся порошкообразные ВВ, используются без размятия или измельчения и только при взрывных работах на земной поверхности.

23. В угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, не допускается использовать патронированные ВВ с нарушенной оболочкой.

24. Область применения ВВ, прошедших сушку или измельчение, определяется руководствами по их применению.

25. При производстве взрывных работ (работ с ВМ) обеспечивается безопасность персонала, предупреждение отравлений пылью взрывчатых веществ и ядовитыми продуктами взрывов, осуществляется комплекс мер, исключающих возможность взрыва пыли ВВ. Мероприятия утверждаются техническим руководителем организации.

# 26. Взрывные работы выполняются взрывниками по письменным нарядам.

Без наряда допускается выполнять взрывные работы по ликвидации или предупреждению аварийных ситуаций.

27. При одновременной работе нескольких взрывников в пределах общей опасной зоны один из них назначается старшим. Свои распоряжения он подает голосом или заранее обусловленными и известными взрывникам сигналами.

28. Взрывник во время работы одет в соответствующую спецодежду, имеет при себе часы, приборы и принадлежности для взрывных работ. При взрывании несколькими взрывниками контрольные часы находятся у старшего взрывника.

29. Одежда лиц, непосредственно обращающихся с электродетонаторами, не должна накапливать заряды статического электричества до опасных потенциалов.

30. Освободившаяся тара из-под ВМ осматривается и тщательно очищается, независимо от назначения, и убирается с заряжаемого блока (забоя) до монтажа взрывной сети.

31. Утраты взрывчатых материалов (хищения, разбрасывания, потери) подлежат техническому расследованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности по расследованию аварий.