Подраздел 3. Проверка учета, хранения и наличия ВМ

95. Правильность учета, хранения и наличия взрывчатых материалов на складах проверяется ежемесячно лицами, назначенными руководителем организации, и периодически – государственным инспектором уполномоченного органа.

96. При проверке допускается не распаковывать невскрытые ящики, мешки, пакеты, коробки и контейнеры при исправности и целостности пломбы и упаковки.

97. Число электродетонаторов, капсюлей-детонаторов, пиротехнических реле, других средств инициирования во вскрытых ящиках проверяется в тамбуре хранилища, в отдельной камере или вне хранилища. При этом изделия выкладывают на столы, отвечающие требованиям настоящих Требований.

98. В случае выявления при проверке недостачи или излишков взрывчатых материалов об этом немедленно сообщается руководителю организации, территориальному подразделению уполномоченного органа и отделу внутренних дел для принятия мер.

Подраздел 4. Хранение взрывчатых материалов на местах работ

99. Взрывчатые материалы, доставленные к местам работ, находятся в сумках, кассетах или в заводской упаковке. Во всех случаях ВВ и СИ при хранении размещаются раздельно.

100. ВМ на местах работ, заряженные шпуры, скважины не допускается оставлять без контроля (охраны). Порядок контроля (охраны) устанавливается технологическим регламентом.

При производстве взрывных работ в населенных пунктах или внутри зданий (сооружений) ВМ находятся под охраной в изолированном помещении.

101. Допускается хранение ВМ в подземных выработках без постоянного контроля (охраны) при условии размещения их в местах хранения - участковых пунктах, металлических ящиках или контейнерах (сейфах) закрытых на замки.

102. Взрывчатые материалы допускается хранить до заряжания на местах работ в размере до двух суточной потребности вне опасной зоны и сменной потребности в пределах опасной зоны, за исключением массовых взрывов, когда в опасной зоне находится под охраной подлежащее заряжанию количество ВВ, без СИ и боевиков.

103. Хранить ВВ в зарядных машинах (кроме передвижных зарядных мастерских и лабораторий перфораторных станций) более суток не допускается.

104. У стволов шахт, устьев штолен (тоннелей) при их проходке допускается хранить ВМ в размере сменной потребности в будках или под навесами на расстоянии не ближе 50 м от ствола шахты или устья, штольни (тоннеля), от зданий и сооружений на земной поверхности.